成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）一期

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：成都天府绿道建设投资集团有限公司

评价单位：四川环川盛达环保科技有限责任公司

编制日期：二零二四年五月

目  录

概述	3

1总则	10

1.1评价目的	10

1.2编制依据	10

1.2.1国家法律法规和政策	10

1.2.2地方法规和政策	12

1.2.3相关导则及技术规范	13

1.2.4技术标准	13

1.2.5项目文件及相关资料	14

1.3评价原则	14

1.4环境影响因素识别、评价因子筛选、评价标准	15

1.4.1环境影响因素识别	15

1.4.2工程环境影响的矩阵筛选	15

1.4.3环境影响评价因子识别、评价因子筛选	16

1.4.4评价标准	17

1.5评价工作等级和评价范围	20

1.5.1大气环境	20

1.5.2地表水环境	20

1.5.3声环境	22

1.5.4地下水环境	23

1.5.5土壤环境	24

1.5.6生态环境	24

1.5.7环境风险	28

1.5.8评价工作等级小结	29

1.6评价时段及评价重点	29

1.6.1评价时段	29

1.6.2评价重点	29

1.7产业政策符合性分析	30

1.8相关规划符合性分析	31

1.8.1与《成都市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析	31

1.8.2与《成都市环城生态区总体规划》符合性分析	31

1.8.3与《成都市“十四五”农业农村现代化规划》符合性分析	32

1.8.4与《四川省沱江流域综合规划》符合性分析	32

1.8.5与《沱江流域综合规划环境影响报告书》及审查意见的符合性分析	33

1.8.6与《成都市“十四五”水务发展规划》符合性分析	33

1.8.7与《龙泉花果山风景名胜区总体规划(2022-2035年)》符合性分析	34

1.8.8与《风景名胜区管理条例》、《四川省风景名胜区管理条例》符合性分析	35

1.8.9与《四川省饮用水水源保护管理条例》、《成都市饮用水水源保护条例》符合性分析	37

1.8.10与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行、2022年版）的通知的符合性分析	39

1.8.11与《中华人民共和国河道管理条例》的符合性分析	40

1.8.12与水污染防治法律法规政策及生态环境保护规划的符合性分析	40

1.8.13与《成都市环城生态区保护条例》的符合性分析	41

1.9与“三线一单”符合性分析	42

1.10项目外环境关系	63

1.10.1项目外环境关系	63

1.10.2临时堆土场外环境关系	63

1.10.3施工工区外环境关系	64

1.11环境保护目标	64

1.11.1环境空气保护目标	64

1.11.2地表水环境保护目标	64

1.11.3声环境保护目标	65

1.11.4生态环境保护目标	65

2项目概况与工程分析	67

2.1流域概况及开发利用情况	67

2.2项目概况	72

2.2.1项目基本情况	72

2.2.2工程布置	73

2.2.3灌排渠系现状及存在的主要问题	73

2.2.4项目组成	78

2.3工程设计	83

2.3.1灌排水工程	84

2.3.2渠系建筑物工程	88

2.3.3清淤工程	93

2.3.4工程特性	93

2.4施工组织设计	99

2.4.1施工交通	99

2.4.2施工导流	100

2.4.3施工总布置	102

2.4.4工程占地与移民安置	108

2.4.5土石方平衡及临时堆土场规划	108

2.4.6施工总进度	113

2.5工程选址合理性分析	115

2.6施工期环境影响分析	115

2.6.1施工工艺流程介绍	115

2.6.2施工期环境影响因素及源强分析	119

2.7运营期环境影响分析	126

2.7.1水文情势的影响	126

2.7.2地表水的影响	126

2.7.3大气环境的影响	127

2.7.4声环境的影响	127

2.7.5固体废物的影响	127

2.7.6地下水的影响	127

2.7.7生态环境的影响	127

2.7.8土壤环境的影响	128

3环境现状调查与评价	129

3.1自然环境概况	129

3.1.1地理位置	129

3.1.2河流水系	129

3.1.3气候气象	131

3.1.4地形地貌	131

3.1.5地质构造	132

3.1.6水文地质条件	133

3.2环境质量现状及评价	133

3.2.1环境空气质量现状与评价	133

3.2.2地表水环境质量现状与评价	135

3.2.3声环境质量现状评价	139

3.2.4土壤环境质量现状	140

3.2.6生态环境现状调查与评价	142

3.2.7环境敏感区现状调查与评价	175

4环境影响预测与评价	184

4.1水文情势的影响分析	184

4.1.1水文情势情况介绍	184

4.1.2施工期水文情势影响分析	185

4.1.3运营期水文情势影响分析	185

4.2施工期水环境影响预测与评价	186

4.2.1施工废水的影响	186

4.2.2工程扰动对渠道水质的影响	188

4.2.3对地下水的影响	188

4.3营运期水环境影响预测与评价	188

4.4施工期大气环境影响分析	189

4.5营运期大气环境影响分析	190

4.6施工期声环境影响预测和评价	191

4.7营运期声环境影响预测和评价	193

4.8施工期固体废物影响预测与评价	193

4.9营运期固体废物影响分析	194

4.10施工期生态环境影响分析	194

4.10.1对陆生动植物的影响	194

4.10.2对水生生态的影响	198

4.10.3对生态系统的影响	199

4.11营运期生态环境影响分析	200

4.11.1	对植物植被的影响	200

4.11.2对陆生动物的影响	201

4.11.3对水生生态的影响	201

4.12对花果山风景名胜区（十陵景区）的影响分析	202

4.12.1对生物的影响	202

4.12.2对景观的影响	203

4.13对龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地影响分析	204

4.14对四川省成都市明蜀王陵（龙泉驿区）影响分析	204

4.15土壤环境影响分析	204

4.16环境风险分析与评价	205

4.16.1环境风险分析	205

4.16.2风险防范措施	207

4.16.3环境风险评价结论	207

4.17工程灌溉退水影响分析	208

5 环境保护措施及其可行性论证	209

5.1施工期污染防治措施及可行性分析	209

5.1.1施工废气污染防治措施及可行性	209

5.1.2施工废水污染防治措施及可行性	211

5.1.3施工噪声污染防治措施及可行性	213

5.1.4施工固体废物的污染防治措施及可行性	214

5.1.5施工期生态保护措施	215

5.1.6土壤环境影响保护	219

5.2运营期环境保护对策措施及可行性分析	219

5.2.1水质保障措施	219

5.2.2生态监管措施	220

5.3对花果山风景名胜区（十陵景区）的保护措施及可行性分析	221

5.3.1施工期保护管理与风险防范对策措施	221

5.3.2运营期保护管理与风险防范对策措施	222

6.环境影响经济损益分析	223

6.1环保投资估算	223

6.2效益分析	224

6.2.1社会经济效益分析	224

6.2.2环境效益	224

6.3环境保护的技术经济合理性	224

7.环境管理与监测计划	226

7.1环境管理计划	226

7.1.1环境管理目标	226

7.1.2环境管理机构设置及职责	226

7.1.3环境管理制度	227

7.1.4环境保护管理方案	228

7.1.5环境保护培训计划	230

7.2环境监理	230

7.2.1监理目的	230

7.2.2监理机构	230

7.2.3监理内容	231

7.3总量控制指标	232

7.4环境监测计划	232

7.4.1环境监测工作组织	232

7.4.2环境监测工作内容	232

7.4.3施工期环境监测计划	233

7.5竣工环境保护验收内容及要求	234

8环境影响评价结论	236

8.1建设项目概况	236

8.2产业政策和相关规划符合性结论	236

8.2.1产业政策符合性分析	236

8.2.2规划符合性分析	236

8.2.3与“三线一单”符合性分析	237

8.3环境质量现状评价结论	237

8.3.1空气环境	237

8.3.2地表水环境	237

8.3.3声环境	237

8.3.4土壤环境	238

8.3.6生态环境	238

8.4环境影响分析结论	239

8.4.1大气环境影响分析结论	239

8.4.2水环境影响分析结论	240

8.4.3声环境影响分析结论	240

8.4.4固废影响分析结论	240

8.4.5生态影响分析结论	240

8.5环境保护措施	241

8.6环境影响经济效益分析	243

8.7公众参与	243

8.8综合评价结论	243

8.9要求与建议	243

8.9.1要求	243

8.9.2建议	243

附表：

附表1 样方调查记录表

附表2 生态调查生物名录

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2-1 北支一渠、董家堰补水渠外环境关系及监测点位图

附图2-2 南五、南六支渠外环境关系及监测点位图

附图2-3 施工工区、临时堆士场外环境关系图

附图3-1 北支一渠（上）、董家堰补水渠（上、下）总平面布置图

附图3-2 南五、南六支渠总平面布置图

附图3-3 施工工区平面布置图

附图4-1 项目区域水系图

附图4-2 项目区域水系图

附图5 地表水评价范围图

附图6 典型水土保持措施分布图

附图7 生态保护目标空间分布图

附图8 植被覆盖度（NDVI）空间分布图

附图9 本项目与名木古树位置关系图

附图10 样方、样线调查点位示意图

附图11-1 北支一渠（上）、董家堰补水渠（上、下）永久占地区域与林地、耕地位置关系

附图11-2 南五、南六支渠永久占地区域与林地、耕地位置关系

附图11-3 董家堰临时堆土场与林地、耕地位置关系

附图11-4 施工工区、南五、南六余土摊平处理区与林地、耕地位置关系

附件：

附件1 环评委托书

附件2 项目立项文件

附件3 噪声监测报告

附件4 底泥检测报告

附件5 地表水监测报告

附件6 关于耕地“进出平衡”相关事宜的承诺函

附件7 关于同意对涉及龙泉驿区饮用水水源地准保护区陆域范围内部分渠段实施整治的函

附件8 关于环城生态区水利灌溉设施建设实施方案涉及弃土消纳场相关事宜的说明

附件9 临时堆土场和余土摊平处理区情况说明

附件10 风景名胜区专题报告专家意见表

附件11 关于涉及基本农田和占用林地的承诺

概述

1、项目背景

环城生态区从“198”规划实施开始，最初的目的是为了防止城市粘连扩张，后来随着城市的发展，演化为城市重要的生态区。至2017年，为践行公园城市理念，成都市政府启动环城生态公园建设，并先后审议通过了《成都市环城生态区一锦城绿道规划及一期建设方案》和《锦城绿道二期建设方案》。至2020年，成都市规划和自然资源局严格按照《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电（2020）24号）精神，研究形成锦城公园耕地保护工作方案，于2021年编制并审议通过了《成都市环城生态区土地综合整治与生态修复总体规划》。

习近平总书记2022年6月在四川考察时强调，成都平原自古有“天府之国”的美称,要严守耕地红线，保护好这片产粮宝地，把粮食生产抓紧抓牢，在新时代打造更高水平的“天府粮仓”。为深入贯彻总书记重要指示精神，全面落实党中央、国务院和四川省委、省政府关于加强耕地保护保障粮食安全的决策部署，切实把习近平总书记的重要指示和殷殷嘱托转化为做好“三农”工作的具体实践，创新体现公园城市示范区新发展理念、符合超大城市特征、全国一流的耕地保护利用和粮食生产展示窗口，全力打造更高水平的天府粮仓，市水务局高度重视环城生态区内灌溉用水保障工作，在对环城生态区内河道、渠系、塘堰、水景观进行全面梳理研究基础上，统水安全、水资源、水生态、水环境、水管理，系统谋划、统一部署，指导天府绿道公司于2020年完成了《环城生态区生态水利规划》编制，结合当前“天府粮仓”10.1万亩粮油产业带建设，突出生态化、智慧化功能，打造现代化环城灌区，实现“一环”多能，推动《规划》落地落实。

2021年~2022年，成都天府绿道建设投资集团有限公司有序开展环城生态区农田整治区复垦复耕工作、加快开展农业水利设施建设、农业配套设施建设，按照“市级统筹、分区立项、整体实施、统一标准、联合验收”原则，围绕成都市环城生态区农业定位，立足区域现状基础条件，充分考虑环城生态区农田整治区复垦复耕、农业种植结构、现代农业生态方式等实际需求，开展成都市环城生态区农田综合正在及农业灌区设施建设项目。

由于成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区原有灌溉渠道建设久远，又因城市建设、农业生产搁置等原因，部分农田区域灌排体系破坏、建设标准滞后、断面侵占、水系不畅，部分渠道淤积、填埋、堵塞，河渠行洪断面缩窄，导致渠道排水不畅，坑塘蓄水能力不足，坑塘淤积，边坡滑坡。

为加快推进环城生态区农业灌溉设施建设，2024年1月，根据成都市人民政府及市水务局相关专题会议和专家座谈会，经综合研判确定按照“需求牵引、灌排优先、落地至上”的原则，聚焦当前灌溉和排涝主要任务，分步推进区域水利灌溉设施建设，先期实施具备建设条件的内容。2024年2月8日成都市水务局出具了“关于环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）实施方案（一期）的批复”（成水务函〔2024〕68号），确定本项目的建设内容为：对南五支渠、南六支渠、北支一渠（上）、董家堰补水渠（上）、董家堰补水渠（下）5条渠道进行清淤、衬砌等综合治理措施，整治长度共6891m；其中整治灌排渠道4条，长4630m，拆除重建灌溉渠道1条，长2261m；新建节制闸和分水闸共11座，其中节制闸5座，分水闸6座；拆除重建箱涵3座；重建排水口2座；并对整治渠道进行。

根据批复内容，“二标段一期”项目中南六支渠整治长度为1305m。由于前期实施方案阶段，成都市2023年基本农田划补方案未实施，根据成都市2022年“三区三线”资料叠图分析，项目不涉及占用基本农田。因成都市2023年基本农田划补方案于2024年3月通过之后，根据叠图分析，项目南六支渠中K0+738~K0+811段、K0+836~K0+881段、K0+932~K0+973段位于新的基本农田范围内，故建设单位承诺本项目位于基本农田范围内的部分，不予实施（见附件9）。因此，本项目南六支渠综合整治长度为1146m。

K0+973

K0+932

K0+881

K0+811

K0+836

K0+738

图1 南六支渠K0+738~K0+811段、K0+836~K0+881段、K0+932~K0+973段与基本农田位置关系图

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改（建设项目环境保护管理条例）的决定》（2017年国务院第682号）等环保法律法规的要求，需对本项目开展环境影响评价工作。本项目为河道整治工程，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“五十一、水利 125、灌区工程（不含水源工程的）-涉及环境敏感区的”，应编制环境影响报告书。由于花果山风景名胜区属于环境敏感区中的“风景名胜区”，而本项目南五、南六支渠大部分渠段位于花果山风景名胜区（十陵景区）三级保护区内，因此，成都天府绿道建设投资集团有限公司委托我单位开展本项目的环境影响报告书编制工作。我公司接受委托后，在研究有关文件、现场踏勘和调查的基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，完成了《成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）一期》的编制工作。

2、项目特点

本项目建设内容主要为对南五支渠、南六支渠、北支一渠（上）、董家堰补水渠（上）、董家堰补水渠（下）5条渠道进行综合整治，项目建设主要涉及龙泉花果山风景名胜区三级保护区、成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地准保护区陆域保护范围。根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发（2018）24号）以及《成都市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》可知，本项目不在生态保护红线范围内，本项目占地分为永久占地和临时占地，占地类型主要为水域及水利设施用地、耕地、林地、建设用地、其他用地。

本项目属于渠道整治工程，仅对现有渠道进行整治，项目的实施改善了区域农业灌溉能力和排涝能力。除了施工期的暂时性影响以外，项目运营期对水环境、大气环境的景观生态等均具有正效益。本次评价主要关注施工期环境影响及其污染防治措施的可行性和灌溉退水受纳河流的水文情势与水质情况。

3、环境影响评价的工作过程

环境影响评价一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。本次环境影响评价的工作程序详见图1。

图2 环境影响评价工作程序图

◆2024年3月5日，四川环川盛达环保科技有限责任公司受成都天府绿道建设投资集团有限公司委托，承担《成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）一期》的编制工作，接受委托后即成立了项目组；

◆2024年3月11日~3月12日，项目组环评技术人员收集了项目相关资料，认真研究后依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》确定了项目环境影响评价文件类型，经初步工程分析，对项目主要环境影响进行了识别，确定了评价重点、评价工作等级及评价范围，制定了环评工作方案。

◆2024年3月15日~3月17日，我公司组织项目组环评技术人员深入项目现场进行踏勘，根据路线的走向，在建设单位以及相关专业单位与部门的协作下，完成了对项目所在地区域地形地貌、周边环境概况及主要环境环保目标等有关情况的调查工作，补充收集了项目相关资料。

◆2024年3月29日，在充分研究项目设计资料及相关文件的基础上进行了工程分析，结合现场踏勘成果及环境质量现状监测结果进行了各环境要素环境影响预测及评价、各专题环境影响分析与评价，提出了相应的环境保护措施并对其进行了技术经济论证，给出了项目环境影响评价结论，整理、汇总后编制了项目环境影响报告书。

◆2024年4月30日，该项目环境影响报告书初稿完成，进入四川环川盛达环保科技有限责任公司内审程序，经校核、审核、审定后，于5月17日完成《成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）一期（送审稿）》，待审批后作为项目环境管理的主要依据。

4、分析判定相关情况

（1）产业政策符合性分析

本工程符合根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中第二条水利“2.节水供水工程：农村供水工程，灌区及配套设施建设、改造，高效输配水、节水灌溉技术推广应用，灌溉排水泵站更新改造工程，合同节水管理，节水改造工程，节水工艺、技术和装备推广应用，城镇用水单位智慧节水系统开发与应用，非常规水源开发利用。”因此，本项目符合国家的产业政策。

（2）规划符合性分析

本工程位于四川省成都市新都区、龙泉驿区，与成都市城市总体规划相符，与《成都市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《成都市环城生态区总体规划》、《成都市“十四五”农业农村现代化规划》、《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则》相符。

（3）与“三线一单”符合性分析

经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。

5、关注的主要环境问题及环境影响

本项目为灌区渠道整治项目，本工程重点关注的主要环境问题为：

（1）项目建设对水生生态、水环境影响及污染控制措施、环境风险影响及防范、应急要求等。

（2）项目生态环境影响重点分析工程建设对工程评价范围内陆生植被、花果山风景名胜区（十陵景区）陆生水生生态、工程渠段水文情势的影响；

（3）项目水环境重点评价工程建设产生的水文情势变化，施工期对水环境的影响；

（4）项目环境污染防治措施重点分析施工期水环境保护、生态保护措施以及设备污染事故防范措施及应急预案。

6、评价结论

（1）工程符合国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关要求。项目已取得成都市水务局出具的批复文件（成水务函〔2024〕68号）。

（2）工程符合四川省、成都市城市总体规划、主体功能区域、环境保护规划、生态功能区划、城市发展总体规划等要求。

（3）本工程利用非汛期和非灌溉期施工，期间不再从上游引水，对所在渠道水位较高的渠系建筑物上下游填筑围堰，利用水泵定期抽排水的方式实现干地施工。

（4）本项目已委托成都市农林科学院林业研究所、成都兴绿林业科技发展有限公司编制《成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）一期对龙泉花果山风景名胜区（十陵景区）影响评价报告》，明确该方案对风景名胜区产生的影响等结论。

（5）现状监测结果：地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；工程渠段底泥符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他（pH>7.5）地类标准。

（4）工程施工期采取相应的污染防治措施后，废气、废水、噪声均能达标排放，固体废物合理处置，生态环境最大限度的得到保护和恢复。

（5）在公示及公众参与调查期间，未收到环境投诉和反对意见。

综上所述，项目的建设符合国家产业政策，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，污染物的排放符合总量控制的要求，预测表明该项目的实施对周围环境的影响在可接受范围内。项目建设得到公众的普遍支持；本项目属于非污染生态影响型项目，项目建设的不利影响主要体现在施工期对水环境、大气及声环境、水土流失和运行期水文情势的影响，在充分落实本报告书提出的各项工程环保措施、风险控制措施及环境监督管理措施，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

1总则

1.1评价目的

根据国家有关法律法规要求，结合工程特性、工程所在区域和流域的环境特点，本次环境影响评价的主要目的在于：

在对工程区域环境现状调查的基础上，对工程方案及施工总布置的合理性进行环境可行性论证；全面分析预测工程建设过程中和实施后对区域自然环境、生态环境产生的影响；从环境保护角度对项目建设环境可行性进行评价，提出控制污染、保护和改善环境的对策措施；制定环境管理与监测计划，为相关行政主管部门决策、环境保护设计和施工期及运行期的环境管理提供科学依据，使成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）一期工程在发挥社会效益、生态效益的同时对环境造成的不利影响得以最大程度的减免，促进工程建设与环境保护的协调发展。

1.2编制依据

1.2.1国家法律法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年修订；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日通过，2019年1月1日施行；

（8）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日修订；

（9）《中华人民共和国土地管理法实施条例》，2021年4月21日修订；

（10）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行；

（11）《中华人民共和国城乡规划法》，2019年4月23日修正并实施；

（12）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

（13）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日第三次修正）；

（14）《中华人民共和国渔业法》（2013年12月28日修正）

（15）《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日第四次会议通过）

（16）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（17）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部，2019年1月1日起施行）；

（18）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（施行）》（环境保护部，2014年1月1日）；

（19）《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号，2011.10）；

（20）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号，2013.11.15）；

（21）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（22）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（23）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号；

（24）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（25）《国务院关于印发全国主体功能区划的通知》（国发[2010]46号）；

（26）《国家重点保护野生植物名录》（农业农村部公告2021年第15号）；

（27）《国家重点保护野生动物名录》（农业农村部公告2021年第3号）；

（28）《长江水生生物保护管理规定（2021-2025年）》（农业农村部令2021年第5号）；

（29）《关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发〔2010〕46号）；

（30）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日）；

（31）《关于加强长江水生生物保护工作的意见》（国办发〔2018〕95号）；

（32）《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2013〕86号）；

（33）《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部，2015年11月）；

（34）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

（35）关于印发《长江经济带生态环境保护规划》的通知（环规财〔2017〕88号）；

（36）关于印发《长江保护修复攻坚战行动计划》的通知（环水体〔2018〕181号）；

（37）《水利部环境保护部关于加强水利工程建设生态环境保护工作的通知》（水规计〔2017〕315号）；

（38）《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）；

（39）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（40）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）。

1.2.2地方法规和政策

（1）《四川省新增重点保护野生动物名录》，川府发〔2000〕37号；

（2）《四川省<中华人民共和国渔业法>实施办法》；

（3）《四川省环境保护条例》，2018年1月1日修正；

（4）《四川省人民政府关于印发<四川省主体功能区规划>的通知》，川府发[2013]16号；

（5）《四川省人民政府关于<四川省生态功能区划>的批复》，川府函[2006]100号；

（6）《风景名胜区条例》（2016.02）；

（7）《四川省风景名胜区建设管理办法》；

（8）《成都市环城生态区保护条例》；

（9）《四川省饮用水水源保护管理条例》（2019年9月修正）；

（10）《成都市饮用水水源保护条例》；

（11）《四川省生态功能区划》（川府发〔2010〕100号）；

（12）《四川省主体功能区规划》（四川省人民政府，2013年4月）；

（13）《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）；

（14）《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》；

（15）《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）；

（16）《成都市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（成府发〔2021〕8号）等。

1.2.3相关导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《建设项目环境影响技术评估导则》（HJ616-2011）；

（10）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（11）《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）；

（12）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

（13）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（14）《水利工程建设标准强制性条文》。

1.2.4技术标准

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（4）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（5）《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）；

（6）《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51-2682-2020）；

（7）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

（8）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（9）《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（10）《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

1.2.5项目文件及相关资料

（1）环评委托书；

（2）《成都市水务局关于环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）实施方案（一期）的批复》（成水务函[2024]68号）；

（3）黄河勘测规划设计研究院有限公司《成都市水务局关于环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）实施方案（一期）》；

（4）《成都天府绿道建设投资集团有限公司关于环城生态区水利灌溉设施建设实施方案涉及耕地“进出平衡”相关事宜的承诺函》（成绿道函[2024]11号）；

（5）环境质量现状《检测报告》；

（6）成都兴绿林业科技发展有限公司《成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）对龙泉花果山风景名胜区影响评价报告》；

（7）成都市公园城市建设管理局《关于同意成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）选址方案的批复》（成公园城市函〔2024〕91号）；

（8）其他相关资料。

1.3评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.4环境影响因素识别、评价因子筛选、评价标准

1.4.1环境影响因素识别

根据本工程特点及所在地环境特征，项目的环境影响要素识别见表1.4-1。

表1.4-1环境影响因素识别表

| 阶段 | 工程内容 | 环境影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 挖、清淤，破损渠道、设施拆除、修复 | 剥离表土破坏自然植被、农田植被，产生的土石方、扬尘，引起水土流失，施工活动对野生动物的影响，破坏风景名胜区内植被，对景区内景观产生影响 |
|  | 施工机械 | 噪声污染，石油类对水体的污染 |
|  | 施工车辆运输 | 增加道路交通流量、交通噪声及扬尘、废气等 |
|  | 施工人员日常生活 | 生活污水及生活垃圾对环境的影响 |

1.4.2工程环境影响的矩阵筛选

本工程不同时期对于各种环境资源影响的定性关系见表1.4-2。

1.4-2项目环境影响的要素识别矩阵

| 作用因子 | 环境影响因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水质 | 水温 | 水文情势 | 土地利用 | 陆生生物 | 水生生物 | 环境空气 | 土壤环境 | 声环境 | 水土保持 |  |
| 施工活动 | ★ | - | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | - | ☆ | - | ★：显著影响 ☆：较小影响 —：无影响 |
| 工程运行 | ☆ | - | ☆ | ☆ | ☆ | - | ☆ | - | ☆ | - |  |
| 筛选识别结果 | ★ | - | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | - | ☆ | - |  |

通过上表可知，工程对环境影响的主要时段为施工期，主要影响行为是废气、废水、固体废物、噪声排放，敏感的环境要素为大气环境、水环境、声环境和土壤，具体为：

①施工期的环境影响要素：土石料运输可能产生扬尘造成环境空气污染，施工机械设备噪声将影响周围声环境；施工期间对周边生态景观带来一定的不利影响，此外其他施工期污染源还包括生活污水、弃渣（淤泥等）和生活垃圾等。

②营运期的环境影响：本工程建设后最主要的影响为水质、生态影响等方面，都主要为有利影响。

1.4.3环境影响评价因子识别、评价因子筛选

表1.4-3项目评价因子筛选

| 环境要素 | 评价专题 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 |
|  | 影响分析 | TSP |
| 地表水环境 | 现状评价 | 水温、pH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
|  | 影响分析 | COD、NH3-N、SS、石油类、总磷 |
| 声环境 | 现状评价 | 昼间连续声级Ld、夜间连续声级Ln |
|  | 影响分析 | 昼间连续声级Ld |
| 底泥 | 现状分析 | pH、汞、砷、镉、铜、铅、镍、铬、锌 |

表1.4-4生态影响评价因子筛选

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为等 | 渠道整治、拆除重建渠道、新建闸口等；水土流失直接影响、施工噪声直接影响、生境面积和质量下降间接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生境 | 生境面积、质量、连通性等 | 渠道整治、拆除重建渠道、新建闸口等；水土流失直接影响、施工噪声直接影响、生境面积和质量下降间接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生物群落 | 群落结构、物种组成 | 渠道整治、拆除重建渠道、新建闸口等；水土流失直接影响、施工噪声直接影响、生境面积和质量下降间接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能 | 渠道整治、拆除重建渠道、新建闸口等；水土流失直接影响、施工噪声直接影响、生境面积和质量下降间接影响 | 短期、不可逆 | 弱 |
| 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度 | 渠道整治、拆除重建渠道、新建闸口等；水土流失直接影响、施工噪声直接影响、生境面积和质量下降间接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能、风景名胜区 | 渠道整治、拆除重建渠道、新建闸口等；水土流失直接影响、施工噪声直接影响、生境面积和质量下降间接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 自然景观 | 景观多样性、完整性 | 渠道整治、拆除重建渠道、新建闸口等；水土流失直接影响、施工噪声直接影响、生境面积和质量下降间接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 自然遗迹 | 遗迹多样性、完整性等 | / | / | 无 |

1.4.4评价标准

本项目环境执行的标准如下：

1.4.4.1环境质量标准

1、环境空气质量标准

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本工程所在区域主要为居民区、商业交通居民混合区、文化区、农村地区，属于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；其中，位于花果山风景名胜区内部分属于一类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。具体标准值见下表。

表1.4-5环境空气质量标准单位：μg/m3

| 污染物项目 |  | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花果山风景名胜区外 |  |  |  |  |  |
| 基本污染物 | SO2 | 60 | 150 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
|  | PM10 | 70 | 150 | / |  |
|  | PM2.5 | 35 | 75 | / |  |
|  | CO | / | 4000 | 10000 |  |
|  | O3 | / | 160（日最大8小时平均） | 200 |  |
| 花果山风景名胜区内 |  |  |  |  |  |
| 基本污染物 | SO2 | 20 | 50 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准 |
|  | NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
|  | PM10 | 40 | 50 | / |  |
|  | PM2.5 | 15 | 35 | / |  |
|  | CO | / | 4 | 10 |  |
|  | O3 | / | 100（日最大8小时平均） | 160 |  |

2、地表水环境质量标准

根据调查，项目南五、南六支渠渠道来水为东风渠；北支一渠、董家堰补水渠（上、下）来水位东风渠北干渠。根据调查，项目涉及渠道均为人工渠道，尚未划定水环境功能区。

项目所在地表水体属地表水Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准限值见下表：

表1.4-6地表水环境质量标准单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6~9 |
| 2 | CODcr | ≤20 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤6 |
| 4 | 总磷 | ≤0.05 |
| 5 | 氨氮 | ≤1 |

3、声环境质量标准

根据《成都市新都区声环境功能区划分方案》、《成都市龙泉驿区声环境功能区划分方案》，本工程评价区内声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）；其中成金青快速路新都段、成都绕城高速（G4202）边界两侧40m范围内执行4a类标准，此外执行2类标准。

项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区域标准，标准限值见下表：

表1.4-7声环境质量标准单位：dB（A）

| 标准类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

4、土壤环境质量标准

底泥执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）（基本项目）风险筛选值要求，具体标准值见下表。

表1.4-8农用地土壤环境质量标准单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目①② |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 9 | 六六六总量③ |  | 0.01 |  |  |  |
| 10 | 滴滴涕总量④ |  | 0.01 |  |  |  |
| 11 | 苯并[a]芘 |  | 0.55 |  |  |  |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。③六六六总量为α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六四种异构体的含量总和。④滴滴涕总量为p,p’-滴滴伊、p,p’-滴滴滴、o,p’-滴滴涕、p,p’-滴滴涕四种衍生物的含量总和。 |  |  |  |  |  |  |

1.4.4.2污染物排放标准

1、废气

施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准，扬尘参照执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020），恶臭参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放标准，其标准值见下表。

表1.4-9大气污染物排放标准限值

| 控制项目 |  | 区域 | 施工阶段 | 无组织排放浓度限值 （mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭气体 | 硫化氢 | / | / | 0.06 | （GB14554-93） |
|  | 氨气 | / | / | 1.5 |  |

表1.4-10《大气污染物综合排放标准》二级排放标准单位：mg/m3

| 污染物 | 标准类型 | 浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 无组织排放监控浓度限值 | 0.50 |
| NOx |  | 0.15 |
| 颗粒物 |  | 1.0 |

表1.4-11四川省施工场地扬尘排放限值

| 监测项目 | 区域 | 施工阶段 | 监测点排放限值（μg/m3） | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 成都市 | 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 | 600 | 自监测起持续15分钟 |
|  |  | 其他工程阶段 | 250 |  |

2、废水

本项目施工期废水主要为运输车辆、施工机械冲洗废水、围堰基坑废水以及生活污水。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；机械冲洗废水、基坑废水等经沉淀处理后循环使用，用于洒水降尘，不外排。

表1.4-12废水污染物排放标准限值单位：mg/m3

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 石油类 | 磷酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB8978-1996）三级标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | / | ≤400 | ≤100 | / |

3、噪声

施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声限值见下表。

表1.4-13建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

4、固体废物

执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相应要求。

1.5评价工作等级和评价范围

1.5.1大气环境

1.5.1.1大气环境评价等级

本项目主要为渠道整治项目，项目的实施改善了灌区农业的灌溉能力和排涝能力，除了施工期的暂时性影响外，项目运营期对水环境、大气环境等均具有正效益，项目运营期无废气产生；仅存在施工期的短暂影响，施工期大气污染源主要为施工扬尘及运输车辆汽车尾气、清淤产生的恶臭等，无集中大气污染源，属无组织排放，排放量不大，且项目所在地周边地形简单，近河道两岸植被生态环境较好，区域开阔，大气流动性较好。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，依据项目的性质，以及当地大气污染程度，确定本项目环境空气评价等级为三级。

1.5.1.2大气环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价，可不设置大气环境评价范围。

1.5.2地表水环境

1.5.2.1评价等级

本工程对地表水环境的影响包括水污染影响和水文要素影响。本次评价按类别分别确定评价等级。

1、水污染影响

本项目为渠道整治工程，营运期不产生废水。施工期生活污水依托周围民房现有措施处理后，通过市政污水管网排至污水处理厂进行处理；施工废水污染物以SS为主，经池沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不直接外排，水质较简单。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）要求“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”，本项目从水污染影响型判定，水环境评价等级为三级B，三级B评价为仅对地表水环境进行影响分析即可，主要评价水污染控制及处理可行性和水环境影响减缓措施有效性。

2、水文要素影响

根据HJ 2.3-2018，本项目水域工程区域属于水文要素影响型建设项目，地表水环境影响评价由建设项目水温、径流与受影响地表水域要求来确定工作等级。

表1.5-1水文要素影响型建设项目评价工作等级

| 评价等级 | 水温 | 径流 |  | 受影响地表水水域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流与总库容百分比α/% | 兴利库容与年轻流量百分比β/% | 取水量占多年平均径流量百分比γ/% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2； 工程扰动水底面积A2/km2； 过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/% |  | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2； 工程扰动水底面积A2/km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、近岸海域 |
| 一级 | α≤10；或稳定分层 | β≥20；或完全年调节与多年调节 | γ≥30 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20 | A1≥0.5；或A2≥3 |
| 二级 | 20＞α＞10；或不稳定分层 | 20＞β＞2；或季调节与不完全年调节 | 30＞γ＞10 | 0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；或10＞R＞5 | 0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；或20＞R＞5 | 0.5＞A1＞0.15；或3＞A2＞0.5 |
| 三级 | α≥20；或混合型 | β≤2；或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.15；或A2≤0.5 |
| 注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。 注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。 注3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的5%以上），评价等级应不低于二级。 注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。 注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。 注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。 |  |  |  |  |  |  |

根据HJ 2.3-2018要求，本项目水域为已建渠道，主要评价项目对水文要素的影响、径流水域变化情况以及下游增减水影响水域、建设前后水位变化情况，以及下游水环境敏感点的环境影响等。

根据叠图分析，项目南五支渠起点至下游约11m，南六支渠起点至下游约20m位于成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地准保护区（陆域）范围内；根据中华人民共和国生态环境部官网公布的“关于明确准保护区到底是不是保护区的回复”中提到“饮用水水源准保护区不属于饮用水水源保护区范畴”。因此，项目不涉及饮用水源保护区。

本工程属于渠道整治项目，无废水排放，无取水口，工程建设不涉及河流季节性调节，并且本项目占用水域面积为约13996m2，即0.014km2，故本工程扰动水底面积A2为0.014km2，A2≤0.2，因此本项目从水文要素影响型判定，水环境评价等级为三级。

1.5.2.2评价范围

根据工程实施方案情况，本次评价地表水总体评价范围为工程影响区域所涉及的河流水系以及工程河段上游1km，即南五支渠起点（K0+000）至东风渠上游1km以及南六支渠起点至南五支渠起点东风渠段、北支一渠起点（K0+000）上游1km。工程渠段下游至灌溉退水受纳河段，即董家堰补水渠（上、下）下游湖江河（小西江河），北支一渠下游羊叉河，之后到西江河，南五、南六支渠下游半截河支沟、西江河。项目渠道退水最终由西江河到沱江。

1.5.3声环境

1.5.3.1评价等级

施工期噪声源主要为土方开挖、回填、工程施工等环节施工机械运转的机械噪声等固定噪声源，以及施工运输车辆等流动噪声源。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），在确定评价工作等级时，如建设项目符合两个以上级别的划分原则，按较高级别的评价等级评价，因为本项目所处的声环境功能区包含2类、4a类功能区，根据上述要求，声环境评价等级定为二级。

1.5.3.2评价范围

按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）的规定，该项目噪声评价范围为项目施工作业带外200m范围及临时工程区厂界外200m，并适当兼顾敏感目标。

1.5.4地下水环境

1.5.4.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一、二、三级。

表1.5-2地下水环境敏感程度分级表

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理目录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表1.5-3评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

项目行业分类详见《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A（以下简称附录A）。

表1.5-3建设项目所属地下水环境影响评价项目类别

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| A水利 |  |  |  |  |
| 2、灌区工程 | 新建5万亩及以上；改造30万亩及以上 | 其他 | 再生水灌溉工 程Ⅲ类，其余Ⅳ类 | Ⅳ类 |

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于编制报告书的灌区工程，不属于再生水灌溉工程，项目类别属于IV类，地下水环境敏感程度属不敏感，因此可不开展地下水环境影响评价。

1.5.4.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），项目不开展地下水环境影响评价，可不设置地下水评价范围。

1.5.5土壤环境

本工程建设内容为成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）渠道整治，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目类别为Ⅲ类。工程区多年平均蒸发量510mm，多年平均降水量950mm，干燥度为1.05；土壤PH值介于6.5~8.0之间，土壤含盐量小于2g/kg，由此判断本工程所在区盐化、酸化、碱化均不敏感。因此，本工程可不开展土壤环境影响评价。

表1.5-4生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 | 本项目 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度>2.5，且常年地下水位平均埋深<1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量>4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 | 项目所在地土壤地质构造简单基本上属于黄壤土，pH值呈中性至微碱，非盐化、非酸化、非碱化土地，土壤环境敏感程度属于“不敏感” |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均深度≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5＜pH＜5.5 | 8.5＜pH＜9.0 |  |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |  |

根据上述识别结果，本项目为本项目为生态影响型建设项目，属于水利项目，Ⅲ类项目，土壤环境敏感程度为不敏感，综合判定评价等级为“—”，可不开展土壤环境影响评价工作。

表1.5-5本项目评价工作等级表

| 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | — |

注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

1.5.6生态环境

1.5.6.1评价等级

本项目生态影响评价等级依据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中的相关要求进行等级划分。生态影响评价工作等级划分见下表：

表1.5-6生态影响评价工作等级划分表

| 导则要求 |  | 本项目是否涉及该条款 | 本项目评价等级判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导则条款6.1.2 | a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 不涉及 | 不满足一级 |
|  | b）涉及自然公园时，评价等级为二级； | 涉及，本项目部分灌渠位于花果山风景名胜区内，属于自然公园 | 评价等级二级 |
|  | c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 不涉及 | 不满足二级及以上 |
|  | d）根据HJ2.3判定属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 本项目地表水评价等级为三级 | 不满足二级及以上 |
|  | e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 项目地下水水位影响范围内未分布有天然林、公益林。 | 不满足二级及以上 |
|  | f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级； | 本工程按占地性质分为永久性占地和临时占地，永久占地与临时占地面积合计小于20km2 | 不满足二级及以上 |
|  | g）除本条a)、b)、c)、d)、e)、f）以外的情况，评价等级为三级； | / | / |
|  | h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。 | / | / |
| 导则条款6.1.3 | 建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。 | 不涉及 | / |
| 导则条款6.1.4 | 建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级 | 项目同时涉及陆生、水生生态影响 | 评价等级均为二级 |
| 导则条款6.1.5 | 在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。 | 不涉及 | 不涉及 |
| 导则条款6.1.6 | 线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。 | 项目为线性工程，分段确定评价等级 | 涉及生态敏感区的渠段采用二级评价，不涉及生态敏感区的渠段采用三级评价 |

本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产地、重要生境、生态保护红线等生态敏感区；本项目涉及龙泉花果山风景名胜区，属于自然公园，评价等级为二级；根据HJ2.3，本项目属于水文要素影响型且地表水评价等级为三级的建设项目，生态影响评价等级不满足二级及以上相关要求；本项目地下水水位或土壤影响范围内未分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标；本项目工程占地规模小于20km2；本项目同时涉及陆生、水生生态影响，针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级；本项目属于线性工程，可分段确定评价等级。

生态影响采用三级评价等级；不涉及生态敏感区的渠段，即北支一渠、董家堰补水渠（上）、董家堰补水渠（下）三处渠段陆生与水生生态影响评价均采用三级评价等级。

表1.5-7 生态影响评价等级的划定

| 渠道名称 | 陆生生态影响评价等级 | 水生生态影响评价等级 | 涉及敏感区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南五支渠 | 二级 | 三级 | 花果山风景名胜区（十陵景区）；不涉及重要水生生境与水生保护物种 |
| 南六支渠 | 二级 | 三级 |  |
| 北支一渠（上） | 三级 | 三级 | / |
| 北支一渠（下） | 三级 | 三级 | / |
| 董家堰补水渠 | 三级 | 三级 | / |

1.5.6.2评价范围

本项目评价范围依据环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中的相关要求确定评价范围。

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）6.2.1，“可综合考虑评价项目与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界。”本项目涉及龙泉花果山风景名胜区，故将龙泉花果山风景名胜区全部划入本项目评价范围，

同时，本项目属于线性工程，根据导则6.2.5，“线性工程穿越生态敏感区时，以线路穿越段向两端外延1km、线路中心线向两侧外延1km为参考评价范围……；穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围。”本项目陆生生态影响评价范围采用南五、南六支渠以线路中心线端点及两侧向外延1km，北支一渠和董家堰补水渠以线路中心线端点及两侧向外延300m为评价范围。本项目水生生态影响评价范围参考地表水环境影响评价范围，由于本项目工程直接干扰的水系为人工渠道，不属于天然水系，人为活动较为剧烈，故本项目水生生态影响评价范围取项目涉及渠道及其下游500m的渠段。此外，本项目临时工程施工工区距离项目工程建设区较远且不涉及生态敏感区，因此同样按照外延300m范围建立缓冲区作为临时占地区域的评价范围。

综上，本项目评价范围示意图如下所示：

图1.5-1本项目评价范围示意图

1.5.7环境风险

本项目运营期不涉及能耗、物料使用，施工期所需油料等物资即买即用，不在施工场地内暂存。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及油料储存，不构成重大危险源，其风险主要体现为施工期和运行期外界突发性污染源的影响，仅对可能出现的环境风险做简单分析。

1.5.8评价工作等级小结

总结以上各项，给出本建设项目各环境要素环境影响评价工作等级一览表，详见下表。

表1.5-8评价工作等级汇总表

| 环境要素 | 评价导则 | 判定依据 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018） | A2≤0.2，但项目饮用水水源保护区 | 三级 |
| 地下水 | 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016） | Ⅳ类建设项目，项目所在地地下水环境敏感程度为不敏感。 | 可不开展 |
| 大气环境 | 《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) | 仅施工期产生扬尘污泥恶臭和机械尾气，营运期无废气产生 | 三级 |
| 声环境 | 《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009） | 项目所处声环境功能区为2类区。项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级基本无变化。 | 二级 |
| 土壤环境 | 《环境影响评价技术导则－土壤环境（施行）》(HJ964-2018) | 不敏感土壤类型，Ⅲ类项目 | 可不开展 |
| 生态环境 | 《环境影响评价技术导则－生态影响》(HJ19-2011) | 涉及生态敏感区（风景名胜区） | 二级 |
|  |  | 不涉及生态敏感区 | 三级 |
| 环境风险 | 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） | 本项目其本身不存在物质危险性和潜在性危险源。 | 简单分析 |

1.6评价时段及评价重点

1.6.1评价时段

根据渠道整治工程的特点，分施工期和运行期两个时段进行评价。

1.6.2评价重点

本工程为生态影响类项目，工程建设主要内容为灌区内灌溉渠道的改造，根据工程建设方案及环境影响的特点，确定本工程的环境影响评价重点为水文情势、水环境、饮用水源保护区和生态环境。

（1）水文情势

本项目仅在原有渠道上进行改造、修复，不改变原有渠道线路走向和灌溉面积，施工期采用围堰拦截的方式进行干地施工，对项目区域内水文情势影响会产生一定影响。

（2）水环境

本项目施工期会产生的各类污水，主要包括施工人员产生的生活污水及工程施工废水；生活污水依托周边租用居民污水处理设施处理后进入污水处理厂，经处理后外排；施工废水不外排；运营期不会产生废水。因此，项目对区域水环境影响较小。

（3）饮用水源保护区

项目南五、南六起点涉及成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地准保护区（陆域）范围。根据建设内容，主要在准保护区陆域范围内进行衬砌、清淤等活动，施工期间施工废水、固废不在保护区内排放，项目位于东风渠下游，对准保护区内水环境不会造成影响；施工占地对准保护区内陆生生态会造成一定影响。

（4）生态环境

根据项目资料，本工程建设工程永久征地5.66hm2，其中耕地0.15hm2，林0.33hm2，水域及水利设施用地5.18hm2；施工临时占地3.25hm2，其中耕地1.6hm2，林地0.76hm2，建设用地0.73hm2，其他农用地0.15hm2。占地主要以耕地、林地、水域及水利设施用地为主，工程建设将在一定程度上改变区域的土地利用格局，对评价区陆生生态产生一定的影响。工程对渠道进行整治，涉及区域内河流水文、水质变化等可能对水生生态产生一定的影响。同时，本工程南五支渠和南六支渠位于龙泉花果山风景名胜区内，施工期及运行期可能对敏感区的生态环境及动植物产生一定的影响。因此，生态环境影响为本次评价的重点之一。

陆生生态重点评价评价区生物多样性影响、区域生态系统（包括景观生态格局）的阻抗性、完整性等的影响。

水生生态影响重点评价工程施工期和运营期对水生生物物种资源、生境、种群结构、生物多样性、水生态结构及功能完整性等影响，提出保护和管理措施，减缓工程造成的不利影响。

1.7产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中第二条水利“2.节水供水工程：农村供水工程，灌区及配套设施建设、改造，高效输配水、节水灌溉技术推广应用，灌溉排水泵站更新改造工程，合同节水管理，节水改造工程，节水工艺、技术和装备推广应用，城镇用水单位智慧节水系统开发与应用，非常规水源开发利用。”故属于鼓励类。

同时，项目已于2024年2月8日取得成都市水务局下发的《关于环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）实施方案（一期）的批复》（成水务函[2024]68号），同意本项目建设。

综上所述，本项目符合国家现行产业政策要求。

1.8相关规划符合性分析

1.8.1与《成都市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析

根据《成都市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》第九篇持续推动绿色可持续发展打造美丽中国建设新典范第一章全面塑造城市大美形态第四节提升城市景观风貌“蓝网”打造行动：加快水润天府蓝网及灌区水系修复，规划建设山溪河水收集利用及渠系景观化提升项目；补充流域生态用水，全面提升供水和资源综合开发能力、水生态承载能力；结合锦江、沱江、岷江（金马河）流域综合治理及九道堰、东安湖、白沫江、桤木河、羊马河等蓝网示范项目，打造1000公里精品蓝网发展带。

本项目为成都市环城生态区渠道整治项目，属于灌区水系修复项目，项目建成后有利于改善渠道及渠道周边景观，符合《成都市民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相关内容。

1.8.2与《成都市环城生态区总体规划》符合性分析

根据《成都市环城生态区总体规划》围绕“融合共生、功能完善、价值提升”的总体目标，提出5大策略：①强化生态功能，塑造高品质公园底；②适应格局调整，推动城园相融共进；③完善城市功能，引领区域价值提升；④引入多元业态，营造活力消费市场；⑤优化空间形态，展现公园城市魅力。其中，为了实现强化生态功能，塑造高品质公园底，提出了构筑“三湖泊八湿地百沟渠”的水网格局，要求实施水系恢复工程，增强区域调蓄能力，保障水量充足，通过恢复毛细沟渠，连通区域内外河流、湖泊，构筑内联外通的水网体系。

本项目对成都市环城生态区灌溉渠进行整治工程，通过对破损渠道进行修复，恢复渠系灌溉功能，完善区域水网格局，符合《成都市环城生态区总体规划》相关内容。

1.8.3与《成都市“十四五”农业农村现代化规划》符合性分析

根据《成都市“十四五”农业农村现代化规划》三第六章坚守粮食安全底线，筑牢农业安全供给保障能力第三节加强农村水利基础设施建设：加快实施都江堰等大中型灌区续建配套和现代化改造，积极创建节水型灌区，促进农业用水方式由粗放向节约集约转变。加快推进建设三坝水库、久隆水库、羊毛沟水库、东林寺水库等区域性重要水利工程，提高水资源调配能力。强化农村饮水安全巩固提升工程建设，鼓励推行农村供水城市化、城乡供水一体化，积极开展乡村水务试点。全面强化农村水利水库及其渠道运行管护，病险水库除险加固常态化，加快实施供水工程规范化管理达标建设。打破单一水利项目分散建设模式，全面推行农村水利工程建设规模化、集中化建设新模式，鼓励探索“水管单位管理、平台公司运营”的农村水利工程管理机制。

本项目涉及渠道均属于都江堰灌区，符合《成都市“十四五”农业农村现代化规划》相关内容。

1.8.4与《四川省沱江流域综合规划》符合性分析

《四川省沱江流域综合规划》由四川省水利厅于2007年组织编制，2013 年7月取得了批复《四川省人民政府关于四川省沱江流域综合规划的批复》（川府函〔2013〕203号）。

规划概况：沱江为长江左岸一级支流，是四川省腹部地区的重要河流之一，河流全长627.4km，河道总落差4756.7m，平均比降7.58%，流域面积27860km2，其中四川省境内25633km2，涉及成都市、德阳市、绵阳市、资阳市、内江市、自贡市、眉山市、乐山市、宜宾市、泸州市等10个市共36个县（区）。

规划范围为沱江流域的四川省区域，以干流及流域面积600km2以上的12条主要支流为规划重点，兼顾其他支流。包括水资源配置规划、防洪减灾规划、城乡供水规划、灌溉规划、水力发电规划、航运规划、水资源及水生态保护规划及流域管理规划等专项规划。

规划总体目标为：结合沱江流域自身特点，拟定沱江流域防洪、供水、灌溉、发电、航运、水环境与生态保护等方面的总体目标，保障沱江流域供水安全、粮食安全、防洪安全。

规划提到：发展农业节水。加强农村小型灌区渠系防渗改造，推广管道输水、喷灌、滴灌、微灌等高效节水技术。到2020年，流域各区县农田灌溉水有效利用系数提高到0.476。

本项目为灌区渠道整治工程，主要对现有渠道进行整治，通过对破损渠道进行修复，提高灌溉效率，符合《四川省沱江流域综合规划》要求。

1.8.5与《沱江流域综合规划环境影响报告书》及审查意见的符合性分析

《四川省沱江流域综合规划环境影响报告书》由四川蜀禹水利水电工程设计有限公司于2019年7月编制完成，并于2019年8月21日取得《四川省生态环境厅关于印发<沱江流域综合规划环境影响报告书>审查意见的函》（川环建函[2019]56号）。

报告书结论为：“在落实本次规划环评提出的优化调整建议与环境保护对策措施后，规划实施的环境影响可得到减缓；在不影响实现沱江流域及主要控制断面水环境保护目标的前提下，规划方案实施总体可行。

规划环评中对规划方案提出了优化调整建议：（1）水资源配制规划的优化调整建议；（2）防洪减灾规划优化调整建议；（3）灌溉规划优化调整建议；（4）水力发展规划；（5）航运规划。其中水资源配制规划的优化调整建议为：“《综合规划》提出的各市（州）用水总量不满足现行最严格的水资源管理制度，需对水资源配置规划方案进一步论证、优化。”

本项目为灌区渠道整治工程，主要对现有渠道进行整治，不会改变原有渠道线路，取水量，不会影响沱江流域及主要控制断面水环境保护目标；因此，本项目的建设与《岷江流域综合规划环境影响报告书》及审查意见的相关要求相符。

1.8.6与《成都市“十四五”水务发展规划》符合性分析

在规划任务第二点“建设节约、高效、合理的水资源体系”中提到要持续推进灌区现代化建设和深化农业水价综合改革。继续推进都江堰、九龙滩、湔江堰等大中型灌区现代化建设，在灌区安装配套计量设施、组建用水合作组织、实现灌区干支渠及部分斗渠计量，建设灌区现代化管理市级信息化平台，实现区域灌溉用水实时计量、随时调度。

在规划任务第三点“建设健康、和谐、持续的水生态体系”中提到加快推进全域绿道蓝网建设，着力打造城市“绿肺”，增强保水能力。一是配合开展全域“一轴两山三环七带”天府绿道体系建设。二是加快构建“天府蓝网”整体骨架，以一环路内老城水网渠系为“一核”，锦城公园水网体系为“一环”，人文锦江、生态岷江和未来沱江为“三江”，九条引领片区发展的主要水系轴线为“九带”，叠加一、二、三级蓝网，构建城市段、田园段、风景段、生态段四类“天府蓝网”场景。

在规划任务第五点“建设智慧、创新、现代的水务管理体系”中提到要优化智慧水务系统，建设智慧水务综合管理平台，推动“供排净治”一体化发展。

在规划任务第六点“建设多样、自信、繁荣的水文化体系”中提到要结合中小河流治理、河湖水系连通、水美乡村建设、水土保持生态建设、大中型灌区现代化改造等工程，建设三岔湖、东安湖等一批集水利科普、滨水游憩、宗教文化、运动休闲、生态度假、商贸旅游等多功能于一体的水利风景区。

本项目为渠道整治工程，项目的建设有利于灌区现代化建设，优化智慧水务系统，改善水环境面貌等；因此，本项目与《成都市“十四五”水务发展规划》相符。

1.8.7与《龙泉花果山风景名胜区总体规划(2022-2035年)》符合性分析

根据四川省人民政府2022年5月11号发布的“四川省人民政府《关于龙泉花果山风景名胜区总体规划（2022-2035年）的批复》”，川府函〔2022〕104号文件，该规划已取得法定批复。

本项目南五、南六支渠位于龙泉花果山风景名胜区三级保护区（控制建设范围）范围内，根据规划：

三级保护区可维持原有土地利用方式与形态。根据不同区域的主导功能合理安排旅游服务设施和相关建设，区内建设应控制建设功能、建设规模、建设强度、建筑高度和形式等，与风景环境相协调。应编制详细规划，并依据详细规划合理安排旅游服务设施，有序引导各项建设活动及村庄建设。详细规划必须符合总体规划，建设风貌必须与风景环境相协调，基础工程设施等功能应有利于风景名胜区的保护和运营，基础工程设施必须符合相关技术规范和满足环保要求。

- 区内的村庄协调区可接纳从一级保护区、二级保护区疏解的居民，禁止风景区外人口迁入。可对区内村庄进行合理调整置换建设用地，安排旅游设施。

- 区内的旅游服务区建设应统筹用地规划，优化建设布局，保持山体余脉、河流水系、田园绿地自然要素，

（3）区内的风景游览区以开展风景游览、欣赏为主要功能，可根据游览需要开展景点、游步道及必要的游览服务设施建设。

（4）不得安排污染环境和破坏景观的项目，已经存在的应采取措施限期进行调整、改造或拆除。

（5）严格执行长江经济带负面清单管理制度。

本项目仅南五支渠起点至下游约2.037km、南六支渠起点至下游约0.6km位于龙泉花果山风景名胜区三级保护区范围内，为渠道改造项目，仅在原有渠道内进行改造，不改变保护区内河流水系，属于非污染类项目；施工结束后对原有植被进行恢复，不会破坏原有景观；风景名胜区内不涉弃渣场、堆料场等，施工时尽量利用现有道路，并根据实际情况设临时便道。

根据成都市公园城市建设管理局《关于同意成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）选址方案的批复》（成公园城市函〔2024〕91号）：项目与风景名胜区规划的管控要求无明显冲突，我局同意该项目在龙泉花果山风景名胜区三级保护区内的选址方案。

故本项目的建设与成都市龙泉花果山风景名胜区总体规划（2022-2035）要求不冲突。

1.8.8与《风景名胜区管理条例》、《四川省风景名胜区管理条例》符合性分析

表1.8-1本项目与《四川省风景名胜区》符合性分析

| 类别 | 条例内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《风景名胜区管理条例》 | 第二十四条风景名胜区内的景观和自然环境，应当根据可持续发展的原则，严格保护，不得破坏或者随意改变。 风景名胜区管理机构应当建立健全风景名胜资源保护的各项管理制度。 风景名胜区内的居民和游览者应当保护风景名胜区的景物、水体、林草植被、野生动物和各项设施。 | 本项目为灌区改造项目，属于可持续发展项目 | 符合 |
|  | 第二十六条在风景名胜区内禁止进行下列活动： (一)开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动； (二)修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施， (三)在景物或者设施上刻划、涂污； (四)乱扔垃圾。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 第二十七条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 第二十八条在风景名胜区内从事本条例第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续。 在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名胜区主管部门核准。 | 项目已取得成都市公园城市建设管理局准入批复（成公园城市函〔2024〕91号） | 符合 |
|  | 第二十九条在风景名胜区内进行下列活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准： (一)设置、张贴商业广告； (二)举办大型游乐等活动；(三)改变水资源、水环境自然状态的活动； (四)其他影响生态和景观的活动。 | 项目已取得成都市公园城市建设管理局准入批复（成公园城市函〔2024〕91号） | 符合 |
|  | 第三十条风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。 在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。 | 评价要求，项目建设前须取得龙泉公园管理局准入批复 | 符合 |
| 《四川省风景名胜区管理条例》 | 第二十二条禁止在风景名胜区内设立各类开发区，禁止在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物、构筑物… | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 第二十七条在风景名胜区内禁止进行下列活动： （一）超过风景名胜区总体规划确定的容量接待游客； (二)非法占用风景名胜区土地； (三)从事开山、采石、挖砂取土、围湖造田、掘矿开荒、修坟立碑等改变地貌和破坏环境、景观的活动； (四)采伐、毁坏古树名木； (五)在景观景物及公共设施上擅自涂写刻画； (六)在禁火区域内吸烟、生火； (七)猎捕、伤害各类野生动物； (八)攀折树、竹、花、草； (九)向水域或者陆地乱扔废弃物； (十)敞放牲畜，违法放牧； (十一)其他损坏景观、生态和环境卫生等行为。 | 本项目不涉及 |  |
|  | 第二十八条风景名胜区内的河溪、湖泊应当按风景名胜区规划要求进行保护、整修，禁止任何单位和个人擅自改变水系自然环境现状。 | 本项目为渠道改造项目，在原有渠道内进行，不会改变水系自然环境现状 | 符合 |
|  | 第三十条风景名胜区内禁止修建储本项目不属于禁止建存或者输送爆炸性、易燃性、放射性、设的设施和破坏景毒害性、腐蚀性物品等危险品的设施，或者其他破坏景观、污染环境、妨碍游览和危害风景名胜览和危害风景名胜区生态、公共安全的建筑物和构筑物。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 第三十四条(三)省级风景名胜区规划的其他建设项目，其选址和设计方案，应当由风景名胜区管理机构提出审核意见，报市(州)人民政府审核批准。 | 项目已取得成都市公园城市建设管理局准入批复（成公园城市函〔2024〕91号） | 符合 |

本项目已于2024年6月27日取得成都市公园城市建设管理局《关于同意成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）选址方案的批复》。综上，本项目与《风景名胜区管理条例》、《四川省风景名胜区管理条例》相符。

1.8.9与《四川省饮用水水源保护管理条例》、《成都市饮用水水源保护条例》符合性分析

本项目渠段属于东风渠下游，其中南五支渠起点至下游约11m、南六支渠起点至下游约20m位于成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源保护区准保护区陆域保护范围内。准保护区内渠段宽度约1m，在准保护区内占地面积约31m2，项目仅在准保护区内进行衬砌、清淤等工程。

根据《四川省饮用水水源保护管理条例》（2019年9月26日修订）关于地表水饮用水源的保护规定，对项目与饮用水水源保护区相容性分析如下。

表1.8-2项目与《四川省饮用水水源保护管理条例》符合性分析

| 《四川省饮用水水源保护管理条例》要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第十七条、地表水饮用水水源准保护区内遵守规定 | （一）禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量； | 项目属于渠道改造项目，本项目不在水源保护区内排污 | 符合 |
|  | （二）禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者有毒废液； | 本项目不在水源保护区内排污 | 符合 |
|  | （三）禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器， | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | （四）禁止向水体排放、倾倒废水、含病原体的污水、放射性固体废物； | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | （五）禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和医疗垃圾等其他废弃物； | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | （六）禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下； | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | （七）禁止船舶向水体倾倒垃圾或者排放含油污水、生活污水； | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | （八）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所；禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施； | 项目生活垃圾由环卫部门统一清运处置 | 符合 |
|  | （九）禁止通行装载剧毒化学品或者危险废物的船舶、车辆。装载其他危险品的船舶、车辆确需驶入饮用水水源保护区内的，应当在驶入该区域的二十四小时前向当地海事管理机构或者公安机关交通管理部门报告，配备防止污染物散落、溢流、渗漏的设施设备，指定专人保障危险品运输安全； | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | （十）禁止进行可能严重影响饮用水水源水质的矿产勘查、开采等活动； | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | （十一）禁止非更新性、非抚育性采伐和破坏饮用水水源涵养林、护岸林和其他植被； | 本项目不涉及 | 符合 |
| 《成都市饮用水水源保护条例》要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| 第十七条禁止在地表水饮用水水源准保护区内从事下列活动 | （一）设置工业企业、集中式污水处理厂或者规模化养殖场的排污口； | 项目属于渠道改造项目，不在水源保护区内排污 | 符合 |
|  | （二）新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目； | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | （三）置化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的贮存场所； | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | （四）堆放、倾倒或者填埋粉煤灰、工业废弃物、生活垃圾、医疗废弃物、放射性物品等固体废物，或者设置相关的堆放场所和转运场所； | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | （五）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、容器； | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | （六）向水体排放含重金属、病原体、油类、酸碱类污水、放射性废水等有毒有害物质； | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | （七）可能严重影响饮用水水源水质的矿产勘查、开采活动； | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | （八）法律、法规禁止的其他行为。 |  | 符合 |

综上，本项目与《四川省饮用水水源保护管理条例》、《成都市饮用水水源保护条例》相符。

1.8.10与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行、2022年版）的通知的符合性分析

2022年8月25日，四川省推动长江经济带发展领导小组办公室、重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知，其符合性分析见下表。

表1.8-3本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析

| 序号 | 四川省长江经济带发展负面清单内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。 | 本项目不涉及自然保护区，南五、南六支渠位于龙泉花果山风景名胜区保护范围内，但项目仅为渠道整改，有利于改善保护区内农田、植物灌溉条件；施工期做好相关保护措施，对风景名胜区影响不大。 | 符合 |
| 2 | 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。 |  | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 | 本项目不在饮用水源保护区范围内。 | 符合 |
| 4 | 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。 |  | 符合 |
| 5 | 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 |  | 符合 |
| 6 | 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或控沙采石等投资建设项目。 | 本项目不在水产种质资源保护区岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 7 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。 | 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 8 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资:限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 | 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 符合 |

1.8.11与《中华人民共和国河道管理条例》的符合性分析

表1.8-4与《中华人民共和国河道管理条例》的符合性分析

| 序号 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十条河道的整治与建设，应当服从流域综合规划，符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求，维护堤防安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅。 | 本项目位于为灌溉及排涝渠道整治以及新建排涝渠工程符合国家规定的防洪标准，保持河势稳定，本项目不涉及通航。 | 符合 |
| 2 | 第十八条河道清淤和加固堤防取土以及按照防洪规划进行河道整治需要占用的土地，由当地人民政府调剂解决。 因修建水库、整治河道所增加的可利用土地，属于国家所有，可以由县级以上人民政府用于移民安置和河道整治工程。 | 本项目属于整治过程中涉及渠道清淤，占地范围内不涉及移民安置。 | 符合 |

本项目符合《中华人民共和国河道管理条例》中相关规定。

1.8.12与水污染防治法律法规政策及生态环境保护规划的符合性分析

本项目与水污染防治有关法律法规政策及生态环境保护规划的符合性分析详见下表：

表1.8-5与水污染防治有关法律法规政策及生态环境保护规划的符合性分析表

| 法律法规政策及规划 | 主要要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行） | 1、禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。 2、禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。 | 本项目属于灌区渠道改造和新建排涝渠工程，不属于化工项目 | 符合 |
| 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正） | 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。 企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，减少水污染物的产生。 | 本项目属于堤防建设及清淤工程，属于非污染生态类项目。 | 符合 |
| 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号） | （一）狠抓工业污染防治 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 （五）调整产业结构 严格环境准入。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。建立水资源、水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力的地区要实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。 | 本项目不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业。项目地表水属于达标区 | 符合 |
| 《<水污染防治行动计划>四川省工作方案》（川府发59号） | （一）狠抓工业污染防治 2专项整治“10+1”重点行业。环境保护、经济和信息化部门联合制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业专项治理方案并组织实施；新建、改建、扩建上述行业的建设项目执行氨氮、化学需氧量等量或减量置换。 （五）调整产业结构 17.严格环境准入。环境保护部门按照流域水质目标、区域功能划分、容量总量核定的“三位一体”环境准入要求，进一步细化准入条件，严格准入标准，强化分类指导；执行规划环境影响评价、项目环境影响评价以及流域、区域水环境质量和水污染物减排绩效挂钩制度；逐步建立水环境承载能力监测评价体系，对已超过水环境承载能力的地方，由各地制定并组织实施水环境质量达标方案。 |  |  |

1.8.13与《成都市环城生态区保护条例》的符合性分析

表1.8-6本项目与《成都市环城生态区保护》符合性分析

| 序号 | 四川省长江经济带发展负面清单内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十一条环城生态区土地利用专项规划由市土地行政主管部门会同市人民政府其他相关部门和有关区县人民政府，根据环城生态区总体规划和土地利用总体规划编制，报市人民政府批准。 | 本项目不涉及占用基本农田、耕地、林地、以及水利设施用地；占用耕地部分拟纳入环城生态区“耕地进出平衡”方案。环评要求，项目涉及占用耕地部分未完成“耕地进出平衡”之前，不得开工建设；涉及林地部分在取得林地手续之前不得开工。 | 符合 |
| 2 | 第二十三条任何单位和个人在环城生态区内进行下列建设活动，应当向市城乡规划行政主管部门申请办理规划审批手续： （一）建筑物工程； （二）道路、桥梁、管线、管沟等各类市政设施工程； （三）广场、停车场建设； （四）地下空间开发和利用工程； （五）法律、法规规定的其他需要履行规划审批手续的建设工程项目。 在环城生态区内进行绿地、水体等生态项目建设的，应当依法报经有关行政主管部门批准。 | 本项目不涉及。 | 符合 |

1.9与“三线一单”符合性分析

四川省生态环境厅办公室于2021年12月27日发布了<关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知>（川环办函[2021]469号），根据文件要求，建设项目不在产业园区内或位于产业园区内但产业园区规划环境影响评价未开展园区与“三线一单”符合性分析，则项目环评需首先明确建设项目所属的“三线一单”环境管控单元类别，并说明该单元的基本情况。再根据项目所在地所述环境管控单元的生态环境准入清单，从空间布局、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率四个维度，论述项目的符合性。

1、工程涉及管控单元

根据《长江经济带战略环境评价四川省成都市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》及四川省政务服务网的“三线一单”符合性分析模块，本项目涉及管控单元如下：

①南五支渠、南六支渠

表1.9-1南五、南六支渠涉及管控单元及管控类别

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 所属市 | 所属区县 | 准入清单类型 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5101121130009 | 生态优先保护区（一般生态空间）09 | 成都市 | 龙泉驿区 | 生态空间分区 | 生态空间分区一般生态空间 |
| ZH51011210001 | 环城生态区 | 成都市 | 龙泉驿区 | 环境管控单元 | 环境综合管控单元优先保护单元 |
| YS5101121130014 | 生态优先保护区（一般生态空间）14 | 成都市 | 龙泉驿区 | 生态空间分区 | 生态空间分区一般生态空间 |
| YS5101121310001 | 龙泉花果山风景名胜区 | 成都市 | 龙泉驿区 | 大气环境管控分区 | 大气环境优先保护区 |
| YS5101122220002 | 西江河-龙泉驿区-西河天平-控制单元 | 成都市 | 龙泉驿区 | 水环境管控分区 | 水环境城镇生活污染重点管控区 |
| YS5101122540001 | 龙泉驿区高污染燃料禁燃区 | 成都市 | 龙泉驿区 | 自然资源管控分区 | 高污染燃料禁燃区 |
| YS5101122550001 | 龙泉驿区自然资源重点管控区 | 成都市 | 龙泉驿区 | 自然资源管控分区 | 自然资源重点管控区 |
| ZH51011210002 | 龙泉花果山风景名胜区、四川龙泉湖自然保护区、龙泉驿区东风渠东干渠麻石桥水源保护区、龙泉驿水一厂宝狮湖饮用水源地、石盘水库、成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮、龙泉山城市森林公园、龙泉驿区自来水二厂集中式饮用水水源保护区 | 成都市 | 龙泉驿区 | 环境管控单元 | 环境综合管控单元优先保护单元 |

涉及管控单元图如下（图中▼表示项目位置）：

南六支渠

南五支渠

图1.9-1南五、南六支渠与成都市管控单元位置关系图

②北支一渠（上）、董家堰补水渠（上）、董家堰补水渠（下）

表1.9-2 北支一渠（上）、董家堰补水渠（上、下）涉及管控单元及管控类别

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 所属市 | 所属区县 | 准入清单类型 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5101141130019 | 生态优先保护区（一般生态空间）19 | 成都市 | 新都区 | 生态空间分区 | 生态空间分区一般生态空间 |
| YS5101142220002 | 毗河-新都区-毗河二桥-控制单元 | 成都市 | 新都区 | 水环境管控分区 | 水环境城镇生活污染重点管控区 |
| YS5101142320001 | 新都区大气环境布局敏感重点管控区 | 成都市 | 新都区 | 大气环境管控分区 | 大气环境布局敏感重点管控区 |
| YS5101142540001 | 新都区高污染燃料禁燃区 | 成都市 | 新都区 | 自然资源管控分区 | 高污染燃料禁燃区 |
| YS5101142550001 | 新都区自然资源重点管控区 | 成都市 | 新都区 | 自然资源管控分区 | 自然资源重点管控区 |
| ZH51011410002 | 环城生态区 | 成都市 | 新都区 | 环境管控单元 | 环境综合管控单元优先保护单元 |

涉及管控单元图如下（图中▼表示项目位置）：

图1.9-2北支一渠（上）、董家堰补水渠（上、下）与成都市管控单元位置关系图

2、生态环境准入清单符合性分析

（1）总体管控要求符合性

本项目生态环境准入清单符合性分析见下表：

表1.9-3成都市生态环境准入总体要求

| 区域 | 准入要求 | 本项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四川省总体管控要求 | 优先保护单元中，生态保护红线原则上按照禁止开发区域的要求进行管理，其中自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；—般生态空间按限制开发区域的要求进行管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业园区面积，已有的工业开发区要逐步改造成为低能耗、可循环、“零污染”的生态型工业区，鼓励发展“飞地经济”。重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求；对其中的永久基本农田实施永久特殊保护，不得擅自占用或者改变用途；对其中要素重点管控区提出水和大气污染重点管控要求。 | 本项目为灌区渠道整治项目，不属于化工园区及化工项目，项目运营期无废水废气外排，施工期废水不外排，施工期无有机废气，扬尘处理后对大气环境基本无影响。 | 符合 |
| 成都平原经济区总体管控要求 | 针对突出生态环境问题，大力优化调整产业结构，实施最严格的环境准入要求。加快GDP贡献小、污染排放强度大的产业如建材、家具等产业替代升级，结构优化。对重点发展的电子信息、装备制造、先进材料、食品饮料、生物医药等产业提出最严格的环境准入门槛。岷沱江流域执行岷沱江污染物排放标准。优化涉危涉化产业布局，严控环境风险，保障人居安全。 | 本项目为灌区渠道整治项目，项目运营期无废水废气外排，施工期废水不外排，施工期扬尘处理后对大气环境基本无影响 | 符合 |
| 新都区 | （1）位于北改、中优区域，分区执行相应区域总体管控要求。 （2）优化产业结构，进一步提高木质家具制造、包装印刷等行业低VOCs原辅材料替代率，推广使用低（无）VOCs含量的原辅材料、生产工艺、生产设备；加强家具制造等重点行业VOCs治理。 （3）以清白江、毗河、西江河为重点，系统推进城镇、工业、农村污染治理和黑臭水体、重点小流域整治，加快实现生活污水全收集，加快实现 建成区污水管网全覆盖。 （4）系统推进土壤污染防控。督促全区土壤污染重点行业企业进行土壤和地下水自行监测等；完善建设用地准入管理相关工作，严格疑似污染地块用地程序，完善农用地变性土壤污染调查工作。 （5）2025年大气污染物允许排放量为：SO2276吨、NOx5912吨、VOCs8757吨、PM2.52082吨。 | 本项目为灌区渠道整治项目，项目运营期无废水废气外排；施工期废气主要为扬尘，经处理后对大气环境基本无影响 | 符合 |
| 龙泉驿区 | （1）位于东进、南拓、北改、中优区域，分区执行相应区域总体管控要求。 （2）控车减油，构建绿色交通运输体系。 （3）汽车行业推广使用低（无）VOCs含量的原辅材料、生产工艺、生产设备；推进汽车及零部件制造等重点行业VOCs的深度治理。新、改、扩 建汽车制造企业应参考执行成都市汽车制造行业资源环境绩效准入门槛。 （4）严控环境风险，深化推进地下水、土壤污染防治和固体废物管理。推进固危废处置等重点监管单位的地下水、土壤环境自行监测、监督性和隐患排查，确保危险废物安全处置率达100%。 （5）涉及龙泉山城市森林公园区域严格按照《成都市龙泉山城市森林公园保护条例》要求进行保护、管理。 （6）2025年大气污染物允许排放量为：SO2234吨、NOx5115吨、VOCs10355吨、PM2.52792吨。 | 本项目为灌区渠道整治项目，项目运营期无废水废气外排；施工期扬尘处理后对大气环境基本无影响 | 符合 |
| “中优”区域 | 坚持“生态迭代、利益平衡”，塑造天府文化魅力充分彰显、历史与现代相得益彰的人文之城。 1.优化城市空间结构 （1）疏解一般制造业、批发市场及仓储物流、中等职业教育等非核心功能。 （2）产业由原有的劳动密集型逐步向技术密集型和服务密集型转变。 2.提高产业层次 （1）禁止新增布局低端性生产性工业。 （2）退出资源环境效率较低的一般制造业，退出占地大、交通流量大的仓储物流业。 （3）老城片区（锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区）原则上仅布局无污染都市工业：数字创意产业、生产性服务业、绿色加工制造业等。 3.绕城高速公路（G4202）内禁止新建、改建、扩建燃煤、木材、生物质锅炉（含成型生物质锅炉）；新建、扩建带压热水锅炉或蒸汽锅炉应全面使用电锅炉；禁止新、改、扩建涉及钣喷作业的汽修企业（符合绿色钣喷汽车维修企业管理规范的除外）。 4.加强机动车、非道路移动机械污染物排放管理，提高新能源占比；全面推行绿色施工，禁止现场搅拌混凝土，提升扬尘精细化管控水平，土石方建筑工地应全部安装在扬尘在线监测设施。 | 本项目为灌区渠道整治项目，项目运营期无废水废气外排；施工期扬尘处理后对大气环境基本无影响 | 符合 |

（2）生态环境准入清单符合性分析

表1.8-9项目与成都市生态环境准入清单符合性分析

| 类别 |  |  | 对应管控要求 | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市普适性清单管控要求 |  | 空间布局约束 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 生态保护红线禁止开发建设活动的要求：生态保护红线内严格禁止开发性、生产性建设活动，原则上自然保护地核心保护区内禁止人为活动，涉及相关法定保护地的，按照相应法律法规进行管控。 自然保护区禁止开发建设活动的要求：1、禁止任何人进入自然保护区的核心区。自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的县级以上地方人民政府制定方案，予以妥善安置；2、禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；3、严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；4、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动（法律、行政法规另有规定除外）；5、在自然保护区的核心区和缓冲区内，禁止建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。 风景名胜区禁止开发建设活动的要求：1、禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；2、禁止修建储存或者输送爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品等危险品的设施，或者其他破坏景观、污染环境、妨碍游览和危害风景名胜区生态、公共安全的建筑物和构筑物；3、禁止在景物或者设施上刻划、涂污；4、禁止乱扔垃圾；5、禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出；6、在风景名胜区及其外围保护地带内，不得设立开发区、度假区，不得建设破坏景观、污染环境的工矿企业和其他项目、设施；7、在游人集中的游览区和自然环境保留地内，不得建设旅馆、招待所、休疗养机构、生活区以及其他影响观瞻或污染环境的工程设施。在重要景点上，除必需的保护设施外，不得兴建其他工程设施； 8、禁止超过风景名胜区总体规划确定的容量接待游客；禁止从事开山、采石、挖砂取土、围湖造田、掘矿开荒、修坟立碑等改变地貌和破坏环境、景观的活动。 大熊猫国家公园禁止开发建设活动的要求：1、实行核心保护区和一般控制区两区管控，严格禁止开发性、生产性建设活动。已有道路两侧以及大型设施的控制线按一般控制区管理。涉及现有各类自然保护地的区域，其管控措施按照现行法律法规和《大熊猫国家公园总体规划（试行）》中更严格的保护标准执行，确保保护强度不降低；2、核心保护区除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止人为活动。一般控制区除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。 龙泉山城市森林公园禁止开发建设活动的要求：1、生态核心保护区以生态保护、修复为主，除必要的国防、应急救援、水利基础设施和市政配套设施外，禁止新建其他任何建（构）筑物。鼓励生态核心保护区内的原有村（居）民向周边城镇、特色小镇（街区）转移；2、禁止向城市森林公园排放水污染物。生产、生活活动产生的污水应当按规定收集处理达标后排放。 环城生态区禁止开发建设活动的要求：1、禁止将环城生态区生态用地用于农业生产、绿化和水体、应急避难、公共文化体育或者市政基础设施建设之外的其他用途；2、环城生态区内的农用地应当坚持农地农用，不得非法改变农用地用途；禁止违反规划将实施土地整治拆除复垦后的土地再次用于非农业建设。原址复垦为耕地的，纳入农用地管理；3、禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物；禁止在环城生态区内新设排污口或者从事影响水质的养殖活动；4、禁止擅自占用河流、湖泊、湿地等水域；5、任何单位和个人不得擅自取用地下水；6、禁止在农业生产中使用剧毒、高毒、高残留农药或者国家明令禁止、限制使用的农药；禁止新增规模化畜禽养殖、工厂化作物栽培等设施农业；7、未经依法批准，任何单位和个人不得在环城生态区内从事建窑、挖砂、采石、取土、弃土、爆破等破坏地形地貌的活动；禁止在环城生态区内新建工业项目；8、禁止在环城生态区内违反规定排放大气污染物；9、禁止在环城生态区内生产、销售、使用燃煤或者其他高污染燃料；10、除加油、加气站外，禁止在环城生态区内新建、改建、扩建危险化学品生产、经营、储存项目；11、禁止在环城生态区内新建生活垃圾、建筑垃圾处置场；禁止随意倾倒生活垃圾、建筑垃圾。 第二绕城高速公路田园生态区禁止开发建设活动的要求：按照《成都市第二绕城高速公路田园生态区土地利用和规划管理技术规定》进行管控。 第三绕城高速公路生态控制带禁止开发建设活动的要求：强化生态保育和生态建设、限制开发建设。 饮用水水源保护区禁止开发建设活动的要求：（1）禁止在饮用水水源保护区内设置排污口；（2）禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动；（3）禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（4）禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；（5）严格执行《四川省饮用水源保护管理条例》、《成都市饮用水水源保护条例》等。 基本农田禁止开发建设活动的要求：（1）永久基本农田，实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用；（2）禁止在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动；（3）禁止占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 优先保护岸线禁止开发建设活动的要求：1、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）；2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控；3、禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目；4、禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目；5、饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动；6、饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；7、禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目；8、禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。 四川大熊猫栖息地世界自然遗产禁止开发建设活动的要求：禁止在世界遗产保护范围内实施以下行为：1、建设污染环境、破坏生态和造成水土流失的设施；2、在世界遗产核心保护区、保护区范围内进行开山、采石、垦荒、开矿、取土等破坏地表、地貌的活动；3、在世界遗产核心保护区、保护区范围内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施；4、在世界遗产核心保护区、保护区设立各类开发区、度假区；5、在世界遗产核心保护区建设宾馆、招待所、疗养院及各类培训中心等建筑物、构筑物和其他设施；6、在世界遗产保护区、缓冲区未经省人民政府世界遗产行政主管部门审核进行建设；7、其他损害或者破坏世界遗产真实性和完整性的行为。 生态公益林禁止开发建设活动的要求：一级国家级公益林原则上不得开展生产经营活动，严禁打枝、采脂、割漆、剥树皮、掘根等行为。 重要湖泊水库禁止开发建设活动的要求：1、禁止违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动；2、禁止擅自填埋、占用城市蓝线内水域； 3、禁止影响水系安全的爆破、采石、取土；4、禁止擅自建设各类排污设施；5、其它对城市水系保护构成破坏的活动。 生态控制区限制开发建设活动的要求：强化生态保育和生态建设、限制开发建设。 生态功能重要区禁止开发建设活动的要求：禁止对野生动植物滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群平衡，加强对自然保护区外分布的极小种群野生植物就地保护小区、保护点的建设，开展多种形式的民间生物多样性就地保护。加强防御外来物种入侵的能力，防止外来有害物种对生态系统的侵害。 限制开发建设活动的要求 生态保护红线限制开发建设活动的要求：1、严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续；2、涉及无法避让的重大基础设施应采取无害化穿（跨）越方式，或依法依规向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施。。 自然保护区限制开发建设活动的要求：（1）因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准；（2）因教学科学研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准；（3）在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标；（4）在自然保护区的实验区内建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 风景名胜区限制开发建设活动的要求：1、在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名胜区主管部门核准。 2、风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。 基本农田限制开发建设活动的要求：1、国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批；2、非战略性矿产，申请新设矿业权，应避让永久基本农田，其中地热、矿泉水勘查开采，不造成永久基本农田损毁、塌陷破坏的，可申请新设矿业权。 优先保护岸线限制开发建设活动的要求：1、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 2、岸线保留区为规划工程预留的岸线保留区，因经济社会发展需要，确需开展的重要基础设施建设，在不影响规划工程未来建设、以及防洪、供水、生态安全的前提下，按相关法律法规要求履行河道内建设项目相关审批程序。 3、为满足生活生态岸线开发需要划定的岸线保留区，除建设生态公园、江滩风光带等项目外，不得建设其他生产设施。对虽具备开发利用条件，但现状经济社会发展水平相对较低，暂无开发利用需求的岸段，今后因经济社会发展确需开发利用的，经充分论证并按照法律法规要求履行相关审批程序后，可根据所在河段实际情况并参照岸线控制利用区或开发利用区管控要求进行管理；3、严禁非法采砂。严格落实禁采区、可采区、保留区和禁采期管理措施，加强对非法采砂行为的监督执法。 生态公益林限制开发建设活动的要求：严格控制勘查、开采矿藏和工程建设使用国家级公益林地。确需使用的，严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关规定办理使用林地手续。涉及林木采伐的，按相关规定依法办理林木采伐手续。 生态功能重要区限制开发建设活动的要求：在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业。 不符合空间布局要求活动的退出要求 自然保护区不符合空间布局要求活动的退出要求：1、划入自然保护地核心保护区的永久基本农田，依法有序退出并予以补划；2、对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出；3、自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的县级以上地方人民政府制定方案，予以妥善安置。 环城生态区不符合空间布局要求活动的退出要求：1、现有规模化畜禽养殖企业和工厂化作物栽培企业应当限期迁出；2、现有的工业项目应当限期迁出或者依法关闭；3、现有型煤生产、销售单位，应当在市人民政府规定的期限内迁出或者依法关闭；4、现有使用燃煤设施的单位和居民应当在规定的期限内改用清洁能源。除加油、加气站外，现有的危险化学品生产、经营、储存企业应当限期迁出。 一般生态空间不符合空间布局要求活动的退出要求：一般生态空间中，不符合法律法规和相关规划要求的企业,应依法依规限期治理或退出；其余企业应确保稳定达标排放,优先开展清洁生产水平提升、污染治理措施升级改造,项目环评应充分论证对一般生态空间的影响、尽力优化工艺方案和污染治理措施。 其他空间布局约束要求 自然保护区允许开发建设活动的要求：1、自然保护区实验区可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动；自然保护区的核心保护区除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止人为活动，一般控制区除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动，允许开展的活动严格按照《自然资源部国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》（自然资函[2020]71号）的规定执行。 大熊猫国家公园允许开发建设活动的要求：大熊猫国家公园的核心保护区和一般控制区允许开展的活动严格按照《国家公园管理暂行办法》（林保发〔2022〕64号）《大熊猫国家公园总体规划（2022—2030年）》、《四川省大熊猫国家公园管理条例》（2023年10月1日起施行）的规定执行。 龙泉山城市森林公园允许开发建设活动的要求：1、生态核心保护区以生态保护、修复为主，除必要的国防、应急救援、水利基础设施和市政配套设施外，禁止新建其他任何建(构)筑物。鼓励生态核心保护区内的原有村(居)民向周边城镇、特色小镇（街区）转移；2、禁止向城市森林公园排放水污染物。生产、生活活动产生的污水应当按规定收集处理达标后排放；3、生态缓冲区以发展现代农林业为主，允许适度建设符合城市森林公园总体规划的配套设施。生态游憩区以景观建设和游憩活动为主，允许适度建设符合城市森林公园总体规划的特色小镇和景区化游憩园。 | 本项目为灌区渠道整治工程，为水利基础设施项目。施工期间不涉及地下水取用，项目不涉及占用基本农田及生态保护红线，涉及占用耕地部分，纳入2024年耕地“进出平衡”。南五、南六支渠部分渠段位于花果山风景名胜区内，已委托成都市农林科学院林业研究所、成都兴绿林业科技发展有限公司编制《成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）一期对龙泉花果山风景名胜区（十陵景区）影响评价报告》，提出相应保护措施及影响范围。环评要求：项目耕地“进出平衡”手续完成之前，永久占地中涉及占用耕地部分不得开工建设；同时，项目已取得成都市公园城市建设管理局准入批复（成公园城市函〔2024〕91号）。 南五、南六渠段中位于成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地准保护区（陆域）内部分，施工期间不在准保护区内排放污染物，不增加准保护区内污染物总量；同时项目已取得成都市龙泉驿生态环境局《关于同意对涉及龙泉驿区饮用水水源地准保护区陆域范围内部分渠段实施整治的函》（龙环函〔2024〕6号），同意项目实施。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | / | / |
| 单元级清单管控要求 | 毗河-新都区-毗河二桥-控制单元（YS5101142220002）、西江河-龙泉驿区-西河天平-控制单元（YS5101122220002） | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目属于灌区渠道整治工程，符合空间布局约束要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 1、提升污水收集率，完善城镇生活污水收集系统，推进城镇污水管网全覆盖；对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治，现有污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度低于100毫克/升的城市，要制定系统化整治方案；开展旱天生活污水直排口溯源治理。2、提升城镇生活污水处理能力，加快补齐处理能力缺口。3、加快推进城镇生活污水处理厂建设和改造，强化城镇污水处理设施运行管理，按要求达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》排放限值。4、提升污水处理设施除磷水平，鼓励在污水处理厂排污口下游因地制宜建设人工湿地，推进达标尾水深度“去磷”。5、强化汛期生活污水溢流处理，推进城市建成区初期雨水收集处理及资源化利用设施建设。6、加强生活污水再生利用设施建设，在重点排污口下游、河流入湖口、支流入干流处，因地制宜实施区域再生水循环利用工程。7、落实《四川省城镇污水处理提质增效三年行动实施方案》，加快推进绕城内污水治理专项行动，组织开展绕城内市政排水管网、排水户内部管网排查检测和治理工作。 工业废水污染控制措施要求 1、逐步推动城镇建成区企业向园区转移，现有企业废水应达标排放。2、对工业废水进入市政污水收集设施情况进行排查，组织开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响污水处理厂出水稳定达标的，应限期退出。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 本项目属于灌区渠道整治工程，运营期无废水、废气排放；施工期废水不外排，废气主要为施工扬尘，经处理后对外环境影响不大。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 防范污水处理厂、加油站、其他物料堆存场所泄露风险，建立健全防泄漏设施，完善应急体系 | 本项目属于灌区渠道整治工程，施工期所需物料即用即购，不涉及物料堆存。 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | 符合 |
|  | 新都区大气环境布局敏感重点管控区（YS5101142320001）、龙泉驿区大气环境布局敏感重点管控区（YS5101122320001） | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1、坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目2、严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 / | 本项目属于灌区渠道整治工程，符合空间布局约束要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 / 机动车船大气污染控制要求 / 扬尘污染控制要求 / 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 / 其他大气污染物排放管控要求 / | 本项目属于灌区渠道整治工程，符合污染物排放管控要求。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
|  | 新都区高污染燃料禁燃区（YS5101142540001）、龙泉驿区高污染燃料禁燃区（YS5101122540001） | 空间布局约束 | 坚决遏制“两高一低”项目盲目发展 | 本项目属于灌区渠道整治工程，符合空间布局约束要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | / | 本项目属于灌区渠道整治工程，为非污染生态项目，符合污染物排放管控要求。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 |  | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标。 其他资源开发效率要求 | / | / |
|  | 新都区自然资源重点管控区（YS5101142550001）、龙泉驿区自然资源重点管控区（YS5101122550001） | 空间布局约束 | / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 |  | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | / | / |
|  | 环城生态区(ZH51010710002) | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 执行优先保护单元普适性管控要求 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 执行优先保护单元普适性管控要求 其他空间布局约束要求 / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 / 新增源等量或倍量替代 / 新增源排放标准限值 / 污染物排放绩效水平准入要求 / 其他污染物排放管控要求 / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 / 安全利用类农用地管控要求 / 污染地块管控要求 / 园区环境风险防控要求 / 企业环境风险防控要求 建设用地风险管控与修复地块企业应严格执行《中华人民共和国土壤污染防治法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》、《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》、《四川省污染地块土壤环境管理办法》等要求。 其他环境风险防控要求 / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 / 地下水开采要求 / 能源利用效率要求 / 其他资源利用效率要求 / | / | / |
|  | 龙泉花果山风景名胜区、四川龙泉湖自然保护区、龙泉驿区东风渠东干渠麻石桥水源保护区、龙泉驿水一厂宝狮湖饮用水源地、石盘水库、成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮、龙泉山城市森林公园、龙泉驿区自来水二厂集中式饮用水水源保护区（ZH51011210002） | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 执行优先保护单元普适性管控要求 限制开发建设活动的要求 执行优先保护单元普适性管控要求 允许开发建设活动的要求 执行优先保护单元普适性管控要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 执行优先保护单元普适性管控要求 其他空间布局约束要求 / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 / 新增源等量或倍量替代 / 新增源排放标准限值 / 污染物排放绩效水平准入要求 / 其他污染物排放管控要求 / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 / 安全利用类农用地管控要求 / 污染地块管控要求 / 园区环境风险防控要求 / 企业环境风险防控要求 / 其他环境风险防控要求 / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 / 地下水开采要求 / 能源利用效率要求 / 其他资源利用效率要求 / | / | / |
| 综上，本项目的建设符合生态环境准入清单。 |  |  |  |  |  |

综上所述，经过与“三线一单"进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线、资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。

1.10项目外环境关系

1.10.1项目外环境关系

本项目共涉及5条渠道，分别为北一支渠、董家堰补水渠（上）、董家堰补水渠（下）、南五支渠和南六支渠，共6732m。

根据现场调查，北一支渠下游北侧约13m、董家堰补水渠（上）西侧约61m、董家堰补水渠（下）西北侧约138m为居民小区（保利湖心岛、保利观湖、保利碧湖苑），北一支渠终点隔成金青快速通道为在建工地。项目南五支渠（起点至G4202）、南六支渠（起点至G4202）位于龙泉花果山风景名胜区三级保护区内，其周边200m范围内均不存在学校、医院等敏感点；其中南五支渠西侧约382m为明蜀王陵（龙泉驿区）一类建设控制地带范围。南五、南六支渠起点西侧约27m为东风渠干渠，南五支渠起点至下游约11m、南六支渠起点至下游约20m位于成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源保护区准保护区陆域保护范围内（准保护区水域边界沿两岸纵深至分水岭但不小于18米、不大于50米的陆域范围）。项目外环境关系见附图2-1、附图2-2。

1.10.2临时堆土场外环境关系

本项目拟设置1处临时堆土场，董家堰临时堆土场（E：104.168976245，N：30.731823784）；依托环城生态区农田综合整治工程项目中1个余土摊平处理区，南五、南六余土摊平处理区（E：104.200197158，N：30.680432659）。

董家堰临时堆土场位于位于新都区北支一渠狮子湖水库南侧河段以南区域，紧邻北支一渠，周边200m范围不存在学校、医院等敏感点。南五、南六余土摊平处理区位于龙泉驿区东风路与绕城高速交汇处西北方，现状为一洼地，西侧约180m为一施工场地，堆土场周边200m范围内不存在学校、医院、居民区等敏感点。

本项目临时堆土场距离居民区较远，施工过程中，通用围挡遮盖、场地及砂料应洒水抑尘、及喷洒除臭剂等措施，对临时堆土场废气进行治理，对周边环境影响较小。南五、南六余土摊平处理区南侧约3km为花果山风景名胜区三级保护区，距离较远，不会对其造成影响。项目临时堆土场依托余土摊平处理区周围不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护建筑物等特殊敏感区域，外环境较为简单。本项目外环境关系详见附图2-3。

1.10.3施工工区外环境关系

本项目在瓦子堰与遂成线-成昆线铁路交叉处东侧（E：104.196837837，N：30.682346370）设置1个施工工区，占地面积约4000m2，工区东南侧约78m为南五、南六临时堆土场；工区主要由综合加工厂（包括木材和钢筋加工厂）、综合仓库、机械停放场等组成。根据现场调查，项目施工工区200m范围内无居民、学校、医院等敏感点，外环境较为简单。

1.11环境保护目标

1.11.1环境空气保护目标

经现场踏勘，本项目评价区域内主要的环境空气保护目标为周边少量居民。环境空气保护目标分布情况见表1.11-1。

表1.11-1环境空气保护目标

| 所属渠段 | 名称 | 坐标/m |  | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址 方位 | 相对厂界最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 北支一渠 | 保利湖心岛 | 3401761.641 | 35421597.829 | 居民（约1436户，约4500人） | 大气环境 | 二类区 | 北一支渠下游北侧约 | 20 |
| 董家堰补水渠（上） | 保利观湖 | 3401833.477 | 35421636.502 | 居民（约286户，约1200人） |  |  | 董家堰补水渠（上）西侧 | 61 |
| 董家堰补水渠（下） | 保利碧湖苑 | 3401935.477 | 35421759.528 | 居民（约300户，约1350人） |  |  | 董家堰补水渠（下）西北侧 | 138 |
| 北支一渠 | 狮子湖南侧居民点1# | 3401497.841 | 35420367.002 | 居民（2户，2人） |  |  | 董家堰临时堆土场南侧 | 紧邻 |
|  | 狮子湖南侧居民点2# | 3401436.710 | 35420268.924 | 居民（1户，1人） |  |  | 董家堰临时堆土场南侧 | 98 |
| 南五、南六支渠 | 花果山风景名胜区 | 423264.651 | 3390798.403 | 游客 |  | 一类区 | 南五、南六部分渠段 | 紧邻 |

1.11.2地表水环境保护目标

经现场踏勘可知，本项目主要涉及的地表水为东风渠、北支一渠、南五支渠、南六支渠、董家堰补水渠（上、下），主要水体功能为农业灌溉、排涝；项目南五、南六支渠部分渠段位于成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地准保护区（陆域）内，其主要功能为灌溉、饮水。地表水环境保护目标分布情况见表1.11-2。

表1.11-2地表水环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 环境功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 南五支渠、南六支渠、董家堰补水渠、北支一渠 | 排涝、灌溉 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准 |
|  | 东风渠 | 灌溉、饮水 |  |

1.11.3声环境保护目标

本项目声环境保护目标主要为整治渠道、临时堆土场、施工工区周边200m范围内居民区、医院、学校等敏感目标。

表1.11-3声环境保护目标

| 序号 | 所属渠段 | 声环境保护目标名称 | 空间相对位置/m |  |  | 距边界红线最近距离/m | 方位 | 执行标准/功能区类别 | 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 1 | 北支一渠 | 保利湖心岛 | 3401761.641 | 35421597.829 | 10 | 20 | 北一支渠下游北侧约 | 声环境2类区 | 商混结构，2F |
| 2 | 董家堰补水渠（上） | 保利观湖 | 3401833.477 | 35421636.502 | 10 | 61 | 董家堰补水渠（上）西侧 |  | 商混结构，3F |
| 3 | 董家堰补水渠（下） | 保利碧湖苑 | 3401935.477 | 35421759.528 | 10~30 | 138 | 董家堰补水渠（下）西北侧 |  | 商混结构，13F |
| 4 | 北支一渠 | 狮子湖南侧居民点1# | 3401497.841 | 35420367.002 | 5 | 紧邻 | 董家堰临时堆土场南侧 |  | 商混结构，1F |
| 5 |  | 狮子湖南侧居民点2# | 3401436.710 | 35420268.924 | 1 | 98 | 董家堰临时堆土场南侧 |  | 商混结构，2F |

1.11.4生态环境保护目标

生态保护目标主要包括受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。

根据成都市自然保护区、风景名胜区、生态保护红线及项目沿线重要动植物、永久基本农田、生态公益林等生态保护目标分布情况，结合本项目工程用地红线及生态影响范围，识别本项目生态保护目标，具体分析详见下表。

表1.11-4本项目生态保护目标的识别

| 类别 |  | 概况 | 与项目关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受影响的重要物种 |  | 国家、省级重点保护野生鸟类 | 项目所在地涉及鸟类迁徙通道，迁徙期可能有保护鸟类途经 |
| 生态敏感区 | 法定生态保护区域 | 国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域 | 本项目涉及龙泉花果山风景名胜区，属自然公园 |
|  | 重要生境 | 重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。 | 本项目不涉及重要生境 |
|  | 其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域 | / | 本项目不涉及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域 |
| 其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间 |  | 评价区内古树名木 | 位于本项目生态评价范围内，但远离施工线路 |

2项目概况与工程分析

## 2.1流域概况及开发利用情况

#### 2.1.1.1流域概况

成都市主要为长江流域岷江、沱江两大水系。市境内岷江流域面积占全市幅员面积70.4%，沱江流域面积占29.6%。成都市西南部为岷江水系，东北部为沱江水系，水域面积逾700km2。在上述河流形成的骨干水系下，项目区内的东风渠管理处灌区内建有东风渠总干渠、北干渠、牧马山干渠等主要干渠，干渠下属支渠、斗渠密布，形成了灌区的灌溉渠系。项目取水涉及的相关渠系基本情况如下：

东风渠总干渠，东风渠是引用都江堰内江渠系水源的大型引水灌溉工程，又名东山引水灌溉工程。始建于1956年春，时称东山引水灌溉工程，至1966年方改称东风渠。东风渠总干渠是都江堰灌区的一条重要输水干渠。始于府河郫都区安靖东风渠总干引水枢纽，东南流进入成都市城区，至南北节制闸、麻石桥节制闸、团结节制闸、罗家河坝分水枢纽分出北干渠、东干渠、老南干渠和新南干渠。东风渠总干渠全长54.3km，进水闸设计流量80m3/s。

绕城高速公路以内，东风渠总干渠河道岸线总长度22.2km，工程共分六期建设。一期工程自郫都区安靖乡引府河水源，向东南开总干渠13.6km至南北闸；并左分北干渠35.6km。1956年3月开工，次月建成。二期工程向南及东南延伸总干渠22.4km，至麻石桥，此段时称东山东南干渠。又自麻石桥左分东干渠53.4km；再右分老南干渠（时称东山南干渠）10km。1956年冬开工，1957年春建成。三期工程主要为延长老南干渠49.7km。1958年春开工，当年建成。四期工程再向南延伸总干渠12.8km至罗家河坝，使总干渠全长达到54.8km；又自罗家河坝右分新南干渠77.6km。此期于1959年冬开工，次年春即因经济困难而停建。至1966年春复工，1970年冬建成。一至四期共建总干渠一条，灌溉农田19.4万。干渠4条，支渠20条，其中灌溉农田：北干渠10.45万亩；东干渠23.19万亩；老南干渠18.92万亩；新南干渠则承担东风渠四、五期灌区及井研14.87万亩扩灌区输水任务。设计总灌溉面积为159.81万亩，其中四期38.88万亩；解决了龙泉山以西平原及浅丘区农灌问题。

为将水源引至龙泉山以东丘陵旱区，采取引洪囤蓄方式，兴建五期工程，即以黑龙滩水库为充囤工程，在新南干渠60km流程处引水充库，充水渠长3.6km；水库以下左分黑龙滩东干渠121km，右分黑龙滩南干渠119km。1970年冬开工，1978年建成。同时兴建六期工程，以张家岩水库左右串联石盘、三岔水库充囤工程为主体自总干渠末端通过7.42km（其中隧洞6.37km）充水渠至张家岩水库。

水库左分北干渠17.37km至盘石水库，右分南干渠13.5km至官河堰，充水入三岔水库；再延伸32.44km仍入三岔水库库区。1970年春开工，1980年基本建成。

东风渠灌区跨越龙泉山西与东的龙泉山前平原及山后丘陵区1738km2。山前灌区有总干渠、北干渠、东干渠、老南干渠、新南干渠5条主干，全长283.1km；有支渠19条，总长452.7km，灌溉农田110.75万亩。山后丘陵灌区有骨干充囤工程4处，主干渠4条，干渠8条，设计控灌农田241.18万亩。一至六期设计灌溉面积为351.93万亩，灌区包括郫都区、新都、青白江区、金牛区、龙泉驿区、双流、金堂、仁寿、井研、眉山、简阳、资阳、资中等区市县。

东风渠灌区北干渠是东风渠灌区总干渠中三条重要的分干渠之一的骨干渠系工程，于1956年3月初动工，同年4月初，初具规模，形成通水能力并正式通水运行。它起于总干渠南北闸（15+640km）左岸，经成都市的新都区和青白江区，至青白江区的日新乡境内注入西江河，全长35.967km，实测北干渠长度为34.832km。根据业主“三查三定”资料以及本次设计时的水量衡计算复核，渠首设计流量10.5m3/s，该渠有1条支渠，渠长13.36km。

北支一渠：1956年与北干渠同时兴建。其在新都木兰镇狮子村自北干引水，拦河闸进水，进口渠底高程505.703m，分水洞桩号K5+657，渠道总长13.36km，境内渠道长10.85km。进口设计流量5.50m3/s，设计灌面4.67万亩（田3.40万亩、土1.27万亩）。北支一渠东行穿木兰镇南端，进入石板滩镇北部，又斜往东北过泰兴镇到达青白江区。1983年，最大进水流量5.5m3/s。有斗渠8条和64个分水洞，灌溉石板滩镇15个村、木兰镇14个村和泰兴镇1个村的部分田地，共有灌面31056亩（田23527亩、土7529亩）。

董家堰补水渠：发源于保利蝴蝶谷，流经绕城高速，后汇入太平河。标段内全长约0.17km，流域面积0.44km2，平均比降2.34‰。

南支五渠：起水于龙泉驿区十陵街道南，东风渠总干渠29+637处，东过五里店，至西河镇南汇入西江河。渠长7.13km，进水流量0.8m3/s，有斗渠6条，灌溉龙泉驿区农田。河道长度3.06km，流域面积0.24km2，平均比降1.8‰。

南支六渠：属东风渠总干渠左支，起水于龙泉驿区十陵双林盘，东风渠总干渠31+851处，东流汇入西江河。渠长1.333km，进水流量1.0m3/s，灌溉龙泉驿区。河道长度2.55km，流域面积0.23m2，平均比降2.1‰。

半截河支沟：为青龙湖2#闸门泄洪渠道，青龙湖最大下泄流量4m3 /s，半截河支沟汇入半截河。半截河支沟河道长度0.98km，流域面积 0.59km2，平均比降4.0‰。

半截河2支沟：经过绕城高速后汇入半截河支沟，半截河2#支沟河道长度 0.70km，流域面积0.24km2，平均比降4.01‰

湖江河（小西江河）：起点位于北支一渠，流经回龙村、城北绕城高速，后汇入太平河。标段内全长约 3.22km，流域面积 3.23km2 ，平均比降 2.7‰。

西江河：为行洪河道，全长51公里，该河源于龙泉山顶张飞营，汇于毗河石龙堰。小西江河源于三河街道二台子的山溪水，流经木兰、石板滩、泰兴镇，注入龙王乡西江河。

#### 2.1.1.2水功能区

地表水功能区采用两级区划体系，即：水功能一级区分为保护区、保留区、开发利用区和缓冲区4类；在一级区的开发利用区中进行水功能二级区划分，二级区分为饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区和排污控制区7类。

成都市共涉及22个水功能一级功能区，区划河长377.9km。结合成都市实际水资源开发利用情况及相关规划和标准，成都市一级水功能区主要类型有保护区、开发利用区和保留区三类。在377.9km区划河长中，保护区共80.4km，占区划总河长的21.3%；开发利用区共92.7km，占区划总河长的24.5%；保留区共204.8km，占区划总河长的54.2%。二级水功能区7个，总长度17.2km。

表2.1-1成都市水功能一级区

| 一级功能区名称 | 河流 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 个数 | 长度（km） | 所占比例（%） |
| 保护区 | 6 | 80.4 | 21.3 |
| 保留区 | 11 | 204.8 | 54.2 |
| 开发利用区 | 5 | 92.7 | 24.5 |
| 合计 | 22 | 377.9 | 100 |

表2.1-2成都市水功能二级区

| 二级功能区名称 | 河流 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 个数 | 长度(km) | 所占比例(%) |
| 饮用水源区 | 2 | 11.4 | 12.3 |
| 农业、工业用水区 | 3 | 51.8 | 55.9 |
| 工业、农业用水区 | 1 | 17.9 | 19.3 |
| 景观娱乐用水区、农业用水区 | 1 | 11.6 | 12.5 |
| 合计 | 7 | 92.7 | 100 |

根据调查，项目南五、南六支渠渠道来水为东风渠；北支一渠、董家堰补水渠（上、下）来水为东风渠北干渠。根据调查，项目涉及渠道均为人工渠道，尚未划定水环境功能区。

#### 2.1.1.3灌区概况

都江堰灌区是全国特大型灌区，地处华中亚热带湿润气候区，气候温和，土壤肥沃，一年可收两熟到三熟，是中国重要的粮、油基地之一。都江堰灌区设计灌面1519万亩，有效灌面1130万亩，东风渠管理处所管辖的东风渠灌区位于成都平原腹地，是都江堰灌区的重要组成部分。东风渠原名东山灌溉工程，自都江堰府河引水自流灌溉成都市区东、新都区南、龙泉驿区北、毗河以南至龙泉山西麓丘陵地带，包括龙泉驿区平坝丘陵,并提水灌溉部分深丘山区农田。东风渠灌区位于成都都市圈核心区域，灌区体量、河渠长度、涉水工程数量位居都江堰灌区首位。灌区设计灌面277.13万亩，实际有效灌面291.72万亩，控灌面积860万亩。直接管辖干渠16条，总长816公里，其中在干渠上取水的支渠有218条。东风渠水利工程担负着四川盆地中西部地区成都眉山、资阳3个市22个县（市、区）19.47万hm2农田的灌溉用水、成都市50多家重点企业和城市生活供水以及防洪、发电、水产、养殖、林果、旅游、环保等多项目标综合服务，是促进四川省国民经济发展不可替代的水利基础设施。

环城生态区农田整治灌面位于成都平原区东风渠管理处灌区内，在府河、毗河、清水河等东风渠管理处灌区的水系骨架上，构建有完整的灌溉渠系，该类灌渠是都江堰向成都平原源源不断供水的骨干通道，承担着区域灌溉、生产生活、排洪及城市景观等功能。按行政区域统计，涉及11个区县，即成华区、高新区、金牛区、锦江区（含内部天府新区）、龙泉驿区、郫都区、青羊区、双流区、温江区、武侯区、新都区。

本项目区域均位于东风渠管理处灌区内，灌区分为3个片区，分别为东风渠北片区、东风渠南片区、南府河片区。按行政区域统计，涉及成都市金牛区、新都区、成华区、龙泉驿区、锦江区、双流区、高新南区、天府新区成都直管区等8个区。

本项目南五支渠和南六支渠位于龙泉驿，属于东风渠南片区，北支一渠、董家堰补水渠（上）、董家堰补水渠（下）位于新都区，属于东风渠北片区。

#### 2.1.1.4灌区水资源配置情况

根据以往规划对都江堰供水区的水源方案论述，都江堰供水区是四川省国民经济发展举足轻重的区域，综合用水部门多，需水量大，尤其是特大城市成都市需水量大，所以必须充分发挥多水源优势，共同完成供水任务；坚定不移优先开发岷江上游水源；同时挖掘当地水源现有工程的供水潜力，加大当地径流利用率；边缘山区水源是岷江水源的必要补充，应有选择地逐步开发；在远期实施引大济岷（含引青济岷）工程补充都江堰供水区的供水不足。

岷江上游水资源比较丰富，开发条件优越，但目前开发利用程度在省内来说已较高，要增加岷江的引水必须提高岷江上游调蓄能力，并优化紫坪铺等水库的调配作用。都江堰供水区平原区的当地径流较少，且多以汛期雨洪的形式出现，难以集中利用；丘陵区的当地径流可以通过兴建一些中小型蓄水工程进一步加大当地水源的利用。

都江堰供水区边缘山区水源可作为本区的补充水源，但这些入境水资源边缘山区河流具有时空分布不均、丰枯径流变化大的特点，70%～80%的水量集中在6～11月，目前这些河流均无调节工程，要进一步利用周边河流水资源，必须修建骨干蓄水工程提高水资源利用率。目前成都市李家岩水库、䢺江三坝水库已经开工建设。

#### 2.1.1.5水资源开发利用现状

项目所在地属于岷江干流水系。岷江是四川的“母亲河”，它孕育着四川的良田沃土，将成都平原变成举世闻名的“天府之国”，它的水资源开发利用是四川省经济社会发展的重要保障。

岷江干流全长740km，总落差3560m，其中都江堰（鱼嘴）以上称上游，上游干流长340km，落差3009km。岷江上游除承担本区域供水外，还通过都江堰向沱江、涪江丘陵区补水。岷江干流（含青衣江）现状总的水资源开发利用程度14.3%，高于全省平均8.9%的水平，是四川省除沱江外开发利用程度较高的地区。四川省特大引水工程都江堰位于岷江干流上游的鱼嘴河段下端，是四川特大城市成都市、成都平原灌区、以及沱江、涪江上中游丘陵区的重要供水水源地。在历史上就形成的宝瓶口（及沙黑总河）高比例引入水量的事实，都江堰引水工程（多年平均）可以引进岷江上游水量的63.6%~81%，这是由于都江堰工程所具有的优势所决定的，成为全省水资源开发利用程度最高的河段。

本次项目涉及灌区均属于都江堰灌区东风渠管理处。根据统计，都江堰已成灌区已建各类水利工程9.2万处，其中：蓄水工程6.6万处，兴利库容20.26亿m3；引水工程155处，现状供水能力7.07亿m3；提水工程15074处，均为小型，现状提水能力1.53亿m3；地下水利用工程10144处现状供水能力2.69亿m3。项目区内具有供水能力的塘堰数量较少，仅有8处，可利用库容总计8.9万m3。东风渠是引用都江堰内江渠系水源的大型引水灌溉工程，又名东山引水灌溉工程。始建于1956年春，时称东山引水灌溉工程，至1966年方改称东风渠。东风渠总干渠是都江堰灌区的一条重要输水干渠。始于府河郫都区安靖东风渠总干引水枢纽，东南流进入成都市城区，至南北节制闸、麻石桥节制闸、团结节制闸、罗家河坝分水枢纽分出北干渠、东干渠、老南干渠和新南干渠。东风渠总干渠全长54.3km，进水闸设计流量80m3/s。绕城高速公路以内，东风渠总干渠河道岸线总长度22.2km，工程共分六期建设。

## 2.2项目概况

### 2.2.1项目基本情况

项目名称：成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）一期

建设单位：成都天府绿道建设投资集团有限公司

建设性质：改建

建设地址：四川省成都市新都区、龙泉驿区

项目投资：工程总投资为4460.56万元，静态总投资4416.05万元，建设期利息44.51万。资金来源为企业自筹。

占地面积：总占地8.91hm2。其中永久占地5.66hm2，临时占地3.25hm2

建设内容：对南五支渠、南六支渠、北支一渠（上）、董家堰补水渠（上）、董家堰补水渠（下）5条渠道进行清淤、衬砌等综合治理措施，整治长度共6732m；其中整治灌排渠道4条，长4471m，拆除重建灌溉渠道1条，长2261m；新建节制闸和分水闸共11座，其中节制闸5座，分水闸6座；拆除重建箱涵3座；重建排水口2座。

2.2-1主要工程量统计表

| 灌片 | 渠道 |  |  |  | 渠系建筑物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 灌排渠道长度（m） | 渠道新建/整治 | 渠道功能 | 排水口（处） | 箱涵（座） | 节制闸（座） | 分水闸（座） |
| 东风渠北片 | 董家堰补水渠（上） | 235 | 整治 | 排涝、灌溉 | 1 | 3 | / | 1 |
|  | 董家堰补水渠（下） | 34 | 整治 | 排涝、灌溉 | / | / | / | / |
|  | 北支一渠（上） | 2261 | 拆除重建 | 灌溉 | / | / | / | / |
| 东风渠南片 | 南五支渠 | 3056 | 整治 | 排涝、灌溉 | 1 | / | 5 | 5 |
|  | 南六支渠 | 1305 | 整治 | 排涝、灌溉 | / | / | / | / |
| 合计 | / | 6891 | / | / | 2 | 3 | 5 | 6 |

### 2.2.2工程布置

本工程包含三大工程灌片，即东风渠北片区、东风渠南片区。南五支渠和南六支渠位于龙泉驿区，属于东风渠南片区，北支一渠、董家堰补水渠（上）、董家堰补水渠（下）位于新都区，属于东风渠北片区。本期主要建设内容如下：

对项目区内董家堰补水渠（上）、董家堰补水渠（下）、北支一渠（上）、南五支渠、南六支渠5条河道进行治理，治理河段满足河道排涝和灌溉标准要求，总治理长度6732m；对影响排涝的涵管进行拆除重建，为了抬高水位便于灌溉，新建节制闸和分水闸共11座，其中节制闸5座，分水闸6座；拆除重建箱涵3座；重建排水口2座。

本工程主要布置如下：

表2.2-2主要布置表

| 整治渠道名称 | 整治长度(m) | 桩号 |  | 经纬度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起点 | 终点 | 起点 | 终点 |
| 董家堰补水渠（上） | 235 | K0+000 | K0+235 | E104.1812951，N30.7334730 | E104.1833067，N30.7346558 |
| 董家堰补水渠（下） | 34 | K0+000 | K0+034 | E104.1847001，N30.7348020 | E104.1848034，N30.7350903 |
| 北支一渠（上） | 2261 | K0+000 | K2+261 | E104.1645245，N30.7343433 | E104.1847859，N30.7319374 |
| 南五支渠 | 3056 | K0+000 | K3+056 | E104.1954263，N30.6319741 | E104.2094913，N30.6479333 |
| 南六支渠 | 1305 | K0+000 | K1+305 | E104.1970195，N30.6265346 | E104.2086499，N30.6280420 |

### 2.2.3灌排渠系现状及存在的主要问题

1、渠系现状

（1）北支一渠（上）：北支一渠（上）自北干渠狮子包节制分水闸至成金青快速路环城生态区边界，城区内渠道长度2261m，分水闸进口渠底高程505.703m，进口设计流量5.50m3/s。属区管河道，为新都区主要灌溉输水支渠，项目区内北支一渠有三处分水口，分别为右分九渠、羊叉河、十号渠。1956年与北干渠同时兴建，经长期运行，年久失修，现状渠道边坡破损，渠道淤积，渠底渗漏，输水能力大大减弱。

（2）董家堰补水渠（上、下）：董家堰补水渠（自拟名称）位于观湖大道保利碧湖苑北支一渠分水闸引水，现状经低洼地分上下游两段。现状渠道位天然土渠，未整治。董家堰补水渠（上）段长度235m，董家堰补水渠（下）段长度332m，其中隆盛路1段下游段（298m）已治理完成。董家堰补水渠下游汇入董家堰，最终流入小西江河。

（3）南五支渠

南支五渠：起水于龙泉驿区十陵街道南，东风渠总干渠29+637处，东过五里店，至西河镇南汇入西江河。渠长7.13km，有斗渠6条，灌溉龙泉驿区农田。河道长度3.06km，流域面积0.24km2，平均比降1.8‰。

4）南支六渠：属东风渠总干渠左支，起水于龙泉驿区十陵双林盘，东风渠总干渠31+851处，东流汇入西江河。渠长1.333km，灌溉龙泉驿区。河道长度2.55km，流域面积0.23m2，平均比降2.1‰。

本工程整治渠系现状水系连通关系简图如下。

图2.2-1东风渠北片北支一渠、董家堰补水渠渠道水系简图

图2.2-2东风渠南片南五支渠、南六支渠渠道水系简图

2、主要问题

北支一渠设计流量5.5m3/s，董家堰补水渠设计流量0.31~0.86m3/s，南五支渠设计流量0.41m3/s，南六支渠设计流量0.26m3/s。经现场查勘，项目区内原有灌溉渠道建设久远，长时间运行，维护不及时，不完善，又因城市建设、农业生产搁置等原因，部分农田区域灌排体系破坏、建设标准滞后、断面侵占、水系不畅，部分渠道淤积、填埋、堵塞。北支一渠现状过流能力7.5m3/s，董家堰补水渠现状过流能力0.21~0.52m3/s，南五支渠现状过流能力0.25m3/s，南六支渠现状过流能力0.16m3/s。除北支一渠外，董家堰补水渠、南五支渠、南六支渠现状过流能力均不能满足过流要求。

表2.2-3一期工程渠道现状问题清单

| 序号 | 所属灌片 | 河道名称 | 问题类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东风渠北片 | 北支一渠（上） | 边坡为块石浆砌，因长时间运行冲刷而破坏，接缝处有杂草生长，易发生渗水漏水，两岸生有大量杂草，渠口上边坡未治理 |
| 2 |  | 董家堰补水渠 | 渠道补水能力不足，渠道淤积 |
| 3 | 东风渠南片 | 南五支渠 | 渠道破损，渠道淤积，渠底渗流，取水点缺乏控制性工程 |
| 4 |  | 南六支渠 | 渠道破损，渗漏，渠道淤积，取水点缺乏控制性工程 |

表2.2-4一期工程渠道现状供水能力

| 编号 | 名称 | 现状过流能力 (m3/s) | 设计流量 (m3/s) | 能否满足过流要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北支一渠 | 7.5 | 5.5 | 是 |
| 2 | 董家堰补水渠 | 0.21~0.52 | 0.31~0.86 | 否 |
| 3 | 南五支渠 | 0.25 | 0.41 | 否 |
| 4 | 南六支渠 | 0.16 | 0.29 | 否 |

| 南五支渠现状渠道未硬化，渗漏 | 渠道破损，分水口缺乏控制性工程 |
| --- | --- |
| 图2.2-3南五支渠现状 |  |
| 南六支渠取水点缺乏控制性工程 | 渠道破损，渗漏 |
| 图2.2-4南六支渠现状 |  |
| 渠道淤积，渠底渗漏，岸坡滑坡 | 边坡破损 |
| 图2.2-5北支一渠（上）现状 |  |
| 渠道淤积，补水能力不足 |  |
| 图2.2-6董家堰补水渠（上）现状（渠道淤积，补水能力不足） |  |
| 渠道淤积，补水能力不足 |  |
| 图2.2-7董家堰补水渠（下）现状 |  |

### 2.2.4项目组成

- 渠道整治工程

主要对成都市环城生态带现有5条灌溉及排涝渠道进行整治，并进行信息化现代改造，整治渠道总长6732m。具体如下。

（1）董家堰补水渠（上）：整治长度为235m，设计纵坡为2‰~83‰，设计渠道底宽1.0m，高1.0m，采用C30钢筋砼现浇矩形渠结构，壁厚0.3m，底板厚0.3m，底部为0.1m厚碎石垫层。

（2）董家堰补水渠（下）：整治长度为34m，设计纵坡为2‰，设计渠道底宽1.5m，高1.0m，采用C30钢筋砼现浇矩形渠结构，壁厚0.3m，底板厚0.3m，底部为0.1m厚碎石垫层。拆除重建排水口1座，采用DN500钢筋砼II级承插管。

（3）北支一渠（上）

北支一渠（上）整治长度为2261m，设计纵坡为0.67‰，设计渠递底宽4m，渠高1.7m,采用C25砼贴坡式挡上墙，坡比1：0.5，挡土墙高2.2m，顶宽0.5m，渠底为C25现浇砼板，厚0.12m，下部为碎石垫层，厚0.1m。

北支一渠（上）拆除箱涵6座，其中3座改为渠道，另外3座重建。重建箱涵采用C30钢筋砼，尺寸4mx2m-1孔（宽x高）壁厚0.4m，底部为0.1m厚C15砼垫层。

（4）南五支渠整治长度为3056mm，设计纵坡为0.67‰，设计渠底宽1.0m，高1.1m，采用C30钢筋砼现浇矩形渠结构，壁厚0.3mm，底板厚0.3m，底部为0.1m厚碎石垫层。拆除涵2座，改为渠道。

（5）南六支渠整治长度为1146m，设计纵坡为0.83‰，设计渠道底宽1.0m，高1.0m，采用C30钢筋砼现浇矩形渠结构，壁厚0.3m，底板摩0.3m，底部为0.1m厚碎石垫层。拆除箱涵4座，改为渠道。

- 渠系建筑物

（1）水闸改造

本工程共新建水闸11座，其中节制闸5座，分水闸6座。

表2.2-5新建水闸情况表

| 序号 | 水闸名称 | 所在河流 | 桩号 | 现状情况 | 建设性质 | 结构型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南五支渠1#节制闸 | 南五支渠 | K2+090 | 无 | 新建 | 一体化闸 |
| 2 | 南五支渠2#节制闸 | 南五支渠 | K2+710 | 无 | 新建 | 一体化闸 |
| 3 | 南五支渠3#节制闸 | 南五支渠 | K2+915 | 无 | 新建 | 一体化闸 |
| 4 | 南六支渠N3节制闸 | 南六支渠 | K0+738 | 无 | 新建 | 一体化闸 |
| 5 | 南六支渠1#节制闸 | 南六支渠 | K1+279 | 无 | 新建 | 一体化闸 |
| 6 | 南五支渠1#分水闸 | 南五支渠 | K2+084 | 无 | 新建 | 一体化闸 |
| 7 | 南五支渠2#分水闸 | 南五支渠 | K2+698 | 无 | 新建 | 一体化闸 |
| 8 | 南五支渠3#分水闸 | 南五支渠 | K2+890 | 无 | 新建 | 一体化闸 |
| 9 | 南六支渠N3分水闸 | 南六支渠 | K0+731 | 无 | 新建 | 一体化闸 |
| 10 | 南六支渠1#分水闸 | 南六支渠 | K1+270 | 无 | 新建 | 一体化闸 |
| 11 | 董家堰补水渠（上）1#分水闸 | 董家堰补水渠（上） | K0+000 | 无 | 新建 | 一体化闸 |

（2）箱涵改造

本工程现状桥涵共计33座，其中21座完好，拆除重建3座，拆除9座（按照设计渠道结构恢复）。

表2.2-6二标段箱涵整治情况汇总表

| 序号 | 所在渠 | 桩号 | 名称 | 类型 | 是否重建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南五支渠 | 1+142 | 南五支渠5#涵 | 涵管 | 拆除 |
| 2 | 南五支渠 | 2+908 | 南五支渠16#涵 | 涵管 | 拆除 |
| 3 | 南六支渠 | 0+521 | 南六支渠5#涵 | 涵管 | 拆除 |
| 4 | 南六支渠 | 0+541 | 南六支渠6#涵 | 涵管 | 拆除 |
| 5 | 南六支渠 | 0+556 | 南六支渠7#涵 | 涵管 | 拆除 |
| 6 | 南六支渠 | 0+571 | 南六支渠8#涵 | 涵管 | 拆除 |
| 7 | 北支一渠（上） | 0+268 | 北支一渠（上）1#涵 | 桥涵 | 拆除 |
| 8 | 北支一渠（上） | 0+445 | 北支一渠（上）2#涵 | 桥涵 | 拆除重建 |
| 9 | 北支一渠（上） | 0+719 | 北支一渠（上）3#涵 | 桥涵 | 拆除 |
| 10 | 北支一渠（上） | 0+790 | 北支一渠（上）4#涵 | 桥涵 | 拆除重建 |
| 11 | 北支一渠（上） | 1+719 | 北支一渠（上）5#涵 | 桥涵 | 拆除 |
| 12 | 北支一渠（上） | 1+889 | 北支一渠（上）6#涵 | 桥涵 | 拆除重建 |

（3）排水口改造

据现场统计，治理渠道两岸由于重建（新建）护坡或挡墙影响现状排水口，排水口需拆除重建，排水口管涵直径0.5m，管涵采用预制C30钢筋混凝土Ⅱ级承插管，出口设置拍门。

表2.2-7排水口组成表

| 序号 | 所在渠 | 排水口名称 | 桩号 | 岸别 | 是否重建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南五支渠 | 01排水口 | 2+793 | 右岸 | 拆除重建 |
| 2 | 董家堰补水渠（下） | 03排水口 | 0+028 | 右岸 | 拆除重建 |

- 监测工程

本工程设置测控一体化闸门，监测设施《量测水》采用一体化闸门智能化控制系统。流量和水位的数据通过使用公共网络传输到相应的信息中心进行存储和处理。

- 临时工程

本项目临时工程主要包括导流围堰、施工工区、临时便道以及临时堆土场。项目施工场地位于城区，施工人员租用当地民房、厂内不设施工营地；产生的土石均综合利用，本项目不设弃渣场；场内均使用商混，不设砂石场及商砼厂。

- 导流围堰

渠道施工期选在非灌溉期，期间不再从上游引水，为断水施工，对临时积水采用水泵抽排方式；对所在渠道水位较高的渠系建筑物上下游填筑横向围堰，利用水泵定期抽排基坑积水、渗水的方式实现干地施工，围堰采用编织袋土围堰。

- 施工工区

本工程区内有较多场地不涉及基本农田、耕地及居民建筑物，可作为施工场地。项目共新建1个施工工区，占地面积4000m2，工区内设置综合仓库、钢筋及木模加工厂等。各类施工机械车辆保养维修委托附近城镇内厂家；工程建设管理机构的办公生活等用房租用当地民房。

（3）施工交通

1）对外交通

工程区地处成都市绕城高速两侧，对外主要交通道路有成绵高速、沪蓉高速、成洛大道、蜀都大道等，施工区通过绕城高速与对外道路相接，主干道畅通且形成网络，交通十分便利，完全满足工程建设的运输要求，不再新修对外交通道路。

2）场内交通

场内交通以公路运输为主，根据现场查勘情况，工程附近有公路与对外主干交通道路相接，其余根据临近道路的有利条件修建施工临时道路。场内道路运输条件选择的原则是：尽量利用现有道路，同时结合管护道路建设工程情况，采用永临结合的布置方式，尽量少占耕地，尽量减少扰民，尽量方便附近居民生产生活。

工程工区布置分散，结合进度安排、运输强度、设备型号、使用时段等综合分析，场内施工道路宽4.5m，位于已开放园区的宽4m，对于符合上述标准的现有道路，考虑原路利用；对于不符合上述要求的现有道路，予以拓宽改建；对于无现有可利用道路的，予以新修。经计算，本工程施工临时道路共计5.71km，其中新建施工临时道路5.48km，其中路面宽4.5m为2.54km，路面宽4m为2.95km；扩建道路约0.23km，为宽4m路面。均采用泥结碎石路面。

表2.2-8临时便道一览表

| 序号 | 道路名称 | 路宽/m | 型式 | 长度/m | 所属渠道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72#施工便道 | 4.5 | 泥结石路面 | 246.31 | 董家堰补水渠（上） | 新建 |
| 2 | 73#施工便道 | 4.5 | 泥结石路面 | 28.55 | 董家堰补水渠（下） | 新建 |
| 3 | 56#施工便道 | 4.5 | 泥结石路面 | 2260.84 | 北支一渠（上） | 新建 |
| 4 | 19#施工便道 | 4 | 泥结石路面 | 415.68 | 南五支渠 | 新建 |
| 5 | 20#施工便道 | 4 | 泥结石路面 | 401.82 | 南五支渠 | 新建 |
| 6 | 21#施工便道 | 4 | 泥结石路面 | 1058.56 | 南五支渠 | 新建 |
| 7 | 22#施工便道 | 4 | 泥结石路面 | 227.38 | 南五支渠 | 扩建 |
| 8 | 15#施工便道 | 4 | 泥结石路面 | 989.68 | 南六支渠 | 新建 |
| 9 | 16#施工便道 | 4 | 泥结石路面 | 83.6 | 南六支渠 | 新建 |
| 合计 |  |  |  | 5712.42 | / | / |

（4）施工作业带

项目渠道整治以人工作业为主，左右两侧均设置1.5m施工作业带。施工作业带尽量布置于渠道永久用地和施工便道、现状道路范围内。

（5）临时堆土场

本期拟实施5条渠道拟设置1处临时堆土场，依托环城生态区农田综合整治工程1个余土摊平处理区；分别为：董家堰临时堆土场（E：104.168976245，N：30.731823784）、南五、南六余土摊平处理区（E：104.200197158，N：30.680432659）。董家堰临时堆土场位于北支一渠（上）南侧，桩号K0+445；南五、南六余土摊平处理区位于螺狮坝立交西北，东风路北侧低洼地。

本项目组成及主要环境问题见下表：

表2.2-9项目组成及主要环境问题

| 工程项目 |  | 工程组成 | 主要环境影响 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 营运期 |
| 主体工程 | 渠道整治工程 | 主要对成都市环城生态带现有5条灌溉及排涝渠道进行整治，不涉及新建渠道；整治渠道总长6732m。其中： （1）北支一渠（上）：为灌溉渠，整治长度为2261m（K0+000~K0+2261）。设计渠道底宽4m，渠高1.7m，渠底采用0.12m厚C25现浇砼板+0.1m厚碎石垫层+土工布；挡土墙采用C25砼贴坡式，坡比1：0.5，挡土墙高2.2m，顶宽0.5m，背水侧设排水孔和反滤料，挡墙顶至岸坡上植草皮。 （2）董家堰补水渠（上）：为灌排渠，整治长度为235m（K0+000~K0+235）。设计渠道底宽1.0m，高1.0m，壁厚0.3m，底板厚0.3m，底部采用0.1m厚碎石垫层；在设计河床以上至设计水位+0.5m（超高）采用C30钢筋砼现浇矩形渠结构全断面护砌；矩形渠顶至岸坡上植草皮。 （3）董家堰补水渠（下）：为灌排渠，整治长度为34m（K0+000~K0+034），新建排水口一个（0+028）。设计渠道底宽1.5m，高1.0m，底部采用0.1m厚碎石垫层；在设计河床以上至设计水位+0.36m（超高）采用C30钢筋砼现浇矩形渠结构全断面护砌；矩形渠顶至岸坡上植草皮。拆除重建排水口1座，采用DN500钢筋砼II级承插管。 （4）南五支渠：为灌排渠，整治长度为3056m（K0+000~K3+056）。设计渠底宽1.0m，高1.1m，底部采用0.1m厚碎石垫层；设计河床以上至设计水位+0.4m（超高）采用C30钢筋砼现浇矩形渠结构全断面护砌；矩形渠顶至岸坡上植草皮。拆除涵2座，改为渠道。 （5）南六支渠：为灌排渠，整治长度为1146m（K0+000~K1+146），新建排水口1个（2+793）。设计渠道底宽1.0m，高1.0m，底部采用0.1m厚碎石垫层；在设计河床以上至设计水位+0.4m（超高）采用C30钢筋砼现浇矩形渠结构；矩形渠顶至岸坡上植草皮。拆除箱涵4座，改为渠道。 | 施工废水、生活污水、土石方、淤泥、生活垃圾、施工噪声、水土流失、植被破坏 | 环境正效益为主 |
|  | 闸门及工程 | 南六支渠新建水闸4座，其中节制闸2座，分水闸2座，规模均为1m×1m-1孔（宽×高），采用一体化闸门，主要由进口段、闸室段及下游连接段3部分组成，闸室布置智能化控制系统。 |  |  |
| 临时 工程 | 施工导流 | 渠道施工期选在非灌溉期，为断水施工，期间不再从上游引水，对临时积水采用水泵抽排方式；对所在渠道水位较高的渠系建筑物上下游填筑横向围堰，利用水泵定期抽排基坑积水、渗水的方式实现干地施工，围堰采用编织袋土围堰。 | 水土流失、施工噪声、施工扬尘 | —— |
|  | 施工工区 | 本项目共设置1个施工工区，占地面积4000㎡，工区内设置综合仓库、钢筋及木模加工厂等。各类施工机械车辆保养维修均委托附近城镇内厂家；施工人员办公生活等用房租用当地现有商住房。 | 水土流失、施工“三废”排放。 | —— |
|  | 施工交通 | 对外交通：工程区道路纵横交错，对外交通便利。 | 施工“三废”排放、水土流失、占用土地、改变地貌、破坏原有植被和自然景观等 | —— |
|  |  | 场内交通：为施工工厂与仓库、渠道开挖、填筑区、临时堆土 场外交通：场地与生产区之间的连接道路，采用土路与水泥路相结合，主要利用渠道附近现有沿河路和新建临时道路。项目共建临时道路5.71km，其中新建施工临时道路5.48km，其中路面宽4.5m为2.54km，路面宽4m为2.95km；扩建道路约0.23km，为宽4m路面。 |  | —— |
|  | 施工作业带 | 项目渠道整治以人工作业为主，均设置1.5m施工作业带。施工作业带尽量布置于渠道永久用地和施工便道、现状道路范围内。 |  | —— |
|  | 临时堆土场 | 本项目共设置1个临时堆土场（董家堰临时堆土场，占地面积1.03hm2），依托成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目南五、南六余土摊平处理区，共消纳弃土0.35万m³，临时堆土2.1万m³。部分渠道开挖料含水率偏高，选择渠道内晾晒干化；清淤时段安排在枯水期渠道断水期间，清淤前先进行抽排、翻晒，使淤泥在渠道内进行晾晒干化后同弃土一起处置。 |  | —— |
| 公用工程 | 供电 | 项目区已建立起比较完善的电网，施工用电直接接入。 | 施工噪声、施工废气 | —— |
|  | 供水 | 工程区附近各配套设施建设完善，采用市政供水。 |  |  |
| 环保工程 | 废水 | 施工废水：于施工工区设置1个沉淀池（10m3），用于处理施工机械及车辆冲洗产生的废水；各渠道沿线视现场情况设置若干临时沉淀池（2m3/个），用于收集淤泥渗滤液和基坑废水；临时堆土场周边设置导流沟及1个沉淀池（5m3），收集处理临时堆土产生的淋沥水；各沉淀池收集的废水经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。 生活污水：通过租住民房的现有生活污水处理设施处理。 | 施工期三废及噪声 | —— |
|  | 废气 | 施工场地洒水降尘；建渣垃圾及时清运；对裸露地面和建筑物料进行覆盖、遮盖；物料运输和堆放遮挡覆盖；加强施工机械的保养维护等措施减少燃油废气排放。 |  |  |
|  | 噪声 | 选用低噪声机械，加强设备保养，合理安排作业时间，夜间不施工。 |  |  |
|  | 固废 | 施工工区设置若干垃圾收集桶，生活垃圾经收集后交由环卫部门处理；施工场地产生的建筑垃圾尽可能重新利用，废弃设备、钢筋、钢板、木材等送废品回收站，不能利用的应集中堆置，及时清运。项目产生弃方共2.45万m3（其中含淤泥0.06万m3），淤泥主要以泥沙淤积为主，在渠道内翻晒干化后同弃土（约1.53万m3）一起运至董家堰临时堆土场暂存（约1年），后期用作农田综合整治等其他工程回填或综合利用；剩余弃方（约0.86万m3）运至南五、南六余土摊平处理区作为成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目农田综合整治工程回填利用。不能利用的建筑垃圾（约1422t）运至政府指定建筑垃圾处理场；沉淀池沉渣计入淤泥处置。 |  |  |
|  | 生态环境 | 加强宣传教育，植被恢复，复垦，加强绿化 |  |  |
| 建设征地和移民征地 | 项目占地 | 本工程建设工程永久征地5.66hm2，其中耕地0.15hm2，林0.33hm2，水域及水利设施用地5.18hm2；施工临时占地3.25hm2，其中耕地1.6hm2，林地0.76hm2，建设用地0.73hm2，其他农用地0.15hm2。 | 破坏原有植被和景观、施工“三废”排放。 | 迹地整治 |
|  | 移民 安置 | 本工程不涉及搬迁安置人口，不涉及拆迁房屋，不涉及文物古迹保护。 | —— | —— |

## 2.3工程设计

### 2.3.1灌排水工程

#### 2.3.1.1工程设计等别和标准

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）和《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），北支一渠（上）渠道及建筑物级别为4级，董家堰补水渠（上）、董家堰补水渠（下）、南五支渠、南六支渠渠道及建筑物级别为5级；渠道及建筑物合理使用年限为30年；排涝标准为10年一遇。工程区基本烈度为Ⅶ度，按抗震烈度7度设防。

#### 2.3.1.2横断面设计

1、北支一渠（上）

该治理段采用“现浇混凝土仰斜式挡墙”方案，设计渠道底宽4.0m。C25砼挡墙顶宽500mm，挡墙高2.2m，临水侧挡墙坡比1:0.5，背水侧挡墙坡比1:0.3，挡墙背水侧设排水孔和反滤料；护底采用C25现浇混凝厚120mm，下设碎石垫层厚100mm、土工布；为防止不均匀沉降，挡墙顺水流方向每10m设置一道分缝，缝宽20mm，采用PE闭孔塑料板填充。挡墙顶至岸坡上植草皮。该治理段渠道横断面见下图。

图2.3-1北支一渠（上）典型横断面设计图

2、南五支渠

该治理段采用“现浇钢筋混凝土矩形渠”方案，设计渠底宽1m。渠道横断面采用在设计河床以上至设计水位+0.4m（超高）采用C30现浇钢筋混凝土矩形渠全断面护砌，矩形渠宽1.0m，顶宽300mm，渠底厚300mm，高1.4m，渠底下设碎石垫层厚100mm；为防止不均匀沉降，挡墙顺水流方向每5m设置一道分缝，缝宽20mm，采用PE闭孔塑料板填充。矩形渠顶至岸坡上植草皮。该治理段渠道横断面见下图

图2.3-2南五支渠典型横断面设计图

3、南六支渠

该治理段采用“现浇钢筋混凝土矩形渠”方案，设计渠底宽1m。渠道横断面采用在设计河床以上至设计水位+0.4m（超高）采用C30现浇钢筋混凝土矩形渠全断面护砌，矩形渠宽1.0mm，顶宽300mm，渠底厚300mm，高1.3m，渠底下设碎石垫层厚100mm；为防止不均匀沉降，挡墙顺水流方向每5m设置一道分缝，缝宽20mm，采用PE闭孔塑料板填充。矩形渠顶至岸坡上植草皮。该治理段渠道横断面见下图。

图2.3-3南六支渠典型横断面设计图

4、董家堰补水渠（上）

该治理段采用“现浇钢筋混凝土矩形渠”方案，设计渠底宽1m。渠道横断面采用在设计河床以上至设计水位+0.5m（超高）采用C30现浇钢筋混凝土矩形渠全断面护砌，矩形渠宽1.0mm，顶宽300mm，渠底厚300mm，高1.3m，渠底下设碎石垫层厚100mm；为防止不均匀沉降，挡墙顺水流方向每5m设置一道分缝，缝宽20mm，采用PE闭孔塑料板填充。矩形渠顶至岸坡上植草皮。该治理段渠道横断面见下图。

图2.3-4董家堰补水渠（上）典型横断面设计图

5、董家堰补水渠（下）

该治理段采用“现浇钢筋混凝土矩形渠”方案，设计渠底宽1.5m。渠道横断面采用在设计河床以上至设计水位+0.36m（超高）采用C30现浇钢筋混凝土矩形渠全断面护砌，矩形渠宽1.0mm，顶宽300mm，渠底厚300mm，高1.3m，渠底下设碎石垫层厚100mm；为防止不均匀沉降，挡墙顺水流方向每5m设置一道分缝，缝宽20mm，采用PE闭孔塑料板填充。矩形渠顶至岸坡上植草皮。该治理段渠道横断面见下图。

图2.3-5董家堰补水渠（下）典型横断面设计图

#### 2.3.1.3纵断面设计

1、纵断面设计原则

1）渠道纵断面坡向应与现状地形坡向基本一致，使设计岸顶与现状地形基本相符，节约土石方工程量。

2）沿线渠底高程受干支流及已建渠道、桥涵、绿道等工程限制。这些节点位置的高程是整个灌排渠纵坡及渠底高程的重要控制性因素。

3）本着技术可行，经济合理的原则，综合考虑上述各项因素，确定本次设计灌排渠渠底高程和渠道纵坡。

2、纵断面比降设计成果

根据渠道设计流量，沿线地形地质情况，控制灌溉面积高程及有关规定，以及原渠道的渠底比降，本次渠道设计纵断面成果见下表。

表2.3-1项目各渠道设计情况汇总表

| 序 号 | 名称 | 起点桩号 | 终点桩号 | 设计流量Q （m³/s） | 设计渠底高程 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董家堰补水渠（上） | K0+000 | K0+235 | 0.056 | 492.56-501.64 |
| 2 | 董家堰补水渠（下） | K0+000 | K0+034 | 0.056 | 492.73-492.80 |
| 3 | 北支一渠（上） | K0+000 | K2+261 | 5.5 | 504.40-502.58 |
| 4 | 南五支渠 | K0+000 | K3+056 | 0.41 | 503.3-501.26 |
| 5 | 南六支渠 | K0+000 | K1+305 | 0.26 | 504.3-503.21 |

#### 2.3.1.4渠道灌溉方式

根据项目区内各渠道控灌面积、考虑区域内现有灌溉工程的供水方式，本工程采用明渠和泵站提水灌溉。

#### 2.3.1.5护砌形式

参照已实施河道治理的经验，结合渠道现状，减少开挖占用土地，根据渠道治理方案比较，采用现浇混凝土仰斜式挡墙和现浇钢筋混凝土矩形渠。

#### 2.3.1.6渠道水力计算

经计算，渠道最大流速为5.5m/s，不淤流速为0.18m/s。满足不冲要求，不满足不淤要求，因此渠道淤积时需及时清淤。

### 2.3.2渠系建筑物工程

1、闸门改造工程

- 改造方案

新建的水闸依据水闸的功能、特点和运用要求，综合考虑地形、地质、水流、征迁、环境、管理等因素，经技术经济比较后选定。新建节制闸闸址选择在河道顺直、河势相对稳定的河段。

灌区水闸均采用采用一体化闸门，主要由进口段、闸室段及下游连接段3部分组成，闸室布置智能化控制系统。

水闸底板高程与所在渠道处渠底高程一致，闸顶高程同所在渠道处渠顶高程一致，闸孔规模根据不同过闸流量同时结合河道宽度综合确定。

2）工程布置

项目共新建水闸11座，其中节制闸5座，分水闸6座。

表2.3-2 二标段新建水闸情况表

| 序号 | 水闸名称 | 所在河流 | 桩号 | 建设性质 | 结构型式 | 设计流量 （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南五支渠1#节制闸 | 南五支渠 | K2+090 | 新建 | 一体化闸 | 0.41 |
| 2 | 南五支渠2#节制闸 | 南五支渠 | K2+710 | 新建 | 一体化闸 | 0.41 |
| 3 | 南五支渠3#节制闸 | 南五支渠 | K2+915 | 新建 | 一体化闸 | 0.41 |
| 4 | 南六支渠N3节制闸 | 南六支渠 | K0+738 | 新建 | 一体化闸 | 0.26 |
| 5 | 南六支渠1#节制闸 | 南六支渠 | K1+279 | 新建 | 一体化闸 | 0.26 |
| 6 | 南五支渠1#分水闸 | 南五支渠 | K2+084 | 新建 | 一体化闸 | 0.1 |
| 7 | 南五支渠2#分水闸 | 南五支渠 | K2+698 | 新建 | 一体化闸 | 0.1 |
| 8 | 南五支渠3#分水闸 | 南五支渠 | K2+890 | 新建 | 一体化闸 | 0.1 |
| 9 | 南六支渠N3分水闸 | 南六支渠 | K0+731 | 新建 | 一体化闸 | 0.1 |
| 10 | 南六支渠1#分水闸 | 南六支渠 | K1+270 | 新建 | 一体化闸 | 0.1 |
| 11 | 董家堰补水渠（上）1#分水闸 | 董家堰补水渠（上） | K0+000 | 新建 | 一体化闸 | 0.056 |

改造闸主要由进口连接段、闸室段和下游连接段3部分组成。智能一体化水闸闸室主要有电机及防护罩、螺杆、闸板、闸门竖梁及闸门横梁组成。以无人值守为设计原则，通过传感技术及自动化控制技术，计算机软硬件技术，网络通信技术等建设闸门自动化控制系统。

图2.3-6 一体化水闸设计纵剖面图

2、箱涵工程

项目共拆除箱涵9座，按照设计渠道结构恢复。新建箱涵采用C30钢筋砼，箱涵下设C20砼垫层，箱涵上部覆土，坡比1：3，采用草皮护坡。C30砼路面厚0.3mm，下设10%水泥土垫层厚0.2mm。箱涵两侧设置C25砼刺墙。工程主要设计参数如下：

表2.3-3二标段箱涵整治情况汇总表

| 序号 | 所在渠 | 桩号 | 名称 | 类型 | 尺寸(b×h)(m) | 过流能力(m3/s) | 设计流量(m3/s) | 是否重建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南五支渠 | 1+142 | 南五支渠5#涵 | 涵管 | φ1.36 | 1.8 | 0.41 | 拆除 |
| 2 | 南五支渠 | 2+908 | 南五支渠16#涵 | 涵管 | φ0.7 | 0.9 | 0.41 | 拆除 |
| 3 | 南六支渠 | 0+521 | 南六支渠5#涵 | 涵管 | φ1.0 | 1 | 0.26 | 拆除 |
| 4 | 南六支渠 | 0+541 | 南六支渠6#涵 | 涵管 | φ1.0 | 1 | 0.26 | 拆除 |
| 5 | 南六支渠 | 0+556 | 南六支渠7#涵 | 涵管 | φ1.0 | 1 | 0.26 | 拆除 |
| 6 | 南六支渠 | 0+571 | 南六支渠8#涵 | 涵管 | φ1.0 | 1 | 0.26 | 拆除 |
| 7 | 北支一渠（上） | 0+268 | 北支一渠（上）1#涵 | 桥涵 | 4×2.4 | 8.8 | 5.5 | 拆除 |
| 8 | 北支一渠（上） | 0+445 | 北支一渠（上）2#涵 | 桥涵 | 6.87×1.708 | 16 | 5.5 | 拆除重建 |
| 9 | 北支一渠（上） | 0+719 | 北支一渠（上）3#涵 | 桥涵 | 6×2.02 | 16 | 5.5 | 拆除 |
| 10 | 北支一渠（上） | 0+790 | 北支一渠（上）4#涵 | 桥涵 | 6.905×1.718 | 16 | 5.5 | 拆除重建 |
| 11 | 北支一渠（上） | 1+719 | 北支一渠（上）5#涵 | 桥涵 | 6.5×1.63 | 16 | 5.5 | 拆除 |
| 12 | 北支一渠（上） | 1+889 | 北支一渠（上）6#涵 | 桥涵 | 6.17×1.94 | 16 | 5.5 | 拆除重建 |

图2.3-7箱涵典型设计图

3、排水口设计

项目治理渠道两岸由于重建（新建）护坡或挡墙影响现状排水口，排水口需拆除重建；排水口管涵直径为0.5m，管涵采用预制C30钢筋混凝土Ⅱ级承插管，出口设置闸门。

表2.3-4排水口规划情况表

| 序号 | 所在渠 | 排水口名称 | 桩号 | 岸别 | 原尺寸 （m） | 设计管径 （m） | 管长 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南五支渠 | 01排水口 | 2+793 | 右岸 | Φ0.46 | Φ0.5 | 6 |
| 2 | 董家堰补水渠（下） | 03排水口 | 0+028 | 右岸 | Φ0.5 | Φ0.5 | 6 |

图2.3-8排水口典型设计图

4、监测工程设计

本工程拟设置测控一体化闸门，监测设施《量测水》采用一体化闸门智能化控制系统。流量和水位的数据通过使用公共网络传输到相应的信息中心进行存储和处理。

本地控制方式采用触摸屏和按键操作控制，远程控制方式通过手机APP或WEB终端方式控制，通过终端软件可对闸门启闭、闸门开度、瞬时流量、闸前后水深、本次开闸累计时间流量、设备信息等参数进行查询、管理，并远程控制闸门启闭。

图2.3-9一体化闸门典型设计图

### 2.3.3清淤工程

本次清淤疏浚主要对工程渠道内已有淤积物进行清除，涉及渠道包括南五支渠、南六支渠、北支一渠（上）、董家堰补水渠（上）、董家堰补水渠（下），施工时应保证渠道两岸涉河建筑物的安全，预留安全距离。清淤应分段进行，需干化的淤泥在渠道内翻晒干化后，采用1.6～2m³反铲挖掘机装10～20t自卸汽车运至余方接纳点处置。清淤自卸汽车应在车斗内采用防渗薄膜进行铺设，防止运输过程中漏浆。

### 2.3.4工程特性

根据项目资料，成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）一期涉及的主要工程量如下：

表2.3-5项目实施方案阶段工程量统计表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 董家堰补水渠上 |  |  |  |
| 一 | 渠系工程 |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 523 |
|  | 开挖料回填 | m3 | 505 |
|  | 余方弃置（运距1km) | m3 | 35 |
|  | PE闭孔塑料板填缝 | m2 | 45 |
|  | 草皮护坡 | m2 | 588 |
|  | 模板制安 | m2 | 1237 |
|  | 碎石垫层 | m3 | 37 |
|  | 652橡胶止水带 | m | 151 |
|  | 嵌缝密封胶 | m3 | 0.09 |
|  | C30混凝土渠道 | m3 | 221 |
|  | 钢筋制安 | t | 15.5 |
| 二 | 测控一体化1.0*1m闸门 | 座 | 1 |
|  | 土方开挖 | m3 | 162 |
|  | 土方回填 | m3 | 110 |
|  | 余方弃置（运距5km) | m3 | 32 |
|  | C15混凝土垫层 | m3 | 0.4 |
|  | C25钢筋砼底板 | m3 | 8 |
|  | C25钢筋砼边墙 | m3 | 18 |
|  | 钢筋制安 | t | 2.0 |
|  | 模板制安 | m2 | 111 |
|  | C30二期混凝土 | m3 | 0.4 |
|  | 预埋PVC50水位计测管 | m | 4 |
|  | 橡胶止水 | m | 13 |
|  | 聚氨酯密封膏 | m3 | 0.01 |
|  | 低压配电柜XLW-1-21(改)户外型 | 只 | 1 |
|  | 动力电缆ZA-YJY22-1 | km | 0.1 |
|  | 预埋件 | t | 2 |
|  | 0.4kV电源引入ZA-YJY22-4x16 | km | 1 |
|  | 设备运杂费 | % | 5.735 |
|  | 测控一体化1.0*1m闸门 | 套 | 1 |
|  | 设备运杂费 | % | 5.735 |
| 三 | 施工临时工程 |  |  |
|  | 围堰填筑 | m3 | 11.28 |
|  | 围堰拆除（运距5km） | m3 | 11.28 |
|  | 复合土工膜 | m2 | 17.28 |
|  | 施工排水 | 台时 | 5 |
|  | 10kv供电线路 | km | 0.01 |
|  | 变配电设施 | 套 | 0.02 |
|  | 新建4.5m施工临时道路（泥结碎石路面） | km | 0.25 |
|  | 施工临时仓库 | m2 | 10 |
|  | 办公、生活及文化福利建筑 | m2 | 12 |
|  | 其它施工临时工程 | 项 | 1.0 |
| 董家堰补水渠下 |  |  |  |
| 一 | 渠系工程 |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 99 |
|  | 开挖料回填 | m3 | 62 |
|  | 余方弃置（运距1km) | m3 | 26 |
|  | 砌体拆除 | m3 | 55 |
|  | PE闭孔塑料板填缝 | m2 | 9 |
|  | 草皮护坡 | m2 | 86 |
|  | 模板制安 | m2 | 224 |
|  | 碎石垫层 | m3 | 8 |
|  | 652橡胶止水带 | m | 29 |
|  | 嵌缝密封胶 | m3 | 0.02 |
|  | C30混凝土渠道 | m3 | 42 |
|  | 钢筋制安 | t | 2.9 |
| 二 | 排水口 | 处 | 1 |
|  | 土方开挖 | m3 | 49 |
|  | 土方回填 | m3 | 67 |
|  | 余方弃置（运距5km） | m3 | 6 |
|  | ø500钢筋砼管II级 | m | 6 |
|  | ø800钢筋砼管II级 | m | 30 |
|  | C25砼涵管基础 | m3 | 6 |
|  | 油毛毡 | m2 | 2 |
| 三 | 排水口拆除 | 处 | 1 |
|  | 董家堰补水渠（下）排水口拆除（运距1km） | m3 | 10 |
| 四 | 施工临时工程 |  |  |
|  | 围堰填筑 | m3 | 7.4 |
|  | 围堰拆除（运距5km） | m3 | 7.4 |
|  | 复合土工膜 | m2 | 8.64 |
|  | 施工排水 | 台时 | 2 |
|  | 10kv供电线路 | km | 0.004 |
|  | 变配电设施 | 套 | 0.01 |
|  | 新建4.5m施工临时道路（泥结碎石路面） | km | 0.03 |
|  | 施工临时仓库 | m2 | 5 |
|  | 办公、生活及文化福利建筑 | m2 | 6 |
|  | 其它施工临时工程 | 项 | 1.0 |
| 北支一渠（上） |  |  |  |
| 一 | 渠系工程 |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 19817 |
|  | 开挖料回填 | m3 | 15020 |
|  | 余方弃置（运距1km) | m3 | 6850 |
|  | 砌体拆除 | m3 | 8021 |
|  | C25混凝土仰斜式挡墙 | m3 | 8011 |
|  | C25现浇砼护底 | m3 | 814 |
|  | C25混凝土阶梯 | m3 | 19 |
|  | 粗砂垫层 | m3 | 83 |
|  | 土工布400g/m2 | m2 | 7711 |
|  | ∅60PVC排水管 | m | 3173 |
|  | PE闭孔塑料板填缝 | m2 | 78 |
|  | 镶嵌φ5-10卵石 | m2 | 8595 |
|  | 草皮护坡 | m2 | 11365 |
|  | 模板制安 | m2 | 28025 |
|  | 碎石垫层 | m3 | 678 |
|  | C25砼阶梯侧墙及基础 | m3 | 91 |
|  | C25砼阶梯护肩 | m3 | 6 |
|  | 652橡胶止水带 | m | 6659 |
|  | 嵌缝密封胶 | m3 | 0.02 |
| 二 | 北支一渠上2#3.0*2.0箱涵 | 处 | 3 |
|  | 土方开挖 | m3 | 1635 |
|  | 土方回填 | m3 | 1588 |
|  | 余方弃置（运距1km） | m3 | 449 |
|  | C15混凝土垫层 | m3 | 14 |
|  | 碎石垫层 | m3 | 12 |
|  | C30钢筋砼箱涵 | m3 | 101 |
|  | C25砼头墙 | m3 | 12 |
|  | C25砼边墙 | m3 | 160 |
|  | C25砼进出口底板 | m3 | 24 |
|  | 模板制安 | m2 | 580 |
|  | 651型橡胶止水带 | m | 153 |
|  | 聚氨酯 | m3 | 0.09 |
|  | 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 | m2 | 93 |
|  | φ75PVC排水管 | m | 118 |
|  | 砂砾石反滤包 | m3 | 1 |
|  | 土工布400g/m2 | m2 | 122 |
|  | 钢筋制安 | t | 7.9 |
| 三 | 箱涵拆除 | 处 | 6 |
|  | 北支一渠箱涵拆除（运距1km） | m3 | 500 |
| 四 | 施工临时工程 |  |  |
| 1 | 围堰填筑 | m3 | 230.3 |
| 2 | 围堰拆除（运距5km） | m3 | 230.3 |
| 3 | 复合土工膜 | m2 | 130.68 |
| 4 | 施工排水 | 台时 | 150 |
| 5 | 10kv供电线路 | km | 0.23 |
| 6 | 变配电设施 | 套 | 0.54 |
| 7 | 新建4.5m施工临时道路（泥结碎石路面） | km | 2.26 |
| 8 | 施工临时仓库 | m2 | 270 |
| 9 | 办公、生活及文化福利建筑 | m2 | 324 |
| 10 | 其它施工临时工程 | 项 | 1.0 |
| 南五支渠 |  |  |  |
| 一 | 渠系工程 |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 10614 |
|  | 开挖料回填 | m3 | 8021 |
|  | 余方弃置（运距20km) | m3 | 1172 |
|  | 砌体拆除 | m3 | 3796 |
|  | PE闭孔塑料板填缝 | m2 | 912 |
|  | 草皮护坡 | m2 | 18336 |
|  | 模板制安 | m2 | 16076 |
|  | 碎石垫层 | m3 | 550 |
|  | 652橡胶止水带 | m | 2326 |
|  | 嵌缝密封胶 | m3 | 1 |
|  | C30混凝土渠道 | m3 | 3973 |
|  | 钢筋制安 | t | 278.1 |
| 二 | 测控一体化1.0*1m闸门 | 座 | 6 |
|  | 土方开挖 | m3 | 670 |
|  | 土方回填 | m3 | 659 |
|  | 余方弃置（运距5km) | m3 | 195 |
|  | C15混凝土垫层 | m3 | 2.2 |
|  | C25钢筋砼底板 | m3 | 50 |
|  | C25钢筋砼边墙 | m3 | 107 |
|  | 钢筋制安 | t | 11.7 |
|  | 模板制安 | m2 | 667 |
|  | C30二期混凝土 | m3 | 2.2 |
|  | 预埋PVC50水位计测管 | m | 22 |
|  | 橡胶止水 | m | 75 |
|  | 聚氨酯密封膏 | m3 | 0.04 |
|  | 低压配电柜XLW-1-21(改)户外型 | 只 | 6 |
|  | 动力电缆ZA-YJY22-1 | km | 0.6 |
|  | 预埋件 | t | 12 |
|  | 0.4kV电源引入ZA-YJY22-4x16 | km | 3 |
|  | 设备运杂费 | % | 5.735 |
|  | 测控一体化1.0*1m闸门 | 套 | 6 |
|  | 设备运杂费 | % | 5.735 |
| 三 | 排水口 | 处 | 1 |
|  | 土方开挖 | m3 | 49 |
|  | 土方回填 | m3 | 67 |
|  | 余方弃置（运距5km） | m3 | 6 |
|  | ø500钢筋砼管II级 | m | 6 |
|  | ø800钢筋砼管II级 | m | 30 |
|  | C25砼涵管基础 | m3 | 6 |
|  | 油毛毡 | m2 | 2 |
| 四 | 箱涵拆除 | 处 | 2 |
|  | 南五支渠箱涵拆除（运距20km） | m3 | 168 |
| 五 | 排水口拆除 | 处 | 1 |
|  | 南五支渠排水口拆除（运距20km） | m3 | 10 |
| 六 | 施工临时工程 |  |  |
| 1 | 围堰填筑 | m3 | 36.8 |
| 2 | 围堰拆除（运距5km） | m3 | 36.8 |
| 3 | 复合土工膜 | m2 | 48.38 |
| 4 | 施工排水 | 台时 | 74 |
| 5 | 10kv供电线路 | km | 0.108 |
| 6 | 变配电设施 | 套 | 0.25 |
| 8 | 新建4.0m施工临时道路（泥结碎石路面） | km | 1.88 |
| 9 | 改扩建4.0m施工临时道路（泥结碎石路面） | km | 0.23 |
| 10 | 施工临时仓库 | m2 | 125 |
| 11 | 办公、生活及文化福利建筑 | m2 | 150 |
| 12 | 其它施工临时工程 | 项 | 1.0 |
| 南六支渠 |  |  |  |
| 一 | 渠系工程 |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 7507 |
|  | 开挖料回填 | m3 | 5002 |
|  | 余方弃置（运距20km） | m3 | 1623 |
|  | PE闭孔塑料板填缝 | m2 | 369 |
|  | 砌体拆除 | m3 | 2135 |
|  | 草皮护坡 | m2 | 7164 |
|  | 模板制安 | m2 | 6633 |
|  | 碎石垫层 | m3 | 235 |
|  | 652橡胶止水带 | m | 936 |
|  | 嵌缝密封胶 | m3 | 1 |
|  | C30混凝土渠道 | m3 | 1409 |
|  | 钢筋制安 | t | 98.7 |
| 二 | 测控一体化1.0*1m闸门 | 座 | 4 |
|  | 土方开挖 | m3 | 647 |
|  | 土方回填 | m3 | 466 |
|  | 余方弃置（运距5km） | m3 | 130 |
|  | C15混凝土垫层 | m3 | 1.5 |
|  | C25钢筋砼底板 | m3 | 33 |
|  | C25钢筋砼边墙 | m3 | 71 |
|  | 钢筋制安 | t | 7.8 |
|  | 模板制安 | m2 | 445 |
|  | C30二期混凝土 | m3 | 1.5 |
|  | 预埋PVC50水位计测管 | m | 15 |
|  | 橡胶止水 | m | 50 |
|  | 聚氨酯密封膏 | m3 | 0.03 |
|  | 低压配电柜XLW-1-21（改）户外型 | 只 | 4 |
|  | 动力电缆ZA-YJY22-1 | km | 0.4 |
|  | 预埋件 | t | 8 |
|  | 0.4kV电源引入ZA-YJY22-4x16 | km | 2 |
|  | 设备运杂费 | % | 5.735 |
|  | 测控一体化1.0*1m闸门 | 套 | 4 |
|  | 设备运杂费 | % | 5.735 |
| 三 | 箱涵拆除 | 处 | 4 |
|  | 南六支渠箱涵拆除（运距20km） | m3 | 232 |
| 四 | 施工临时工程 |  |  |
|  | 围堰填筑 | m3 | 33.8 |
|  | 围堰拆除（运距5km） | m3 | 33.8 |
|  | 复合土工膜 | m2 | 33.05 |
|  | 施工排水 | 台时 | 53 |
|  | 10kv供电线路 | km | 0.077 |
|  | 变配电设施 | 套 | 0.18 |
|  | 新建4.0m施工临时道路（泥结碎石路面） | km | 1.07 |
|  | 施工临时仓库 | m2 | 90 |
|  | 办公、生活及文化福利建筑 | m2 | 108 |
|  | 其它施工临时工程 | 项 | 1.0 |

## 2.4施工组织设计

### 2.4.1施工交通

（3）施工交通

1）对外交通

工程区地处成都市绕城高速两侧，对外主要交通道路有成绵高速、沪蓉高速、成洛大道、蜀都大道等，施工区通过绕城高速与对外道路相接，主干道畅通且形成网络，交通十分便利，完全满足工程建设的运输要求，不再新修对外交通道路。

2）场内交通

场内交通以公路运输为主，根据现场查勘情况，工程附近有公路与对外主干交通道路相接，其余根据临近道路的有利条件修建施工临时道路。场内道路运输条件选择的原则是：尽量利用现有道路，同时结合管护道路建设工程情况，采用永临结合的布置方式，尽量少占耕地，尽量减少扰民，尽量方便附近居民生产生活。

工程工区布置分散，结合进度安排、运输强度、设备型号、使用时段等综合分析，场内施工道路宽4.5m，位于已有道路区域的宽4m，对于符合上述标准的现有道路，考虑原路利用；对于不符合上述要求的现有道路，予以拓宽改建；对于无现有可利用道路的，予以新修。经计算，本工程施工临时道路共计5.71km，其中新建施工临时道路5.48km，其中路面宽4.5m为2.54km，路面宽4m为2.95km；扩建道路约0.23km，为宽4m路面。均采用泥结碎石路面。项目施工临时道路布置，详见附图。

表2.4-1临时便道一览表

| 序号 | 道路名称 | 路宽/m | 型式 | 长度/m | 所属渠道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72#施工便道 | 4.5 | 泥结石路面 | 246.31 | 董家堰补水渠（上） | 新建 |
| 2 | 73#施工便道 | 4.5 | 泥结石路面 | 28.55 | 董家堰补水渠（下） | 新建 |
| 3 | 56#施工便道 | 4.5 | 泥结石路面 | 2260.84 | 北支一渠（上） | 新建 |
| 4 | 19#施工便道 | 4 | 泥结石路面 | 415.68 | 南五支渠 | 新建 |
| 5 | 20#施工便道 | 4 | 泥结石路面 | 401.82 | 南五支渠 | 新建 |
| 6 | 21#施工便道 | 4 | 泥结石路面 | 1058.56 | 南五支渠 | 新建 |
| 7 | 22#施工便道 | 4 | 泥结石路面 | 227.38 | 南五支渠 | 扩建 |
| 8 | 15#施工便道 | 4 | 泥结石路面 | 989.68 | 南六支渠 | 新建 |
| 9 | 16#施工便道 | 4 | 泥结石路面 | 83.6 | 南六支渠 | 新建 |
| 合计 |  |  |  | 5712.42 | / | / |

### 2.4.2施工导流

1、水文特性

成都市年总降水量为798.3~1541.0mm，雨量主要集中在7~8月，约占全年降水量的一半，暴雨期普遍出现在5~8月。

流域洪水主要由暴雨形成。洪水量级的大小，受鹿头山暴雨区的影响。根据暴雨洪水发生的规律和天气变化的因素，暴雨集中在6~10月，相应的在这时期形成洪水。由于暴雨集中、强度大，一般暴雨过程1~2天，洪水汇流快，因此洪水过程呈现陡涨陡落，峰型尖瘦，峰顶持续时间短的特点，多呈单峰过程。

2、导流标准

本次工程不涉及排洪河渠，综合考虑渠道、渠系建筑物的施工条件，选择在非灌溉时段施工。

3、导流方式

根据工程建筑物布置位置及渠道特性，导流方式如下：

本工程主要建设内容包括灌排工程和渠系建筑物工程。

（1）灌排工程：渠道施工期间利用非灌溉期，期间不再从上游引水，渠内水量主要为周边汇水和自然降水，流量较小，对临时积水可采用水泵抽排方式。

（2）渠系建筑物工程：本工程涉及的建筑物主包括箱涵、水闸和排水口，渠系建筑物利用非汛期非灌溉时段施工，且未涉及排洪河（渠）道，流量较小，对所在渠道水位较高的渠系建筑物上下游填筑围堰，利用水泵定期抽排基坑积水、渗水的方式实现干地施工。

导流方式统计情况如下表所示：

表2.4-2导流方式统计表

| 序号 | 河流名称 | 导流方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河渠道施工 | 建筑物施工 |
| 1 | 董家堰补水渠（上） | 水泵抽排 | 围堰拦断+水泵抽排 |
| 2 | 董家堰补水渠（下） | 水泵抽排 | 围堰拦断+水泵抽排 |
| 3 | 北支一渠（上） | 水泵抽排 | 围堰拦断+水泵抽排 |
| 4 | 南五支渠 | 水泵抽排 | 围堰拦断+水泵抽排 |
| 5 | 南六支渠 | 水泵抽排 | 围堰拦断+水泵抽排 |

4、导流建筑物设计

本工程中建筑物施工时用到围堰，建筑物工程主要包括水闸、箱涵、排水口等，采用土石围堰一次拦断，由水泵抽排水至下游的方式导流。横向围堰采用土石围堰，围堰顶宽1m，围堰迎水面、背水面坡度均为1:1.5，上游挡水围堰内设复合土工膜防渗。

图2.4-1临时围堰大样图

表2.4-3导流工程量统计表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围堰填筑 | m3 | 320 |
| 2 | 围堰拆除 | m3 | 320 |
| 3 | 复合土工膜 | m2 | 238 |

5、导流建筑物施工

土石围堰填筑：围堰填筑利用开挖料，现场采用1m3挖掘机开挖土料，辅以74KW推土机集料推运至回填面，14t振动碾振动压实。

编织袋装土石填筑：拟采用人工挖装覆盖层开挖的弃土方，人工推胶轮车运输，人工堆筑。

土工膜铺设：采用人工铺设。

围堰拆除：当施工完毕后，采用1m3挖掘机拆除，10t自卸汽车运输运送至指定区域，综合运距20km。

6、基坑排水

基坑排水，分为基坑开挖前的初期排水和基坑开挖及建筑物施工过程中的经常性排

水。

初期排水主要为围堰闭气后进行基坑初期排水，包括基坑积水、基础和堰体渗水、

围堰接头漏水等。由于非汛期施工，河道流量较小，初期排水的排水量不大。

经常性排水包括基础和围堰渗水、降雨汇水、施工弃水等，为保证基础能在干地施工，应采取相应的排水措施。可在基坑内挖排水沟和集水井，排水明沟沿底部周边布置，集水井设在四角，配备水泵抽排。

### 2.4.3施工总布置

#### 2.4.3.1施工工区

项目设置1个施工工区，位于瓦子堰与遂成线-成昆线铁路交叉处东侧，占地面积约4000m2，工区内设置综合加工厂（包括木材和钢筋加工厂）、综合仓库、机械停放场区域等。项目离成都市城区较近，施工人员大多来自成都市周边，现场不设施工营地，生活办公用房选择租赁周边民房。

合理性分析：工程施工期间沿渠道沿线设置施工作业带，在瓦子堰与遂成线-成昆线铁路附近布置1个施工工区，不涉及基本农田。工区周边200m范围内不存在居民等敏感点，施工工区周边交通成熟，可利用既有道路出入场，减少了工程占地。本项目产生的污染物主要为施工期产生的施工扬尘、施工噪声，通过加强施工管理等措施后，对周边外环境影响较小，且施工期影响短暂，随着施工期的结束而结束，施工期结束后进行迹地恢复。因此，项目施工工区选址从环保角度基本可行。

#### 2.4.3.2临时堆土场

本项目拟设置1处临时堆土场，依托环城生态区农田综合整治工程1个余土摊平处理区；分别为：董家堰临时堆土场（E：104.168976245，N：30.731823784）、南五、南六余土摊平处理区（E：104.200197158，N：30.680432659）。董家堰临时堆土场位于位于新都区北支一渠狮子湖水库南侧河段以南区域，紧邻北支一渠；南五、南六余土摊平处理区位于龙泉驿区东风路与绕城高速交汇处西北方，现状为一洼地，南侧约109m为一待拆迁区域，无人居住。

选址合理性分析：项目堆土场周边200m范围内均不存在学校、医院、居民区等敏感点；拟设临时堆土场周围不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护建筑物等特殊敏感区域，外环境较为简单。本项目外环境关系详见附图2。

表2.4-4董家堰临时堆土场选址符合性分析一览表

| 序号 | （GB18599-2020）I类场要求 | 本项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求 | 项目所选临时临时堆土场用地性质为耕地和林地，目前为闲置状态，待耕地“进出平衡”完成后，本项目可作为临时堆放场所 | 符合 |
| 2 | 应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 | 临时堆土场无需设置规划控制距离。 | 符合 |
| 3 | 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 | 项目选用临时堆土场地质较好，未发现下沉事件 | 符合 |
| 4 | 应避免断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 | 项目建设不在断层、断层破碎带、溶洞区，未发生天然滑坡、泥石流等现象 | 符合 |
| 5 | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和泛洪区。 | 项目临时临时堆土场选址不在区域江河、湖泊、水库地表水最高水位线以下的滩地和泛洪区。 | 符合 |
| 6 | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。 | 项目不在自然保护区、风景名胜区内和其他需要特别保护的区域。 | 符合 |
| 7 | 贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 | 项目堆存的底泥、砂石属于I类一般工业固废，因此堆存类别一致。 | 符合 |

由上表分析可知，本项目临时堆土场选址符合一般固废场址要求。

本项目拟设临时堆土场及依托余土摊平处理区如下表：

表2.4-5临时堆土场及余土摊平处理区一览表

| 堆土场名称 | 渣场中心坐标 | 高程（m） | 渣场容量（万m3） | 堆渣量（万m3） |  |  | 堆渣高度（m） |  | 上游汇水面积（km²） | 占地面积（hm²） |  | 渣场级别 | 是否涉及饮用水源、生态保护红线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 土石方 | 淤泥 | 小计 | 最大高度 | 平均高度 |  | 类型 | 面积 |  |  |
| 董家堰临时堆土场 | E：104.168976245，N：30.731823784 | 507.211 | 2.1 | 1.53 | 0.06 | 1.59 | 2.1 | 2.0 | 0.05 | 耕地、林地 | 1.03 | / | 否 |
| 南五、南六余土摊平处理区 | E：104.200197158，N：30.680432659 | 491.622~491.798 | 1.0 | 0.86 | / | 0.86 | 0.7 | 0.5 | 0.11 | 耕地、林地 | 1.09 | / | 否 |

容量合理性分析：

根据业主提供资料，成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目建设范围包含约10.88万亩农田整治区、约560000m2农业辅助设施（其中建筑面积约243575m2）及全环的农业灌区设施；建设内容主要包含农田整治区的土地平整工程、田间道路工程、灌溉与排水工程、农田防护工程等，以及农机具临时停放场所、农资临时堆放中心等农业辅助设施和农业灌区设施所对应的取水工程、排涝工程、防洪工程等。项目计划于2026年12月完成建设。

按照环城生态区土地综合整治与生态修复总体规划及分区规划调整方案，约10万亩土地移交建设单位进行土地综合整治，目前累计接收各区移交农田整治区土地约9.27万亩，完成土地综合整治约7.46万亩，正在实施约0.91万亩施工障碍区约0.9万亩。

根据“成都天府绿道建设投资集团有限公司关于“环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目区水利设施建设（一期）涉及临时堆土场、余土摊平处理区”相关情况的说明”，成都天府绿道建设投资集团“水利设施建设（一期）”工程共产生弃方6.98万m3。按照“余土尽量就近堆放、处理，后续综合利用”的原则，施工期间拟布置临时堆土场2处、余土摊平处理区4处，用于堆放、消纳“水利设施建设（一期）”工程产生的弃土。由于拟布置临时堆土场及余土摊平处理区均位于公司成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目占地范围内，且项目弃方以开挖土石和泥沙为主，弃方可直接用于农田综合整治工程内余土摊平处理区回填利用。

根据说明，拟布置的2个临时堆土场及4个余土摊平处理区分别为：干堰子余土摊平处理区（容量1.3万m3）、牟珠堰余土摊平处理区（容量1.3万m3）、排涝渠余土摊平处理区（容量0.04万m3）、漏沙堰临时堆土场（容量1.3万m3）、南五、南六支渠余土摊平处理区（容量1万m3），可消纳弃土共7.04万m3、董家堰临时堆土场（约2.1万m3）。

根据《成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌溉水利设施建设（一标段）一期环境影响报告表》，一期一标段工程弃方约4.53万m3，分别堆放至漏沙堰临时堆土场临时堆放和干堰子余土摊平处理区、牟珠堰余土摊平处理区、排涝渠余土摊平处理区以及南五、南六余土摊平处理区回填利用；经处置后南五、南六余土摊平处理区剩余可消纳约0.36万m3弃土，董家堰临时堆土场可临时堆放约2.1万m3弃土。

本项目总弃方量为2.45万m3，其中董家堰临时堆土场暂存2.1万m3（含0.06万m3淤泥），南五、南六余土摊平处理区消纳0.35万m3。根据上述分析，董家堰临时堆场及南五、南六余土摊平处理区共可消纳2.46万m3弃土，故临时堆土场和余土摊平处理区剩余容量可以满足项目土方临时堆放及消纳要求。

#### 2.4.3.3施工材料

1、砼用粗细骨料

根据成都市环保要求，工程所需砼用粗细骨料拟采用外购商混，工程区跨度较大，自北向南依次跨越了新都区、成华区、锦江区及龙泉驿区等地，根据调查，项目周边分布的大型商混站较多，这些商混站产量均可达1000～4000m3/天以上，质量满足行业要求，可满足工程需要。

工程所需碎石、块石、卵石和砂料。根据调查，工程区附近大型砂石料场主要位于新都、龙泉驿等地，工程区跨度较大，东风渠北片区可考虑在新都区、等地的砂石料场购买，平均运距约12km，东风渠南片区可考虑在成华、龙泉驿等地的砂石料场进行购买，平均运距约10km。

2、填筑料

工程所需填筑料和回填料可充分利用工程开挖料，工程区覆盖层主要为冲洪积粉质黏土、粉土及下部的卵砾石夹砂层。

本次工程开挖范围内土方开挖量大于所需填筑量，储量满足设计要求。经试验及周边工程经验，场地内开挖的粉土、粉质黏土及卵砾石夹砂层的均满足《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2015）对填筑土的技术要求，工程区冲洪积砂卵石层质量基本满足填筑料质量要求，可作为填筑料。

#### 2.4.3.4施工设备

项目疏浚场地、临时堆土场主要施工设备如下表所示。

表2.4-6施工主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单斗挖掘机液压1m3 | / | 台时 | 1258.8 |
| 2 | 单斗挖掘机液压1.6m3 | / | 台时 | 6.2 |
| 3 | 单斗挖掘机液压2m3 | / | 台时 | 57.5 |
| 4 | 推土机59kw | / | 台时 | 59.8 |
| 5 | 推土机74kw | / | 台时 | 831.7 |
| 6 | 推土机88kw | / | 台时 | 192.0 |
| 7 | 推土机103kw | / | 台时 | 414.8 |
| 8 | 拖拉机履带式74kw | / | 台时 | 470.0 |
| 9 | 振动碾拖式13-14t | / | 台时 | 6.5 |
| 10 | 刨毛机 | / | 台时 | 122.6 |
| 11 | 蛙式夯实机2.8kw | / | 台时 | 272.2 |
| 12 | 电钻1.5kw | / | 台时 | 169.2 |
| 13 | 振捣器插入式1.1kw | / | 台时 | 4226.2 |
| 14 | 振捣器插入式2.2kw | / | 台时 | 64.8 |
| 15 | 风（砂）水枪6m3/min | / | 台时 | 2726.0 |
| 16 | 载重汽车5t | / | 台时 | 384.5 |
| 17 | 自卸汽车5t | / | 台时 | 68.7 |
| 18 | 自卸汽车8t | / | 台时 | 4509.4 |
| 19 | 自卸汽车10t | / | 台时 | 1636.7 |
| 20 | 胶轮车 | / | 台时 | 8865.0 |
| 21 | 塔式起重机10t | / | 台时 | 42.5 |
| 22 | 汽车起重机5t | / | 台时 | 4607.5 |
| 23 | 电动葫芦3t | / | 台时 | 39.6 |
| 24 | 卷扬机单筒慢速3t | / | 台时 | 21.6 |
| 25 | 电焊机交流25kVA | / | 台时 | 5704.6 |
| 26 | 对焊机电弧型150 | / | 台时 | 169.8 |
| 27 | 钢筋弯曲机Φ6－40 | / | 台时 | 446.4 |
| 28 | 钢筋切断机20kW | / | 台时 | 202.1 |
| 29 | 钢筋调直机4-14kW | / | 台时 | 254.8 |
| 30 | 型钢剪断机13kW | / | 台时 | 0.6 |
| 31 | 雾炮洒水车型 | / | 台 | 4 |
| 32 | 柴油发电机组 | 50kW | 台 | 4 |
| 33 | 汽车吊 | 25t | 台 | 4 |

#### 2.5.3.5混凝土拌合系统

根据成都市保护环境、减少城市噪音和粉尘污染等环保要求，禁止现场自拌混凝土。本项目所需混凝土均使用商品混凝土，故不需设置混凝土拌合系统。

#### 2.5.3.6机械停放场及机修厂

在各施工区内设置机械停放场，机械修配在附近城镇进行，施工区不再另设机修厂，大型修配任务考虑外协解决，零配件及备品备件尽可能外购或外协加工，在工区停放场仅综合进行小型机械修配、保养，对运输车辆和其它主要机械进行简单保养和修配。

#### 2.5.3.7水、电及通讯

用水：本工程施工用水利用水泵就近抽取河道来水，生活用水主要采用就近拉运的方式解决。

施工用电：本工程施工用电就近从附近电网架设10kV输电线路至各施工点，供电保证率较高，同时为了避免停电的影响，本工程拟配置75kW柴油发电机作为备用电源。

施工通讯：工程区内有移动通讯及电信网络覆盖，施工期通讯可采用移动电话，场内通讯也可采用移动对讲机解决。

### 2.4.4工程占地与移民安置

根据现场调查，工程建设征地不涉及人口、房屋拆迁，无压覆矿产资源和文物古迹；建设内容中，临时占地和永久占地均不涉及永久基本农田。

项目占地包括永久占地（包括：水域及水利设施用地、耕地、林地、建设用地）和临时占地（包括：耕地、林地），均不涉及占用基本农田和生态红线。临时占地主要包括临时道路、施工工区、临时堆土点以及施工作业带等临时设施。工程占地情况如下：

表2.4-7项目占地一览表单位：hm2

| 项目组成 | 占地面积及类型 |  |  |  |  | 占地性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水域及水利设施用地 | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 其他农用地 | 永久 | 临时 | 小计 |
| 灌排渠道工程 | 5.18 | 0.1487 | 0.3314 | 0 | 0 | 5.6601 | 0 | 4.5311 |
| 施工工区 | 0 | 0.14 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| 临时堆土区 | 0 | 0.82 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03 |
| 施工道路 | 0 | 0.65 | 0.29 | 0.73 | 0.145 | 0 | 1.82 | 3.129 |
| 合计 | 5.18 | 2.7587 | 2.0914 | 0.73 | 0.145 | 5.6601 | 3.25 | 8.9101 |

本项目南五支渠起点至下游约2.037km、南六支渠起点至下游约0.6km位于龙泉花果山风景名胜区（省级自然保护地）三级保护区（十陵片区）内，在风景名胜区内涉及占用耕地0.0187hm2，林地0.6013hm2，其他用地0.1260hm2；建设用地0.5447hm2；水域及水利设施用地0.2060hm2。项目在花果山风景名胜区内占地情况具体如下：

表2.4-8在花果山风景名胜区内占地一览表单位：hm2

| 项目名称 |  | 风景分区 | 永久占地 | 临时占地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目 | 南五支渠 | 三级保护区 | 0.2822 | 0.8317 | 1.1139 |
|  | 南六支渠 |  | 0.0969 | 0.2858 | 0.3827 |
|  | 合计 |  | 0.3791 | 1.1175 | 1.4966 |

### 2.4.5土石方平衡及临时堆土场规划

1、土石方平衡

1）渠道工程区

根据主体设计资料，渠道渠高设计高度为1m~1.7m，灌排渠道工程主要包括渠道基础开挖、导流建筑物开挖填筑以及现状水闸和箱涵等拆除，渠道自身回填、边坡回填、导流建筑物拆除回填、水闸和箱涵基础填筑主要为利用开挖土石方回填，边坡绿化覆土采用前期剥离表土，施工期间灌排渠道工程开挖总量约5.61万m3，其中表土剥离0.55万m3，渠道清淤0.06万m3；灌排渠道工程回填总量约3.16万m3，其中表土回覆0.55万m3，余方2.45万m3（含0.06万m3淤泥）。

2）施工工区

根据主体资料，施工生产生活区包括综合加工厂（包括木材和钢筋加工厂）、综合仓库、机械停放场等，施工结束后对区域内占用耕地、林地进行植被恢复，施工工区开挖总量合计约0.12万m3，均为表土剥离；回填总量合计约0.12万m3，均为表土回覆。

3）临时堆土区

临时堆土区占地1.03hm2，开挖总量1.83万m3，均为表土剥离；回填总量1.83万m3，均为表土回覆。

4）施工便道区

尽量沿地形建设，共计修建5712.42m，宽4.5或4m，经计算，开挖总量0.72万m3，均为表土剥离；回填总量0.72万m3，均为表土回覆。

表2.4-9土石方平衡一表单位：万m3

| 项目组成 | 挖方 |  |  |  | 填方 |  |  | 调入 |  | 调出 |  | 余方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 淤泥 | 表土 | 一般土石方 | 小计 | 表土 | 一般土石方 | 小计 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 去向 |
| 灌排渠道工程① | 0.06 | 0.55 | 5.0 | 5.61 | 0.55 | 2.61 | 3.16 | / | / | / | / | 2.45 | 董家堰临时堆土场（1.59，其中含淤泥0.06） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南五、南六余土摊平处理区（0.86） |
| 施工工区② | / | 0.12 | / | 0.12 | 0.12 | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
| 临时堆土场③ | / | 1.83 | / | 1.83 | 1.83 | / | 1.83 | / | / | / | / | / | / |
| 施工便道区④ | / | 0.72 | / | 0.72 | 0.72 | / | 0.72 | / | / | / | ① | / | / |
| 合计 | 0.06 | 3.22 | 5.0 | 8.28 | 3.22 | 2.61 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | / |

临时堆土场

余方

2.45万m3

挖方

8.28万m3

灌排渠道工程

2.45万m3

南五、南六余土摊平处理区

5.61万m3

1.83万m3

填方

5.83万m3

3.16万m3

董家堰临时堆土场

临时堆土场

1.83万m3

1.83万m3

项目

3.16万m3

1.59万m3（含淤泥0.06万m3）

0.86万m3

用作环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目农田综合整治等其他工程回填或综合利用

施工便道场

时生产生活区

0.72万m3

0.72万m3

施工工区

时生产生活区

0.12万m3

0.12万m3

0.09万m3

0.12万m3

0.72万m3

图2.4-2土石方平衡及流向框图（自然方，万m3）

2、临时堆土场设置

项目设置1个临时堆土场，依托成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目1个余土摊平处理区。北支一渠、董家堰临时堆土场位于北支一渠（上）南侧，桩号K0+445；南五、南六余土摊平处理区位于螺狮坝立交西北，东风路北侧低洼地。

临时堆土场典型设计图如下：

图2.4-3临时堆土场典型设计图

合理性分析：

本工程开挖总量8.28万m3（含表土剥离4.55万m3）；回填总量5.83万m3（含表土回覆4.55万m3），无借方，余方2.45万m3。项目余方主要为灌排渠道工程开挖土石方及渠道内清除淤泥，其中约1.53万m3开挖土石及0.06万m3淤泥运往临时堆土场暂存（约1年），后期用作成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目农田综合整治工程回填；剩余0.86万m3运至余土摊平处理区进行综合利用，可满足项目弃土处置要求。

董家堰临时堆土场紧邻北一支渠南侧，周边交通便利，综合运距较短，且堆场占地为一般耕地，周边50m范围内无环境敏感点，能满足临时堆土要求。南五、南六余土摊平处理区位于南五支渠北侧约3.5km，花果山风景名胜区（十陵景区）三级保护区范围外约3.1km，周边50m范围内不涉及环境敏感点。堆场现状为洼地，为绿道公司农田整治项目用地，用地合理；余土摊平处理区距离花果山风景名胜区距离较远，不会对风景名胜区造成影响。

由于项目弃土主要为渠道开挖土石方，可回填利用，且环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目目前正在进行，能够在一年之内消纳本项目产生的弃土，临时堆土场及余土摊平处理区容量也能满足本项目弃土需求，故本项目弃土处置方式可行。

综上，本项目临时堆土场设置合理，依托南五、南六余土摊平处理区消纳弃方可行。

### 2.4.6施工总进度

1、施工总工期

施工建设包括工程准备期、主体工程施工期和工程完建期。施工总工期为三项工期之和，相邻两个阶段工作也可交错进行。

本工程施工总工期拟为7个月（210d），从第一年7月初至第二年1月底。准备期工程工期1个月，主体工程工期5.5个月，完建期0.5个月，具体的施工时间和进度按照后续施工方案进行。

2、施工进度计划

根据工程的建设内容、特性及水文条件，施工进度按以下原则进行。

（1）河渠工程施工与建筑物工程施工应互相协调，以避免相互干扰，影响施工总进度。

（2）建筑物工程数量多，工程地点分散，不利于施工管理，但互相干扰小，针对工程的这一特点，可组织多家施工队伍同时施工，为保证工程质量，可由业主组织专门人员监督各工程施工质量。

（3）建筑物工程安排在非灌溉时段进行，施工期短，各施工单位应合理组织施工，确保工程按时保质保量完成。

1）工程准备期

工程准备期是指准备工程开工至主体工程开工前的工期。主要完成场内主要交通道路建设、场地平整、施工单位生产用房建设、施工工程建设等工作，建设完成生产施工区等处的风、水、电、通信系统等，为主体工程顺利进行施工创造条件。时间安排在第一年7月初至7月底，工期1个月。

2）主体工程施工期

主体工程施工期是指从主体工程开挖开始至工程开始受益为止的期限。本工程主要包括河渠工程和建筑物工程。根据各类工程的施工总体部署及控制性进度的要求，结合

分年度投资计划和可能的施工分标方案，合理施工分段，并考虑各项工程的协调衔接和工程总体施工强度和资源均衡。各项工程的控制性进度计划如下：

①河渠工程施工包括土石方开挖、混凝土浇筑、土方回填、饰面施工等项目，由于本次工程河渠道不涉及排洪河道，所以河渠工程可安排在8月初至12月底的非灌溉时段施工，净工期5个月。

②建筑物工程主要包括节制闸、分水闸。一般节制闸及分水闸施工包括土方开挖、垫层施工、混凝土浇筑、土方回填、闸门及电气设备安装等项目，安排在第一年9月初至第二年1月中旬施工，净工期4.5个月。

3）工程完建期

工程完建期主要完成工程尾工、验收等工作，安排在第二年1月中旬至1月底，工期0.5个月。

4）施工关键线路

本工程施工关键线路为：工程准备→河渠工程土石方开挖→河渠工程混凝土浇筑→河渠工程土石方回填及饰面施工→工程完工。

关键路线上的项目都必须按计划规定的时间完工，否则将影响甚至延误整个工期。其他工程在自由时差允许范围内可以进行调整，用以削峰或填谷，以便工程资源需求均衡。

施工进度横道图见下图。

图2.4-4施工进度横道图

施工安排合理性分析：本项目渠道主要功能为灌溉和排涝，根据项目地形，工程渠道不属于汇水区，且南五、南六渠道上游属于东风渠，北支一渠、董家堰补水渠（上、下）上游属于东风渠北干渠，渠道周边渠系较多，项目汛期断水施工不会影响周边渠系行洪、排涝。

## 2.5工程选址合理性分析

根据灌区现有渠系布置，渠道均穿越多个行政区域，且附近环境敏感区众多。若调整渠道线路，需对现有的地面附着物及周边环境敏感区进行合理避让，协调及实施难度大，对现状破坏较大，经济性和环保可行性差。

本期工程整治渠道大部分为已成渠道，经现场查勘，渠线平面布置建设基本分布合理，满足沿渠灌溉、排水需要，这些线路无需改线，仍按原渠线进行整治。部分渠道因城市建设发展，被占用、截断，渠系不通畅，导致灌溉、排水系统不完善，上游时常出现内涝，需要按照原址原线进行清淤疏浚、整治。

因此，经过经济技术和环保角度综合比较，渠道工程线路维持原有渠系线路合理。

## 2.6施工期环境影响分析

### 2.6.1施工工艺流程介绍

1、渠道工程施工工艺流程及污染流程分析

结合工程条件，本项目选择以小型机械施工为主，人工施工为辅的施工方法。渠道工程主要施工污染源及施工工艺见图2.6-1。

图2.6-1渠道工程施工工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）渠道开挖

①围堰施工

围堰填筑利用开挖料，现场采用1m3挖掘机开挖土料，辅以74KW推土机集料推运至回填面，14t振动碾振动压实。

②土方开挖

土方开挖采用1.0m3挖掘机沿设计开挖线开挖，74kW推土机配合集料，10t自卸汽车运输至挡墙回填工作面，剩余土方运输至指定位置处理，董家堰补水渠和北支一渠（上）平均运距1km，南五、南六支渠平均运距20km。

③砼拆除

原渠道底板和边坡砼拆除采用破碎机机械破碎，机动翻斗车将拆除料就近堆放，便于回填利用。

④土方回填

土方填筑采用74kW推土机铺料，蛙式夯实机压实，机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实。

（2）渠道整治

干渠渠内清淤分段进行，采用1.0m³反铲挖掘机装10自卸汽车运至余方接纳点处置。清淤自卸汽车应在车斗内采用防渗薄膜进行铺设，防止运输过程中漏浆。

（3）渠道衬护

混凝土采用人工立模，跳仓浇筑施工，混凝土采用搅拌运输车自商混站运输到工作面，溜槽入仓，插入式振捣器振捣密实。混凝土浇筑完成后采用塑料薄膜、草帘或毛毡及时覆盖，并安排专人进行洒水保湿养护，洒水湿润养护时间不少于14天。

2、建筑物施工工艺流程及污染流程分析

建筑物包括水闸、箱涵等工程，建筑物施工除土石方挖掘、拆除与填筑外，还有基坑废水等生产废水产生，另外施工过程中，施工机械还将产生间歇性的噪声和少量尾气，建筑物工程主要施工污染源及施工工艺见图2.6-2。

清基

开挖基础

混凝土浇筑

金属结构安装

运行

噪声、尾气

噪声、尾气、固体废物

生产废水、噪声、尾气

噪声、尾气、包装废弃物

管理人员生活污水及生活垃圾

施工人员生活污水生活垃圾及机械清洗等生产废水

图2.6-2建筑物工程施工工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）节制闸、分水闸

本工程渠道规模较小，分水闸、节制闸采用测控一体化闸结构型式，闸室结构简单，设备一体化程度高，施工较为便捷。

①清基

采用1.0m3挖掘机沿设计开挖线开挖，74kW推土机配合集料，10t自卸汽车运输至工程区指定位置处理。

②土石方开挖

土方开挖采用1.0m3挖掘机沿设计开挖线开挖，74kW推土机配合集料，10t自卸汽车运输，开挖料全部用于自身回填，暂堆存至工作面附近，待混凝土施工完成后，再运送至填筑工作面，平均运距0.3km。

③土石方填筑

利用开挖弃土料，50%直接利用，50%回填。回填部分由0.5~1.0m，液压挖掘机装2.5t自卸汽车运输。薄层铺料，小型手扶式振动碾、蛙式打夯机夯实。

④混凝土浇筑

混凝土采用商品混凝土，胶轮车运输至工作面，经溜槽入仓，组合钢模，插入式振捣器捣实。

⑤金属结构制作安装

金属结构均在专业厂家制作，汽车运至现场，起重机或扒杆吊装就位。为保证不影响工程施工进度，闸门埋件应提前运输至现场，与门槽一、二期砼一同浇筑、安装。

（2）箱涵

①旧涵拆除

采用1.0m3挖掘机拆除，74kW推土机配合集料，10t自卸汽车运输至消纳场，北支一渠（上）平均运距1km，南五、南六支渠平均运距20km。

②土方开挖

采用1.0m3挖掘机开挖，10t自卸汽车运输就近堆存。开挖时考虑预留施工宽度，根据现场土质情况，确保开挖边坡稳定，必要时采用钢板桩支撑，开挖至设计高程+0.2m左右时采用人工清理整平，整平到位后夯实。基坑四周设置排水沟，对角位置设置集水井用水泵及时抽水，保持基坑内无积水。

③土方填筑

利用开挖料填筑，50%直接利用，50%回填。薄层铺料，小型手扶式振动碾、蛙式打夯机夯实。箱涵回填前应清除箱涵两侧的淤泥、砖块等杂物，沟槽不得有积水，不得回填淤泥腐植土及有机物质。回填时两侧应同时进行，分层夯实，每层松铺厚度控制在20~30cm。

④混凝土浇筑

利用开挖弃土料，50%直接利用，50%回填。薄层铺料，小型手扶式振动碾、蛙式。

### 2.6.2施工期环境影响因素及源强分析

#### 2.6.2.1废水

施工期间，工程区水污染源主要包括施工生产废水和生活污水两大部分。生产废水主要为施工机械和运输车辆冲洗废水、混凝土养护废水、基坑废水、渠底清理废水；生活污水主要来源于施工人员。

1、施工机械、运输车辆清洗废水

本项目施工现场不考虑机械大修，施工机械的维修、保养均在附近汽修店进行，施工区内不设置机修场地。施工机械雨天置于施工场地内，工程施工期机械和汽车维护站废水主要来自于机械、汽车的冲洗废水，参照《环境影响评价技术手册水利水电工程》，汽车冲洗设计用水量为0.5m3/辆·次，施工高峰期工区内按每天5台计，日最大用水量约2.5m3/d，产污率取90%，则废水量为2.25m3/d。

建设单位通过在施工工区内修建沉淀池，将施工废水沉淀处理后回用于洒水降尘。

2、混凝土养护废水：混凝土浇筑后为提高混凝土质量，通常需进行养护，本项目使用清水养护，项目养护废水较少直接在地表蒸发。

3、渠道围堰基坑排水

基坑排水的主要特点是悬浮物浓度较高，分为基坑开挖前的初期排水和基坑开挖及建筑物施工过程中的经常性排水。初期排水主要为围堰闭气后进行基坑初期排水，包括基坑积水、基础和堰体渗水围堰接头漏水等。由于非灌溉期施工，渠道流量较小，初期排水的排水量不大。经常性排水包括基础和围堰渗水、降雨汇水、施工弃水等。参照《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL/T5260-2010），基坑排水主要污染物为SS、石油类等物质，SS浓度约1500～2500mg/L，石油类浓度＜10mg/L，直接排放将对地表水环境造成局部污染。

项目渠道分段设置集水坑，施工时根据现场实际情况设置临时沉淀池（5m3/个），基坑产生的废水采用潜水泵泵入临时设置的沉淀池收集。废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，影响范围和时间是有限的。

4、渠底清理废水

渠底清理于断水期进行，部分渠道局部残水在围堰后采用水泵泵出，泵入临时设置的沉淀池。各渠道施工现场根据实际情况设置临时沉淀池（2m3/个），废水经沉淀后用于洒水降尘，不外排。

5、生活污水

生活污水主要来自施工人员，污染物主要有SS、COD、BOD5、NH3-N等，本项目施工人员约40人，取生活用水标准为0.1m3/（人·天），污水产生系数按0.8计，则每天将排放3.2m3生活污水，本项目租用城区内民房作为施工营地，生活污水进入市政污水管网，经污水处理厂处理后外排。

#### 2.6.2.2废气

本工程大气污染源主要为土方工程施工、燃油机械施工、车辆运输等，土方工程施工过程产生的污染物主要为扬尘；燃油机械施工和车辆运输过程产生的污染物主要为SO2、NO2，还有部分扬尘。

1、施工扬尘

①施工扬尘

施工产生的扬尘主要集中在工程的局部开挖、回填、场地平整阶段以及材料堆放产生的扬尘，主要为施工过程中风力作用产生的粉尘。其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：

Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。

表2.6-1不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径(µm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径(µm) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径(µm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250µm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250µm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候条件不同，其影响范围也有所不同。施工期间，施工扬尘势必会对该区域的环境产生一定的影响。因此，本工程施工期应特别注意施工扬尘的防治问题，须采取必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

②运输车辆道路扬尘

由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：

Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

下表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表2.6-2在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

| 粉尘量 车速 | 0.1 (kg/m2) | 0.2(kg/m2) | 0.3(kg/m2) | 0.4(kg/m2) | 0.5(kg/m2) | 1.0(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10（km/h） | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15（km/h） | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25（km/h） | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

如果施工阶段对施工场地和汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中扬尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内，洒水作业的试验资料见下表。

表2.6-3施工期使用洒水车降尘实验结果

| 距路边距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度 (mg/m3) | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |

本项目土石料运输主要依靠现有的周边道路，运输车辆在离开施工场地后因颠簸或风的作用洒落尘土，将产生一次和二次扬尘污染，在不洒水的情况下将对道路两侧100m范围内产生影响，洒水的情况下对道路两侧50m范围有一定的影响。为此，在建设期应对沙石、土路面的运输道路及时清扫和洒水，对于施工中产生的扬尘较大的施工工点、物料堆场，采取定点、定时喷水作业；为控制车辆运输过程中的扬尘污染，可采用加盖篷布或使用封闭车辆的办法进行控制。

2、运输车辆及施工机械尾气

施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生CO、碳氢化合物、NO2等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线排放，施工机械的废气基本以点源形式排放。

项目实际建设施工中，为减小施工场地车辆、燃油机械尾气排放对区域大气环境的影响，采取了以下措施：燃油机械选用符合国家质量标准的柴油作燃料；禁止使用废气排放超标的车辆；加强了对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，减少尾气排放。

由于施工区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，未引起局部大气环境质量的恶化。加之废气排放的不连续性和本项目工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响是较小的，无环境遗留问题。

3、淤泥恶臭

恶臭主要来自渠道底泥开挖及淤泥晾晒沥水过程，清淤时段选择在渠道干槽时段进行，但局部暗渠或低洼处会有少量水体，清淤时水体受到搅动会产生恶臭，另外淤泥在渠道内晾晒沥水过程中会产生恶臭。恶臭强度是以嗅觉阈值为基准划分等级的，目前国内将恶臭强度划分为6级，限值标准相当于恶臭强度2.5～3.5级，超出该强度范围，即发生恶臭污染，需要采取防护措施。

根据同类项目及有关调查分析，清淤过程及堆放中在该段渠道岸边将会有明显的臭味，恶臭强度约为2-3级左右，影响范围在30m左右，30m之外达到2级强度，有轻微的臭味。

#### 2.6.2.3噪声

1、噪声源与声环境敏感目标

工程施工区噪声源主要有机械设备产生的噪声，移动的交通噪声。噪声源主要分布于土方开挖等施工区、施工道路等。土石方开挖噪声源主要为挖掘机、推土机等，噪声值在75-90dB（A）之间；机械加工厂噪声值可达90dB（A）；交通噪声强度为70~90dB（A）。

工程北支一渠、董家堰补水渠（上）、董家堰补水渠（下）位于新都区，南五支渠、南六支渠位于龙泉驿区，周边敏感点较少，主要为北支一渠附近的居民小区和少量散居农户，具体见表2.6-4。

根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）其他同类工程施工期常用机械的实测资料，本项目施工期机械设备噪声源源强见下表。

表2.6-4   施工期主要施工机械设备的噪声声级    单位：dB（A）

| 序号 | 机械类型 | 测点距施工机械距离（m） | 噪声源强值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动挖掘机 | 5m | 80~86（86） |
| 2 | 推土机 | 5m | 83~88（85） |
| 3 | 拖拉机 | 5m | 82~90（86） |
| 4 | 振动碾拖式13-14t | 5m | 82~90（86） |
| 5 | 刨毛机 | 5m | 82~90（86） |
| 6 | 蛙式夯实机2.8kw | 5m | 82~90（86） |
| 7 | 电钻1.5kw | 5m | 82~90（86） |
| 8 | 振捣器插入式1.1kw | 5m | 82~90（86） |
| 9 | 振捣器插入式2.2kw | 5m | 82~90（86） |
| 10 | 风（砂）水枪6m3/min | 5m | 82~90（86） |
| 11 | 载重汽车 | 5m | 82~90（86） |
| 12 | 自卸汽车 | 5m | 82~90（86） |
| 13 | 胶轮车 | 5m | 82~90（86） |
| 14 | 塔式起重机10t | 5m | 82~90（90） |
| 15 | 汽车起重机5t | 5m | 82~90（86） |
| 16 | 电动葫芦3t | 5m | 80~86（86） |
| 17 | 卷扬机单筒慢速3t | 5m | 80~86（86） |
| 18 | 电焊机交流25kVA | 5m | 80~86（86） |
| 19 | 对焊机电弧型150 | 5m | 80~86（86） |
| 20 | 钢筋弯曲机Φ6－40 | 5m | 80~86（86） |
| 21 | 钢筋切断机20kW | 5m | 80~86（86） |
| 22 | 钢筋调直机4-14kW | 5m | 80~86（86） |
| 23 | 型钢剪断机13kW | 5m | 80~86（86） |
| 24 | 柴油发电机组 | 5m | 95~102（96） |

根据上表可知，保利湖心岛和狮子湖南侧居民点距离工程区较近，在不采取任何防护措施的情况下，施工期昼间噪声可能会不达标。

#### 2.6.2.4固体废物

施工期固体废物主要包括建筑垃圾、渠底淤泥、废弃土石方、沉淀池沉渣及施工人员生活垃圾等。

1、建筑垃圾

本项目在施工的过程中产的工程建筑垃圾主要是对破损渠系建筑物破碎产生的混凝废料、拆除的废旧设施、废钢筋等。施工过程中产生的建筑垃圾约1580t。其中不可回收的建筑垃圾（如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等）占总量的90%，约1422t，可回收建筑垃圾约158t。施工产生的废料首先考虑废料的回收利用，对拆除的设备、钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，送废品回收站，不能利用的砖、石、砂等集中堆置，交政府指定建筑垃圾堆放场处置。

2、土石方、淤泥、沉淀池沉渣

根据土石方平衡，开挖总量8.28万m3（含表土剥离3.22万m3），开挖淤泥0.06万m3；回填总量5.83万m3（含表土回覆3.22万m3），无借方，余方2.45万m3，余方主要为灌排渠道工程开挖土石方。工程施工前剥离的表土（3.22万m3）在施工后用于渠道施工现场、临时占地区域的表土回填。淤泥（0.06万m3）主要以泥沙淤积为主，同开挖土石余方一起，全部运至指定弃土消纳场（临时堆土场）暂存，之后运往临时堆土区用作成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目农综合利用，或者运至余土摊平处理区回填利用。

3、生活垃圾

本项目施工人员租用城区内民房，施工高峰人数为预计为40人，以每人每天产生垃圾0.5kg计，则施工期施工人员产生的生活垃圾总量为20kg/d，集中收集后由当地环卫部门清运处理。

#### 2.6.2.5施工期生态环境影响分析

1、直接影响

①项目新增占地对区域植被产生永久性破坏，同时地表开挖造成施工期临时性水土流失影响加剧；临时堆土场、施工便道、施工工区等临时工程新增临时占地对地表植被、野生动植物生境产生临时性破坏，同时造成施工期临时性水土流失影响加剧。这不仅影响植物的生长和分布，还可能对周边水系的水质产生负面影响。

②施工过程中的机械作业、车辆运输等会产生大量噪音和扬尘，对周边动物的栖息环境造成干扰，甚至可能导致部分动物迁移，区域施工也可能使项目沿线两侧的野生动物物种扩散、种群交流受到阻隔影响。

③施工噪声、振动、灯光等对野生动物行为活动产生直接干扰，迫使野生动物远离施工作业区。

2、间接影响

①施工占地、施工噪声和振动、施工扬尘、夜间灯光等造成生境面积和质量下降导致种群数量下降或种群生存能力降低。

②施工永久、临时占地造成的生境空间、食物等资源减少及分布变化，可能导致生物捕食、寄生、互利共生、竞争等种间或种内关系发生变化，从而导致种群结构或种群动态发生变化。

③因施工阻隔影响造成种群间基因交流减少，导致评价区小种群物种数量进一步减少，甚至在评价区消失，受影响的主要是生性胆小、对人为活动较敏感的物种。

#### 2.6.2.6对环境敏感区的影响分析

1、对龙泉花果山风景名胜区的影响分析

根据《龙泉花果山风景名胜区总体规划》（2022—2035）报告，本项目南五支渠和南六支渠大部分渠道位于龙泉花果山风景名胜区的三级保护区内，将占用该风景名胜区土地1.4966公顷（永久使用土地0.3791公顷，临时使用土地1.1175公顷），其中林地0.8678公顷（永久0.2169公顷，临时0.6509公顷），在风景名胜区的主要建设内容为项目永久占地用于渠道建设，临时占地主要为施工作业带占地。由于南五、南六支渠均为已有渠道，施工期间对渠道两侧植物、周边动物可能造成一定影响，通过施工尽量减少在风景名胜区内占地，施工结束后进行迹地恢复，可减少施工活动对区域内动植物产生的影响。根据叠图分析成果，项目不涉及风景名胜区内的重要景观资源，其建设和施工过程中对风景名胜区内景观生态的干扰极小。

2、对成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地保护区的影响

根据叠图分析，项目南五支渠、南六支渠起点至下游约11~20m位于成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地准保护区上游保护范围内，本次整治渠道仅涉及准保护区内的部分陆域。

本工程南五支渠和南六支渠起点处采用进水闸进行断流、分段围堰导流的方式施工。因此，施工均在围堰内进行，不直接涉水，施工不影响东风渠流量和渠道水质，对水源保护区基本无影响。

3、对明蜀王陵（龙泉驿区）的影响分析

本项目南五支渠其西侧约742m为明蜀定王次妃墓，西侧约962m为信王赵妃墓。由于项目建设场地不在明蜀王陵（龙泉驿区）保护范围和建设控制地带范围内，明蜀王陵（龙泉驿区）不在本项目大气环境、声环境评价范围内、不属于本项目保护目标，且项目属于已有渠道整治；故本项目的建设几乎不会对明蜀王陵（龙泉驿区）及其文物造成影响。

## 2.7运营期环境影响分析

### 2.7.1水文情势的影响

本工程实施后，南五、南六支渠均能恢复原有灌溉功能，董家堰补水渠（上、下）整改后流量都将恢复自然流态，各渠道的规模与原设计规模基本一致；渠道整治后，各渠道的水位、流量、流速等均不会产生改变，运营期对水文情势不会产生影响。

### 2.7.2地表水的影响

工程运营期工程本身不产生污染物，运营期对地表水可能产生影响的主要为管理人员生活污水，本工程运行期管理部门为东风渠管理处，运行期不新增管理人员。管理人员产生的生活污水依托现有污水处理设施进入市政污水管网，经城市污水处理厂处理后外排；故运行期管理人员生活污水不会对地表水体和土壤等造成不利影响。

本工程实施后，渠道清淤和渠道整治总体将对渠系内水环境带来一定的有利影响。因此，本次渠道整治后，对渠道内水体的水环境质量影响以有利为主，主要体现在以下两个方面：

（1）渠道清淤对水环境的影响分析

本次工程针对东风渠总干渠渠道清淤疏浚后，可进一步提高渠道的过水能力。同时，根据同类疏浚工程经验可得，渠道清淤清除了表层底泥，减少了内源污染物，有利于抑制渠道内源污染物释放，对渠道内水环境改善有积极意义。

（2）渠道整治对水环境影响分析

本次工程是在现有渠道的基础上进行整治，对现有破损渠道进行拆除重建，在一定程度上可以清除了渠道内现状存在的垃圾、杂物，减少了面源污染量；对现有土渠进行采取现浇钢筋混凝土矩形渠改造后可进一步提高渠系面板抗冲、抗风蚀及抗渗能力，进而有效减缓汛期水土流失导致的水质降低问题。

### 2.7.3大气环境的影响

项目运营期不产生废气，对周围大气环境不会产生影响。

### 2.7.4声环境的影响

本工程实施后，运行期间的噪声主要来自渠道水流声，运行期间不会对周边环境造成明显的不利影响。

### 2.7.5固体废物的影响

工程实施后，渠道底部均为混凝土，有一定的泥沙可以直接被输送到田间或斗渠，能有效减少渠道淤堵的情况；项目不新增管理人员，原有管理人员生产的生活垃圾采用垃圾桶收集后交当地环卫部门清运处理，不会对外环境造成影响。

### 2.7.6地下水的影响

本次整治渠段设计主要采用对原渠道衬砌拆除重建进行整治，原有部分渠道由于衬砌破裂渠底渗流严重，已威胁渠道安全。工程建成后，由于渠道衬砌厚度满足防渗需要，既不影响地下水位，也避免了外部的污染源进入渠道，污染渠道水质。因此，评价认为本工程不会对地下水水位、水质造成不利影响。

### 2.7.7生态环境的影响

1、直接影响

①永久占地会导致评价区内生境的长期性破坏和丧失。

②灌渠的建成将进一步丰富区域水系分布，一些对水源依赖性强、陆上活动能力不高的动物，如两栖类生物，随着水域的丰富也能将种群扩散到更大的区域。

2、间接影响

①项目运营期，灌渠附近人类活动频率增大，对人类活动较敏感的野生生物种群可能会因此迁徙出当前生境。

②水渠建成后将影响渠道两岸小型野生动物的种群交流。在丰水期部分小体型野生兽类难以跨越灌渠，生境因此被切割为小斑块，可能会导致评价区内小种群动物的基因交流减少，甚至消失，对评价区生物多样性造成不利影响。

### 2.7.8土壤环境的影响

项目建成后解决当地居民农田的灌溉，实施后有效改善土壤质量，促进地区生态环境的良性发展。

3环境现状调查与评价

3.1自然环境概况

3.1.1地理位置

成都市位于四川省中部，地处四川盆地西部，青藏高原东缘。东北与德阳市、东南与资阳市毗邻，南面与眉山市相连，西南与雅安市、西北与阿坝藏族羌族自治州接壤。成都市是国务院批复确定的国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽、西部地区重要的中心城市，重要的电子信息产业基地。环城生态区是成都环城生态区是成都市构建的一条为市中心城区提供绿色生态隔离空间的屏障，沿中心城区绕城高速公路两侧各五百米范围，以及周边七大楔形地块内的生态用地和建设用地所构成的控制区，总面积为187.15km2。东风渠南片区面积为39.86km2。东风渠北片区面积为48.24km2。

成都市中心城区地处四川盆地底部，径流以大气降水补给为主，地下水补给为辅，属于混合补给类型。径流的年内年际变化及地区分布与降水的变化趋势基本一致，具有年内分配不均、年际变化大、空间分布不均等特点。径流深大致从西北平原区向东南丘陵区逐渐递减，西北部平原区径流深在350-450mm。地表径流地区分布不均，其多年平均径流深地区分布规律为西北平原地区大于东部台地区，具有西北高东南低的特点。本次治理北支一渠（上）、董家堰补水渠（上）、董家堰补水渠（下）位于东风渠北片区。南五支渠和南六支渠位于东风渠南片区。

项目区内地理位置图见附图1。

3.1.2河流水系

成都市主要为长江流域岷江、沱江两大水系。市境内岷江流域面积占全市幅员面积70.4%，沱江流域面积占29.6%。成都市西南部为岷江水系，东北部为沱江水系，水域面积逾700km2。在上述河流形成的骨干水系下，项目区内的东风渠管理处灌区内建有东风渠总干渠、北干渠、牧马山干渠等主要干渠，干渠下属支渠、斗渠密布，形成了灌区的灌溉渠系，项目取水涉及的相关渠系基本情况如下：

东风渠总干渠，东风渠是引用都江堰内江渠系水源的大型引水灌溉工程，又名东山引水灌溉工程。始建于1956年春，时称东山引水灌溉工程，至1966年方改称东风渠。东风渠总干渠是都江堰灌区的一条重要输水干渠。始于府河郫都区安靖东风渠总干引水枢纽，东南流进入成都市城区，至南北节制闸、麻石桥节制闸、团结节制闸、罗家河坝分水枢纽分出北干渠、东干渠、老南干渠和新南干渠。东风渠总干渠全长54.3km，进水闸设计流量80m3/s。绕城高速公路以内，东风渠总干渠河道岸线总长度22.2km，工程共分六期建设。

一期工程自郫都区安靖乡引府河水源，向东南开总干渠13.6km至南北闸；并左分北干渠35.6km。1956年3月开工，次月建成。二期工程向南及东南延伸总干渠22.4km，至麻石桥，此段时称东山东南干渠。又自麻石桥左分东干渠53.4km；再右分老南干渠（时称东山南干渠）10km。1956年冬开工，1957年春建成。三期工程主要为延长老南干渠49.7km。1958年春开工，当年建成。四期工程再向南延伸总干渠12.8km至罗家河坝，使总干渠全长达到54.8km；又自罗家河坝右分新南干渠77.6km。此期于1959年冬开工，次年春即因经济困难而停建。至1966年春复工，1970年冬建成。一至四期共建总干渠一条，灌溉农田19.4万。干渠4条，支渠20条，其中灌溉农田：北干渠10.45万亩；东干渠23.19万亩；老南干渠18.92万亩；新南干渠则承担东风渠四、五期灌区及井研14.87万亩扩灌区输水任务。设计总灌溉面积为159.81万亩，其中四期38.88万亩；解决了龙泉山以西平原及浅丘区农灌问题。

为将水源引至龙泉山以东丘陵旱区，采取引洪囤蓄方式，兴建五期工程，即以黑龙滩水库为充囤工程，在新南干渠60km流程处引水充库，充水渠长3.6km；水库以下左分黑龙滩东干渠121km，右分黑龙滩南干渠119km。1970年冬开工，1978年建成。同时兴建六期工程，以张家岩水库左右串联石盘、三岔水库充囤工程为主体﹐自总干渠末端通过7.42km（其中隧洞6.37km）充水渠至张家岩水库。

水库左分北干渠17.37km至盘石水库，右分南干渠13.5km至官河堰，充水入三岔水库；再延伸32.44km仍入三岔水库库区。1970年春开工，1980年基本建成。

东风渠灌区跨越龙泉山西与东的龙泉山前平原及山后丘陵区1738km2。山前灌区有总干渠、北干渠、东干渠、老南干渠、新南干渠5条主干，全长283.1km；有支渠19条，总长452.7km，灌溉农田110.75万亩。山后丘陵灌区有骨干充囤工程4处，主干渠4条，干渠8条，设计控灌农田241.18万亩。一至六期设计灌溉面积为351.93万亩，灌区包括郫都区、新都、青白江区、金牛区、龙泉驿区、双流、金堂、仁寿、井研、眉山、简阳、资阳、资中等区市县。

东风渠灌区北干渠是东风渠灌区总干渠中三条重要的分干渠之一的骨干渠系工程，于1956年3月初动工，同年4月初，初具规模，形成通水能力并正式通水运行。它起于总干渠南北闸（15+640km）左岸，经成都市的新都区和青白江区，至青白江区的日新乡境内注入西江河，全长35.967km，实测北干渠长度为34.832km。根据业主“三查三定”资料以及本次设计时的水量衡计算复核，渠首设计流量10.5m3/s，该渠有1条支渠，渠长13.36km。

3.1.3气候气象

工程区处于四川盆地亚热带季风湿润气候区，又处于鹿头山暴雨区向平原的过渡带。气候温和、湿润多雨、四季分明，年气温变化不大。

工程区位于成都市中心城区，成都气象站具有1951年~至今的资料，监测项目主要为雨量、风速、湿度、温度等。据成都气象站资料统计，多年平均气温为16.3℃，极端最高气温38.3℃，极端最低气温-5.9℃。最热月平均温度37.3℃，最冷月平均温度为-4.6℃，年平均相对湿度83%。云雾多，日照少，年平均日照1155小时，年平均太阳辐射总量为90.95千卡/平方厘米，年平均无霜期293天。多年平均蒸发量1020mm，平均水面蒸发量为694.3mm，最大月7月为126.0mm，最小月12月为28.2mm。

最大年平均降水量为1147mm，最大日降水量为195.2mm。年降水量主要集中在6~9月，约占全年的73.8%。1~3月、11~12月的五个月降雨量，仅占全年降雨量6%。暴雨一般发生在5~10月，与此相应，洪水也主要发生在5~10月，尤以7~8月居多。

3.1.4地形地貌

工程区位于成都市，属于岷江冲洪积扇的东南边缘。市区以西为川西平原岷江水系一、二级阶地，地形开阔、平坦；市区以东为成都市东部台地，地形起伏相对较大，坡度平缓。成都市区内地形平坦，地势受扇状平原的控制，总体上西高东低、北高南低，海拔为484m~540m。受区间内数条现代河流及古河道的影响，地形有一定起伏，但在市区内因长期的人类活动改造，原始地形已不甚清晰。

区内地貌类型单一，均为侵蚀、堆积地貌，其主体地貌单元为冰水堆积扇状平原阶地，受后期河流的切割改造，表现为东南展布的相互平行的条带状河间地块。

3.1.5地质构造

拟建项目位于成都盆地，该盆地地处青藏高原东缘，西以龙门山为界，东以龙泉山为界，呈“两山夹一盆”构造格局（见图3.1-1项目区域地质构造图），并显示为狭窄的线性盆地。盆地的长轴方向为北东—南西（NNE30°～40°），平行于龙门山断裂，

长度为180～210km；盆地的短轴方向为北西—南东向，垂直于龙门山断裂，宽度约为50～60km，面积约8400km2。盆地的西部已卷入龙门山造山带。受喜马拉雅山构造运动的内力地质作用，龙门山和龙泉山构造带相对上升，而坳陷盆地相对下降，受岷江水系长期的搬运和沉积作用，在坳陷盆地内堆积了厚度不等的第四系冲洪积地层，不整合于白垩系地层之上，形成了成都地区现今的构造轮廓和地貌特征。

龙泉山断裂带：距工程区约30公里，位于成都平原与川中陆内盆地过渡带，西邻龙门山断裂带，属龙门山前陆隆起，总体走向NE20°～30°，其发生、发展与青藏高原龙门山隆升演化密切相关。龙泉山断裂带主要出露侏罗系和白垩系，第四系仅分布堆积阶地和部分残坡积物。该断裂历史上曾发生1967年1月14日双流、仁寿间5.5级、1969年2月24日金堂南4.1级地震。2020年2月3日00时05分，四川成都市青白江区清泉镇附近（北纬30.74度，东经104.46度）发生5.1级地震，震源深度21km，距成都市区38km。

四川龙门山断裂带：龙门山断裂带南起泸定、天全，向东北经灌县、茂汶、北川、广元北后进入陕西勉县一带，总体呈NE-SW向展布，长约500km，宽30-40km（见图），是一条北西盘向南东逆冲并兼有右旋走滑分量的断裂带。该断裂带是由龙门山后山断裂（由耿达一陇东断裂、茂汶一汶川断裂和青川断裂组成）、中央断裂（由盐井一五龙断裂、北川一映秀断裂和茶坝一林庵寺断裂组成）、山前断裂（由大川一双石断裂、灌县一安县断裂和江油断裂组成）和山前隐伏断裂等四条主干断裂及其控制的逆冲构造岩片（推覆体）组成的具有前展式发育特点的推覆构造带（唐荣昌等，1993；邓起东等，1994）。龙门山断裂带沿走向可以被分为北、中和南三个段落，北段：青川断裂、茶坝一林庵寺断裂和江油断裂；中段：茂汶一汶川断裂、北川一映秀断裂和灌县一安县断裂；南段：耿达一陇东断裂、盐井一五龙断裂和大川一双石断裂。龙门山断裂带距成都市区约70km。

本工程范围内无断裂构造。场地表层为第四系土层覆盖，下伏基岩为单斜构造，岩层近于水平产出。

3.1.6水文地质条件

1、地表水

本项目为渠道整治、改扩建项目，勘察区地表水体主要为渠道、湖、堰等。渠道宽度及深度不一，勘察期间水流较为平缓，大多渠道渠底淤积情况严重，水草丛生。部分渠道为土渠，岸坡较缓，出露地层主要为人工填土及粘性土，抗冲刷能力差，存在塌岸现象。已进行护岸的渠道岸坡现状较稳定，两侧多为杂草或人工种植物。

2、地下水类型、分布及渗透性

根据收集的水文地质资料、邻近场地勘察资料及本次勘察结果，勘察区范围的地下水类型主要为上层滞水。上层滞水主要赋存于填土、粘土、粉质粘土层中，受大气降水、地表水及地下水径流补给，向地势低洼地带排泄；本次勘察期间，实测稳定地下水位埋深0.4～4.4m，高程介于498.49～505.26m之间，该类型地下水广泛分布于工程区。

根据渗透实验，结合区域水文地质资料，粘土渗透系数约4.5×10-7cm/s，粉质粘土渗透系数约2.5×10-6cm/s。

3.2环境质量现状及评价

为了解评价区内的环境质量现状，本次评价委托四川卡夫检测技术有限公司分别于2024年2月23日~24日、2024年3月12日，委托中优环境检测成都有限责任公司2024年6月26日对项目区的声环境现状、渠道底泥进行了现场取样监测分析；同时委托四川铁环检测技术有限公司于2024年3月22日~24日对区域地表水环境质量进行了现场取样监测分析。

3.2.1环境空气质量现状与评价

1、环境空气质量达标区判定

本项目位于成都市新都区、龙泉驿区，位于成都市绕城高速旁。因此，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用成都市环境主管部门发布的《2023年成都市年度环境质量状况》中的数据作为区域环境空气质量达标判断依据。

根据《2023年成都市生态环境状况公报》中监测数据进行统计分析来对项目所在区域环境空气质量达标情况进行评价：

2023年，成都市城区环境空气质量90天优，195天良，60天轻度污染，19天中度污染、1天重度污染，达标天数比例78.1%。主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）浓度分别为3微克/立方米、28微克/立方米、60微克/立方米、39微克/立方米；一氧化碳（CO）日均值第95百分位数为1.0毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均浓度值第90百分位数为168微克/立方米。

表3.2-1成都市环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年平价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 一级标准值（μg/m3） | 二级标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | 3 | 20 | 60 | 5 | 达标 |
| NO2 |  | 28 | 40 | 40 | 70 | 达标 |
| PM10 |  | 60 | 40 | 70 | 85.7 | 达标 |
| PM2.5 |  | 39 | 15 | 35 | 111.4 | 不达标 |
| CO | 日均浓度的第95百分位数 | 1000 | 4000 | 4000 | 25 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均浓度的第90百分位数 | 168 | 100 | 160 | 105 | 不达标 |

项目位于花果山风景名胜区内部分为环境空气质量一类区，其余为环境空气质量二类区。依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定判定，项目所在地新都区、龙泉驿区，均属于成都市范围内，所在区域环境空气质量均为不达标区。

（2）达标规划

成都市生态环境局组织编制了《成都市空气质量达标规划（2018-2027年）》。根据《成都市空气质量达标规划（2018-2027年）》可知，成都市将采取：①优化城市空间布局与产业结构、②提高清洁能源利用比重、③深化工业源大气污染防治、④推进重点行业VOCs污染防治、⑤强化移动源污染治理、⑥加强扬尘污染整治、⑦全面推进其他面源污染治理、⑧加强重污染天气应对、⑨强化区域大气污染联防联控机制、⑩加强环保能力建设等措施。在采取上述措施后，成都市到2027年，全市环境空气质量全面改善，主要大气污染物浓度稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气。

表3.2-2成都市环境空气质量改善指标

| 时间段 | PM2.5年均浓度（μg/m3） | PM10年均浓度（μg/m3） | NO2年均浓度（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027年 | 35 | 67 | 40 |

3.2.2地表水环境质量现状与评价

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中6环境现状调查与评价6.6.3.2水环境质量调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。

根据成都市生态环境局在成都市生态环境局官方网站上发布的《2023成都市地表水环境质量状况》：成都市岷、沱江水系成都段共设置市控及以上地表水监测断面114个，2023年监测结果表明，岷、沱江水系成都段地表水水质总体呈优，I~Ⅲ类水质断面114个，占100.0%（I类水质断面4个，占比3.6%；Ⅱ类水质断面90个，占比78.9%；Ⅲ类水质断面20个，占比17.5%）。

根据水系分析，本项目渠道上游来水均来自府河，进入东风渠后，进入南五、南六支渠，或由东风渠北干渠流入北支一渠，由北支一渠流入董家堰补水渠。董家堰补水渠（上、下）灌溉退水先进入湖江河（小西江河），再进入西江河；北支一渠（上）下游先进入羊叉河之后进入西江河；南五支渠下游进入西江河、南六支渠下游先到半截河，再到西江河。项目所有渠道最终退水均由西江河退到沱江。项目工程渠段地表水断面水质如下：

表3.2-3本项目地表水上游及下游退水流域水质状况

| 流域 | 河流（湖库） | 断面名称 | 断面类型 | 上年同期 | 2023年类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岷江 | 府河 | 高桥 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 岷江 | 府河 | 黄龙溪 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ |
| 岷江 | 府河 | 永安大桥 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 岷江 | 东风渠 | 十陵 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 沱江 | 毗河 | 毗河二桥 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 沱江 | 青白江 | 三邑大桥 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 沱江 | 沱江 | 宏缘 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 沱江 | 毗河 | 新毗大桥 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 沱江 | 毗河 | 拦河堰 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ |
| 沱江 | 绛溪河 | 爱民桥 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ |

根据《2023成都市地表水环境质量状况》，本项目地表水评价区域内河流水系均属于岷、沱江水系，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

3.2.2.1地表水环境质量现状监测

监测项目：水温、pH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷共5项。

监测点位：点位布设详见下表。

表3.2-4监测点位设置

| 所属渠道 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 南五、南六支渠 | 南五、南六支渠上游（东风渠） | 水温、pH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
|  | 南五支渠下游（半截河2#支沟） |  |
|  | 南五、南六支渠下游（西河） |  |
| 北支一渠（上）、董家堰补水渠（上、下） | 北支一渠（上）上游、董家堰补水渠（上、下）上游 |  |
|  | 北支一渠（上）下游 |  |
|  | 董家堰补水渠（上、下）下游 |  |

监测频次：连续监测3天，每天采样一次。

采样和监测方法：按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）推荐的方法进行。

表3.2-5项目检测方法一览表

| 项目类别 |  | 检测方法 | 检出限 | 主要使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 高锰酸盐指数 | / | 0.5mg/L | GB11892—89 |
|  | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 0.025mg/L | 722N可见分光光度计H098 |
|  | 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB11893-1989 | 0.01mg/L | SP-752紫外可见分光光度计H023 |
|  | 总氮 | 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 | 0.05mg/L | SP-752紫外可见分光光度计H023 |
|  | pH | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | / | PHB-4便携式pH计H095 |

3.2.2.2地表水环境质量现状评价

1、评价标准

地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准。

2、监测结果

本次地表水现状监测结果统计表见表3.2-6。

表3.2-6地表水环境现状监测结果统计表单位：mg/L

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.3.22 | 2024.3.23 | 2024.3.24 |  |
| 南五、南六支渠上游（东风渠） | pH | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 无量纲 |
|  | 水温 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | ℃ |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.58 | 1.68 | 1.53 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.111 | 0.089 | 0.106 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | mg/L |
| 南五支渠下游（半截河2#支沟） | pH | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 无量纲 |
|  | 水温 | 9.2 | 8.7 | 9.2 | ℃ |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.34 | 1.26 | 1.34 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.217 | 0.194 | 0.183 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | mg/L |
| 南五、南六支渠下游（西河） | pH | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 无量纲 |
|  | 水温 | 10.3 | 9.7 | 10.7 | ℃ |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.83 | 1.92 | 1.79 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.167 | 0.183 | 0.156 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | mg/L |
| 北支一渠（上）上游、董家堰补水渠（上、下）上游 | pH | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 无量纲 |
|  | 水温 | 9.7 | 10.4 | 11.2 | ℃ |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.31 | 1.71 | 1.61 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.272 | 0.250 | 0.272 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | mg/L |
| 北支一渠（上）下游 | pH | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 无量纲 |
|  | 水温 | 10.9 | 11.2 | 10.9 | ℃ |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.69 | 1.87 | 1.95 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.306 | 0.328 | 0.311 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | mg/L |
| 董家堰补水渠（上、下）下游 | pH | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 无量纲 |
|  | 水温 | 11.4 | 10.8 | 11.2 | ℃ |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.24 | 1.43 | 1.49 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.150 | 0.139 | 0.350 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | mg/L |

3、评价方法

采用单项质量指数法进行评价：

①对于一般污染物

式中：Pi——单项质量指数；

Ci——评价因子i的实测浓度值（mg/L）；

Si——评价因子i的评价标准限值（mg/L）。

②对具有上下限标准的项目pH，单项指数模式为：

PpH=（7.0-pHi）/（7.0-pHsd）（pHi7）

PpH=（pHi-7.0）/（pHsu-7.0）（pHi>7）

式中：pHi—pH实测值；

pHsd－pH评价标准的下限值；

pHsu－pH评价标准的上限值。

水质参数的标准指数>1，表明该项水质参数超过了规定的指数水质指标，已不能满足使用要求；水质参数的标准指数≤1，表明该项水质参数到达或优于规定的水质，完全符合国家标准，可以满足使用要求。

4、评价结果

现状监测数据及评价结果见表3.2-7。

表3.2-7地表水水质现状监测评价结果

| 监测点位 | 监测项目 | 采样时间 | 浓度（mg/m3） | 标准值 （mg/m3） | 最大浓度单项质量指数 | 是否超标 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南五、南六支渠上游（东风渠） | pH | 2024.03.22~2024.03.24 | 7.1（无量纲） | 6~9 | 0.05 | 否 | 达标 |
|  | 水温 |  | 8.9~9.4（℃） | / | / | / | / |
|  | 高锰酸盐指数 |  | 1.53~1.68 | ≤6 | 0.255~0.28 | 否 | 达标 |
|  | 氨氮 |  | 0.089~0.111 | ≤1.0 | 0.089~0.111 | 否 | 达标 |
|  | 总磷 |  | 0.02~0.03 | ≤0.2 | 0.1~0.15 | 否 | 达标 |
| 南五支渠下游（半截河2#支沟） | pH | 2024.03.22~2024.03.24 | 7.0~7.1（无量纲） | 6~9 | 0~0.05 | 否 | 达标 |
|  | 水温 |  | 8.7~9.2（℃） | / | / | / | / |
|  | 高锰酸盐指数 |  | 1.26~1.34 | ≤6 | 0.21~0.22 | 否 | 达标 |
|  | 氨氮 |  | 0.183~0.217 | ≤1.0 | 0.183~0.217 | 否 | 达标 |
|  | 总磷 |  | 0.02 | ≤0.2 | 0.1 | 否 | 达标 |
| 南五、南六支渠下游（西河） | pH | 2024.03.22~2024.03.24 | 7.0~7.1（无量纲） | 6~9 | 0~0.05 | 否 | 达标 |
|  | 水温 |  | 9.7~10.7（℃） | / | / | / | / |
|  | 高锰酸盐指数 |  | 1.79~1.92 | ≤6 | 0.3~0.32 | 否 | 达标 |
|  | 氨氮 |  | 0.156~0.183 | ≤1.0 | 0.156~0.183 | 否 | 达标 |
|  | 总磷 |  | 0.03 | ≤0.2 | 0.15 | 否 | 达标 |
| 北支一渠（上）上游、董家堰补水渠（上、下）上游 | pH | 2024.03.22~2024.03.24 | 7.0~7.1（无量纲） | 6~9 | 0~0.05 | 否 | 达标 |
|  | 水温 |  | 9.7~11.2（℃） | / | / | / | / |
|  | 高锰酸盐指数 |  | 1.31~1.71 | ≤6 | 0.218~0.285 | 否 | 达标 |
|  | 氨氮 |  | 0.25~0.272 | ≤1.0 | 0.25~0.272 | 否 | 达标 |
|  | 总磷 |  | 0.04~0.08 | ≤0.2 | 0.2~0.4 | 否 | 达标 |
| 北支一渠（上）下游 | pH | 2024.03.22~2024.03.24 | 7.0~7.1（无量纲） | 6~9 | 0~0.05 | 否 | 达标 |
|  | 水温 |  | 10.9~11.2 | / | / | / | / |
|  | 高锰酸盐指数 |  | 1.69~1.95 | ≤6 | 0.282~0.325 | 否 | 达标 |
|  | 氨氮 |  | 0.306~0.328 | ≤1.0 | 0.306~0.328 | 否 | 达标 |
|  | 总磷 |  | 0.04 | ≤0.2 | 0.2 | 否 | 达标 |
| 董家堰补水渠（上、下）下游 | pH | 2024.03.22~2024.03.24 | 7.0~7.1（无量纲） | 6~9 | 0~0.05 | 否 | 达标 |
|  | 水温 |  | 10.8~11.4（℃） | / | / | / | / |
|  | 高锰酸盐指数 |  | 1.24~1.49 | ≤6 | 0.04~0.248 | 否 | 达标 |
|  | 氨氮 |  | 0.139~0.35 | ≤1.0 | 0.139~0.35 | 否 | 达标 |
|  | 总磷 |  | 0.04~0.05 | ≤0.2 | 0.2~0.25 | 否 | 达标 |

由以上监测数据分析表明：本项目涉及渠道上、下游地表水中pH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，项目所在区域地表水环境质量现状良好。

3.2.3声环境质量现状评价

1、噪声监测点位布设

根据项目情况，本次监测于2024年2月23~24日在各渠道所在区域附近设置3个噪声监测点。具体监测点位置见下表。

3.2-8 噪声监测点位设置

| 序号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| 1 | 北支一渠1#居民（狮子湖西侧居民点，1F） |
| 2 | 北支一渠3#居民（狮子湖南侧1#居民点，2F） |
| 3 | 北支一渠4#居民（保利湖心岛，2F） |

2、监测时间

监测1天，分别测定昼间和夜间的环境等效A声级。

3、监测方法

按《环境监测技术规范（噪声部分）》规定进行监测。

4、环境噪声现状评价

采用噪声值与标准值直接比较法，评价项目建设区域声环境现状。监测及评价结果见表3.2-9。

3.2-9 噪声监测结果统计表

| 监测时间 | 监测点位 | 监测时段 | 监测结果dB(A) | （GB3096-2008）中2类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.2.23 | 北支一渠1#居民北侧外1m | 昼间 | 49.3 | 60 |
|  |  | 夜间 | 47.7 | 50 |
| 2024.2.23 | 北支一渠3#居民北侧外1m | 昼间 | 49.3 | 60 |
| 2024.2.24 |  | 夜间 | 36.1 | 50 |
| 2024.2.23 | 北支一渠4#居民西北侧外1m | 昼间 | 47.4 | 60 |
| 2024.2.24 |  | 夜间 | 36.8 | 50 |

从表中可见：现状监测期间，项目区域环境噪声及敏感点噪声监测点均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，说明项目所在区域声环境质量良好。

由于本项目董家堰补水渠（上）渠道横穿观湖大道，且观湖大道西侧紧邻保利湖心岛；故本次现状监测于2024年06月25日在保利湖心岛设置一个监测点。

3.2-10 噪声监测结果统计表

| 监测时间 | 监测点位 | 监测时段 | 监测时长 | 车流量 | 车流量统计（辆/20min） |  | 监测结果dB（A） | （GB3096-2008）中2类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大型车 | 中小型车 |  |  |
| 2024.6.25 | 保利湖心岛居民区外1m | 昼间 | 20min | 2024.06.25 17:14~17:34 | 3 | 10 | 56 | 60 |
|  |  | 夜间 |  | 2024.06.25 22:10~22:30 | 2 | 7 | 49 | 50 |

根据现状监测结果，项目敏感点监测结果达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，故本项目敏感点不受交通噪声影响。

3.2.4土壤环境质量现状

1、渠道底泥现状监测

为了解清淤渠道底泥现状，评价单位委托四川卡夫检测技术有限公司于2024年3月12日对本项目渠道底泥土壤环境质量现状进行现场取样监测。

由于本项目董家堰补水渠（下）位于董家堰补水渠（上）下游，且董家堰补水渠（上、下）整治渠道居利均较短，故本次仅在董家堰补水渠（上），布置一底泥监测点位，可说明渠道内底泥环境质量。具体监测项目及布点情况如下。

表3.2-11底泥监测点位及监测项目

| 监测类别 | 监测点位 |  | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底泥 | D1 | 南六支渠 | pH、砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬、锌 | 监测1天，1次 |
|  | D2 | 南五支渠 |  |  |
|  | D3 | 北支一渠（上） |  |  |
|  | D4 | 董家堰补水渠（上） |  |  |
| 执行标准 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值 |  |  |  |

3、评价方法

（1）评价标准

根据土地性质，执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他（pH>7.5）地类标准。

（2）评价方法

采用单指标评价法对底泥现状进行评价。

SI=Ci/CSi（公式5.5-1）

式中：SI——标准指数；

Ci——i中污染物监测浓度值，mg/L；

CSi——i中污染物标准浓度值，mg/L；

4、现状监测结果

表3.2-12项目土壤检测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准值（pH>7.5） | 单位 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.3.12 | D1南六支渠底泥监测点 | pH | 8.36 | / | 无量纲 | / |
|  |  | 砷 | 18.6 | 25 | mg/kg | 否 |
|  |  | 镉 | ND | 0.6 | mg/kg | 否 |
|  |  | 铜 | 13.0 | 100 | mg/kg | 否 |
|  |  | 铅 | 22 | 170 | mg/kg | 否 |
|  |  | 汞 | 0.320 | 3.4 | mg/kg | 否 |
|  |  | 镍 | 22 | 190 | mg/kg | 否 |
|  |  | 铬 | 52 | 250 | mg/kg |  |
|  |  | 锌 | 51 | 300 | mg/kg | 否 |
| 2024.3.12 | D2南五支渠 | pH | 8.2 | / | 无量纲 | / |
|  |  | 砷 | 15.8 | 25 | mg/kg | 否 |
|  |  | 镉 | 0.33 | 0.6 | mg/kg | 否 |
|  |  | 铜 | 21.1 | 100 | mg/kg | 否 |
|  |  | 铅 | 31 | 170 | mg/kg | 否 |
|  |  | 汞 | 0.506 | 3.4 | mg/kg | 否 |
|  |  | 镍 | 28 | 190 | mg/kg | 否 |
| 锌 |  | 铬 | 57 | 250 | mg/kg | 否 |
|  |  | 锌 | 90 | 300 | mg/kg | 否 |
| 2024.3.12 | D3北支一渠（上） | pH | 8.04 | / | 无量纲 | / |
|  |  | 砷 | 5.6 | 25 | mg/kg | 否 |
|  |  | 镉 | 0.17 | 0.6 | mg/kg | 否 |
|  |  | 铜 | 7.2 | 100 | mg/kg | 否 |
|  |  | 铅 | 10 | 170 | mg/kg | 否 |
|  |  | 汞 | 0.237 | 3.4 | mg/kg | 否 |
|  |  | 镍 | 12 | 190 | mg/kg | 否 |
|  |  | 铬 | 31 | 250 | mg/kg | 否 |
|  |  | 锌 | 48 | 300 | mg/kg | 否 |
| 2024.3.12 | D4董家堰补水渠（上） | pH | 7.94 | / | 无量纲 | / |
|  |  | 砷 | 21.0 | 25 | mg/kg | 否 |
|  |  | 镉 | 0.31 | 0.6 | mg/kg | 否 |
|  |  | 铜 | 17.7 | 100 | mg/kg | 否 |
|  |  | 铅 | 36 | 170 | mg/kg | 否 |
|  |  | 汞 | 0.382 | 3.4 | mg/kg | 否 |
|  |  | 镍 | 34 | 190 | mg/kg | 否 |
|  |  | 铬 | 64 | 250 | mg/kg | 否 |
|  |  | 锌 | 70 | 300 | mg/kg | 否 |

3.2.6生态环境现状调查与评价

#### 3.2.6.1生态环境调查方法

3.2.6.1.1评价区调查内容

植物植被：植被调查内容为项目评价区植被类型、分布规律（水平与垂直）、覆盖度和演替规律等，重点调查评价区特有和生物多样性较丰富的植被；植物调查内容为区域植物种类、植物地理区系等，重点调查国家、省级保护、珍稀濒危和特有的植物种类及其数量、分布范围、生态条件等。

陆生野生脊椎动物：对评价区陆生野生脊椎动物的区系组成、种类、生态习性、分布范围等进行调查分析，重点调查评价区内分布的国家与省级重点保护、珍稀濒危及地方特有动物的种类、数量、分布范围、生态条件等。

水生生态：调查评价区内的鱼类物种组成及分布，并对调查结果进行分析，识别是否有国家重点保护野生鱼类、珍稀濒危鱼类物种分布；调查水生生境现状及水文情势等。

3.2.6.1.2生态现状调查方法

本项目生态现状调查采用资料收集法、现场调查法和遥感调查法。

（1）资料收集法

到当地相关部门收集该地区地方志、保护区科学考察报告和林业资源二类调查报告等地方资料；同时参考《四川植被》、《四川植物志》、《中国植物志》、《FloraofChina》等文献中记录于该区域的资料，以及区域重大工程环境影响评价生态现状调查资料。

（2）现场调查法

现场调查主要包括样线调查和样方调查进行实地调查。

（3）遥感调查法

通过卫星遥感影像调查项目沿线环境敏感区分布情况，结合实地调查，确定项目沿线环境敏感区域分布位置及数量特征。

3.2.6.1.3植物群落与植被调查方法

（1）植物植被调查方法

植物和植被调查采用样方调查与样线调查相结合的方法进行实地调查，结合收集到的相关历史文献资料，整理总结出项目评价区的陆生植被状况。

①样方样线调查

对拟建项目评价区内林地、灌丛、草地、湿地等不同生态类型，进行实际调查。现场调查时，根据不同的植被类型分别设置调查样方，记录各个区域的植被组成与植被类型；记录评价区出现的植物种类，必要时采集标本鉴定；在地形图勾绘出评价区的植物群落类型，并拍照记录。野外工作底图为卫星影像图。

②资料收集

收集评价区历史的科学考察报告和林业资源二类调查报告等地方资料；同时参考《四川植被》《中国植物志》《FloraofChina》等文献中记录于该区域的资料，结合文献资料与现场调查结果总结项目区域植物组成与植被现状。

表3.2-13植被调查样方位置分布坐标

| 序号 | 植被型 |  | 群系 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市森林 |  | 侧柏林 | 104.19992 | 30.633267 |
| 2 | 城市森林 |  | 侧柏林 | 104.197633 | 30.628065 |
| 3 | 城市森林 |  | 侧柏林 | 104.194945 | 30.641573 |
| 4 | 城市草地 |  | 狗牙根+麦冬+蝴蝶花等城市草地 | 104.198143 | 30.629524 |
| 5 | 城市草地 |  | 狗牙根+麦冬+蝴蝶花等城市草地 | 104.201616 | 30.641083 |
| 6 | 城市草地 |  | 狗牙根+麦冬+蝴蝶花等城市草地 | 104.202642 | 30.647967 |
| 7 | 城市湿地 |  | 芦苇+菖蒲+风车草等城市湿地 | 104.201373 | 30.625771 |
| 8 | 城市湿地 |  | 芦苇+菖蒲+风车草等城市湿地 | 104.200037 | 30.63662 |
| 9 | 城市湿地 |  | 芦苇+菖蒲+风车草等城市湿地 | 104.198138 | 30.641546 |
| 10 | 城市公园 | 灌丛 | 小叶女贞+红花檵木+八角金盘+鹅掌柴+南天竹等城市公园灌丛 | 104.200436 | 30.637756 |
| 11 |  | 灌丛 | 小叶女贞+红花檵木+八角金盘+鹅掌柴+南天竹等城市公园灌丛 | 104.20089 | 30.641753 |
| 12 |  | 灌丛 | 小叶女贞+红花檵木+八角金盘+鹅掌柴+南天竹等城市公园灌丛 | 104.199289 | 30.627516 |
| 13 |  | 樱树林 | 山樱+染井吉野樱林 | 104.202339 | 30.646945 |
| 14 |  | 樱树林 | 山樱+染井吉野樱林 | 104.201339 | 30.635931 |
| 15 |  | 樱树林 | 山樱+染井吉野樱林 | 104.200426 | 30.642414 |
| 16 |  | 竹林 | 慈竹+孝顺竹林 | 104.198243 | 30.632431 |
| 17 |  | 竹林 | 慈竹+孝顺竹林 | 104.194674 | 30.626229 |
| 18 |  | 竹林 | 慈竹+孝顺竹林 | 104.199728 | 30.644192 |

3.2.6.1.4野生动物调查方法

（1）内业准备

依据《中国兽类分布》《中国兽类物种和亚种分类名录与分布大全》《四川资源动物志》等相关资料的基础上，确定在影响评价区分布的各类群动物。同时，根据国家重点保护野生动物名录、《中国生物多样性红色名录·脊椎动物卷（2020）》《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》（IUCN）（2020）、《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）（2019）等文献资料确定动物的保护物种和特有种。

（2）陆生动物野外调查

调查方法包括样线调查法、访问调查和生境推测法。样线调查，通过设置调查样线的方式，穿越评价区内多个生境类型，记录沿线观察到的野生动物物种。访问调查，经实地走访，确定当地主要分布的常见种、保护种和特有种及其生境类型。生境推测，根据当地的景观类型，结合室内工作提取出的重要保护物种名录，推测当地各种景观类型中可能分布的各类脊椎动物特有种、保护种和稀有种，并通过实地调查，加以证实。

表3.2-14动物样线调查表

| 编号 | 样线起点 | 样线终点 | 穿越生境类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104.196293E 30.642593N | 104.201376E 30.641869N | 城市森林、城市公园-灌丛、城市湿地 |
| 2 | 104.196809E 30.633065N | 104.198945E 30.628615N | 城市森林、城市草地、城市公园-竹林 |
| 3 | 104.202308E 30.634946N | 104.200424E 30.637437N | 城市湿地、城市公园-灌丛、城市公园-樱树林 |
| 4 | 104.202451E 30.644281N | 104.200933E 30.650249N | 城市草地、城市公园-樱树林 |
| 5 | 104.199138E 30.627263N | 104.202551E 30.626221N | 城市湿地、城市公园-灌丛 |

主要对影响评价区内兽类、鸟类、爬行类、两栖类的种类、分布、密度和生活习性进行调查，特别注意珍稀保护的陆生动物的种类、分布、栖息及活动情况。记录目击动物实体、毛发、羽毛、足迹、粪便与活动痕迹，并拍照。评价区周边地区沿途所见陆生脊椎动物也予以记录种类和数量。对陆生动物的调查主要采取设置直接观测法，不同动物类群的调查方法如下：

①兽类

小型兽类以样线调查为主。中、大型兽类以访问调查为主，向受访问人员展示《中国兽类野外手册》，以确认当地分布的兽类种类。

②鸟类

调查样线与兽类的相同，主要采用常规的不定宽路线调查法，利用穿越调查区域的评价区现有道路作为调查路线。在调查沿线同时还做了访问调查，访问风景名胜区内的安保人员及游客，了解当地的鸟类及其分布情况。

③两栖爬行类

两栖、爬行动物行动慢，活动范围小，对水环境的依赖性强，采用沿评价区附近河道设样线，辅以足够数量的走访路线进行调查，依据看到的动物实体或痕迹并结合访问、文献资料进行分析整理，并参考《四川两栖类原色图鉴》《四川爬行类动物原色图鉴》确定其种类。

④鱼类

由于青龙湖湿地公园内不允许捕鱼活动，因此对花果山风景名胜区内的水生生态调查以资料收集与走访调查为主，针对鱼类的生态调查对象主要为灌渠上游水源的东风渠，通过在项目上游入水口附近设置水生生态调查断面，结合相关资料分析调查总结水生生物种群现状及水生生境状况。

#### 3.2.6.2植被组成与分布现状调查

3.2.6.2.1植被组成与植被类型

（1）主要植被类型

实地考察和参考相关林业调查资料，根据群落的特征，参考《中国植被》中自然植被的分类系统，按照《中国植被分类系统修订方案》（郭柯、方精云等，2020）中的分类系统，划分出不同的植被类型。由于评价区主要植物种群为人工栽培，相对高差不大垂直分布不明显，且调查面积有限，地表植被的水平分布较为破碎且受人为干扰的程度较大。按照上述参考资料的植被分类系统的划分，评价区内植被分为2个植被型组、7个群系，有关评价区的植被分类系统、主要植被概况及其在评价区的分布见下表。

表3.2-15评价区植被类型分布情况

| 植被型组 | 植被型 | 植被亚型 | 群系 | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ.城市植被 UrbanVegetation | 城市森林UrbanForest | / | 1.侧柏林 | 评价区内分布的主要林地 |
|  | 城市草地UrbanGrassland | / | 2.狗牙根+麦冬+蝴蝶花等 | 道路两侧主要栽培草本 |
|  | 城市湿地UrbanWetland | / | 3.芦苇+菖蒲+风车草等 | 沿水系两岸栽培的挺水植物 |
|  | 城市行道树UrbanStreetTree | / | 4.银杏+大叶桉+黄葛树+水杉等 | 评价区内沿道路两侧种植的绿化树种 |
|  | 城市公园植被UrbanParkVegetation | / | 5.山樱+染井吉野樱林 | 景观栽培植被，在青龙湖周边以小斑块区域分布 |
|  |  |  | 6.慈竹+孝顺竹林 | 景观栽培植被 |
|  |  |  | 7.小叶女贞+红花檵木+八角金盘+鹅掌柴+南天竹等灌丛 | 景观栽培植被 |
| Ⅱ.农业植被 AgriculturalVegetation | 油料作物 OilCrop | / | 8.芸薹等 | 分布于评价区周边农田 |

（2）植被分布

本项目评价区海拔在489m~528m，平均海拔508米，属于平原区地带上；植被分布主要受人为因素影响，其植被类型现状以城市景观植物为主。由于城市景观打造时需考虑景观异质性，因此本项目评价区栽培的植被种类较为丰富，植物景观的季节特征明显，具有多品种、多层次的四季特色。

由于地域、地形、气候的差异变化较小，评价区所在的生态环境差异不明显，生态类型分布大体上较为一致。

1.城市森林-侧柏林

侧柏是项目区域主要的森林植被类型，在评价区域内分布面积占比较大。但由于评价区内人类活动频繁，侧柏林难以连成片，种群面积通常不大。

侧柏林群落颜色为深绿色，林相结构规整，群落结构简单，郁闭度基本在0.7以上，乔木层侧柏占据绝对优势，几乎无其他乔木分布。

2.城市草地（狗牙根+麦冬+蝴蝶花等）

城市草地主要为道路两侧路基与边坡处，以及小片空地处栽种的绿化草地。主要植物物种有狗牙根、蝴蝶花、麦冬等，均为常见的城市绿化草本植物。

3.城市湿地（芦苇+菖蒲+风车草等）

城市湿地主要为青龙湖湖岸边的人工景观湿地，在整个青龙湖范围均有一定数量的分布。人工种植有芦苇、菖蒲、香蒲等湿生景观植物，属于青龙湖景观打造的人工植被。

4.城市行道树（银杏+大叶桉+黄葛树+水杉）

评价区内道路两侧分布的行道树。按照道路宽度与道路两侧人居环境不同分布有不同品种的行道树。行道树的主要树种有银杏、水杉、黄葛树、桉等，均为人工植被。

5.城市公园植被（山樱+染井吉野樱林）

评价区内的樱树林属于花果山风景名胜区内的景观植被，只分布在景区内的局部区域，分布数量较少，均为人工种植植被。樱树林林相结构简单，群落结构单一，郁闭度约在0.3~0.5。乔木层只有山樱和染井吉野樱两种樱树，无灌木层分布，草本层基本为狗牙根，有少量野生草本植物扩散至林下。

6.城市公园植被（慈竹+孝顺竹林）

评价区内的竹林分布受人工种植的影响，其分布主要服从区域内的景观格局需要。并无特殊分布规律。主要的物种有慈竹和孝顺竹，均为西南地区常见的园林景观植物。

7.城市公园植被（小叶女贞+红花檵木+八角金盘+鹅掌柴+南天竹等灌丛）

评价区内的城市公园灌丛为景观绿化灌丛，广布于整个花果山风景名胜区。栽培的景观植物物种主要有红花檵木、鹅掌柴等灌丛，亦为常见的景观绿化灌丛。

8.农业作物（芸薹等）

评价区内分布有一定数量的农田，基本沿东风渠及其支渠两侧分布，主要种植有芸薹、水稻等作物。

3.2.6.2.2植物多样性与植物区系

（1）维管束植物组成

根据野外考察记录、野外考察采集的植物标本和拍摄照片鉴定结果，并结合考察区域的植被资料，对评价区的维管束植物种类做详细的生物多样性分析，本项目评价区维管植物包括蕨类植物、裸子植物和被子植物。

评价区共有维管植物56科，123属，163种；其中蕨类植物共有6科，8属，9种；裸子植物共有2科，3属，3种；被子植物共有48科，112属，151种。评价区蕨类植物中常见的为蜈蚣凤尾蕨（Pterisvittata）。裸子植物中常见的为柏科（Cupressaceae）的侧柏（Platycladusorientalis），被子植物中常见的为菊科（Asteraceae）、豆科（Leguminosae）、禾本科（Poaceae）以及蔷薇科（Rosaceae）。区内植物区系的主体成分是被子植物。其属、种的数量都占总属、种数的90%以上；在这之中菊科和禾本科等的种类数量较多。

表3.2-16评价区维管植物科、属、种的组成统计表

| 类群 |  | 科 |  | 属 |  | 种 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | 数量 | 比例% |
| 蕨类植物 |  | 6 | 10.71 | 8 | 6.50 | 9 | 5.52 |
| 种子植物 | 裸子植物 | 2 | 3.57 | 3 | 2.44 | 3 | 1.84 |
|  | 被子植物 | 48 | 85.72 | 112 | 91.06 | 151 | 92.64 |
| 合计 |  | 56 | 100 | 123 | 100 | 163 | 100 |

（2）属的区系组成与成分分析

对评价区内维管束植物属的区系进行划分，由下表可知，属于世界广布的属有20个，其中包括了常见的飞蓬属（Erigeron）、悬钩子属（Rubus）和蓼属（Persicaria）等。评价区内维管植物在属的分布类型中，温带分布类型（8-14型）数量最多，有50属，占非世界广布的54.35%，热带分布类型（2-7型）次之，有42属，占非世界广布的45.65%。此外，评价区还有3属为中国特有。

需指出的是，评价区的面积相对较小，其所处的植物区系表现面积中还有较强人为活动的一部分区域。通常而言，某一具体植物区系的表现面积至少在100km2以上，或者至少包含一定的特有成分。同时评价区的面积低于临界面积。因此，在评估某一较小地区的区系性质时，属分布区类型的统计分析往往有一定局限性，还不能完全反映具体区系的本来面貌。评价区的地区区系发生与演化历史较为复杂，需在适当的地理尺度上讨论为宜。在此不再对评价区的植物区系特征做进一步分析。

表3.2-17评价区维管植物属的分布区类型

| 分布区类型 | 属数 | 占比% |
| --- | --- | --- |
| 1.世界广布 | 20 | - |
| 2.泛热带分布 | 26 | 27.37% |
| 2-2.热带亚洲-热带非洲-热带美洲（南美洲）分布 | 2 | 2.11% |
| 3.东亚（热带、亚热带）及热带南美间断分布 | 2 | 2.11% |
| 4.旧世界热带分布 | 1 | 1.05% |
| 5.热带亚洲至热带大洋洲 | 4 | 4.21% |
| 6.热带亚洲至热带非洲分布 | 3 | 3.16% |
| 7.热带亚洲分布 | 3 | 3.16% |
| 7-3.缅甸、泰国至华西南 | 1 | 1.05% |
| 热带分布类型合计 | 42 | 44.21% |
| 8.北温带分布 | 21 | 22.11% |
| 8-4.北温带和南温带（全温带）间断分布 | 4 | 4.21% |
| 8-5.欧亚和南美洲温带间断 | 1 | 1.05% |
| 9.东亚和北美洲间断分布 | 5 | 5.26% |
| 10.旧世界温带分布 | 2 | 2.11% |
| 10-1.地中海区、西亚和东亚间断分布 | 1 | 1.05% |
| 10-3.欧亚和南非洲（有时也在大洋洲）间断 | 1 | 1.05% |
| 11.温带亚洲分布 | 1 | 1.05% |
| 12.地中海区、西亚至中亚分布 | 2 | 2.11% |
| 14.东亚（东喜马拉雅-日本）分布 | 8 | 8.42% |
| 14SH.中国—喜马拉雅分布 | 1 | 1.05% |
| 14SJ.中国—日本分布 | 3 | 3.16% |
| 温带分布合计 | 50 | 52.63% |
| 15.中国特有 | 3 | 3.16% |
| 合计（非世界广布） | 95 | 100% |
| 注： 1.世界广布Cosmopolitan 世界广布指几乎遍布世界各大洲，没有特殊分布中心的属，或虽有一个或数个分布中心而包含世界广布种的属。 2.泛热带分布Pantropic 泛热带分布区类型包括普遍分布于东、西两半球热带，和在全世界热带范围内有一个或数个分布中心，但在其他地区也有一些种类分布的热带属。有不少属广布于热带亚热带甚至到温带。 2-2.热带亚洲、非洲和中、南美洲间断分布。 3.热带亚洲和热带美洲间断分布Trop.Asia&Trop.Amer.disjuncted 这一分布区类型包括间断分布于美洲和亚洲温暖地区的热带属，在旧世界（东半球）从亚洲可能延伸到澳大利亚东北部或西南太平洋岛屿。 4.旧世界热带分布OldWorldTropics 旧世界热带是指亚洲、非洲和大洋洲热带地区及其邻近岛屿（也常称为古热带Paleotropics），以与美洲新大陆热带相区别。 5.热带亚洲至热带大洋洲分布TropicalAsia&Trop.Australasia 热带亚洲—大洋洲分布区是旧世界热带分布区的东翼，其西端有时可达马达加斯加，但一般不到非洲大陆。 6.热带亚洲至热带非洲分布Trop.AsiatoTrop.Africa 这一分布区类型是旧世界热带分布区类型的西翼，即从热带非洲至印度—马来西亚，特别是其西部（西马来西亚），有的属也分布到斐济等南太平洋岛屿，但不见于澳大利亚大陆。 7.热带亚洲（印度－马来西亚）分布Trop.Asia(Indo-Malesia) 热带亚洲(印度-马来西亚)是旧世界热带的中心部分。这一类型分布区的范围包括印度、斯里兰卡、缅甸、泰国、中南半岛、印度尼西亚、加里曼丹、菲律宾及新几内亚等。东面可达斐济等南太平洋岛屿，但不到澳大利亚大陆。其中分布区的北部边缘，往往到达我国西南、华南及台湾，甚至更北地区。 7-3.缅甸、泰国至华西南分布。 8.北温带分布NorthTemperate 北温带分布区类型一般是指那些广泛分布于欧洲、亚洲和北美洲温带地区的属。由于地理和历史的原因，有些属沿山脉向南伸延到热带山区，甚至远达南半球温带，但其原始类型或分布中心仍在北温带。 8-4.北温带和南温带间断分布“全温带”。 包括北温带和澳大利亚或澳大利亚－南非洲或澳大利亚－南美洲间断分布；北温带和南美洲－南非洲间断分布；北温带和南美洲间断分布；北温带和南部非洲间断分布以及标准型。 8-5.欧亚和南美温带间断分布。 9.东亚和北美洲间断分布E.Asia&N.Amer.disjuncted 间断分布于东亚和北美洲温带及亚热带地区。 10.旧世界温带分布OldWorldTemperate 这一分布区类型一般是指广泛分布于欧洲、亚洲中-高纬度的温带和寒温带或最多有个别种延伸到亚洲-非洲热带山地或甚至澳大利亚的属。 10-1.地中海区、西亚（或中亚）和东亚间断分布。分布中心多偏于东亚、个别则偏于地中海－西亚。 10-3.欧亚和南部非洲（有时也在大洋洲）间断分布。 11.温带亚洲分布Temp.Asia 这一分布区类型是指主要局限于亚洲温带地区的属，它们分布区的范围一般包括从苏联中亚（或南俄罗斯）至东西伯利亚和亚洲东北部，南部界限至喜马拉雅山区，我国西南，华北至东北，朝鲜和日本北部。也有一些属种分布到亚热带，个别属种到达亚洲热带，甚至到新几内亚。 12.地中海区、西亚至中亚分布Mediterranea,W.AsiatoC.Asia 这一分布区类型是指分布于现代地中海周围，经过西亚或西南亚至苏联中亚和我国新疆、青藏高原及蒙古高原一带的属。中亚乃指亚洲内陆整个干旱中心地区，包括苏联中亚部分（中亚西部），我国新疆，青藏高原至内蒙西部和蒙古南部（中亚东部），亦即古地中海区的大部分。 14.东亚分布E.Asia 这里指的是从东喜马拉雅一直分布到日本的一些属。其分布区向东北一般不超过苏联境内的阿穆尔州，并从日本北部至萨哈林，向西南不超过越南北部和喜马拉雅东部，向南最远达菲律宾、苏门答腊和爪哇，向西北一般以我国各类森林边界为界。它们和温带亚洲的一些属有时难以区分，但本类型一般分布区较小，几乎都是森林区系成分，并且分布中心不超过喜马拉雅至日本的范围。 14-1.中国-喜马拉雅分布。Sino-Himalaya(SH). 主要分布于喜马拉雅山区诸国至我国西南诸省，有的达到陕、甘、华东或台湾省，向南延伸到中南半岛，但不见于日本。有时与热带亚洲分布的变型不易区别。但一般均达到亚热带或温带。 14-2.中国-日本分布。Sino-Japan(SJ). 分布于我国滇、川金沙江河谷以东地区直至日本和琉球，但不见于喜马拉雅。 15.中国特有分布EndemictoChina 以云南或西南诸省为中心，向东北、向东或向西北方向辐射并逐渐减少，而主要分布于秦岭-山东以南的亚热带和热带地区，个别可以突破国界到邻近各国如缅甸、中南半岛、朝鲜、苏联远东、蒙古等等，极个别还可以间断分布到菲律宾或甚至斐济，总之以中国整体的自然植物区(FloristicRegion)为中心而分布界限不越出国境很远。大致可分为西南，华中-华东、华南、华北和西北五个属组。 |  |  |

3.2.6.2.3重要植物物种

（1）国家重点保护野生植物

按照国家林业和草原局、农业农村部2021年9月7日发布的《国家重点保护野生植物名录》（2021年第15号）文和川府函〔2016〕27号《四川省重点保护野生植物名录》中所列物种，结合现场调查结果与资料分析，评价区范围内有水杉（Metasequoiaglyptostroboides）、银杏（	Ginkgobiloba）、天竺桂（Cinnamomumjaponicum）和杏（Prunusarmeniaca）。经核实，以上四种保护植物均为人工栽培，用于花果山风景名胜区内的景观打造，不属于野生植物，不纳入国家重点保护野生植物范畴。综上，评价区未发现野生的国家重点保护植物和省级保护植物分布。

（2）古树名木

经调查，项目评价区有一株古树名木的分布，调查结果见下表：

表3.2-18 评价区古树名木分布情况

| 序号 | 树种名称 （中文名/拉丁名） | 生长状况 | 树龄 | 经纬度/海拔 | 工程占用情况（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皂荚 Gleditsia sinensis Lam. | 树高17.6m，平均冠幅14m，正常株，长势良好 | 190 | 104.19268°E 30.642584°N 490m | 否 |

（3）珍稀濒危植物及特有种

根据《中国生物多样性红色名录－高等植物卷（2020）》（中华人民共和国环境保护、中国科学院，2023年），结合相关资料，评价区内中国特有种植物有贯众（Cyrtomiumfortunei）、水杉、银杏、异叶黄鹌菜（Youngiaheterophylla）、十大功劳（Mahoniafortune）、寸金草（Clinopodiummegalanthum）、柔毛益母草（Leonurusvillosissimus）、佛光草（Salviasubstolonifera）、紫玉兰	（Yulanialiliiflora）、玉兰（Yulaniadenudate）、迎春花（Jasminumnudiflorum）、小叶女贞（Ligustrumquihoui）、慈竹（Bambusaemeiensis）、高羊茅（Festucaelata）、过路黄（Lysimachiachristinae）、青甘杨（Populusprzewalskii）、七叶树（Aesculuschinensis），共计17种。经核实以上17种中国特有种植物，其中11种为人工栽培的园林景观植物，其他6种特有种均为当地常见的野生草本植物。

此外，评价范围内暂未发现分布有珍稀濒危植物（易危、濒危和极危物种）野生种群。

（4）极小种群

依据《四川省极小种群野生植物拯救保护研究》（四川省林业科学研究院，2014年）、《四川省极小种群野生植物资源现状及其保护研究》（四川林业科技，2014年）、《四川省野生植物极小种群保护工程规划》《全国极小种群野生植物拯救保护工程规划（2011~2015年）》《四川省“十二五”野生动植物保护发展规划》相关规划和研究成果，经查阅资料，结合现场调查：评价区未发现极小种群植物物种，项目用地不占用极小种群植物物种及其栖息地。

3.2.6.2.4入侵植物

根据调查结果，参考《中国外来入侵植物的等级划分与地理分布格局分析》（闫小玲等，2014），确定评价区内有4种1级恶性入侵植物，为喜旱莲子草（Alternantheraphiloxeroides）、一年蓬（Erigeronannuus）、苏门白酒草（Erigeronsumatrensis）、小蓬草（Conyzacanadensis）；1种2级严重入侵植物，为香丝草（Erigeronbonariensis）；2种3级局部入侵植物，为白车轴草（Trifoliumrepens）、阿拉伯婆婆纳（Veronicapersica）；3种4级一般入侵植物，为红花酢浆草（Oxaliscorymbosa）、婆婆纳（Veronicapolita）、棕叶狗尾草（Setariapalmifolia）。这10种入侵植物均为草本植物，在全国广泛分布，在评价区主要分布于道路附近的草地。

#### 3.2.6.3陆生动物组成与分布现状

3.2.6.3.1陆生动物多样性

根据调查结果，并检索查阅并参考《中国两栖动物及其分布彩色图鉴》（费梁等，2012）、《中国动物志：两栖纲》（费梁主编，2009）、《中国爬行纲动物分类厘定》（蔡波等，2015）、《中国两栖、爬行动物更新名录》（王剀等，2020）、《中国爬行动物图鉴》（中国野生动物保护协会，2002）、《中国鸟类分类与分布名录（第二版）》（郑光美，2011）、《中国兽类野外手册》（四川教育出版社，2009年）、《中国哺乳动物多样性及地理分布》（蒋志刚等，2015）、《中国哺乳动物多样性（第2版）》（蒋志刚等，2017）、《中国脊椎动物红色名录》（科学出版社等，2016）、《中国兽类名录（2021版）》（魏辅文等，2021）著作以及关于本地区脊椎动物的相关文献资料：《四川资源动物志》（胡锦矗，1984年）、《四川兽类名录新订》（胡锦矗等，2007年）、《四川鸟类资源概况》（李桂垣，2017年）、《四川省生物资源及其分区研究》（李体俊，1988年）、《四川两栖类地理分异的研究》（何强，1990年）等，对评价区的野生动物资源现状进行评价。

本项目调查过程中，结合现有资料与实地调查结果，在评价范围内统计到陆生野生动物20目46科143种，其中两栖纲有1目4科8种，爬行纲有2目5科12种，鸟纲有14目31科111种，哺乳纲有3目5科12种。

表3.2-19评价区域陆生脊椎动物种类统计表

| 类群 | 物种丰富度 |  |  | 中国特有种 | 国家重点保护野生动物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目数 | 科数 | 种数 |  | 国家Ⅰ级 | 国家Ⅱ级 |
| 两栖纲 | 1 | 4 | 8 | 1 | / | / |
| 爬行纲 | 2 | 5 | 12 | 2 | / | / |
| 鸟纲 | 14 | 31 | 111 | 2 | 1 | 10 |
| 哺乳纲 | 3 | 5 | 12 | / | / | / |
| 总计 | 20 | 46 | 143 | 5 | 1 | 10 |

3.2.6.3.2两栖纲

（1）物种组成

根据野外调查和文献，确认在评价区域内共分布有两栖动物1目4科8种。科的物种组成见下表。

表3.2-20评价区两栖动物物种组成

| 目 | 科 | 种 | 占总种数的% |
| --- | --- | --- | --- |
| 无尾目ANURA | 叉舌蛙科Dicroglossidae | 2 | 25 |
|  | 蛙科Ranidae | 2 | 25 |
|  | 姬蛙科Microhylidae | 2 | 25 |
|  | 美洲水蛙属Lithobates | 2 | 25 |

（2）物种组分分析

评价区两栖纲动物调查物种名录结果如下：

表3.2-21评价区两栖动物调查名录

| 序号 | 科 | 科名 | 种 | 学名 | 外来物种 | 濒危等级 | 特有种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蛙科 | Ranidae | 黑斑侧褶蛙 | Pelophylaxnigromaculatus | / | NT | / |
| 2 | 蛙科 | Ranidae | 沼蛙 | Boulengeranaguentheri | / | NT | / |
| 3 | 叉舌蛙科 | Dicroglossidae | 泽陆蛙 | Fejervaryamultistriata | / | LC | / |
| 4 | 叉舌蛙科 | Dicroglossidae | 棘腹蛙 | Quasipaaboulengeri | / | VU | / |
| 5 | 姬蛙科 | Microhylidae | 饰纹姬蛙 | Microhylafissipes | / | LC | / |
| 6 | 姬蛙科 | Microhylidae | 四川狭口蛙 | Kaloularugifera | / | LC | 是 |
| 7 | 美洲水蛙属 | Lithobates | 牛蛙 | Lithobatescatesbeiana | 是 | / | / |
| 8 | 美洲水蛙属 | Lithobates | 河蛙 | Lithobatesheckscheri | 是 | / | / |

由上表可知，根据《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》，评价区内的两栖生物中，濒危等级被列为近危（NT）的有黑斑侧褶蛙和沼蛙2种，列为易危（VU）的有棘腹蛙1种；另外，两栖纲中的中国特有种有四川狭口蛙1种；外来入侵物种有牛蛙和河蛙2种。

3.2.6.3.爬行纲

（1）物种组成

根据野外调查和文献，确认在评价区域内共分布有2目6科6种爬行动物。

表3.2-22评价区爬行纲动物物种组成

| 目 | 科 | 物种数 | 占总种数的% |
| --- | --- | --- | --- |
| 有鳞目Squamata | 壁虎科Gekkonidae | 1 | 8.3 |
|  | 石龙子科Scincidae | 2 | 16.7 |
|  | 蜥蜴科Lacertidae | 1 | 8.3 |
|  | 游蛇科Colubridae | 7 | 58.3 |
| 龟鳖目Testudines | 泽龟科Emydidae | 1 | 8.3 |

（2）物种组分分析

评价区爬行纲动物调查物种名录结果如下：

表3.2-23评价区爬行纲动物调查名录

| 序号 | 科 | 科名 | 种 | 学名 | 外来物种 | 濒危等级 | 特有种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁虎科 | Gekkonidae | 蹼趾壁虎 | Gekkosubpalmatus |  | LC | 是 |
| 2 | 石龙子科 | Scincidae | 蓝尾石龙子 | Plestiodonelegans |  | LC |  |
| 3 | 石龙子科 | Scincidae | 铜蜓蜥 | Sphenomorphusindicus |  | LC |  |
| 4 | 蜥蜴科 | Lacertidae | 北草蜥 | Takydromusseptentrionalis |  | LC | 是 |
| 5 | 游蛇科 | Colubridae | 乌华游蛇 | Trimerodytespercarinatus |  | NT |  |
| 6 | 游蛇科 | Colubridae | 翠青蛇 | Cyclophiopsmajor |  | LC |  |
| 7 | 游蛇科 | Colubridae | 赤链蛇 | Lycodonrufozonatus |  | LC |  |
| 8 | 游蛇科 | Colubridae | 玉斑锦蛇 | Euprepiophismandarinus |  | NT |  |
| 9 | 游蛇科 | Colubridae | 王锦蛇 | Elaphecarinata |  | VU |  |
| 10 | 游蛇科 | Colubridae | 乌梢蛇 | Ptyasdhumnades |  | VU |  |
| 11 | 游蛇科 | Colubridae | 虎斑颈槽蛇 | Rhabdophistigrinus |  | LC |  |
| 12 | 泽龟科 | Emydidae | 彩龟红耳亚种 | Trachemysscripta elegans | 是 | LC |  |

由上表可知，根据《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》，评价区内的爬行动物中，濒危等级被列为近危（NT）的有乌华游蛇和玉斑锦蛇2种，列为易危（VU）的有王锦蛇和乌梢蛇2种；另外，评价区爬行纲的中国特有种有北草蜥1种；外来入侵物种有红耳彩龟1种。

3.2.6.3.4鸟纲

（1）物种组成

根据相关文献资料，成都平原上空有鸟类迁徙通道过境，评价区内生态环境质量状况较好，易吸引迁徙鸟类停留休憩，鸟类分布数量较多。因此，根据历史资料与现状调查结果，总结得出以下分析结果。

评价区鸟类分布种类及数量，根据野外调查和文献，确认共分布有14目31科111种鸟类。

表3.2-23评价区鸟纲动物物种组成

| 目 | 科 | 物种数 | 占总种数的% |
| --- | --- | --- | --- |
| 鹰形目 Accipitriformes | 鹰科 Accipitridae | 3 | 2.70% |
| 雁形目 Anseriformes | 鸭科 Anatidae | 18 | 16.22% |
| 犀鸟目 Bucerotiformes | 戴胜科 Upupidae | 1 | 0.90% |
| 鸻形目 Charadriiformes | 鹬科 Scolopacidae | 2 | 1.80% |
| 鸽形目 Columbiformes | 鸠鸽科 Columbidae | 2 | 1.80% |
| 佛法僧目 Coraciiformes | 翠鸟科 Alcedinidae | 1 | 0.90% |
| 鹃形目 Cuculiformes | 杜鹃科 Cuculidae | 3 | 2.70% |
| 隼形目 Falconiformes | 隼科 Falconidae | 1 | 0.90% |
| 鸡形目 Galliformes | 雉科 Phasianidae | 2 | 1.80% |
| 鹤形目 Gruiformes | 秧鸡科 Rallidae | 2 | 1.80% |
| 雀形目 Passeriformes | 长尾山雀科 Aegithalidae | 1 | 0.90% |
|  | 鸦科 Corvidae | 3 | 2.70% |
|  | 鹀科 Emberizidae | 3 | 2.70% |
|  | 梅花雀科 Estrildidae | 2 | 1.80% |
|  | 燕雀科 Fringillidae | 6 | 5.41% |
|  | 燕科 Hirundinidae | 3 | 2.70% |
|  | 伯劳科 Lanius | 2 | 1.80% |
|  | 噪鹛科 Leiothrichidae | 3 | 2.70% |
|  | 鹡鸰科 Motacillidae | 4 | 3.60% |
|  | 鹟科 Muscicapidae | 11 | 9.91% |
|  | 花蜜鸟科 Nectariniidae | 2 | 1.80% |
|  | 山雀科 Paridae | 3 | 2.70% |
|  | 雀科 Passeridae | 3 | 2.70% |
|  | 柳莺科 Phylloscopidae | 5 | 4.50% |
|  | 鹎科 Pycnonotidae | 3 | 2.70% |
|  | 玉鹟科 Stenostiridae | 1 | 0.90% |
|  | 椋鸟科 Sturnidae | 2 | 1.80% |
|  | 鸫科 Turdidae | 6 | 5.41% |
| 鹈形目 Pelecaniformes | 鹭科 Ardeidae | 8 | 7.21% |
| 啄木鸟目 Piciformes | 啄木鸟科 Picidae | 2 | 1.80% |
| 䴙䴘目 Podicipediformess | 䴙䴘科 Podicipedidae | 3 | 2.70% |

（2）物种组分分析

根据评价区历史资料与现状调查结果，参考《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》、《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》、《国家重点保护野生动物名录》、《中国鸟类分类与分布名录第3版》等资料，分析总结出以下调查结果。

评价区鸟类生物调查物种名录结果见下表：

表3.2-24评价区鸟纲动物调查名录

| 序号 | 目 | 目名 | 科 | 科名 | 种 | 学名 | 濒危等级 | 保护动物 | 特有种 | 居留型 | 区系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹰形目 | Accipitriformes | 鹰科 | Accipitridae | 凤头鹰 | Accipiter trivirgatus | NT | 二级 | / | S | 东 | 夏候鸟 |
| 2 | 鹰形目 | Accipitriformes | 鹰科 | Accipitridae | 松雀鹰 | Accipiter virgatus | NT | 二级 | / | S | 东 | 夏候鸟 |
| 3 | 鹰形目 | Accipitriformes | 鹰科 | Accipitridae | 白尾鹞 | Circus cyaneus | NT | 二级 | / | W | 古 | 冬候鸟 |
| 4 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 鸳鸯 | Aix galericulata | NT | 二级 | / | W | 古 | 冬候鸟 |
| 5 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 针尾鸭 | Anas acuta | LC | / | / | P | 古 | 旅鸟 |
| 6 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 绿翅鸭 | Anas crecca | LC | / | / | W | 古 | 冬候鸟 |
| 7 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 绿头鸭 | Anas platyrhynchos | LC | / | / | W | 古 | 冬候鸟 |
| 8 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 斑嘴鸭 | Anas zonorhyncha | LC | / | / | W | 东 | 冬候鸟 |
| 9 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 灰雁 | Anser anser | LC | / | / | R | 古 | 留鸟 |
| 10 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 红头潜鸭 | Aythya ferina | LC | / | / | P | 古 | 旅鸟 |
| 11 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 凤头潜鸭 | Aythya fuligula | LC | / | / | W | 古 | 冬候鸟 |
| 12 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 白眼潜鸭 | Aythya nyroca | NT | / | / | R | 广 | 留鸟 |
| 13 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 罗纹鸭 | Mareca falcata | NT | / | / | W | 古 | 冬候鸟 |
| 14 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 赤颈鸭 | Mareca penelope | LC | / | / | P | 古 | 旅鸟 |
| 15 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 赤膀鸭 | Mareca strepera | LC | / | / | P | 古 | 旅鸟 |
| 16 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 斑头秋沙鸭 | Mergus albellus | NT | 二级 | / | W | 古 | 冬候鸟 |
| 17 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 赤嘴潜鸭 | Netta rufina | LC | / | / | P | 广 | 旅鸟 |
| 18 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 棉凫 | Nettapus coromandelianus | EN | 二级 | / | S | 东 | 夏候鸟 |
| 19 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 琵嘴鸭 | Spatula clypeata | LC | / | / | P | 古 | 旅鸟 |
| 20 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 赤麻鸭 | Tadorna ferruginea | LC | / | / | R | 古 | 留鸟 |
| 21 | 雁形目 | Anseriformes | 鸭科 | Anatidae | 青头潜鸭 | Aythya baeri | CR | 一级 | / | P | 古 | 旅鸟 |
| 22 | 犀鸟目 | Bucerotiformes | 戴胜科 | Upupidae | 戴胜 | Upupa epops | LC | / | / | S | 广 | 夏候鸟 |
| 23 | 鸻形目 | Charadriiformes | 鹬科 | Scolopacidae | 白腰草鹬 | Tringa ochropus | LC | / | / | W | 古 | 冬候鸟 |
| 24 | 鸻形目 | Charadriiformes | 鹬科 | Scolopacidae | 泽鹬 | Tringa stagnatilis Bechstein | LC | / | / | P | 古 | 旅鸟 |
| 25 | 鸽形目 | Columbiformes | 鸠鸽科 | Columbidae | 珠颈斑鸠 | Spilopelia chinensis | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 26 | 鸽形目 | Columbiformes | 鸠鸽科 | Columbidae | 山斑鸠 | Streptopelia orientalis | LC | / | / | R | 古 | 留鸟 |
| 27 | 佛法僧目 | Coraciiformes | 翠鸟科 | Alcedinidae | 普通翠鸟 | Alcedo atthis | LC | / | / | R | 广 | 留鸟 |
| 28 | 鹃形目 | Cuculiformes | 杜鹃科 | Cuculidae | 大杜鹃 | Cuculus canorus | LC | / | / | S | 广 | 夏候鸟 |
| 29 | 鹃形目 | Cuculiformes | 杜鹃科 | Cuculidae | 噪鹃 | Eudynamys scolopaceus | LC | / | / | S | 东 | 夏候鸟 |
| 30 | 鹃形目 | Cuculiformes | 杜鹃科 | Cuculidae | 大鹰鹃 | Hierococcyx sparverioides | LC | / | / | S | 东 | 夏候鸟 |
| 31 | 隼形目 | Falconiformes | 隼科 | Falconidae | 燕隼 | Falco subbuteo | LC | 二级 | / | S | 古 | 夏候鸟 |
| 32 | 鸡形目 | Galliformes | 雉科 | Phasianidae | 灰胸竹鸡 | Bambusicola thoracicus | LC | / | 是 | R | 东 | 留鸟 |
| 33 | 鸡形目 | Galliformes | 雉科 | Phasianidae | 环颈雉 | Phasianus colchicus | LC | / | / | R | 广 | 留鸟 |
| 34 | 鹤形目 | Gruiformes | 秧鸡科 | Rallidae | 白骨顶 | Fulica atra | LC | / | / | W | 广 | 冬候鸟 |
| 35 | 鹤形目 | Gruiformes | 秧鸡科 | Rallidae | 黑水鸡 | Gallinula chloropus | LC | / | / | S | 广 | 夏候鸟 |
| 36 | 雀形目 | Passeriformes | 长尾山雀科 | Aegithalidae | 红头长尾山雀 | Aegithalos concinnus | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 37 | 雀形目 | Passeriformes | 鸦科 | Corvidae | 灰喜鹊 | Cyanopica cyanus | LC | / | / | R | 古 | 留鸟 |
| 38 | 雀形目 | Passeriformes | 鸦科 | Corvidae | 喜鹊 | Pica serica | LC | / | / | R | 古 | 留鸟 |
| 39 | 雀形目 | Passeriformes | 鸦科 | Corvidae | 红嘴蓝鹊 | Urocissa erythroryncha | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 40 | 雀形目 | Passeriformes | 鹀科 | Emberizidae | 黄喉鹀 | Emberiza elegans | LC | / | / | R | 古 | 留鸟 |
| 41 | 雀形目 | Passeriformes | 鹀科 | Emberizidae | 小鹀 | Emberiza pusilla | LC | / | / | R | 古 | 留鸟 |
| 42 | 雀形目 | Passeriformes | 鹀科 | Emberizidae | 灰头鹀 | Emberiza spodocephala | LC | / | / | R | 古 | 留鸟 |
| 43 | 雀形目 | Passeriformes | 梅花雀科 | Estrildidae | 斑文鸟 | Lonchura punctulata | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 44 | 雀形目 | Passeriformes | 梅花雀科 | Estrildidae | 白腰文鸟 | Lonchura striata | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 45 | 雀形目 | Passeriformes | 燕雀科 | Fringillidae | 普通朱雀 | Carpodacus erythrinus | LC | / | / | S | 古 | 夏候鸟 |
| 46 | 雀形目 | Passeriformes | 燕雀科 | Fringillidae | 金翅雀 | Chloris sinica | LC | / | / | R | 古 | 留鸟 |
| 47 | 雀形目 | Passeriformes | 燕雀科 | Fringillidae | 黑尾蜡嘴雀 | Eophona migratoria | LC | / | / | P | 古 | 旅鸟 |
| 48 | 雀形目 | Passeriformes | 燕雀科 | Fringillidae | 黑头蜡嘴雀 | Eophona personata | NT | / | / | P | 广 | 旅鸟 |
| 49 | 雀形目 | Passeriformes | 燕雀科 | Fringillidae | 燕雀 | Fringilla montifringilla | LC | / | / | W | 古 | 冬候鸟 |
| 50 | 雀形目 | Passeriformes | 燕雀科 | Fringillidae | 黄雀 | Spinus spinus | LC | / | / | P | 广 | 旅鸟 |
| 51 | 雀形目 | Passeriformes | 燕科 | Hirundinidae | 金腰燕 | Cecropis daurica | LC | / | / | S | 古 | 夏候鸟 |
| 52 | 雀形目 | Passeriformes | 燕科 | Hirundinidae | 家燕 | Hirundo rustica | LC | / | / | S | 古 | 夏候鸟 |
| 53 | 雀形目 | Passeriformes | 燕科 | Hirundinidae | 淡色崖沙燕 | Riparia diluta | LC | / | / | R | 古 | 留鸟 |
| 54 | 雀形目 | Passeriformes | 伯劳科 | Lanius | 棕背伯劳 | Lanius schach | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 55 | 雀形目 | Passeriformes | 伯劳科 | Lanius | 虎纹伯劳 | Lanius tigrinus | LC | / | / | S | 古 | 夏候鸟 |
| 56 | 雀形目 | Passeriformes | 噪鹛科 | Leiothrichidae | 蓝翅希鹛 | Actinodura cyanouroptera | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 57 | 雀形目 | Passeriformes | 噪鹛科 | Leiothrichidae | 红嘴相思鸟 | Leiothrix lutea | LC | 二级 | / | R | 东 | 留鸟 |
| 58 | 雀形目 | Passeriformes | 噪鹛科 | Leiothrichidae | 白颊噪鹛 | Pterorhinus sannio | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 59 | 雀形目 | Passeriformes | 鹡鸰科 | Motacillidae | 树鹨 | Anthus hodgsoni | LC | / | / | W | 古 | 冬候鸟 |
| 60 | 雀形目 | Passeriformes | 鹡鸰科 | Motacillidae | 田鹨 | Anthus richardi | LC | / | / | W | 古 | 冬候鸟 |
| 61 | 雀形目 | Passeriformes | 鹡鸰科 | Motacillidae | 白鹡鸰 | Motacilla alba | LC | / | / | R | 古 | 留鸟 |
| 62 | 雀形目 | Passeriformes | 鹡鸰科 | Motacillidae | 灰鹡鸰 | Motacilla cinerea | LC | / | / | R | 广 | 留鸟 |
| 63 | 雀形目 | Passeriformes | 鹟科 | Muscicapidae | 鹊鸲 | Copsychus saularis | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 64 | 雀形目 | Passeriformes | 鹟科 | Muscicapidae | 红喉姬鹟 | Ficedula albicilla | LC | / | / | P | 古 | 旅鸟 |
| 65 | 雀形目 | Passeriformes | 鹟科 | Muscicapidae | 红胸姬鹟 | Ficedula parva | DD | / | / | S | 广 | 夏候鸟 |
| 66 | 雀形目 | Passeriformes | 鹟科 | Muscicapidae | 栗腹矶鸫 | Monticola rufiventris | LC | / | / | S | 东 | 夏候鸟 |
| 67 | 雀形目 | Passeriformes | 鹟科 | Muscicapidae | 北红尾鸲 | Phoenicurus auroreus | LC | / | / | W | 古 | 冬候鸟 |
| 68 | 雀形目 | Passeriformes | 鹟科 | Muscicapidae | 蓝额红尾鸲 | Phoenicurus frontalis | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 69 | 雀形目 | Passeriformes | 鹟科 | Muscicapidae | 红尾水鸲 | Phoenicurus fuliginosus | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 70 | 雀形目 | Passeriformes | 鹟科 | Muscicapidae | 黑喉红尾鸲 | Phoenicurus hodgsoni | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 71 | 雀形目 | Passeriformes | 鹟科 | Muscicapidae | 灰林䳭 | Saxicola ferreus | LC | / | / | S | 东 | 夏候鸟 |
| 72 | 雀形目 | Passeriformes | 鹟科 | Muscicapidae | 红胁蓝尾鸲 | Tarsiger cyanurus | LC | / | / | W | 古 | 冬候鸟 |
| 73 | 雀形目 | Passeriformes | 鹟科 | Muscicapidae | 蓝眉林鸲 | Tarsiger rufilatus | LC | / | / | R | 古 | 留鸟 |
| 74 | 雀形目 | Passeriformes | 花蜜鸟科 | Nectariniidae | 叉尾太阳鸟 | Aethopyga christinae | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 75 | 雀形目 | Passeriformes | 花蜜鸟科 | Nectariniidae | 蓝喉太阳鸟 | Aethopyga gouldiae | LC | / | / | S | 东 | 夏候鸟 |
| 76 | 雀形目 | Passeriformes | 山雀科 | Paridae | 黄腹山雀 | Pardaliparus venustulus | LC | / | 是 | R | 东 | 留鸟 |
| 77 | 雀形目 | Passeriformes | 山雀科 | Paridae | 大山雀 | Parus minor | LC | / | / | R | 广 | 留鸟 |
| 78 | 雀形目 | Passeriformes | 山雀科 | Paridae | 绿背山雀 | Parus monticolus | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 79 | 雀形目 | Passeriformes | 雀科 | Passeridae | 山麻雀 | Passer cinnamomeus | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 80 | 雀形目 | Passeriformes | 雀科 | Passeridae | 家麻雀 | Passer domesticus | LC | / | / | R | 广 | 留鸟 |
| 81 | 雀形目 | Passeriformes | 雀科 | Passeridae | 麻雀 | Passer montanus | LC | / | / | R | 古 | 留鸟 |
| 82 | 雀形目 | Passeriformes | 柳莺科 | Phylloscopidae | 黄眉柳莺 | Phylloscopus inornatus | LC | / | / | P | 古 | 旅鸟 |
| 83 | 雀形目 | Passeriformes | 柳莺科 | Phylloscopidae | 灰喉柳莺 | Phylloscopus maculipennis | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 84 | 雀形目 | Passeriformes | 柳莺科 | Phylloscopidae | 黄腰柳莺 | Phylloscopus proregulus | LC | / | / | W | 古 | 冬候鸟 |
| 85 | 雀形目 | Passeriformes | 柳莺科 | Phylloscopidae | 橙斑翅柳莺 | Phylloscopus pulcher | LC | / | / | S | 东 | 夏候鸟 |
| 86 | 雀形目 | Passeriformes | 柳莺科 | Phylloscopidae | 棕腹柳莺 | Phylloscopus subaffinis | LC | / | / | S | 东 | 夏候鸟 |
| 87 | 雀形目 | Passeriformes | 鹎科 | Pycnonotidae | 白头鹎 | Pycnonotus sinensis | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 88 | 雀形目 | Passeriformes | 鹎科 | Pycnonotidae | 黄臀鹎 | Pycnonotus xanthorrhous | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 89 | 雀形目 | Passeriformes | 鹎科 | Pycnonotidae | 领雀嘴鹎 | Spizixos semitorques | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 90 | 雀形目 | Passeriformes | 玉鹟科 | Stenostiridae | 方尾鹟 | Culicicapa ceylonensis | LC | / | / | S | 东 | 夏候鸟 |
| 91 | 雀形目 | Passeriformes | 椋鸟科 | Sturnidae | 灰椋鸟 | Spodiopsar cineraceus | LC | / | / | W | 古 | 冬候鸟 |
| 92 | 雀形目 | Passeriformes | 椋鸟科 | Sturnidae | 丝光椋鸟 | Spodiopsar sericeus | LC | / | / | S | 东 | 夏候鸟 |
| 93 | 雀形目 | Passeriformes | 鸫科 | Turdidae | 灰翅鸫 | Turdus boulboul | LC | / | / | S | 东 | 夏候鸟 |
| 94 | 雀形目 | Passeriformes | 鸫科 | Turdidae | 斑鸫 | Turdus eunomus | LC | / | / | W | 古 | 冬候鸟 |
| 95 | 雀形目 | Passeriformes | 鸫科 | Turdidae | 乌鸫 | Turdus mandarinus | LC | / | / | R | 广 | 留鸟 |
| 96 | 雀形目 | Passeriformes | 鸫科 | Turdidae | 红尾斑鸫 | Turdus naumanni | LC | / | / | P | 古 | 旅鸟 |
| 97 | 雀形目 | Passeriformes | 鸫科 | Turdidae | 灰头鸫 | Turdus rubrocanus | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 98 | 雀形目 | Passeriformes | 鸫科 | Turdidae | 长尾地鸫 | Zoothera dixoni | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 99 | 鹈形目 | Pelecaniformes | 鹭科 | Ardeidae | 大白鹭 | Ardea alba | LC | / | / | R | 广 | 留鸟 |
| 100 | 鹈形目 | Pelecaniformes | 鹭科 | Ardeidae | 苍鹭 | Ardea cinerea | LC | / | / | R | 古 | 留鸟 |
| 101 | 鹈形目 | Pelecaniformes | 鹭科 | Ardeidae | 中白鹭 | Ardea intermedia | LC | / | / | S | 广 | 夏候鸟 |
| 102 | 鹈形目 | Pelecaniformes | 鹭科 | Ardeidae | 池鹭 | Ardeola bacchus | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 103 | 鹈形目 | Pelecaniformes | 鹭科 | Ardeidae | 牛背鹭 | Bubulcus coromandus | LC | / | / | S | 东 | 夏候鸟 |
| 104 | 鹈形目 | Pelecaniformes | 鹭科 | Ardeidae | 白鹭 | Egretta garzetta | LC | / | / | S | 东 | 夏候鸟 |
| 105 | 鹈形目 | Pelecaniformes | 鹭科 | Ardeidae | 黄斑苇鳽 | Ixobrychus sinensis | LC | / | / | S | 广 | 夏候鸟 |
| 106 | 鹈形目 | Pelecaniformes | 鹭科 | Ardeidae | 夜鹭 | Nycticorax nycticorax | LC | / | / | S | 广 | 夏候鸟 |
| 107 | 啄木鸟目 | Piciformes | 啄木鸟科 | Picidae | 斑姬啄木鸟 | Picumnus innominatus | LC | / | / | R | 东 | 留鸟 |
| 108 | 啄木鸟目 | Piciformes | 啄木鸟科 | Picidae | 灰头绿啄木鸟 | Picus canus | LC | / | / | R | 古 | 留鸟 |
| 109 | 䴙䴘目 | Podicipediformess | 䴙䴘科 | Podicipedidae | 角䴙䴘 | Podiceps auritus | NT | 二级 | / | P | 古 | 旅鸟 |
| 110 | 䴙䴘目 | Podicipediformess | 䴙䴘科 | Podicipedidae | 黑颈䴙䴘 | Podiceps nigricollis | NT | 二级 | / | S | 广 | 夏候鸟 |
| 111 | 䴙䴘目 | Podicipediformess | 䴙䴘科 | Podicipedidae | 小䴙䴘 | Tachybaptus ruficollis | LC | / | / | R | 广 | 留鸟 |
| 注：濒危等级：无危（LC）、近危（NT）、易危（VU）、濒危（EN）、极危（CR）、数据缺乏（DD）。 居留型：R.留鸟：是指全年在该地理区域内生活，春秋不进行长距离迁徙的鸟类；P.旅鸟：是指春秋迁徙时旅经此地，不停留或仅有短暂停留的鸟类；W.冬候鸟：是指冬季来此地越冬，春季再向北方繁殖区迁徙的鸟类；S.夏候鸟：是指春季迁徙来此地繁殖，秋季再向越冬区南迁的鸟类。 区系：广：表示广布种；古：表示古北种；东：表示东洋种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，评价区内的鸟类中，濒危等级被列为近危（NT）的有凤头鹰、松雀鹰、白尾鹞、鸳鸯、白眼潜鸭、罗纹鸭、斑头秋沙鸭、黑头蜡嘴雀、黑颈䴙䴘和角䴙䴘共计10种，列为濒危（EN）的有棉凫1种，列为极危（CR）的有青头潜鸭	1种；另外，评价区的中国特有种有灰胸竹鸡和黄腹山雀2种；国家一级保护野生鸟类有青头潜鸭，国家二级保护野生鸟类凤头鹰、松雀鹰、白尾鹞、青头潜鸭、鸳鸯、斑头秋沙鸭、棉凫、燕隼、红嘴相思鸟、角䴙䴘和黑颈䴙䴘，四川省重点保护野生动物有小䴙䴘、黑水鸡，共计13种；外来入侵物种有红耳彩龟1种。

上述的13种国家级和省级重点保护野生鸟类中，夏候鸟有6种，冬候鸟有3种，旅鸟有2种，留鸟仅有红嘴相思鸟、小䴙䴘2种。红嘴相思鸟主要栖息于常绿阔叶林、常绿落叶混交林、竹林和林缘疏林灌丛地带。红嘴相思鸟并不惧人，经常到有人为活动的地方觅食，具有较强的适应能力和繁殖能力。红嘴相思鸟被列为国家二级重点保护野生动物，主要是因为其种群数量受到人类活动，如捕猎、栖息地破坏等因素的威胁。因此，本项目施工时需采取一定的生态保护措施，尽量减少对项目周边林地的破坏，并且严格遵守施工规范要求，严禁捕杀鸟类。小䴙䴘属于日间活动性的鸟类。除了繁殖期间外，夜晚通常停栖于隐密的水塘或湖泊边的草丛中。营巢于沼泽、池塘、湖泊中丛生芦苇、灯心草、香蒲等地，多在山地小型水面。小䴙䴘繁殖期在芦苇丛等隐蔽处，以水草营造浮巢，发现有人或掠食动物来到巢穴附近后会将巢中的卵用杂草等盖住，以防止被掠食动物发现。小䴙䴘数量分布却十分广泛，是中国最常见的水鸟之一。在施工期若发现施工区有小䴙䴘巢穴分布，需采取一定措施进行保护。

尽管本项目评价范围内分布的鸟类中含有13种国家级与省级重点保护野生动物，但绝大多数以迁徙型候鸟为主，并未在项目区内长期生存。对照《陆生野生动物重要栖息地名录（第一批）》可知，本项目所在区域亦不属于野生动物重要栖息地，即不涉及侵占重要栖息地。

3.2.6.3.5哺乳纲

（1）物种组成

根据野外调查和文献，确认在评价区域内共分布有3目5科12种爬行动物。

表3.2-25评价区哺乳纲动物物种组成

| 目 | 科 | 物种数 | 占总种数的% |
| --- | --- | --- | --- |
| 啮齿目 RODENTIA | 仓鼠科 Cricetidae | 1 | 8.33% |
|  | 鼠科 Muridae | 7 | 58.33% |
| 食虫目 INSECTIVORA | 鼩鼱科 Soricidae | 2 | 16.67% |
|  | 鼹科 Talpidae | 1 | 8.33% |
| 食肉目 CARNIVORA | 鼬科 Mustelidae | 1 | 8.33% |

（2）物种组分分析

评价区哺乳纲动物调查物种名录结果如下：

表3.2-24评价区哺乳纲动物调查名录

| 序号 | 科 | 科名 | 种 | 学名 | 濒危等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓鼠科 | Cricetidae | 黑腹绒鼠 | Eothenomys melanogaster | LC |
| 2 | 鼠科 | Muridae | 巢鼠南亚亚种 | Micromys minutus erythrotis | LC |
| 3 | 鼠科 | Muridae | 大足鼠 | Rattus nitidus | LC |
| 4 | 鼠科 | Muridae | 褐家鼠东北亚种 | Rattus norvegicus caraco | LC |
| 5 | 鼠科 | Muridae | 黑线姬鼠 | Apodemus agrarius | LC |
| 6 | 鼠科 | Muridae | 黄胸鼠 | Rattus flavipectus | LC |
| 7 | 鼠科 | Muridae | 小家鼠喜马拉雅亚种 | Mus musculus homourus | LC |
| 8 | 鼠科 | Muridae | 中华姬鼠西南亚种 | Apodemus draco orestes | LC |
| 9 | 鼩鼱科 | Soricidae | 短尾鼩指名亚种 | Anourosorex squamipes squamipes | LC |
| 10 | 鼩鼱科 | Soricidae | 灰麝鼩指名亚种 | Crocidura attenuata attenuata | LC |
| 11 | 鼹科 | Talpidae | 长吻鼹 | Talpa longirostris | LC |
| 12 | 鼬科 | Mustelidae | 黄鼬西南亚种 | Mustela sibirica moupinensis | LC |

经核查，评价区内分布的哺乳动物以啮齿目的鼠科生物为主，未发现国家重点保护野生哺乳动物和中国特有哺乳动物的分布，且以上12种哺乳生物濒危等级均为无危（LC），分布区域较为广泛，属于当地常见种。

3.2.6.3.6动物迁徙通道

本工程属于新建项目，拟建项目位于成都市龙泉驿区和新都区；本次现场调查及历史资料研究调研显示，项目评价区的陆生野生动物迁徙通道为候鸟迁徙通道。

根据相关研究及调查，全球共有8条候鸟迁徙通道，其中有三条迁徙路线经过我国。“东非西亚迁徙线”的候鸟从蒙古进入新疆，跨越青藏高原后进入印度半岛，飞跃印度洋，最后在非洲落脚；“中亚迁徙线”从西伯利亚进入我国，最后在印度半岛繁衍生息；“东亚-澳大利西亚迁徙线”则从美国阿拉斯加到澳大利亚西太平洋群岛，繁衍后再北上，经过我国的东部沿海省份。对中国季节性南北迁徙的候鸟而言，其迁飞途径大致可以分为西、中、东3个候鸟迁徙区，其中西部和中部两个区域的候鸟迁徙都要经过四川。

四川范围内候鸟的迁徙，也分为东部、中部和西部3个主要迁徙路线，均呈南北走向。根据中科院昆明生物所、四川大学的相关研究资料，四川省3条鸟类迁徙通道中，中部迁徙路径会经过成都平原上空，将从工程区域上空穿过。候鸟迁徙经过成都市上空时，主要停留休憩的地方有龙泉山城市森林公园、青龙湖湿地公园等生态环境较好的区域，本项目部分灌渠位于青龙湖湿地公园内，园内有提供迁徙候鸟休憩的湖心岛。根据历史资料，青龙湖湿地公园是成都市内一处重要的候鸟停留区，每年均有大量候鸟来此停留，临时休憩。项目的施工噪声将对沿线候鸟造成一定的影响，因此在施工期的选择上应尽量避开鸟类迁徙时段，最大限度地降低施工对候鸟迁徙的影响。

图3.2-1四川省鸟类过境迁徙通道图

#### 3.2.6.4水生生态现状调查与评价

3.2.6.4.1鱼类现状

（1）鱼类物种组成

根据野外走访调查和文献查阅，确认在评价区域内共分布有5目9科17种鱼类。

表3.2-26评价区淡水鱼类物种组成

| 目 | 科 | 物种数 | 占总种数的% |
| --- | --- | --- | --- |
| 合鳃鱼目Synbranchiformes | 合鳃鱼科 Synbranchidae | 1 | 5.88% |
| 颌针鱼目Beloniformes | 青鳉科 Adrianichthyidae | 1 | 5.88% |
| 鲤形目 Cypriniformes | 鲤科 Cyprinidae | 8 | 47.06% |
|  | 鳅科 Cobitidae | 2 | 11.76% |
| 鲈形目 Perciformes | 鳢科 Channidae | 1 | 5.88% |
|  | 鰕虎鱼科 Gobiidae | 1 | 5.88% |
|  | 塘鳢科 Eleotridae | 1 | 5.88% |
| 鲇形目 Siluriformes | 鲿科 Bagridae | 1 | 5.88% |
|  | 鲇科 Siluridae | 1 | 5.88% |

（2）鱼类物种组分分析

评价区鱼类调查物种名录结果如下：

表3.2-27评价区水生动物调查名录

| 序号 | 科 | 科名 | 种 | 种名 | 濒危等级 | 分布水系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合鳃鱼科 | Synbranchidae | 黄鳝 | Monopterus albus | LC | 青龙湖、狮子水库、西河 |
| 2 | 青鳉科 | Adrianichthyidae | 青鳉 | Oryzias latipes | LC | 东风渠、半截河 |
| 3 | 鲤科 | Cyprinidae | 棒花鱼 | Amur False Gudgeon | LC | 西河、西江河 |
| 4 | 鲤科 | Cyprinidae | 草鱼 | Ctenopharyngodon idella | LC | 青龙湖、西河、西江河 |
| 5 | 鲤科 | Cyprinidae | 钝吻棒花鱼 | Abbottina obtusirostris | LC | 西河、西江河 |
| 6 | 鲤科 | Cyprinidae | 鲫鱼 | Carassius auratus | LC | 青龙湖、狮子水库、西河 |
| 7 | 鲤科 | Cyprinidae | 鲤鱼 | Cyprinus carpio | LC | 青龙湖、狮子水库、西河 |
| 8 | 鲤科 | Cyprinidae | 马口鱼 | Opsariichthys bidens | LC | 西河、半截河、西江河 |
| 9 | 鲤科 | Cyprinidae | 麦穗鱼 | Pseudorasbora parva | LC | 东风渠、半截河 |
| 10 | 鲤科 | Cyprinidae | 中华鳑鮍 | Rhodeus sinensis | DD | 东风渠、半截河、西河 |
| 11 | 鳅科 | Cobitidae | 大鳞副泥鳅 | Paramisgurnus dabryanus | LC | 青龙湖、狮子水库、西河 |
| 12 | 鳅科 | Cobitidae | 泥鳅 | Misgurnus anguillicaudatus | LC | 青龙湖、狮子水库、西河 |
| 13 | 鳢科 | Channidae | 乌鳢 | Channa argus | LC | 青龙湖、西河、西江河 |
| 14 | 塘鳢科 | Eleotridae | 黄黝鱼 | Hypseleotris swinhonis | LC | 西河、西江河、半截河 |
| 15 | 鰕虎鱼科 | Gobiidae | 子陵吻鰕虎鱼 | Rhinogobius giurinus | LC | 东风渠、半截河、西河 |
| 16 | 鲿科 | Bagridae | 黄颡鱼 | Tachysurus fulvidraco | LC | 青龙湖、西河、西江河 |
| 17 | 鲇科 | Siluridae | 鲇 | Silurus asotus | LC | 青龙湖、西河、西江河 |

根据调查结果名录，评价区内分布的鱼类均为当地常见种，未发现国家重点保护野生鱼类。

（3）重要水生生物物种

评价范围内主要水生生物为淡水鱼类。

①重点保护野生动物

依据《国家重点保护野生动物名录》、《四川省重点保护野生动物名录》、统计分析，评价区内无国家重点保护水生生物。

②受威胁物种

根据《中国生物多样性红色名录－脊椎动物卷》（2020），评价区无极危、濒危、易危野生水生动物。

③特有种

根据《中国生物多样性红色名录－脊椎动物卷》，评价区野生鱼类中有中国特有种鱼类1种。

3.2.6.4.2浮游植物现状

（1）浮游植物种类组成

本次采集到的浮游藻类进行业内分析鉴定，结果表明：工程影响水域共采集到7门31科48属81种藻类。其中硅藻门最多，有8科15属30种，占总数的37.04%，绿藻门14科19属28种，占总数的34.57%，裸藻门、甲藻门和金藻门种类及数量均较少。优势种包括硅藻门的简单舟形藻、近缘桥弯藻，绿藻门的链枝藻、枝鞘藻等。

表3.2-28 评价区水系藻类组成

| 门 | 科 | 属 | 种 | 种 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝藻门 | 2 | 5 | 10 | 12.35% |
| 硅藻门 | 8 | 15 | 30 | 37.04% |
| 绿藻门 | 14 | 19 | 28 | 34.57% |
| 黄藻门 | 2 | 2 | 6 | 7.41% |
| 裸藻门 | 1 | 3 | 3 | 3.70% |
| 甲藻门 | 2 | 2 | 2 | 2.47% |
| 金藻门 | 2 | 2 | 2 | 2.47% |
| 合计 | 31 | 48 | 81 | 100.00% |

（2）浮游植物组分分析

评价区水系内分布的藻类物种以硅藻门-绿藻门为主，占藻类物种总数的71.61%，符合湖泊型水系藻类组分的分布特点。各采样点之间的浮游植物种类分布差异不大，污染程度小，水质清澈。评价区水系藻类分类名录见下表：

表3.2-29评价区水系藻类分类名录表

| 门 | 科 | 属 | 种 | 学名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝藻门 | 颤藻科 | 颤藻属 | 阿氏颤藻 | O. agardhii |
|  | 颤藻科 | 颤藻属 | 爬行颤藻 | O. animalis |
|  | 颤藻科 | 颤藻属 | 巨颤藻 | O. princeps |
|  | 颤藻科 | 颤藻属 | 美丽颤藻 | Oscillatoria formosa |
|  | 颤藻科 | 螺旋藻属 | 为首螺旋藻 | S. princeps |
|  | 颤藻科 | 鞘丝藻属 | 马氏鞘丝藻 | L.marensiana |
|  | 颤藻科 | 鞘丝藻属 | 湖泊鞘丝藻 | Lyngbya limnetica |
|  | 颤藻科 | 席藻属 | 小席藻 | P. tenue |
|  | 颤藻科 | 席藻属 | 窝形席藻 | Phormidium faveolarum |
|  | 胶须藻科 | 尖头藻属 | 弯形尖头藻 | Raphidiops curvata |
| 硅藻门 | 脆杆藻科 | 脆杆藻属 | 中型脆杆藻 | F.intermidia |
|  | 脆杆藻科 | 脆杆藻属 | 钝脆杆藻 | Fragolaria capucina |
|  | 脆杆藻科 | 等片藻属 | 普通等片藻 | Diatoma vulgare |
|  | 脆杆藻科 | 平板藻属 | 窗格平板藻 | Tabellaria fenestrata |
|  | 脆杆藻科 | 针杆藻属 | 尺骨针杆藻双头变种 | S.ulna var. becips |
|  | 脆杆藻科 | 针杆藻属 | 尖针杆藻 | Synedra acusvar |
|  | 脆杆藻科 | 针杆藻属 | 肘状针杆藻 | Synedra ulna |
|  | 短缝藻科 | 短缝藻属 | 篦形短缝藻 | E. pectinnalis |
|  | 菱形藻科 | 菱形藻属 | 曲膝菱形藻 | N. flexa |
|  | 菱形藻科 | 菱形藻属 | 泉生菱形藻 | N. fonticola |
|  | 菱形藻科 | 菱形藻属 | 谷皮菱形藻 | N. palea |
|  | 桥弯藻科 | 桥弯藻属 | 近缘桥弯藻 | C. aequalis |
|  | 双菱藻科 | 波缘藻属 | 草鞋形波缘藻 | Cymatopleura solea |
|  | 异极藻科 | 异极藻属 | 纤细异极藻 | G. gracile |
|  | 异极藻科 | 异极藻属 | 塔型异极藻 | G. turris |
|  | 异极藻科 | 异极藻属 | 缢缩异极藻头状变种 | G.constrictum var. capitatum |
|  | 异极藻科 | 异极藻属 | 窄异极藻延长变种 | G.ungustaturn var. producta |
|  | 异极藻科 | 异极藻属 | 缢缩异极藻 | Gomphonema augur |
|  | 异极藻科 | 异极藻属 | 微细异极藻 | Gomphonema parvulum |
|  | 圆筛藻科 | 小环藻属 | 具星小环藻 | Cyclotella stelligera |
|  | 圆筛藻科 | 小环藻属 | 梅尼小环藻 | Cycotela meneghiniana |
|  | 圆筛藻科 | 直链藻属 | 颗粒直链藻 | M. granulata |
|  | 舟形藻科 | 辐节藻属 | 显著辐节藻 | S. pprominula |
|  | 舟形藻科 | 辐节藻属 | 双头辐节藻 | Stauroneis anceps |
|  | 舟形藻科 | 双壁藻属 | 卵圆双壁藻 | Diploneis ovalis |
|  | 舟形藻科 | 羽纹藻属 | 短肋羽纹藻 | P. brevicostata |
|  | 舟形藻科 | 羽纹藻属 | 中型羽纹藻 | Pinnularia intermedia |
|  | 舟形藻科 | 舟形藻属 | 短小舟形藻 | N. exigua |
|  | 舟形藻科 | 舟形藻属 | 瞳孔舟形藻 | N. pupula |
|  | 舟形藻科 | 舟形藻属 | 简单舟形藻 | Navicula simplex |
| 绿藻门 | 刚毛藻科 | 刚毛藻属 | 趋刚毛藻 | C. crispata |
|  | 刚毛藻科 | 刚毛藻属 | 疏枝刚毛藻 | C. insignis |
|  | 刚毛藻科 | 黑孢藻属 | 黑孢藻 | Pithophora oedogonia |
|  | 刚毛藻科 | 硬毛藻属 | 线形硬毛藻 | C. linum |
|  | 鼓藻科 | 角丝鼓藻属 | 角丝鼓藻 | Desmidium swartzii Ag. |
|  | 鼓藻科 | 新月藻属 | 锐新月藻 | C. acerosum |
|  | 鼓藻科 | 新月藻属 | 小书新月藻 | C. libellula |
|  | 胶毛藻科 | 链枝藻属 | 链枝藻 | Ctenocladus circinnatus |
|  | 胶毛藻科 | 毛枝藻属 | 丰满毛枝藻 | S. farctum |
|  | 胶毛藻科 | 毛枝藻属 | 池生毛枝藻 | S. stagnatil |
|  | 胶球藻科 | 纺锤藻属 | 纺锤藻 | Elakatothrix gelatinosa |
|  | 卵囊藻科 | 球囊藻属 | 球囊藻 | Sphaerocytis schroeteri |
|  | 盘星藻科 | 盘星藻属 | 二角盘星藻 | P. duplex |
|  | 盘星藻科 | 盘星藻属 | 单角盘星藻具孔变种 | P. simplex var. duodenarium |
|  | 盘星藻科 | 盘星藻属 | 短棘盘星藻 | Pediastrum boryanum |
|  | 盘星藻科 | 盘星藻属 | 单角盘星藻 | Pediastrum simplex |
|  | 鞘藻科 | 枝鞘藻属 | 勃氏枝鞘藻 | Oedocladium prescoii |
|  | 鞘藻科 | 枝鞘藻属 | 枝鞘藻 | Oedocladium sp． |
|  | 曲壳藻科 | 卵形藻属 | 扁圆卵形藻 | Cocconeis placentula |
|  | 双星藻科 | 双星藻属 | 双星藻 | Zygnema spontaneum |
|  | 双星藻科 | 水绵属 | 普通水绵 | Spirogyra communis |
|  | 丝藻科 | 丝藻属 | 环丝藻 | U.zonata |
|  | 团藻科 | 实球藻属 | 实球藻 | Pandorina morum |
|  | 微孢藻科 | 微孢藻属 | 不规则微孢藻 | M. irredularis |
|  | 微孢藻科 | 微孢藻属 | 方形微孢藻 | M. quadrata |
|  | 微孢藻科 | 微孢藻属 | 丛毛微孢藻 | Microspora floccosa |
|  | 小桩藻科 | 弓形藻属 | 硬弓形藻 | Schroederia robusta |
|  | 栅藻科 | 栅藻属 | 多棘栅藻 | S. spinosus |
| 黄藻门 | 黄管藻科 | 黄管藻属 | 小型黄管藻 | Ophiocytim parvulum |
|  | 黄丝藻科 | 黄丝藻属 | 近缘黄丝藻 | T. affine |
|  | 黄丝藻科 | 黄丝藻属 | 小黄丝藻 | T. minus |
|  | 黄丝藻科 | 黄丝藻属 | 拟丝藻黄丝藻 | T. ulothrichoides |
|  | 黄丝藻科 | 黄丝藻属 | 壹状黄丝藻 | Tribonema utriculosum |
|  | 黄丝藻科 | 黄丝藻属 | 绿色黄丝藻 | Tribonema viride |
| 裸藻门 | 裸藻科 | 裸藻属 | 梭形裸藻 | E. acus |
|  | 裸藻科 | 扁裸藻属 | 长尾扁裸藻 | Phacuslongicauda |
|  | 裸藻科 | 囊裸藻属 | 华丽囊裸藻 | Tr. superba |
| 甲藻门 | 角藻科 | 角藻属 | 梭角藻 | C. fusus |
|  | 多甲藻科 | 拟多甲藻属 | 光薄甲藻 | Glenodinturm gymnodinium |
| 金藻门 | 单鞭金藻科 | 单鞭金藻属 | 卵形单鞭金藻 | Chromulina ovalia |
|  | 锥囊藻科 | 锥囊藻属 | 分歧锥囊藻 | Dincbryondivergens |

3.2.6.4.3底栖动物

（1）底栖动物物种组成

本项目调查到的底栖大型无脊椎动物有4门7纲12目15种，主要以腹足纲和昆虫纲生物为主。其物种名录表如下：

表3.2-30评价区底栖动物分类名录表

| 门 | 纲 | 目 | 种 | 学名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软体动物门 | 腹足纲 | 中腹足目 | 中华圆田螺 | Cipangopaludina chinensis |
|  | 腹足纲 | 异柱目 | 淡水壳菜 | Kimnoperna lacustris |
|  | 腹足纲 | 基眼目 | 椭圆萝卜螺 | R. suinhoi |
|  | 瓣鳃纲 | 真瓣鳃目 | 河蚬 | Corbicula fluminea |
| 节肢动物门 | 昆虫纲 | 蜉蝣目 | 扁蜉 | Ecdyrus sp. |
|  | 昆虫纲 | 蜉蝣目 | 细蜉 | Caenis sp. |
|  | 昆虫纲 | 蜉蝣目 | 四节蜉 | Baetis sp. |
|  | 昆虫纲 | 毛翅目 | 等翅石蛾 | Philopotamidae |
|  | 昆虫纲 | 毛翅目 | 原石蛾 | Rhyacophilidae |
|  | 昆虫纲 | 双翅目 | 摇蚊 | Tendipus sp. |
|  | 软甲纲 | 端足目 | 钩虾 | Gammarus sp. |
|  | 软甲纲 | 十足目 | 日本沼虾 | Macrobranchium nipponense |
| 环节动物门 | 蛭纲 | 颚蛭目 | 医蛭 | Hiurdo sp. |
|  | 寡毛纲 | 近孔寡毛目 | 水丝蚓 | Limnodrilus sp. |
| 扁形动物门 | 涡虫纲 | 三肠目 | 涡虫 | Planaria sp. |

（2）底栖动物组分分析

本项目调查到的底栖大型无脊椎生物中，优势种主要以昆虫纲的蜉蝣目、毛翅目等生物为主，该类生物更偏好清洁水体的生存环境，特别是蜉蝣目和毛翅目生物，分布最为广泛，且对水质的敏感程度较高。评价区内水系中该类生物作为区域优势种，表示评价区内水质状况良好，水生生态环境质量较高。

3.2.6.4.4水生生境现状

本项目涉及渠道联通水系情况如下：

表3.2-31 渠道沿线水系情况

| 渠道名称 | 上游水系 | 下游水系 | 沿线涉及水系情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北支一渠 | 东风渠北干渠 | 西江河 | 渠道自东风渠处引水，途经狮子水库、北支一渠下游，最终汇入西江河 |
| 董家堰补水渠（上） | 北支一渠 | 蓄水塘 | 渠道自北支一渠引水，流入蓄水塘 |
| 董家堰补水渠（下） | 蓄水塘 | 董家堰 | 渠道自蓄水塘引水，与董家堰补水渠（上）共同连接了北支渠与董家堰 |
| 南五支渠 | 东风渠、青龙湖 | 半截河 | 渠道有东风渠与青龙湖两处引水口，沿线经半截河及其支沟部分汇入李河堰，另一部分流入西江河 |
| 南六支渠 | 东风渠干渠 | 李河堰、西江河 | 渠道自东风渠干渠引水，流经李河堰，最终汇入西江河 |

本项目水生生态生境主要包括青龙湖、西江河以及各级人工水渠生境。

西江河属于沱江流域的毗河一级支流，同时也是沱江的二级支流。发源于原龙泉镇之南、山泉镇之北的柏杨沟，继续向北流动，西江河成为龙泉驿区与新都区之间的界河，并在这一过程中再次吸纳洛带溪（又称徐家河）的水量。最终，它在新都区石板滩街道穿越成渝铁路，经过一系列的曲折流动，最终汇入毗河。

成都青龙湖的水域形态结构具有显著的特点和丰富的生态功能。由于青龙湖位于龙泉驿区，其水源可能受到周边山区雨水汇集和地下水的补给，确保了湖泊的水量稳定；从湖泊上下游给水的角度来看，青龙湖的水源主要依赖于自然降水和周边水系的补给。青龙湖自身水域面积广阔，为成都市内最大的湿地公园之一。青龙湖的水域面积约为12.49平方公里，其湖面水域宽阔，视野开阔。湖泊通过自然的水循环和周边水系的连通，形成了相对稳定的水体环境。此外，青龙湖的水域形态结构不仅仅是一个简单的湖泊，它还包含了多个大小不等的鱼塘以及农田湿地，形成了复杂而多样的水域生态系统。这些鱼塘和湿地不仅增加了湖泊的水域面积，还为湖泊提供了额外的水源和生态功能，如净化水质、调节气候等，同时，湖泊的水深和水质都得到了良好的维护，为水生生物提供了良好的生存环境。

东风渠从都江堰府河引水，自郫县安靖乡两河口开始，穿过凤凰山以北，流经龙泉驿区、新都区等地，最终汇入其他河流或用于灌溉。府河作为都江堰的重要分支，为东风渠提供了稳定且优质的水源。从东风渠流出的水被输送到成都市区东、新都区南、龙泉驿区北以及毗河以南至龙泉山西麓丘陵地带，满足这些地区的灌溉和生活、生产用水需求。

#### 3.2.6.5生态系统现状分析

3.2.6.5.1生物生产力

生产力是反应生态系统能量特征的指标，根据Holieth生物生产力的两个经验公式：

其中：

Pt是用年平均温度（t℃）估计的热量生产力（单位：g/（m2∙a））；

Pp是用降水量（p，mm）估计的水分生产力（单位：g/（m2∙a））。

分别计算出热量生产力和水分生产力后，取值较小的一个生产力作为生态系统的自然生产力。因为根据Shelford的耐受性法则和Liebig的最小因子定律，值较小的那个生产力所对应的环境因子就是限制生态系统生产力的关键因子。

评价区所在区域年平均温度16.5℃，年降水量970毫米，根据Holieth生物生产力的两个经验公式分别计算热量生产力和水分生产力，评价区内热量生产力1946.22(g∙m-2∙a-1）大于水分生产力1424.56(g∙m-2∙a-1），水分成为评价区内生产力的主要限制因子。

由于评价区内的生态系统类型主要为园林、农田、公园湖泊等人工生态系统，其中的人工景观植被与农业植被作物在日常管理过程中会定期进行浇灌，因此以上计算得到的生物水分生产力仅能代表评价区植被在自然降水条件下的水分生产力，不代表植被实际的总水分生产力。

3.2.6.5.2植被多样性指数

生物多样性指数能够定量地反映生物群落内物种多样性程度，是用来判断生物群落结构变化或生态系统稳定性的关键，对于掌握群落动态变化以及合理利用生物资源具有重要意义。一个生态群落，群系间的多样性，有两个基本的指标，丰富度和均匀度。丰富度，衡量一个生态系统有多少不同的物种；均匀度，衡量生态系统中，不同物种之间数量的差异度。实际计算中常常用到Shannon-Wienner多样性指数、Pielou均匀度指数和Simpson优势度指数来评价它们。

Shannon-Wienner多样性指数是衡量物种均匀度和丰富度的综合指标，与这两者均呈正相关；Pielou均匀度指数是衡量物种均匀度的指标，Simpson优势度指数是衡量物种丰富度的指标，但是考虑每个物种的丰度权重。

Shannon-Wienner多样性指数综合考虑了群落的物种数目和均匀度两个因素，反映了生物群落结构的复杂程度，其计算公式为：

H=−i=1SPilnPi

该公式中：

H代表Shannon-Wienner多样性指数；

Pi代表调查群落内属于第i种的个体比例；

S代表调查群落内物种种类总数，即丰富度指数。

通常Shannon-Wienner指数越大，表示群落多样性越高，结构越复杂，群落稳定性越大，生态环境状况越好；而当植被受到破坏时，某些种类会消亡，Shannon-Wienner指数减小，群落结构趋于简单，指示植被出现下降。

Pielou均匀度指数（以Shannon-Wienner指数为基础）是衡量物种均匀度的指标，物种均匀度是指一个群落或环境中的全部物种数目个体数目的分配状况。物种均匀度是对不同物种在数量上接近程度的衡量。从指数信息可以反馈。其计算公式为：

EH=HlnS

该公式中：EH代表Pielou均匀度指数；

H代表Shannon-Wienner多样性指数；

S代表调查群落内物种种类总数，即丰富度指数。

通常Pielou指数越大，均匀度越高。物种均匀度又称物种的相对密度。物种数目越多，多样性越丰富，物种数目相同时，每个物种的个体数越平均，则多样性越丰富。

Simpson优势度指数与均匀度有关。优势度指数越大，表明生物群落内不同种类生物数量分布越不均匀，优势生物的生态功能越突出。

D=1−Pi2

该公式中：D代表Simpson优势度指数；

Pi代表调查群落内属于第i种的个体比例。

对评价区内调查的6个群系。18个样方统计物种数量，进行多样性计算。计算结果如下表所示：

表3.2-32评价区群落生物多样性指数统计表

| 序号 | 植被型 | Shannon-Wienner指数 | Pielou均匀度指数 | Simpson优势度指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市森林 | 1.3258 | 0.8326 | 0.6714 |
| 2 | 城市草地 | 0.9529 | 0.7712 | 0.5146 |
| 3 | 城市湿地 | 1.1351 | 0.8728 | 0.6434 |
| 4 | 城市公园-灌丛 | 1.9519 | 0.9247 | 0.8395 |
| 5 | 城市公园-樱树林 | 0.8953 | 0.6135 | 0.4665 |
| 6 | 城市公园-竹林 | 1.0619 | 0.7809 | 0.6886 |

3.2.6.5.3植被覆盖度

植被覆盖度可用于定量分析评价范围内的植被现状。基于卫星遥感影像（Landsat8OLI_TIRS），采用归一化植被指数（NDVI）估算评价区植被覆盖度。

公式为：

FVC=（NDVI-NDVIs）/（NDVIv-NDVIs）

式中：

FVC——所计算像元的植被覆盖度；

NDVI——所计算像元的NDVI值；

NDVIv——纯植物像元的NDVI值；

NDVIs——完全无植被覆盖像元的NDVI值。

评价区植被覆盖度统计见下表。由表可知，评价区植被覆盖度不高；这是因为评价区内青龙湖水体面积占比较大；低覆盖植被区和人工建筑、水域等无植被区域面积分别占30.19%和21.56%；其余以高覆盖植被为主，主要是阔叶林和灌木林地。

表3.2-33评价区植被覆盖度归一化植被指数

| 序号 | 覆盖度 | 像元数 | 比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | <0.1（无植被区） | 2131 | 30.19% |
| 2 | 0.1-0.3（低覆盖植被区） | 1522 | 21.56% |
| 3 | 0.3-0.5（中等覆盖度植被） | 1005 | 14.24% |
| 4 | 0.5-0.7（较高覆盖度植被） | 640 | 9.07% |
| 5 | >0.7（高覆盖度植被） | 1761 | 24.95% |
| 合计 |  | 7059 | 100 |

3.2.7环境敏感区现状调查与评价

根据调查，评价范围内分布有3个环境敏感区，分别为省级风景名胜区—龙泉花果山风景名胜区，县级集中式饮用水水源保护区—成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地保护区以及全国重点文物保护单位—四川省成都市明蜀王陵（龙泉驿区）。

根据叠图识别，项目南五支渠、南六支渠大部分位于花果山风景名胜区三级保护区（十陵景区）范围内，南五、南六支渠起点至下游约11~20m位于成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地准保护区（陆域）范围内，明蜀定王次妃墓、信王赵妃墓位于南五支渠生态评价范围内。评价范围内工程涉及环境敏感区现状如下：

#### 3.2.7.1龙泉花果山风景名胜区概况

1、基本情况

根据《成都市龙泉花果山风景名胜区总体规划（2022-2035）》（批复文号：川府函〔2022〕104 号），风景区实施分级保护，并对一、二级保护区实施重点保护控制。具体如下：

（一）一级保护区（严格禁止建设范围）

按照真实性、完整性要求将风景区内资源价值最高的区域划为一级保护区。

（1）范围：与核心景区范围一致,面积8.99平方公里，占风景区总面积的8.95%。其中：

特别保存区为生态型核心景区的核心区域，包括龙泉湖水域（与龙泉湖自然保护区核心区重叠）、宝狮水库水域及500米控制范围（与饮用水水源地保护区核心区重叠），面积共计3.42平方公里。

风景游览区为文化型核心景区与生态型核心景区的其他区域，包括明蜀王陵文保单位保护范围及景点周围相关环境空间、洛带历史文化街区“一街七巷”石经寺文保单位保护范围、北周文王碑文保单位保护范围、唯仁山庄文保单位保护范围、龙泉湖核心景区水岸区域、宝狮湖核心景区其他区域，面积共计5.57平方公里。

（2）保护措施

特别保存区除必需的科研、监测和防护设施外，严禁建设任何建筑设施。风景名胜区与自然保护区、饮用水源保护地重叠区域需同时满足相关保护地的要求。风景游赏区允许进行适度的低环境影响游览活动，但应对游客数量和行为进行严格管理。可设置风景游赏所必需的观光车道、游览步道、游船码头、服务部、观景摄影台、景点标示等相关设施，但必须满足风景名胜区内河流防洪、生态环境保护等要求。

1）景点的风景游赏设施配备，即观光车道、游览步道栈道、游船码头、服务部、观景摄影台、景点标示等小品的建设须仔细设计，经有关部门批准后方可实施。

2）人文景点的建设完善应在充分尊重其历史原貌和文脉的基础上进行，涉及各级文物保护单位的按照国家和地方相关法律法规执行。

3）禁止与风景游赏、生态保护无关的项目进入，区内不得安排重大建设项目(注:本规划所指重大建设项目为国务院《风景名胜区条例》规定的修建缆车索道等重大建设项目)不得设置旅宿床位。

4）不得修建渗水厕所与渗水坑，服务区、景点处所设置的公共厕所、盥洗室生活污废水需集中收集处理达标后(《水污染物排放标准》中一级限值A标准)方可排放。

5）对符合规划要求的建设项目，要严格按照规定程序进行报批，

6）不符合规划、未经批准以及与风景游赏、资源保护无关的各项建筑物、构筑物，应限期整改，分别作出搬迁、拆除或改作他用的处理措施。

7）严格执行长江经济带负面清单管理制度。

（二）二级保护区（严格限制建设范围）

二级保护区是有效维护一级保护区的缓冲地带，风景名胜资源较少、景观价值一般、自然生态价值较高的区域划为二级保护区。

（1）范围：包括百工堰水域、明蜀王陵建设控制地带、风景区生态重要区（与龙泉山森林公园核心生态区重叠区域）、金龙景区天然林保护区。面积37.8平方公里。占风景名胜区总面积的37.65%。

（2）保护措施

保持并恢复生态与景观环境。

1）严格控制区内设施类别、规模和建设凤貌，可安排规划确定的游览设旅服务接待设施、交通设施、水利设施、基础工程设施，建设风貌应与景区环境相协调，并对现有的违章建设制定相应的改造设施和拆除计划。

2）相关建设项目须在景区规划的指导下，详细设计后，按照相关程序严格审批。加强生态抚育和绿化建设。

3）人文景点的建设必须在尊重其固有风貌的基础上进行。

4）加强对居民点的规划管理，控制建设规模，保持传统风貌，严格限制居民点的加建和扩建。加强道路交通管理，严格控制非游览性活动的外来机动交通对本区的影响。

5）严格执行长江经济带负面清单管理制度。

6）在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌:工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城多建设规划部门批准。

（三）三级保护区（控制建设范围）

（1）范围：在风景名胜区范围内除去一级和二级保护区的区域，是风景名胜区重要的设施建设区，是风景区环境背景区和居民生活区，面积53.61平方公里，占风景名胜区总面积的53.4%。

（2）保护措施

三级保护区可维持原有土地利用方式与形态。根据不同区域的主导功能合理安排旅游服务设施和相关建设，区内建设应控制建设功能、建设规模、建设强度、建筑高度和形式等，与风景环境相协调。应编制详细规划，并依据详细规划合理安排旅游服务设施，有序引导各项建设活动及村庄建设。详细规划必须符合总体规划，建设风貌必须与风景环境相协调，基础工程设施等功能应有利于风景名胜区的保护和运营，基础工程设施必须符合相关技术规范和满足环保要求。

1）区内的村庄协调区可接纳从一级保护区、二级保护区疏解的居民，禁止风景区外人口迁入。可对区内村庄进行合理调整置换建设用地，安排旅游设施。

2）区内的旅游服务区建设应统筹用地规划，优化建设布局，保持山体余脉河流水系、田园绿地自然要素。

3）区内的风景游览区以开展凤景游览、欣赏为主要功能，可根据游览需要开展景点、游步道及必要的游览服务设施建设。

4）不得安排污染环境和破坏景观的项目，已经存在的应采取措施限期进行调整、改造或拆除。

5）严格执行长江经济带负面清单管理制度。

（四）外围保护地带

（1）范围：龙泉花果山风景区与龙泉城区紧密联系、受外围建设影响较大或受周边因素干扰较大的区域划定为风景区外围管控区域。面积16.75平方公里。

（2）保护措施

外围保护地带严禁破坏山水、植被和动物栖息环境，禁止开展污染环境的各项建设，城乡建设景观应与风景环境协调，消除干扰或破坏风景区资源环境的因素。凤景区外围保护地带建设活动保持原行政管理和隶属关系不变。对该保护地带，在风景区规划批准后，由风景名胜区管理机构根据规划提出环境要求，由当地行政管理机关实施。

2、工程涉及风景名胜区情况

本工程仅南五、南六支渠涉及龙泉花果山风景名胜区（十陵景区），其起点至成都绕城高速（G4202）以内部分均位于花果山风景名胜区三级保护区范围内。项目仅在风景名胜区内进行渠道整治，包括拆除破损渠道进行重建，拆除重建箱涵、桥涵，新建一体化闸，渠道清淤等工程。项目与风景名胜区具体位置关系如下：

：本项目

：一级保护区范围

：二级保护区范围

：三级保护区范围

图3.2-2工程与龙泉花果山风景名胜区位置关系图

#### 3.2.7.2成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地保护区概况

- 基本情况

成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地为原成都市龙泉驿区自来水二厂集中式饮用水水源地。其一级保护区范围为：东风渠取水口下游100米至取水口上游1000米、东干渠取水口下游50米节制闸上游侧至东干渠渠首闸上游侧渠道内的水域范围。东风渠段一级保护区水域边界沿两岸纵深至植草沟但不小于18米、不大于50米的陆域，东干渠段一级保护区水域边界沿两岸纵深50米，其中左岸不超过水厂围墙的陆域范围；二级保护区范围为：东风渠段一级保护区上边界沿东风渠向上游2000米渠道内的水域范围。东风渠段一级保护区水域边界沿两岸纵深50米，二级保护区水域边界沿两岸纵深至分水岭但不小于18米、不大于50米除一级保护区外的陆域范围；东干渠段一级保护区水域边界沿左岸纵深50米但不超过东安湖环湖路背湖侧除一级保护区外的陆域范围。准保护区范围为：二级保护区上边界沿东风渠向上游5000米渠道内的水域范围。准保护区水域边界沿两岸纵深至分水岭但不小于18米、不大于50米的陆域范围。

2、工程涉及饮用水源保护区情况

项目南五支渠、南六支渠位于东风渠下游，其中南五支渠约11m，南六支渠约20m位于龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地准保护区陆域范围内，整治渠道仅涉及准保护区内的陆域部分，在准保护区内占地面积约124m2。南五支渠和南六支渠起点处采用进水闸进行断流、分段围堰导流的方式施工；项目拟在准保护区内进行开挖、衬砌、清淤等综合整治工程；工程的建设不改变原有取水量。由于项目选择断水施工，施工期间，本项目渠道不再从东风渠内取水，工程建设不会影响东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地取水口水质。

准保护区范围

南六支渠

南五支渠

图3.2-3工程与成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地准保护区位置关系图

#### 3.2.7.3四川省成都市明蜀王陵（龙泉驿区）概况

- 基本情况

（1）保护范围

明蜀王陵（龙泉驿区）保护范围总面积19.37公顷，分别由下列7个区域组成。

僖王陵、昭王陵：僖王陵陵园推测范围和昭王陵地宫外扩10米，面积约4.34公顷。

僖王赵妃墓：北至青龙湖水库（一期）园路，东至青龙湖水库（一期）园路，南至青龙湖北岸，西至园路及其延长线，面积1.99公顷。

成王陵：北至陵园范围外扩10米，东至青龙湖西岸，南至陵园范围外扩10米，西至陵园范围外扩10米，面积4.60公顷。

成王次妃墓：四至陵园范围外扩10米，面积1.69公顷。

定王次妃墓、太监墓：东至太监墓陵园东围墙外扩10米，南至太监墓陵园南围墙、定王次妃墓南围墙及围墙连线外扩10米，西至定王次妃墓陵园西围墙外扩10米，北至定王次妃墓陵园北围墙、太监墓陵园北围墙及围墙连线外扩10米，面积1.94公顷。

惠王陵：以墓葬封土中心为基点，封土中心至墓室中心为主轴，主轴南、北长297米，横轴东、西宽143米，面积4.25公顷。

汶川懿简王陵：北至M1北墙外10米，东至M1东墙外10米延长线及M5北侧外10米延长线；南至M5南侧外10米及延长线:西至M2西墙、北墙外10米和M1西墙外10米延长线，面积0.56公顷。

（2）建设控制地带

规划划定明蜀王陵（龙泉驿区）建设控制地带分为一类建筑控制地带和二类建设控制地带两个层次，总用地面积129.1顷。

一类建设控制地带

僖王陵、昭王陵、僖王赵妃墓、定王次妃墓、太监墓东至青龙湖水库（一期）园路；南至青龙湖水库北岸；西、北至正觉山北侧山脚和成洛大道，面积66.85公顷。

成王陵、成王次妃墓东至青龙湖西岸和东风渠西岸沿线；南至城市次干路:西至蜀王大道南段东沿北至规划商业用地和成洛大道，面积27.92公顷。

惠王陵东至规划居住用地西边界；南至规划城市支路:西至规划城市支路；北至规划居住用地北边界延长线，面积9.78公顷。

二类建设控制地带

僖王陵、昭王陵、僖王赵妃墓、定王次妃墓、太监墓东至规划展示道路；南至正觉山北侧山脚:西至青龙湖水库（一期）园路；北至成洛大道，面积14.20公顷。

成王陵、成王次妃墓东至规划商业用地东沿；南至规划商业用地南沿；西至规划商业用地西沿；北至成洛大道面积2.40公顷。

惠王陵东至规划城市次干路，南、西、北分别至规划居住用地边界，面积2.19公顷。汶川懿简王陵东至天鹅西湖南路，南至金梨路，西至新建路，北至四川科技职工大学围墙，面积5.76公顷。

2、工程涉及文物保护范围情况

项目南五支渠其西侧约742m为明蜀定王次妃墓，西侧约962m为信王赵妃墓。项目建设场地均不在明蜀王陵（龙泉驿区）保护范围和建设控制地带范围内，且明蜀王陵（龙泉驿区）不在本项目大气环境、声环境评价范围内、不属于本项目保护目标，本项目的建设不会对其造成影响。具体位置关系如下：

742m

962m

：本项目

：保护范围

：二类建设用地控制地带

图3.2-4工程与四川省成都市明蜀王陵（龙泉驿区）位置关系图

4环境影响预测与评价

## 4.1水文情势的影响分析

### 4.1.1水文情势情况介绍

1、流域径流特性

成都市中心城区地处四川盆地底部，径流以大气降水补给为主，地下水补给为辅，属于混合补给类型。径流的年内年际变化及地区分布与降水的变化趋势基本一致，具有年内分配不均、年际变化大、空间分布不均等特点。径流深大致从西北平原区向东南丘陵区逐渐递减，西北部平原区径流深在350~450mm。地表径流地区分布不均，其多年平均径流深地区分布规律为西北平原地区大于东部台地区，具有西北高东南低的特点。

成都市中心城区属于成都平原水网区。平原水网主要指北起绵竹，南止彭山，东至龙泉山，西至龙门山边缘之间地区的径流。区内由于地势平坦、坡度小、河网密布、沟渠纵横、耕地成片，灌排两便，土壤透水性好，故地表水和地下水互相联系、互相转化的关系十分突出，因此成都平原水网区产、汇流及补给情况复杂。区内6~9月产水量集中，约占多年来水量的55%~70%。地表、地下水的补给关系为1~6月地表或上游来水补给平原水网地下水，7~12月则相反。由于平原区径流量，已汇集于都江堰灌区灌溉渠系之中，故不能单独使用；地下水作灌区内补充水源，供城市工业、生活、农村人畜用水，以及平原直灌区尾部旱片死角地。

本项目属于渠道项目，工程区无实测资料，根据《四川省水文手册》和《成都市水资源综合规划》，工程河段流域多年平均径流深为420mm。

2、泥沙情势

（1）产沙概况

泥沙主要来源于暴雨对地面的冲刷，设计流域均为平原丘陵区河流，区内人口稀少，植被条件较好，但岩层较破碎，土质松散，在大雨的冲刷下，表层沙粒极易被雨水带至河中，成为泥沙的主要来源。此外，修桥筑路等人类活动，加大了河流泥沙的来量。总体上河流泥沙量偏小。

（2）泥沙特性

设计流域缺少实测泥沙资料，根据《四川省水文手册》悬移质输沙模数等值线图推求拟建工程控制断面处多年平均悬移质输沙量700t/km2，推移质按悬移质量的10%估算。工程控制断面多年平均输沙量成果见下表：

表4.1-1工程控制断面多年平均输沙量成果表

| 河段名称 | 控制断面积 （km2） | 输沙模数 （t/km2） | 多年平均悬移质输沙量（t） | 多年平均推移质输沙量（t） | 合计 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董家堰补水渠（上） | 0.29 | 700 | 203 | 20.3 | 223.3 |
| 董家堰补水渠（下） | 0.69 | 700 | 483 | 48.3 | 531.3 |
| 南五支渠 | 0.24 | 700 | 168 | 16.8 | 184.8 |
| 南六支渠 | 0.10 | 700 | 70 | 7.0 | 77.0 |

3、水位流量关系曲线

本项目有四条渠道均为灌溉排涝渠道，一条为灌溉输水渠，渠道设计时不考虑洪水。因此，设计未进行实施渠道的水位流量关系计算。

4、渠系建筑物洪水

本次实施的四条渠道为灌溉排涝渠道，一条为灌溉输水渠道，渠道设计时不考虑洪水。因此，设计未进行实施渠道的洪水计算。

### 4.1.2施工期水文情势影响分析

本工程主要建设内容分为灌排工程和渠系建筑物工程。项目渠道施工利用非灌溉期，期间不再从上游引水，对临时积水采用水泵抽排方式排水。渠系建筑物利用非汛期非灌溉时段施工，对所在渠道水位较高的渠系建筑物上下游填筑围堰，利用水泵定期抽排基坑积水、渗水的方式实现干地施工。

项目选在非汛期和非灌溉期施工，所涉及渠道均为灌溉渠或灌溉排涝渠，不涉及排洪；南五支渠、南六支渠下游涉及半截河、西河，北支一渠（上）下游涉及半叉河、董家堰补水渠（上、下）下游涉及小西江河，断水施工期间可能会引起部分渠道下游河流水面面积、水位、水深、流速发生微小变化，主要导致水面面积减小，水位局部变高，局部水深变深，流速减缓；其他水量、水温、水面宽、冲淤变化等不会发生变化。但项目涉及渠道仅为下游河道来水支流，因为本工程主要为已有渠道整治等内容，且施工期较短，故项目施工过程对工程渠段及下游渠道、河流水文情势的影响很小。

### 4.1.3运营期水文情势影响分析

1、本项目对现有渠道进行整治，不改变渠道线路。项目建成后，渠道恢复灌溉和排水功能，各渠道的规模与原设计规模基本一致；渠道下游的水量，流量都将恢复自然流态；渠道整治后，各渠道的水位、流量、流速变化均不会产生变化，运营期对水文情势不会产生影响。

2、对水位的影响

本项目仅对现有渠道进行整改，工程建设完成后不会改变现有渠道水位。

3、对下游径流的影响

本项目末端连接已有渠道，且距离下游河道较远，不会对下游河道径流产生影响。

4、对水温的影响

本项目仅对渠道进行清淤、衬砌等整治工程，项目的建设对水温无影响。

综上所述，本项目的建设对排涝、泥沙情势均有正效益，对渠道水位、水温几乎无影响。

## 4.2施工期水环境影响预测与评价

根据施工组织设计，本工程砂石料外购成品，混凝土采用商混，在施工中产生的生产废水主要包括运输车辆、施工机械冲洗废水和围堰渗水、临时堆土场淋沥水、降雨汇水等引起的基坑排水等。

### 4.2.1施工废水的影响

1、施工机械和车辆清洗废水

本项目施工现场不考虑机械大修，施工机械的维修、保养均在附近汽修店进行，施工区内不设置机修场地，只设置机械停放区进行施工机械和车辆的清洗，施工机械雨天置于施工场地内。本项目施工现场不考虑机械大修，施工机械的维修、保养均在附近汽修店进行，施工区内不设置机修场地。施工机械雨天置于施工场地内，工程施工期机械和汽车维护站废水主要来自于机械、汽车的冲洗废水，参照《环境影响评价技术手册水利水电工程》，汽车冲洗设计用水量为0.5m3/辆·次，施工高峰期工区内按每天5台计，日最大用水量约2.5m3/d，产污率取90%，则废水量为2.25m3/d。参照《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL/T5260-2010），施工机械和运输车辆冲洗废水主要污染物为悬浮物，浓度500～4000mg/L。

施工期产生的施工机械及运输车辆清洗废水，排入临时沉淀池进行沉淀，沉淀处理后回用于场地浇洒降尘，经沉淀处理后，废水对环境影响较小。

此外，施工单位需加强对运输车辆的安全运输管理和机械养护监督，杜绝事故隐患和燃油、机油的跑、冒、滴、漏现象，防止燃油、机油等污染水质对区域内地表水质产生不利影响；严禁施工机械直接向水体排放含油污水。

2、混凝土养护废水

混凝土浇筑后为提高混凝土质量，通常需进行养护，本项目使用清水养护，项目养护废水较少直接在地表蒸发，不会对周围地表水产生影响。

3、基坑排水

本工程施工导流时采取设置围堰的方式，会产生一定量的基坑水。基坑排水，分为基坑开挖前的初期排水和基坑开挖及建筑物施工过程中的经常性排水。

初期排水主要为围堰闭气后进行基坑初期排水，包括基坑积水、基础和堰体渗水、围堰接头漏水等。由于非汛期施工，河道流量较小，初期排水的排水量不大。

经常性排水包括基础和围堰渗水、降雨汇水、施工弃水等，为保证基础能在干地施工，应采取相应的排水措施。可在基坑内挖排水沟和集水井，排水明沟沿底部周边布置集水井设在四角，配备水泵抽排。基坑水的主要特点是悬浮物浓度较高，直接排入河流后将引起河流局部SS超标。基坑排水对象是地下渗水和雨水，水质相对较好。经沉淀处理后的基坑废水，悬浮物含量大幅度降低，由于废水排放量不大，基坑废水排放对水体的影响不明显。

4、临时堆土场淋沥水

本项目在开挖料堆放过程中，会产生少量堆放淋沥废水。项目拟在临时堆土场周边分别设置导流沟及沉淀池（5m3），产生的淋沥废水经导流沟收集后，排入沉淀池沉淀后循环利用，用于洒水降尘，不外排，对周围地表水不会造成影响。

5、生活污水

生活污水主要来源于食堂、厕所等施工期生活设施，生活污水中的污染物有人体排泄物、食物残渣等有机污染物、氯化物、磷酸盐、阴离子洗涤剂以及大量细菌病毒等。生活污水如果不经过严格处理排放，不仅将污染周围的地表水、地下水，还将滋生蚊蝇、传播细菌，威胁施工人群健康，破坏生态和生活环境。

本项目不设施工营地，生活污水主要来自施工人员，污染物主要有SS、COD、BOD5、NH3-N等，本项目施工人员约40人，取生活用水标准为0.1m3/（人·天），则每天将排放4m3生活污水，本项目租用沿线民房作为施工营地，生活污水进入民房现有的生活污水处理设施，最终进入市政污水管网，经污水处理厂处理后外排，不会进入周边地表水，对周围地表水环境不会造成影响。

### 4.2.2工程扰动对渠道水质的影响

根据施工组织设计，项目选择在非汛期非灌溉期进行施工，灌排工程工程施工期间不再从上游引水，对渠道临时积水采用水泵抽排方式以实现干地施工；渠系建筑物工程对所在渠道水位较高的渠系建筑物上下游填筑围堰，利用水泵定期抽排基坑积水、渗水的方式实现干地施工。因此，项目施工期对渠道水质基本无影响。

### 4.2.3对地下水的影响

本工程施工期间可能对地下水水质和水位造成一定的不利影响，可能对地下水造成不利影响的施工工序主要为浅层地表开挖以及废水、固体废弃物等泄露。根据工程地质调查的情况，本区域地下水位埋深较浅，施工期局部挖方段周边地下水水位会有所下降；开挖对土壤造成扰动，泥土进入水体也会对水质带来悬浮物增加的短暂影响，但根据区域地下水相关资料及水文地质条件，本区域地下水主要接受大气降水和侧向补给，由于本工程为线型工程，开挖破坏范围有限，施工时限短，且工程区分布有大量农田，陆域浅层地表开挖造成沿线地下水漏失的可能性不大。

施工场地产生的废水、固体废弃物及机械车辆运行过程中产生的废油若不及时收集，妥善处理，可能会对地表土壤造成污染，进而污染浅层地下水水质。

## 4.3营运期水环境影响预测与评价

1、生活污水

工程运营期工程本身不产生污染物，不产生生活污水，故运行期管理人员生活污水不会对地表水体和土壤等造成不利影响。

2、渠系地表水

本工程实施后，渠道清淤和渠道整治总体将对渠系内水环境带来一定的有利影响。因此，本次渠道整治后，对渠道内水体的水环境质量影响以有利为主，主要体现在以下两个方面：

（1）渠道清淤对水环境的影响分析

本次工程对渠道清淤疏浚后，可进一步提高渠道的过水能力。同时，根据同类疏浚工程经验可得，渠道清淤清除了表层底泥，减少了内源污染物，有利于抑制渠道内源污染物释放，对渠道内水环境改善有积极意义。

（2）渠道整治对水环境影响分析

本次工程是在现有渠道的基础上进行整治，对现有破损渠道进行拆除重建，在一定程度上可以清除了渠道内现状存在的垃圾、杂物，减少了面源污染量；对现有土渠进行采取现浇钢筋混凝土矩形渠改造后可进一步提高渠系面板抗冲、抗风蚀及抗渗能力，进而有效减缓汛期水土流失导致的水质降低问题。

## 4.4施工期大气环境影响分析

1、施工扬尘对环境的影响分析

施工扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算：

式中：Q-起尘量，kg年。

V-分别为距地面50米处风速、起尘速度，m/s。

W-尘粒的含水量，%。

由上述公式可知，起尘风速与粒径和含水量有关。因此，减少露天堆场和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表4.4-1。

表4.4-1不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒尘粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250微米时，主要影响范围的扬尘点下风向距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘在尘粒的粒径不变的条件下，通过降低堆场风速、加强洒水以提高含水量等措施可减少扬尘的产生。

因此，在施工时要采取一定的管理措施，如在选择建材堆放、转运的场地时，对易产生扬尘的物质，不要在开阔地或露天堆放，同时对于易起尘的建筑材料应加盖蓬布。

2、车辆及施工机械尾气

施工场地的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生CO、碳氢化合物、NO2等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。

由于施工区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响是较小的。

3、道路扬尘

施工运输车辆行驶过程中将产生道路扬尘，本项目已采取洒水的方式进行降尘，对车辆运输砂料等进行遮盖防护，减轻了污染程度，并缩小扬尘污染范围，对周边环境影响较小。

4、渠道清淤污泥产生的恶臭异味

恶臭主要来自渠道底泥开挖及淤泥翻晒过程，项目清淤时段选择在渠道断水时段进行，但局部暗渠或低洼处会有少量水体，清淤时水体受到搅动会产生恶臭，另外淤泥在渠道内翻晒过程中会产生恶臭。恶臭强度是以嗅觉阈值为基准划分等级的，目前国内将恶臭强度划分为6级，限值标准相当于恶臭强度2.5～3.5级，超出该强度范围，即发生恶臭污染，需要采取防护措施。

由于本项目河道引水来自于东风渠，东风渠水质质量较好，且沿途无生活污水、工业废水排污口，所以底泥中有机质含量较低，清淤过程中恶臭产生量较小，对周围外环境的影响也较小。

## 4.5营运期大气环境影响分析

本项目为渠道改造工程，项目运营期不排放大气污染物，不会对项目区域及周边大气环境产生影响。

## 4.6施工期声环境影响预测和评价

1、噪声源与声环境敏感目标

工程施工区噪声源主要有机械设备产生的噪声，移动的交通噪声。噪声源主要分布于土方开挖等施工区、施工道路等。土石方开挖噪声源主要为挖掘机、推土机等，噪声值在75~90dB（A）之间；机械加工厂噪声值可达90dB（A）；交通噪声强度为70~90dB（A）。

工程北支一渠、董家堰补水渠上、董家堰补水渠下位于新都区，南五支渠、南六支渠位于龙泉驿区，周边敏感点较少，主要为北支一渠附近的居民小区和少量散居农户，具体见表2.6-4。

2、预测方法

（1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）有关要求，采用户外声传播衰减公式计算预测点的声级。

L(r)=L(r)-(Adiv-Aatm+Agr+Abar+Amisc)

式中：

L(r)—距声源r处A声级，dB(A)；

L(r)—参考位置n处A级，dB(A)；

Adiv—几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)；

Aatm—大气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)；

Agr—地面效应引起的A声级衰减量，dB(A)；

Abar—障碍物屏蔽引起的A声级衰减量，dB(A)；

Amisc—其他多方面效应引起的A声级衰减量，dB(A)。

（2）预测点贡献值计算

多声源对预测点产生的贡献值：

式中：

T—预测计算的时间，s；

T—i声源在T时间内的运行时间，s；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

（3）综合叠加预测

多声源在某一点声压级的叠加公式：

式中：

Leg—预测点的噪声预测值，dB(A)；

Leag—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB(A)。

3、预测结果与评价

根据《成都市建筑工程夜间施工管理办法》相关管理规定，本工程夜间不施工。因此本次评价仅针对昼间噪声开展预测，各环境敏感点噪声预测结果见表2.6-4。

表4.6-1噪声预测结果表

| 保护目标 | 声环境功能区 | 噪声源 | 源强dB(A) | 与声源最近的距离（m） | 敏感点处噪声贡献值dB(A) | 现状监测值dB(A) |  | 预测值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 保利湖心岛 | 2类 | 土石方开挖、砌体拆除、 混凝土浇筑、车辆运输 | 85 | 20 | 62.7 | 49.3 | 47.7 | 62.89 | 47.7 |
| 保利观湖 | 2类 |  | 85 | 61 | 49.2 | 49.3 | 47.7 | 52.26 | 47.7 |
| 保利碧湖苑 | 2类 |  | 85 | 138 | 42.2 | 49.3 | 47.7 | 50.07 | 47.7 |
| 狮子湖南侧居民点1# | 2类 |  | 76 | 6 | 60.4 | 43.0 | 36.1 | 60.48 | 36.1 |
| 狮子湖南侧居民点2# | 2类 |  | 76 | 98 | 60.4 | 43.0 | 36.1 | 60.48 | 36.1 |

根据预测结果，若现场无隔声减噪措施，噪声将产生较大的影响，距离北支一渠北侧仅20m保利湖心岛（约4500人）和狮子湖南侧居民点在不采取任何防护措施的情况下，施工期昼间噪声将不达标，可见昼间施工的情况下，对声环境敏感点影响较大。

环评要求：在施工期间，建设单位须合理安排施工时间，禁止夜间施工，选用低噪声设备和工艺等措施，从源头上降低噪声排放。本项目施工噪声属于短期污染行为，其对周围声环境质量的影响将随施工活动的结束而消失。因此，本工程施工期间对周边居民影响较小。

## 4.7营运期声环境影响预测和评价

项目为渠道整治项目，改造完成后无产生噪声的设备，因此，本项目运营期不会对项目区及周边声环境产生影响。

## 4.8施工期固体废物影响预测与评价

1、建筑垃圾

本项目在施工的过程中产的工程建筑垃圾主要是对破损渠系建筑物破碎产生的混凝废料、拆除的废旧设施、废钢筋等。施工过程中产生的建筑垃圾约1580t。其中不可回收的建筑垃圾（如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等）占总量的90%，约1422t，可回收建筑垃圾约158t。施工产生的废料首先考虑废料的回收利用，对拆除的设备、钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，送废品回收站，不能利用的砖、石、砂等集中堆置，交指定建筑垃圾堆放场处置，经处置后对环境的影响较小。

2、土石方、淤泥、沉淀池沉渣

根据土石方平衡，开挖总量8.28万m3（含表土剥离3.22万m3），开挖淤泥0.06万m3；回填总量5.83万m3（含表土回覆3.22万m3），无借方，余方2.45万m3，余方主要为灌排渠道工程开挖土石方。工程施工前剥离的表土（3.22万m3）在施工后用于渠道施工现场、临时占地区域的表土回填。淤泥（0.06万m3）主要以泥沙淤积为主，开挖后需干化的淤泥在渠道内翻晒、干化后同开挖土石余方一起，运至运至董家堰临时堆土场暂存（约1年），无需干化的淤泥，开挖后直接运至董家堰临时堆土场。项目剩余弃方中约1.53万m3同淤泥一起运至董家堰临时堆土场暂存，之后运往临时堆土区用作成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目农田综合整治等其他工程回填；剩余弃方约0.86万m3运至南五、南六余土摊平处理区由环城生态带农田整治工程就地利用。

根据本项目底泥现状监测结果，各渠道底泥中的监测因子均可以达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值，因此在采取严格防渗措施后淤泥堆场对土壤环境基本无影响，对环境影响不大。

本工程弃方运输严格按照验收有关渣土运输的有关规定，选用性能良好、车厢封闭较好、证件齐全的车辆，严格按照指定的线路行驶，清运路线应由环境卫生管理部门会同交通管理部门确定，运输车辆按照规定线路行驶。做到运输车辆不超载，车厢上部全部用篷布覆盖，避免运输过程中渣土散落污染市区道路及周边环境。同时需在土方运输的区间段内安排清洁人员，随时对车辆散落下来的土块、泥块进行清扫，并安排专人进行巡视、值班、组织路口交通。

3、生活垃圾

本项目施工人员主要为当地居民，大部分回家食宿，剩余部分租用沿线民房，施工高峰人数为预计为40人，以每人每天产生垃圾0.5kg计，则施工期施工人员产生的生活垃圾总量为2kg/d，集中收集后由当地环卫部门清运处理，对外环境影响较小。

## 4.9营运期固体废物影响分析

本项目营运期不产生固体废物，但生活垃圾可能会被随意丢弃在渠道，因此，为了维护渠道内的水体卫生环境，当地主管部门应加强渠道管理。本项目营运期固体废物对周边环境基本不产生影响。

## 4.10施工期生态环境影响分析

### 4.10.1对陆生动植物的影响

#### 4.10.1.1对植被的影响

（1）	对植被分布的影响

施工期是植物多样性受影响最大的一个阶段，项目区的地表开挖、施工便道的修建等都会使评价区域的植被受到直接破坏，周围区域的植被也可能受到不同程度的间接影响。在施工期间，工程永久占地范围内的植物物种和植被将受到直接影响，原有植被会被清除，群落中的木本、草本物种植株死亡，使所在区域植被面积减少并增加区域景观的破碎化程度。

项目建设过程中的施工人员活动、废气、粉尘和工程用油等，均会对施工区域及周边的植物植被造成不同程度的影响。同时，施工也会产生扬尘，扬尘大量累积植物叶面，影响植物长势。这些影响可能导致植物植株生长不良、对个体造成损伤，严重的导致个体死亡，但由于项目区域主要以景观植被为主，影响较轻微，且会随施工结束而消失，在施工期结束后根据原有景观格局及时移栽新的景观植被，可较好地恢复区域生态，因此影响是可接受的。

（2）	对植物群落的影响

施工期对植物群落的影响主要为工程永久与临时占地施工带来的地表开挖。评价范围内的人类活动频繁，植物群落多以人工植物群落为主，单个群落面积较小，没有形成统一成片的单一群落。占地区域对地表植被的破坏，进一步造成区域植被群落的破碎化，使植物群落面积降低，群落边缘效应增强。

施工期对区域景观也会造成一定影响。项目部分建设内容在花果山风景名胜区内，在施工时不可避免的会造成区域景观质量的降低。

（3）	生态入侵影响

工程施工、工程绿化、工程人员进出评价范围形成人员车辆交流、工程建筑材料及其车辆的进入，人们将会有意无意地将外来物种带进该区域，由于外来物种可能比当地物种能更好的适应和利用被干扰的环境，进而对本地物种的多样性造成威胁，将导致当地生存的物种数量的减少、树木逐渐地衰退。目前调查到的入侵植物主要为菊科、禾本科的草本入侵植物。由于本项目所在区域的生态系统属人工生态系统，生态系统的主要功能为城市景观的打造，地表分布的植被以园林植物为主，生态系统受入侵植物侵入后的演替方向，不符合天然植被与自然生态系统的一般发展规律，植被组成与植被类型受人为活动的影响较大，入侵植物被发现后，当地的园林管理相关部门将采取刈割等措施将其除去。综上，生态系统受入侵植物的入侵影响导致生态系统物种多样性下降的可能性较低。

（4）	对古树名木影响分析

根据调查，本项目评价范围内包含一株挂牌的古树名木—皂荚，但不在本项目施工范围内，本项目对古树名木的影响程度较小。施工期需要注意施工活动与施工人员的管理，禁止施工人员随意进出施工范围，严禁施工活动破坏古树名木。

（5）	对重点保护野生植物影响分析

依据“国家重点保护野生植物名录”“四川省重点保护野生植物名录”，调查区无国家重点保护野生植物分布，即项目基本不存在对国家和省级重点保护野生植物的影响，但仍需加强对施工人员的管理，防止施工人员破坏。

#### 4.10.1.2对动物的影响

（1）	对两栖生物的影响

两栖动物迁徙能力较弱、对环境的依赖性较强，项目沿线的两栖动物主要栖息于溪流及附近的稀疏灌草丛、灌丛中，受工程影响的主要是栖息于上述环境的泽陆蛙、饰纹姬蛙等。在施工过程中，施工车辆、施工人员等进出场地均可直接伤害到两栖动物，导致两栖类物种数量的减少。此外，临时施工场地或便道造成部分生境破坏，压缩两栖生物的生存空间。通过采取生态环境保护措施及水环境保护措施后影响不大。

工程施工期虽然会使项目占地区及施工影响区两栖动物的种类和数量有所减少，但对整个项目区两栖动物的种群数量的影响有限。一方面两栖动物将迁徙它处，另一方面随着项目建设的完成，生境的恢复，两栖动物的种群数量将很快得以恢复。

施工期对陆生动物也会造成一定影响。对于两栖生物，其主要栖息于评价区内的湖泊及其周边的湿地区域，对水环境依赖性较强，而本项目施工范围在渠道附近，且选择断水施工，施工期开始时区域内的两栖生物受惊后便会逃离至周边类似生境中，因此对两栖动物的影响较小。

（2）	对爬行生物的影响

对于爬行生物，施工期对其造成的影响主要为生境的侵占，但是由于爬行动物活动性较强，且对人类活动敏感，在施工初期便会主动远离施工范围，迁移至周边相似生境处。工程建成后，随着植被恢复措施的落实、施工期的结束，生态环境的逐渐好转，人为干扰减少，许多外迁的爬行动物也会陆续回到原来的栖息地，以褐家鼠、黄胸鼠等小型啮齿动物为食的蛇类数量也会逐渐恢复，各物种种群数量也将重新恢复到原有的平衡状态。

（3）	对哺乳动物的影响

对于兽类生物，评价区分布的兽类以啮齿目为主，均为当地常见物种，没有重要物种与极小种群分布。从整个项目沿线的生境现状情况来看，在拟建项目的线路及附近区域有许多兽类的替代生境，且兽类的活动能力较好、种的分布范围较广、繁殖力也较强、具有较强的适应性，可以比较容易地在评价区周围找到相似生境，施工活动不会对其造成大的影响、影响时长也有限。

施工期对兽类的影响主要体现在对动物觅食地所在生态环境的破坏，包括对施工区植被的破坏，临时堆土场作业，各种施工人员以及施工机械的干扰等，使评价区及其周边环境发生改变，受影响的主要是适生于低海拔灌草丛的小型兽类，如野猪等，将迁移至附近受干扰小的区域，在施工区附近区域上述兽类栖息适宜度降低，种类和数量将相应减少，而伴随人类生活的一些啮齿目，如黄胸鼠、褐家鼠，其种群数量会有所增加，特别是那些作为自然疫源性疾病传播源的小型兽类，它们将增加与人类及其生活物资的接触频率，有可能对当地居民的健康构成威胁。此外，施工人员恶意伤害、猎杀野生动物也可能对野生动物的生命安全构成较大的威胁，因此应加强对施工人员的管理，避免此行为发生。工程建成后，随着植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰减少，许多外迁的兽类会陆续回到原来的栖息地，各物种种群数量也将重新恢复到原有的平衡状态。

（4）	对鸟类的影响

对于鸟类生物，施工期对其造成的主要影响同样为生境侵占及噪声干扰，施工时会侵占部分林地，这些林地的冠层可能潜在分布有鸟类巢穴。施工期的施工噪声也会导致鸟类远离施工区域。

根据历史观测资料，本项目潜在分布有11种国家重点保护野生鸟类以及2种中国特有种鸟类。上述重要鸟类物种的生活习性如下：

表4.10-1重要鸟类物种习性

| 名称 | 栖息环境 | 繁殖方式 | 居留型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 凤头鹰 | 通常栖息在2000米以下的山地森林和山脚林缘地带，最高可达海拔2400米。也出现在竹林和小面积丛林地带，偶尔也到山脚平原和村庄附近活动。善于藏匿，常躲藏在树叶丛中，有时也栖息于空旷处孤立的树枝上。 | 繁殖期4-7月。繁殖期常在森林上空翱翔，同时发出响亮叫声营巢于针叶林或阔叶林中高大的树上，距地高6-30米。巢较粗糙，主要由枯树枝堆集而成，内放一些绿叶。营巢位置多在河岸或水塘旁边，离水域不远。 | 夏候鸟 |
| 松雀鹰 | 常单独或成对在林缘和丛林边等较为空旷处活动和觅食。性机警。常站在林缘高大的枯树顶枝上，飞行迅速，亦善于滑翔。 | 繁殖期4~6月。营巢于茂密森林中枝叶茂盛的高大树木上部，位置较高，且有枝叶隐蔽，一般难于发现。 | 夏候鸟 |
| 白尾鹞 | 栖息于平原和低山丘陵地带，尤其是平原上的湖泊、沼泽、河谷、草原、荒野以及低山、林间沼泽和草地、农田耕地、沿海沼泽和芦苇塘等开阔地区，冬季有时也到村屯附近的水田、草坡和疏林地带活动。 | 繁殖期4-7月，繁殖前期常见成对在空中作求偶飞行，彼此相互追逐。营巢于枯芦苇丛、草丛或灌丛间地上。巢主要由枯芦苇、蒲草、细枝构成，呈浅盘状。 | 冬候鸟 |
| 鸳鸯 | 繁殖期主要栖息于山地森林河流、湖泊、水塘、芦苇沼泽和稻田地中，冬季多栖息于大的开阔湖泊、江河和沼泽地带。 | 繁殖期4-5月，繁殖于山地森林中。其营巢于紧靠水边老龄树的天然树洞中，距地高10-18米。 | 冬候鸟 |
| 青头潜鸭 | 繁殖期主要栖息在富有芦苇和蒲草等水生植物的小湖中，在山区森林地带多水草的小型湖泊、水塘和沼泽地带也常出入。冬季多栖息在大的湖泊、江河、海湾、河口、水塘和沿海沼泽地带。 | 繁殖期为5-7月。也有少数迟至8月初。营巢于水边地上草丛中或水边浅水处芦苇丛和蒲草丛中。巢用干草构成。 | 旅鸟 |
| 斑头秋沙鸭 | 斑头秋沙鸭繁殖季节主要栖息于森林或森林附近的湖泊、河流、水塘等水域中，但更喜欢低地河岸森林。非繁殖季节则喜欢栖息在湖泊、江河、水塘、水库、河口、海湾和沿海褐泽地带。 | 每年4-5月交配繁殖，通常繁殖于面有水生动物的森林河流、湖泊和水塘地区，尤其是流速平缓的森林河流低地和森林水塘地区最为喜欢。 | 冬候鸟 |
| 棉凫 | 栖息于江河、湖泊、水塘和沼泽地带，特别是富有水生植物的开阔水域最为喜欢。有时也出现在村庄附近的小水塘和水渠中。 | 繁殖期为5-8月。繁殖前常成小群活动，繁殖期则成对。营巢于距水域不远的树洞里，也见营巢于房前樟树洞和池边柳树洞中。 | 夏候鸟 |
| 燕隼 | 栖息于有稀疏树木生长的开阔平原、旷野、耕地、海岸、疏林和林缘地带，有时也到村庄附近，但却很少在浓密的森林和没有树木的裸露荒原。经常出没在广阔的平原上散布着小树林的地区。 | 繁殖期为5-7月。营巢于疏林或林缘和田间的高大乔木树上，通常自己很少营巢，而是侵占乌鸦和喜鹊的巢。 | 夏候鸟 |
| 红嘴相思鸟 | 主要栖息于海拔1200-2800米的山地常绿阔叶林、常绿落叶混交林、竹林和林缘疏林灌丛地带，冬季多下到海拔1000米以下的低山、山脚、平原与河谷地带，有时也进到村舍、庭院和农田附近的灌木丛中。 | 繁殖期5-7月。通常营巢于林下或林缘灌木丛或竹丛中，巢多筑于灌木侧枝或小树枝杈上或竹枝上，距地高1-1.5米。 | 留鸟 |
| 角䴙䴘 | 角䴙䴘主要栖息在开阔的平原上的湖泊、江河、水塘、水库和沼泽地等环境中。 | 在4-8月间繁殖，产卵通常在6月。䴙䴘的巢不在固定地点，而是随波逐流，飘荡在水上。 | 旅鸟 |
| 黑颈䴙䴘 | 黑颈鸊鷉繁殖期栖息于内陆淡水湖泊、水塘、河流及沼泽地带，特别是富有岸边植物的大小湖泊和水塘中较常见。非繁殖期栖息在沿海海面、河口及其附近的湖泊、池塘和沼泽地带，也出现于内陆湖泊、江河、水塘及其他沼泽地带。 | 繁殖期5-8月。每年4月初至4月中旬迁入繁殖地，营巢于有芦苇或三棱草等水生植物的湖泊与水塘中。 | 夏候鸟 |
| 灰胸竹鸡 | 栖息于海拔2000米以下的低山丘陵和山脚平原地带的竹林、灌丛和草丛中，也出现于山边耕地和村屯附近。 | 繁殖期4-7月。营巢于灌丛、草丛、树下或竹林下地面凹处，有时也在树根附近的裸露地方营巢。 | 留鸟 |
| 黄腹山雀 | 主要栖息于海拔2000米以下的山地各种林木中，冬季多下到低山和山脚平原地带的次生林、人工林和林缘疏林灌丛地带。 | 繁殖期4~6月。营巢于天然树洞中，巢呈杯状，主要由苔藓、细软的草叶、草茎等材料构成，内垫以兽毛等。 | 留鸟 |

根据上表，评价区内重要鸟类物种的繁殖期基本处于4-8月，因此，在施工期选择时，也应尽量避开候鸟繁殖期，降低施工活动对鸟类的影响。

### 4.10.2对水生生态的影响

（1）	对水生生境的影响

施工期采用断水施工方式，因此在施工期渠道内基本没有水流，由于区域水系分布较为发达，对鱼类生物的生境影响程度较小。施工期将对渠道进行清淤疏浚，其中的沉水植物，如水草等将被彻底破坏，渠道内的底栖生物生境将遭到严重破坏。施工期对现状渠道进行的疏浚和清淤活动，能够加强灌渠的引水灌溉能力，在丰水期能够增强各水系之间的连通性。

（2）	对鱼类分布的影响

对于鱼类生物而言，施工期进行断水施工后，此时渠道流量很少甚至无水流，再加之鱼类生物具备较强的活动性，且野生鱼类对人类活动较为敏感，在施工期初期便会因为人类施工活动产生的振动及噪声等因素而自发远离施工区域渠段，因此施工期对水生鱼类影响较小。本项目施工对地表水的污染较有限，在严格落实本报告提出的污染防治措施后，此不利影响可得到有效控制。

（3）对浮游生物、底栖生物的影响

本项目施工对地表水的污染较有限，在严格落实本报告提出的污染防治措施后，此不利影响可得到有效控制。本项目采用断水施工方式清理渠道内淤泥等，将对施工渠段内的浮游生物和底栖生物产生严重影响，但该影响随着施工期的结束而消失，由于浮游生物和底栖生物的繁殖力高，扩散性强的特点，区域渠段的水生生态将在干扰消失后的一段时间内逐渐恢复，影响程度可接受。

### 4.10.3对生态系统的影响

（1）	工程占地对生态系统的影响

根据项目资料及现场调查分析，施工期涉及5.66hm2（含现状灌渠）的土地被永久占用，这些区域将会永久破坏该占用区的植物、植被资源，受损的植被类型主要是鹅掌柴、八角金盘等人工栽培的绿化灌木林地植被类型与侧柏等乔木林地，但是这些植被类型在评价区内广泛分布，不会造成该类型的消失，也不会造成该类型的重要性的减弱。此外，项目还会有一定面积的临时占地，主要是一些构树林、紫荆灌丛以及芦苇草丛等，施工期间的影响较大，但这种影响在施工结束后会进行相应的植被修复措施，逐步恢复临时占地植被类型。

本项目占地面积8.91hm2，其中永久占地面积5.66hm2，临时占地面积3.25hm2；主要占地类型为水域及水利设施用地、一般耕地与林地，分别为5.18hm2、1.76hm2和为1.09hm2；临时占地中涉及少量建设用地和其他农用地，占地面积分别为0.73hm2、0.15hm2。施工期结束后，随着生态恢复措施的落实，工程区生态状况逐渐恢复，对区域生态环境的影响较小。

（2）	施工活动对生态系统的影响

施工活动的噪声、运输、施工人员的活动等会对陆地生态系统中的动物起到驱赶作用，地表开挖会对植被生长地和动物栖息地造成直接破坏，造成植物物种和动物物种丧失、生物群落破坏、生态系统局部构件的损坏等实际影响。但除了强烈的噪声、较大规模的挖掘有一定的破坏性和干扰以外，小范围的施工活动一般不会对生态系统产生太大的影响。而且，随着施工活动的结束，干扰因素的清除，部分区域内其生态系统具有较强的自我修复和自我完善功能，生态系统结构和生态系统服务功能都能够在较短的时间内得到有效地恢复。在破坏程度较大、自我修复困难的地方，可以采用人工植被恢复、人工生态系统恢复和重建措施，促进生态系统的恢复速度和程度。

（3）	生态系统结构完整性和运行连续性影响

整体看来，由于项目沿线区域的主要植被类型是其他林地、灌木林地、灌草丛植被和农业植被等，其中涉及林地与灌丛大多为人工栽培的园林景观植被。项目沿线经过地带林地中的乔木树种主要有侧柏、黄葛树、朴树、山槐等，灌木植物物种主要有鹅掌柴、南天竹、小叶女贞、木樨等。整体上而言，群落的结构比较简单且人工因素较多，项目建设虽然占用一定面积的林地，但不会对沿线植被分布情况和森林植物群落结构造成大的改变，不会造成典型的植被类型大面积减少或消失，由不同群落组成的生态系统结构也不会发生改变，生态系统的功能和其中的生态关系仍能延续。

对于农业生态系统，项目沿线地带两侧分布较多的农田，类型主要有果园、旱地、水田和水浇地，果园和旱地的面积相对较小。项目建设占用一定面积的耕地，但不会引起主要农作物品种和面积的巨大改变，农田生态系统的现有结构不会被破坏。项目占用的耕地可以通过土地整治等手段予以补偿，农田生态系统的生产能力不会下降，系统的连续运行性不会破坏。

## 4.11营运期生态环境影响分析

### 4.11.1	对植物植被的影响

项目运营期对陆生生态的影响主要体现在生态景观影响上。施工期结束后，项目沿线施工范围内景观现状受到破坏，影响了其在花果山风景名胜区内的景观协调与统一，需采取修复措施尽快恢复区域的原有地貌与植被组成。

施工期结束后，临时施工工区、堆土场和临时施工道路不再使用，会根据其占地前的土地类型进行复耕或植被恢复。占地区的植被覆盖率会逐渐增加。

值得注意的是，在植被恢复和景观绿化过程中，可能会有外来物种入侵，需要预防。

### 4.11.2对陆生动物的影响

渠线对景观的切割作用主要是由于灌渠运行的阻隔，切断渠线两边物质能量流动和生物活动，本工程的主要建设内容是对原有渠道进行改造，仅会对局部区段两栖爬行类、哺乳动物类产生一定的阻隔作用，但影响不明显。

（1）两栖动物和水鸟

运行期环城生态带灌渠水位逐渐恢复正常，对区域供水更有保证，对两栖动物和水鸟的生殖和繁衍影响逐渐回归现状情况，影响总体较小。灌渠的清淤和疏浚增加了区域水系面积，进一步扩大了水系连通性，增加了两栖动物与水栖鸟类的生境面积，扩大了其活动范围。项目建成后的运营期，对于上述两类生物在一定程度上是有益的。

（2）爬行、兽类和鸟类

运营初期，施工工区、临时堆土场、施工便道进行复耕或植被恢复，多处于裸露状态，不适宜蛇类、鼠类生存，对以灌丛、林地或农耕区环境为主的鸟类则影响小。

待灌渠工程施工结束，人员和机械撤离，项目建设区植被逐渐恢复，随着适宜生境的恢复，这些鸟类将会逐渐地回到这些区域活动。

工程运行期主要是渠道阻隔对动物活动通道产生一定不利影响，但渠道均为在现状基础上的修复，不会对动物活动路线造成新的阻隔。随着恢复效果逐渐加强，生境恢复情况类似施工前，对这些动物的影响也逐渐类似现状情况。

总体看，运营期随着施工活动停止，施工人员危害消失，对两栖类、爬行类、鸟类和兽类的影响均较小。

### 4.11.3对水生生态的影响

本项目的建设主要目的为引水灌溉，对于水生生态而言，运营期灌渠的投入使用，能进一步连通西江河、青龙湖、东风渠及其支渠等水系类型，水系连通性的增强，扩大了水生生物的活动范围，促进了不同水域水生生物之间的基因与种群交流，有利于增强区域水生生物的生物多样性。从长远来看，项目建成后的营运期对鱼类等水生生物存在一定正效应。

灌渠营运期投入使用的过程中，周边人类活动强度也随之提高，渠道周边的人类活动（如打水、钓鱼等），会对渠内的鱼类造成一定干扰，甚至是个体的死亡，因此，需要采取一定措施进行宣传保护。

## 4.12对花果山风景名胜区（十陵景区）的影响分析

### 4.12.1对生物的影响

①对陆生植被的影响

施工期，施工占地会砍伐直接占地区的植物。据调查，主要砍伐树种为慈竹、构树、香樟、桂花等，这些植物均属常见植物。

间接影响区分布的阔叶林等植被，受施工扬尘的影响，光合作用强度将降低，雌花受粉能力将减弱；施工期运输车辆排放的尾气等，可能对土壤、雨水造成污染，将间接地影响间接影响区植物的生理过程，使其生长发育受到潜在影响。项目建设不会因损伤地表植物而使评价区物种丰富度降低，也不会使植物种类减少

②对陆生动物的影响

项目施工用地将占用少量林木，使香樟和柏树林中的鸟类栖息地有少量减少，主要影响的鸟类种类为麻雀、喜鹊等。此外，在本项目施工前，将对施工人员进行严格的野生动物保护专项教育和宣传，因此，人为捕杀导致鸟类数量锐减的可能性较小。就整个风景名胜区而言，鸟类因活动面大，受施工各因素影响，只是活动范围发生改变，不会对鸟类种群数量产生影响。

③对水生鱼类的影响

项目为现有渠道改造工程，项目永久占用区为水域，但由于原有灌溉渠道建设久远，又因城市建设、农业生产搁置等原因，出现了灌排体系破坏、断面侵占、水系不畅，部分渠道淤积、填埋、堵塞，河渠行洪断面缩窄等现状，根据现地调查结果及查阅相关资料，工程河道主要有经济鱼类有鲤、草鱼、鲫鱼、鲢鱼等经济鱼类，近年来已很少捕捞到，目前仅偶尔捕到，而且个体也越来越小，这说明该水域的鱼类资源下降较明显。但工程施工容易造成局部近岸水域悬浮物浓度增加，影响鱼类的觅食和栖息，不过施工范围不大，时间短，影响较为有限，对水生生物影响较小。

### 4.12.2对景观的影响

①对区域游览的影响

项目在施工阶段，会造成风景名胜区的进入性变差，对局部的游览组织产生不利影响，但因为施工地块在道路旁边，所以这种不利影响是局部的、轻微的，在施工完成后，此影响随即消除。本项目建设后，会使风景名胜区内灌溉水利设施更加完善，对景区的基础设施组织会产生积极影响。

工程运营期，对旅游的影响主要表现在直接占用区已建成沟渠等水利设施对景观视线的影响；另一方面，随着景区内其他配套设施的完善，会增加前往景区观赏游憩的人流，间接带动景区发展。运营期，施工对评价区域的影响已通过措施逐渐得到恢复，重新进入新的生态平衡，评价区内的风景资源质量、区域环境质量也逐渐恢复，区域内游客量将逐步上升。

②对景观视线的影响

本项目在离景区景点较远的地方进行施工，且因景区坡度平缓，并且栽种有林木，建筑材料的堆放、各施工工序的开展、各类施工活动，因此对视线的影响预测为小。

③对区域景观交通的影响

在项目施工期，项目建设不会占用风景名胜区主要通道，不会对游览线路产生影响，项目也不会直接占用风景名胜区主要景点，不会影响游客前往观赏，存在的潜在影响是施工场所聚集大量施工人员，在施工休息期间，风景名胜区内的人流量可能会加大，对承载量造成一定影响。因此，施工期间对风景名胜区内旅游基础设施和游客容量影响均较小。

④对游客安全的影响

花果山风景名胜区十陵片区为开放式公园，进出景区内有多个通道，且该项目建设不会占用景区内的交通要道和游览线路，且建筑施工场地为封闭场所，在挡墙外围也会张贴警示标语对游客进行疏导和提示。所以，施工期对游客的安全不会产生负面影响。

运营期后，随着进入景区内的游客增多，环境容量有限，游客拥堵风险增加，势必对游客安全存在潜在威胁，给风景名胜区管理带来新的挑战，需要景区管理部门做好相应管护工作。

## 4.13对龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地影响分析

根据项目建设范围，项目南五支渠约11m，南六支渠约20m位于龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地准保护区陆域范围内，整治渠道仅涉及准保护区内的陆域部分，在准保护区内占地面积约124m2。根据设计资料，在准保护区内主要对渠道进行清淤、衬砌等工程；同时根据区域水系情况，本项目位于东风渠下游，从东风渠引水，施工期间关闭引水闸门，渠道内产生的基坑废水不会进入东风渠，对饮用水源取水口水质也不会造成影响。项目施工期间施工废水不外排，生活垃圾依托环卫部门处理，施工主要污染物为施工产生的扬尘，不会对周围环境造成污染。

项目为渠道整治项目，运营期不会产生污染物，对龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地也不会造成影响。

## 4.14对四川省成都市明蜀王陵（龙泉驿区）影响分析

根据现状调查，项目南五支渠其西侧约742m为明蜀定王次妃墓，西侧约962m为信王赵妃墓；根据叠图分析，项目建设场地均不在明蜀王陵（龙泉驿区）保护范围和建设控制地带范围内。且明蜀王陵（龙泉驿区）不在本项目大气环境、声环境评价范围内、不属于本项目保护目标，本项目的建设不会对其造成影响。

项目为渠道整治项目，运营期不会产生污染物，对四川省成都市明蜀王陵（龙泉驿区）也不会造成影响。

## 4.15土壤环境影响分析

本项目对土壤环境产生的影响主要体现在施工期，运营期不会对土壤产生影响。

施工期临时占地、施工机械运输及作业将对部分土壤产生破坏作用，一定程度上将影响拟建工程分布区的土地资源和土壤环境质量。

本工程施工临时占地包括施工临时道路、临时堆土区、施工工区及其他施工用地等。根据沿线调查，区域主要种植的农作物有水稻、小麦、玉米、蚕豆、油菜等。施工过程中机械作业、施工人员活动可能对作业区周围的农作物和植被产生一定程度的破坏，同时也改变了土地的原有使用功能，但是工程施工过程中将采取表土剥离等措施，工程完建临时用地期满以后，由建设单位负责进行熟土回填等措施恢复土地的原使用功能并及时退还。因此，工程施工期间，临时占地对当地土壤环境及土地资源造成一定的损失；但随着工程建成后进行复垦，加之建设单位采取的保护措施，工程结束后不利影响将逐渐减小，直至消失。

## 4.16环境风险分析与评价

本工程属于非污染型的生态项目，施工期不设置油库，运营期不涉及危险物质，本报告仅对施工期的环境风险进行分析。

### 4.16.1环境风险分析

根据国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号的有关要求，本次评价将按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求（以下简称《导则》），对本项目进行风险评价。环境风险评价是对项目突发性灾难事故发生的原因及其后果进行必要的预测分析，描述可能发生的重大事故的危害程度，制定适宜、可行的防范、应急与减缓对策，以达到减轻事故影响的目的。重点是预测事故状态下对厂界外人群的伤害和环境质量的影响，并制定出相应的减轻事故影响的防护措施。

根据工程分析，项目施工期间将产生运输车辆、施工机械冲洗废水和围堰渗水、临时堆土场淋沥水、降雨汇水等引起的基坑排水等生产废水和生活污水。生产废水分贝经沉淀池沉淀处理后用于洒水降尘，不外排；生活污水依托租用民房污水处理设施处理后进入市政污水管网；在各处理措施正常运行下，对评价区域内地表水水质的产生的影响很小，但在事故排放情况下，则会造成一定的影响。

根据施工布置，项目施工工区和临时堆土场距离成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地保护区和花果山风景名胜区均较远，风景名胜区内整治南五、南六支渠产生的基坑废水，经渠道周围沉淀池沉淀处理后外排；若沉淀池发生故障，可能会对风景名胜区内地表水造成影响，但由于南五、南六支渠均位于饮用水水源保护区下游方向，故废水处理设施发生故障的情况下，对饮用水水源保护区产生的影响也极小此外，其余废水处理系统距离渠道有一定距离，且经过施工场地进行拦截；因此，当生产废水处理设施发生故障时，如沉淀池泄漏、坍塌，废水也不会立即进入周边水系，污染周边水系水质的概率很小。

本项目为渠道整治项目，对环境的影响主要来自施工期。施工期风险源项主要为施工设备使用过程中可能发生的油品泄漏，管理疏忽、操作违反规程或失误等原因引起跑、冒、滴、漏等事故的可能性较大，将会对水域造成油污染。

#### 4.16.1.1物质危险性识别

（1）风险识别范围

根据本项目开发利用方案及项目的特点，按《物质危险性标准》、《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2018）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）的相关规定，本项目涉及的危险性物质为施工设备故障过程溢出的柴油。确定风险识别范围如下：

①物质风险识别范围：主要为柴油。

②生产设施风险识别范围：挖掘机等设备使用过程中可能发生油品泄漏，泄漏遇到明火可能导致火灾或爆炸。

（2）物质风险识别

按照《危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）》中相关标准，重大危险源是指长期或者临时的生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品数量等于或者超过临界量的单元。其中柴油的临界量为2500t，项目不设储油罐，单个油箱约100L，油箱储存量共100L（约84kg，0号柴油的密度约0.84kg/L计算），因此不构成重大危险源。

#### 4.16.1.2评价等级及范围

（1）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）要求和根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A突发环境事件风险物质及临界量清单对照分析可知，确定本工程风险物质在附录A中第三部分和第八部分，涉水主要风险物质有柴油。

涉水危险源辨识结果见下表。

表4.13-1重大危险源辨识结果表（t）

| 位置 | 物质 | 危险特性 | 临界量Wn（t） | 产生区 | 最大存量wn（t） | wn/Wn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 易燃物质 | 2500 | 施工设备 | 0.00012t*200辆 | 0.000001 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 0.000001 |
| 0.000001＜1 |  |  |  |  |  |  |

由上表可见，本项目作为一个功能单元来分析，其涉水风险物质数量与其临界量比值Q水=0.000001，相应临界量的比值远小于1。

### 4.16.2风险防范措施

本项目施工期已完成，在施工期间，为防止设备溢油事故发生，项目制定并采取了切实可行的管理、防范措施。切实做到了“以防为主，管治结合”。根据实际情况，本项目拟进行如下防范措施：

（1）加强施工期间环保宣传教育，提高施工人员和全体人员的环保意识，提高施工人员安全生产的高度责任感和责任心，增加对溢油事故危害和污染损害严重性的认识，提高实际操作应变能力、避免人为因素造成油品泄漏等情况发生。

（2）工程施工过程中，对施工单位进行监督，施工单位需使用专用的施工机械，禁止使用改造机械，按规章制度和施工程序进行施工，严禁超载域超速，可在一定程度上降低机械事故发生机率。

（3）在成都市龙泉驿区东风渠、东干渠麻石桥集中式饮用水水源地准保护区附近和龙泉花果山风景名胜区（十陵景区）内设置警示牌，同时公布对应单位联系电话及事故应急计划，合理规划施工区域和施工方式，杜绝了发生风险事故。

（4）施工作业期间禁止机械排放污染物。

（5）施工期间，施工机械设置溢油拦截设备、溢油回收设备（吸油毡、吸油机）等事故溢油应急设备。

（6）对废水处理设施定期巡检，发生事故时，应立即停止施工。

（7）加强施工期间施工机械安全监管。

### 4.16.3环境风险评价结论

本项目主要的环境风险为施工机械作业期间发生溢油事故造成的油品泄漏风险和废水处理设施故障风险，经现场勘查，本项目施工期已结束，本项目在严格按照上述风险方案、应急措施处置后，施工期间未发生任何环境风险。因此，本项目环境风险是可以接受的。

## 4.17工程灌溉退水影响分析

1、污染源影响分析

根据工程现状调查，本工程仅北支一渠和南五、南六支渠绕城外的部分渠段周围存在少量耕地，董家堰补水渠（上、下）渠道四周现状为公园；故本工程灌溉退水不会新增农业面源污染，仅渠道内可能存在少量生活垃圾，经清理后不会造成污染源增加。

2、退水区水质影响分析

本项目运营期不产生污染物，工程渠段内无新增污染源，对退水区水质几乎不会造成影响。

5 环境保护措施及其可行性论证

5.1施工期污染防治措施及可行性分析

5.1.1施工废气污染防治措施及可行性

1、施工扬尘措施

项目在施工建设过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘和车辆运输起尘，施工单位应采取以下措施：

（1）施工工区

项目施工工区主要作为堆放材料和模具加工厂。工程砂浆和混凝土均外购，不在工区内拌合，产生的扬尘主要为材料装卸及车辆进出时产生。通过在施工工区大门内侧设置挡水带、排水沟、一级沉淀池，门口设高压冲洗设施，冲洗区外侧铺设串联成片的麻袋、地毯等吸水材料，确保车辆不带泥上路；采取设置密闭工区，加装洒水降尘装置等措施后，能很好地减少扬尘产生量，对周围环境不会造成影响。

（2）临时堆土场

项目共设置1个临时堆土场（董家堰临时堆土场），内设表土堆放区，用于堆放施工期产生的弃土和表土。由于董家堰临时堆土场容量有限，项目产生的多余弃土，直接运送至建设单位“成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目”范围内的南五、南六支渠余土摊平处理区，进行弃土回填利用；回填和运输期间应做好扬尘等污染物防治措施。主要如下：

①临时堆土场在大风天气或空气干燥易产生扬尘的天气条件下，采用洒水降尘等措施，减少扬尘污染；

②临时堆土场采用毡布进行覆盖，裸露地面应覆盖防尘布或防尘网；在风力大于4级时停止开挖和回填等作业；并在临时堆土场这边设置洒水降尘装置；

③对运输渣土的机动车辆定期清洗车轮和车体、用帆布覆盖易起扬尘的物料以防在运输过程中发生渣土撒漏，污染国道、省道或其他城乡道路，减少扬尘的产生；

④对临时堆土场临近居民点一侧设置围栏，并增加洒水降尘频次，以减小扬尘对附近敏感点的影响。

（3）施工场地

项目渠道分段施工，施工期间主要采取以下措施：

①施工原材料场地应堆放整齐，水泥等容易产生粉尘的物料在临时存放时必须采取防风遮盖措施；

②开挖施工过程中产生的扬尘，采用洒水车定期对作业面和土堆洒水，使其保持一定湿度，降低施工期的粉尘散发量；在施工现场进行合理化管理，统一堆放材料，设置专门库房堆放水泥，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂；施工现场设置围栏或部分围栏，缩小施工扬尘的扩散范围

③施工区段配备1台洒水设备，注意洒水降尘；及时清除路面尘土；施工场地需定期进行湿法清理，开挖土石方、施工材料等堆场应相对集中堆放。

④出入施工场地应配备车辆清洗设备和人员，设置洗车平台，运输车辆泥土和路面尘土及时清除并洒水抑尘。

⑤在施工场地内对施工车辆实施限速，设置车辆冲洗设施，保持外观清洁，严禁带泥上路、杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生；加强路面及车辆清洗，减少扬尘对周边环境的影响。

⑥严格控制运输车辆运输路线和行驶速度，施工期运输路线应尽量避开人口聚集区、学校等区域，施工车辆进出施工现场和施工场地应低速、限速行驶禁止超速、超载行驶，减少扬尘产生量。

⑦车辆卸货时禁止直接倾倒、抛撒；施工期材料尽可能适量、适时采购，运至施工场地后，应尽快使用，禁止在施工场地长时间堆放。

⑧风速大于4m/s时，禁止进行开挖、材料运输等作业。

⑨待整个工程施工完毕后，应及时清理施工场地废弃物，建筑垃圾等必须及时清运处理，禁止遗留在施工场地。

⑩施工现场设置硬质围挡并设置喷雾装置抑尘。北支一渠与董家堰补水渠附近居民点较多，施工时在临近居民点一侧应增加洒水降尘频次，减少车辆进出次数。

同时，严格执行成都市住房和城乡建设局、成都市生态环境局发布的《成都市文明施工示范引领地技术标准》（成住建发〔2023〕65号）的相关要求并全面督查建设工地现场管理“十必须”、“十不准”执行情况，确保达到《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）限值要求；严格按照大气污染防治的相关要求，落实对施工机械和运输车辆的管理要求；根据成都市重污染天气应急预案相关要求，落实重污染天气状况下大气污染防治和应急措施要求。

2、施工燃油废气处置措施

施工机械及运输车辆定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，减少有害气体排放量，确保施工机械废气排放符合环保要求。加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。

所有燃油机械和车辆尾气排放执行《汽车大气污染物排放标准》(GBl4761.1-14761.7-93)，若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备。严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，不准进入施工区进行施工。

3、底泥恶臭处置措施

本项目施工期产生的恶臭气体来自渠道底泥，项目清淤时段避开灌溉期，安排在断水期间，清淤前先进行抽排、翻晒，使淤泥在渠道内进行晾晒干化（约3~5天），清淤工程属于开放式作业，淤泥恶臭主要是淤泥干化期间产生。施工过程中，应采取相应的防范措施后，可减少恶臭气体的影响。

工程选择在秋冬季进行清淤施工，恶臭扩散速度和强度均较小。环评要求：在清淤过程应喷洒生石灰、除臭剂来减少恶臭的扩散；渠道淤泥在渠道内干化期间，应尽量做到在远离居民区的地方干化，干化期间增加喷洒生石灰、除臭剂的次数；干化后应及时采用专用密闭运输车辆进行清运，运输路线尽量避开居民集中区域。由于施工时间有限，恶臭影响将会随着施工的结束而消失。

5.1.2施工废水污染防治措施及可行性

1、生活污水

项目施工期不设置施工营地，不设置食宿设施，工人均租用附近现有的民房，施工人员生活污水依托当地污水收集、处理系统，纳入城市污水处理厂处置后外排。

2、机械及车辆冲洗废水处理

本工程对施工机械的进行冲洗，会产生一定的车辆冲洗废水，主要含有泥沙等污染物，排放特点是分布分散、强度小、间歇排放。

治理措施：工程拟在施工工区设置1个10m3的沉淀池（一级）用于处理施工机械及运输车辆清洗废水。施工机械和汽车冲洗废水入沉淀池，经沉淀后的清水通过沉淀池溢流口排放进入清水池，并回用于施工场地洒水。废水处理工艺流程图如下：

施工机械、运输车辆冲洗废水

沉淀池

清水池

场地洒水降尘

泥沙、沉渣

图5.1-1含油废水处理工艺流程图

3、混凝土养护废水

混凝土浇筑后为提高混凝土质量，通常需进行养护，本项目使用清水养护，会产生少量的混凝土养护废水。

治理措施：由于产生的养护废水较少，产生后直接在地表蒸发，不会对周围地表水产生影响。

4、基坑排水处理

初期排水包括基坑积水、渗水和降水，经常性排水包括围堰和基坑的渗水、降水、地层含水、基岩冲洗及砼养护弃水等。

治理措施：基坑初期排水质与渠道本来水质相当，在施工场地设置水泵抽出，对于基坑经常性排水，类比相关水利工程项目对基坑废水的处理经验，根据实际情况在施工场地布置排水干、支沟排水于沉淀池，经沉淀池沉淀后的基坑废水用于开挖区洒水降尘，多余水沉淀处理后就近排入地表水体，对周围地表水影响较小。

可行性分析：

施工期设置的临时沉淀池容积不大，防渗要求不高，仅为临时使用，造价不高，相比整个项目环保投资来看是可行的。施工期废水产生量不大，水质较简单，以SS为主，部分施工用水和洒水降尘用水对水质要求较低，通过设置临时沉淀池对废水进行处理后，回用施工及洒水降尘可行。基坑废水采用沉淀处理，沉淀处理后水质较好，可达标排放。淤泥余水采用沉淀处理工艺，该工艺针对悬浮物处理效果显著，出水水质较优。本报告认为项目施工期采取的废水治理措施可行。

5.1.3施工噪声污染防治措施及可行性

为了减轻施工期对周围环境的影响，施工单位应严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求，合理安排施工计划并采取较严格的施工管理措施，应做到：

（1）施工单位要在施工准备时有施工组织设计，施工现场要制定环境保护措施，使各项作业有组织、有计划地进行，尽可能避免高噪声设备同时运作。

（2）选用效率高、噪声低的机械，禁止噪声超标的机械进场；对各种产生噪声和振动的机械设备应当采取消声防振措施，使其噪声和振动符合有关标准，并注意对机械的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少运行噪声。

（3）合理安排施工时间，制定施工计划避免大量高噪声设备同时运行。严格落实成都市住房和城乡建设局《关于进一步加强全市房屋建筑和市政基础设施工程项目夜间施工噪声管理的通知》（成住建发〔2020〕118号）要求。在居民区附近施工时严格执行当地政府控制规定，特别是居民区，严禁在夜间（晚上10时至次日6时）、午休时间、中高考期间进行高噪声施工。若必须在夜间施工需向环保部门申请，批准后才能根据规定施工，并公告附近的居民。

（4）应实现施工场地封闭化、围挡标准化，减少对周围环境的污染和影响。夯土机、吊车、空压机等高噪声机械在居民区较近的区域施工时，采用围挡板与居民区隔离，阻隔噪声传播。

（5）加强施工机械的维护管理工作，使设备正常平稳运转，避免设备非正常工况产生的高噪声污染；安排人工轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。

（6）建设单位应加强与周围居民沟通，施工单位应处理好与施工场界周围群众的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。

（7）合理布置施工总平及安排车辆运输路线和运输时间，靠近周围居民点时减速慢行、禁止鸣笛。针对北支一渠临近保利湖心岛居民侧，设置2.0m高临时声屏障，并将高噪声施工设备远离敏感点布置，阻隔噪声传播。

（8）南五、南六支渠位于龙泉花果山内部分，应避开游客施工，并在临近游客通道处设置2.5m高围挡，减少噪声排放。

可行性分析：

上述施工期噪声减缓措施基本为管理措施，施工期间建设单位加强施工管理则可达到减缓施工期噪声影响的目的。根据对施工现场调查及预测，采取措施后，施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。

综上所述，本评价提出的施工期噪声减缓措施可行。

5.1.4施工固体废物的污染防治措施及可行性

1、建筑垃圾

本项目在施工的过程中产的工程建筑垃圾主要是对破损渠系建筑物破碎产生的混凝土废料、拆除的废旧闸门等。施工产生的废料首先考虑废料的回收利用，对拆除的设备、钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，送废品回收站，不能利用的砖、石、砂等集中堆置，不能综合利用的建筑垃圾运至政府指定建筑垃圾堆放场处置。

2、土石方、淤泥、沉淀池沉渣

本项目弃方2.45万m3，余方主要为灌排渠道工程开挖土石方。工程施工前剥离的表土在施工结束后用于渠道施工现场、临时占地区域的表土回填。在施工场地剥离的表土用于渠道施工现场、临时占地区域的复耕、植被恢复。围堰拆除的砂卵石、土石方均用于填筑堤脚回填。淤泥主要以泥沙淤积为主，同开挖土石余方一起，全部运至指定弃土消纳场（临时堆土场）暂存，之后运往临时堆土区用作成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目农综合利用，或者运至余土摊平处理区回填利用。

淤泥处置合理性分析：

本项目渠道为排涝、灌溉渠，不涉及行洪。清淤时间段避开灌溉期，并在渠道上游进行闸门断水。渠道淤泥主要来自渠道底部，以周边农田、耕地掉落的土壤、泥沙为主；根据四川卡夫检测技术有限公司于2024年3月12日对本项目渠道底泥的检测结果可知，渠道底泥中重金属监测结果满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（pH＞7.5）中“其他”要求，底泥不存在重金属污染；故，渠底底泥可同开挖土石一起处置。沉淀池沉渣主要是泥沙等杂质，计入淤泥处置。渠道断水期间，对渠道内淤泥进行翻晒，可使淤泥在渠道内自然干化，减少含水率；淤泥干化后再进行开挖，不用单独沥水，开挖后及时同开挖土石余方一起处置，不会对环境造成污染。由于北支一渠终点处离居民小区（保利湖心岛）较近，淤泥干化期间应尽量将淤泥集中在远离居民区的地方进行干化，并增加除臭剂、生石灰的喷洒次数，减少恶臭对周边居民的影响。因此，项目淤泥处置合理。

3、生活垃圾

本项目施工人员主要为当地居民，大部分回家食宿，剩余部分租用沿线民房，施工期施工人员产生的生活垃圾总量为2kg/d，集中收集后由当地环卫部门清运处理。

可行性分析：本项目施工期固废处置率为100%，施工期固废可得到妥善处置，本报告认为项目施工期固废治理措施可行。

5.1.5施工期生态保护措施

#### 5.1.5.1植被保护恢复措施

1、生态避让措施

（1）优化工程布置，尽量利用现有道路，减少新建施工便道数量和长度；对材料、机械等堆放，合理安排，减少施工工区、临时堆土场设置。

（2）临时占地要考虑区域的植被分布情况，尽量避免占用林地和绿地。

（3）施工前划定红线范围，应根据地形划定最小的施工作业区域，控制施工作业范围，施工单位严禁超范围施工；严禁施工材料乱堆乱放、施工垃圾的随意处置，不得侵占自然植被。

（4）严禁乱砍滥伐林木和竹林、园林等。

（5）火灾对森林植被影响极大，火灾的发生可能对评价区内植物植被带来毁灭性的伤害，项目施工方应结合工程施工规划，作好施工人员吸烟和其他用火的火源管理。

2、生态减缓措施

（1）应将林地和绿地占用区域的表层土先行剥离，进行专门的堆存和养护，施工结束后用于植被恢复或复耕用，有利于植被恢复和生态修复，减缓地表开挖的不利影响。

（2）施工期加强有害生物检疫，防止病虫害；施工结束进行植被恢复，要防止带入外来入侵物种。

3、补偿措施

工程建设占用一部分林地、绿地等，使这些资源受到损失，须按照林地和绿地的国家相关补偿标准予以补偿，减少损失。

4、生态恢复措施

（1）临时占地恢复原则

占地区为耕地，占用前应将表层耕作土剥离集中堆放，施工结束后，将场地平整，用剥离的表层耕作土覆盖后恢复。在临时占用过程中，建设单位应对其进行青苗赔偿。

占地区域为林地的则按照原状恢复为林地。首先对临时占地区内地表剥离表层和土壤，专门堆放于临时堆土场，用草袋覆盖遮护，以备临时占地进行植被恢复时作表层覆盖，尽快使植被恢复原貌。即采取表土分层剥离、分层堆放、分层回填的措施。表土中富含植物根系及微生物，对植物生长极为有力，是占地区复绿的保障。

（2）植被恢复方案

对于工程施工形成的裸露地面等有碍景观的地段应该采取工程整治和绿化措施。应从可持续发展与保持周边环境自然景观的战略高度，充分利用一切有利地形或人工创造地形，结合必要工程措施，改善裸露处的景观。

绿化植物的选择和种植应考虑地形、环境、气候、光照、温度湿度、水、土质、植物特性等因素，尽量选择耐、耐早、耐酸碱，冷暖适宜的优良植物组合，以维持物种多样性和生态平衡，减少后期维护工作，使其尽快形成人工植物群落。应以本地常见植物为主,乔木选择银杏、水杉、马尾树、香樟、楠木、桃树、李树、梨树、樱桃树、柑桔、柚等。灌木和草本可选择竹子、腊梅、茉莉花、玫瑰、夜来香、小叶女贞、杜鹃、红花檵木、八角金盘、蝴蝶花、麦冬等，且宜采用先灌草结合方式，迅速覆盖裸露的地表。

5、管理措施

（1）加强宣传教育活动，施工前施工单位印发环境保护手册，组织专家对施工人员进行环保宣传教育；施工期严禁山火，加强森林病虫害防治，强化对现有森林的管理。

（2）设置生态保护警示牌。施工期间，施工单位在主要施工工区、施工道路沿线设置生态保护警示牌。警示牌上标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木，尽量减少占地造成的植被损失。

（3）加强对施工人员及施工活动的管理。施工过程中，严格限制人员的活动范围，禁止越界施工，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，破坏沿线的生态环境。

#### 5.1.5.2陆生动物保护措施

1、生态避让措施

（1）工程建设前，建设单位应请专业技术人员对施工区的地面仔细搜索，如发现有某些动物的卵或幼体，要妥善及时转移至合适地方，冬眠的蛇类及两栖动物，应安全移至远离工区的相似生境中，以减少这些动物后代的损失，保证该区域某些动物的种群数量的相对恒定。

（2）提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。在进场施工前，施工单位应组织施工人员学习有关国家法律和法规，学习识别国家保护动物，加强野生动物保护和生态环境的保护意识教育。建立必要的奖惩制度，约束施工人员保护生态环境和野生动物，对故意捕获野生动物的个人和组织要加大打击力度；在动物经常出入的地方要加强巡护。

（3）严禁越界施工，尽量少破坏动物生境。

（4）野生鸟类和兽类大多是晨昏或夜间觅食。施工过程中的高噪声作业要避开动物活动的高峰期。

2、生态减缓措施

（1）在工程施工过程中，施工单位应合理处理生产废水、施工人员生活污水及土石方余弃方等，严禁直接排入东风渠及附近的农田，避免污染两栖爬行类、涉禽以及傍水型鸟类的生境。

（2）施工期间施工单位限制施工车辆速度，避免对活动能力较弱的两栖爬行类造成碾压。

（3）鉴于鸟类对噪声、振动和施工灯光特殊要求，施工尽可能在白天进行，晚上做到少施工或不施工；严禁高噪声设备在夜间施工，尽量减少鸣笛。

3、生态恢复和补偿措施

由于工程修建占用了野生动物的生境，其觅食范围也相应减小，工程完工后所占据的临时用地如临时道路、施工工区等区域的植被恢复工作施工单位应尽快进行，并结合动物栖息地进行。

#### 5.1.5.3重要物种保护措施

除了进行一般动物的避让、减缓等保护措施外，还要重点加强有关野生动物法律法规宣传工作，在主要的施工工区设立野生动物保护的宣传栏，对重点保护动物做重点标示及说明，包括动物图片、保护级别、保护意义等。在施工期应组织相关专业技术人员开展野生动物监测工作，如发现重点保护野生动物，应立即停工，并及时汇报野生动物保护机构进行处理。

#### 5.1.5.4生态修复及水土保持措施

为达到有效防治水土流失的目的，根据工程总体布置、地形地貌、地质条件等环境状况和各项目建设分区的水土流失特点及状况，该工程的水土保持措施布局按照综合防治的原则进行规划，确定各区的防治重点和措施配置。项目组成水土流失防治措施将工程措施、植物措施和临时防护措施相结合，形成完整的、科学的水土流失防治措施体系和总体布局。

（1）工程措施

主体设计在巡渠道路一侧修建C25砼排水沟，深0.4m，宽0.4m，壁厚0.15m的C25砼排水沟约5582m，C25砼量为1256m3。

主体设计在渠道设计水位以上，砼压顶衬砌以上至渠顶边坡，采取C30砼护坡，框格内采用生态草袋防护12663m2。

（2）植物措施

主体设计在渠道高填方背坡采用草皮护坡56849m2，坡比为1:2。

（3）临时措施

水保方案新增设计对新建巡渠道路的一侧及部分填筑边坡的顶部布设矩形土质临时排水沟，底宽0.4m，深0.4m，内壁夯实后采用土工布覆盖。

水保方案新增设计在排水沟中部或末端布设土质临时沉沙池，底长2m，底宽1m，深1m，坡比1:0.5，内壁夯实后铺设土工布防渗。

水保方案新增设计在裸露地面和填筑坡面采取彩条布遮盖约14600m2。水保方案新增设计对部分巡渠道路外侧边坡坡脚处布设土袋挡墙，顶宽0.8m，底宽1.2m，高1.0m。经估算，共需布设土袋挡墙1600m，编织袋填筑1600m3。

#### 5.1.5.5生态敏感区环境影响保护

本工程南五、南六支渠大部分渠道位于龙泉花果山风景名胜区三级保护区范围内，施工活动可能会对保护区生境造成一定影响。工程开发建设过程中要处理好与花果山风景名胜区的关系，需保持其结构的整体性和系统的完整性。主要措施如下：

（1）加强施工人员环境保护宣传教育，减少对花果山风景名胜区及周边动植物扰动，并在各施工工区及周边设立保护宣传标牌。

（2）加强施工管理，严禁施工人员越界施工，严禁破坏占地范围以外的植被。施工结束后对临时占地区及时进行植被覆盖。

（3）施工期及运行期产生的建筑垃圾及生活垃圾等固体废弃物应及时收集并清运出花果山风景名胜区进行处理。花果山风景名胜区内产生生活污水，必须经处理达标后综合利用，不得排入地表水体。

（4）与花果山风景名胜区管理单位密切合作，接受花果山风景名胜区管理单位监督，确保施工过程中不对花果山风景名胜区的正常运行造成重大影响。

（5）对施工迹地的植被恢复应与花果山风景名胜区景观相协调，植物选择上使用本土树种和该地域适生的植物。

5.1.6土壤环境影响保护

施工期主要是临时占地，以及施工开挖可能会对周边土壤造成一定影响。具体采取的措施如下：

1、尽量减少工程占地，施工开始前将临时占地上的表层土集中剥离堆放，施工结束后进行清理、回填、平整土地，恢复地表植被。

2、严格按照施工组织设计控制施工范围，大限度地减少对土壤的破坏，将临时占地控制在低限度。

3、机械维修保养站应铺设沙子以防止含油废水污染土壤，沾油污的沙子要统一进行收集处置，工地上滴漏的油渍应及时进行清理。

4、各种施工机械及车辆应定期进行检查维护，尽量减少跑、冒、滴、漏现象。

5.2运营期环境保护对策措施及可行性分析

5.2.1水质保障措施

1、源头控制与末端治理相结合

推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和机具。完善高标准农田建设、土地开发整理等标准规范，明确环保要求，新建高标准农田要达到相关环保要求。

2、调整种植业结构与布局

加强灌溉水质监测与管理，确保农业灌溉用水达到农田灌溉水质标准，严禁未经处理的工业和城市污水直接灌溉农田。加快农业高效节水体系建设。改进耕作方式，适当调整种植结构。推进农业水价改革、精准补贴和节水奖励试点工作，逐步建立农业灌溉水量控制和定额管理制度。

3、加强流域农业节水及退水回用，提高用水效率

大力发展农田节水灌溉，加快推进农田水利改革进程，按照“先建机制、后建工程”的要求，建立完善机制后推广喷灌、滴灌、微灌等节水灌溉技术，大力推动农业节水减排。逐步取缔大水漫灌，规范农业取水，实施农业定额取水制度，着力提高用水效率。将末端拦截消纳综合利用工程与流域截污治污工程、村落两污综合整治工程、湿地恢复建设、底泥疏浚工程、农业灌溉用水提升改造高效节水工程及高效生态农业建设等工程相结合，实施农灌用水提升改造，最大程度上加大农田高营养退水的重复利用率，以减少农田在河流的清水取水量。

5.2.2生态监管措施

1、施工期

一般情况下，因工程建设而采取的生态保护、生态补偿措施的进度落后于建设项目的进度，如态恢复工程等都必须在建设项目基本成后实施。一般按照环评的要求和实际工作情况，生态补偿工作应在施工结束后的第一年六月份开始实施。

②项目竣工验收

工程后，水利主管部门应参与项目的竣工验收，验收重点为环境保护设施、生态保护和生态补偿措施等。如果本项目环保措施未达标，不应同意本项目的竣工验收。

③跟踪监测

建设项目对生态的影响机制比较复杂，其影响程度也很难完全准确预测。因此，在本项目施工期和建成后，应就项目对环境的影响进行跟踪监测，可委托有资质的监测部门实施监测计划。对跟踪监测中发现的超标预测影响问题，应及时上报并进行治理。

2、运营期

运营阶段，灌区运营管理单位在保护区附近沿线应定期散发宣传材料，加大鱼类等水生生物及其栖息地的宣传力度，增加人民群众对鱼类等水生生物及其栖息地的自觉意识和支持力度。运营期还需要做好闸门及渠道的运营管理，避免对保护区的声环境及水质造成污染。

根据工程建设特性分析，针对保护区生态影响评价结果，拟定了施工阶段及运营阶段保护措施。

5.3对花果山风景名胜区（十陵景区）的保护措施及可行性分析

5.3.1施工期保护管理与风险防范对策措施

1、施工前与风景名胜区管理部门协商，确定最佳施工时间和施工方案，聘请当地环保部门和林业部门的管理人员对施工进行监督；整个施工过程注意同风景名胜区管理部门加强联系，汇报施工进度，主动接受风景名胜区主管部门的监督。加强有关野生动植物保护、森林防火等法律、法规和林业科技知识的宣传；加强施工现场监督、协调工作。

2、在风景名胜区范围内，严格划定施工界限，禁止施工人员、施工车辆越界施工和破坏征地范围外植被的行为；施工期用地周围设置围挡，界定作业区和活动范围，防止施工人员和施工机械、车辆随意进入施工场地以外区域；风景名胜区范围内严格控制施工用地范围，确保项目建设对风景名胜区的声环境、环境空气和景区设施造成的影响减少到最小。

3、遇有恶劣天气，应统一采取应急措施，做好生产安全事故应急准备工作。排除基坑、运输设备等事故隐患，做好防火、防毒和监控工作。要加强停工现场周边的巡视，发现问题立即向有关行政主管部门报告。

4、施工结束后，及时清理现场，落实恢复治理方案，确保风景名胜区内生态环境尽量恢复到施工前的水平。地面绿化工程设计必须与风景名胜区景观和自然文化景物相协调。

5、花果山风景名胜区（十陵景区）在节假日游览的游客数量较多，施工期产生的施工噪声不可避免地会影响项目施工区域附近经过的游客，致使来往游客观感质量下降，因此在施工期施工时，应尽量避免在节假日进行高噪声的施工活动，合理安排施工活动时间和顺序。

5.3.2运营期保护管理与风险防范对策措施

对于工程施工形成的裸露地面等有碍景观的地段应该采取工程整治和绿化措施。应从可持续发展与保持周边环境自然景观的战略高度，充分利用一切有利地形或人工创造地形，结合必要工程措施，改善裸露处的景观。绿化植物的选择和种植应考虑地形、环境、气候、光照、温度、湿度、水、土质、植物特性等因素，尽量选择耐瘠、耐旱、耐酸碱，冷暖适宜的优良植物组合，以维持物种多样性和生态平衡，减少后期维护工作，使其尽快形成人工植物群落。应以本地常见植物为主，乔木选择银杏、水杉、马尾树、香樟、楠木、桃树、李树、梨树、樱桃树、柑桔、柚等。灌木和草本可选择竹子、腊梅、茉莉花、玫瑰、夜来香、小叶女贞、杜鹃、红花檵木、八角金盘、蝴蝶花、麦冬等，且宜采用先灌草结合方式，迅速覆盖裸露的地表。

6.环境影响经济损益分析

在进行效益分析时，不仅考虑工程对自然环境造成的影响，同时也要从提高社会经济效益为出发点，分析对社会和经济的影响。本章将对项目建设的社会、经济效益进行分析，并按照定性和定量相结合的方法，从环境经济角度分析项目对周边环境的影响程度。

6.1环保投资估算

根据工程分析，建设项目建成投产后，所产生的污染物对环境将产生一定的影响，因此必须筹措足够的资金，采取相应的环保措施，以保证对环境的影响降低到最小程度，满足建设项目环境保护管理的要求。

本项目总投资4460.56万元，其中环保投125万元，占总投资的2.8%。主要用于废气、废水、固体废物污染防治及生态环境治理。

表6.1-1项目主要污染防治措施及环保投资一览表

| 时段 | 类别 | 污染物 | 环保措施 | 总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 扬尘 | 施工区域四周设置围挡，可达一定降尘 | 10 |
|  |  |  | 施工场地配备洒水设备，进行洒水降尘 | 10 |
|  |  |  | 临时堆土场设置防尘网 | 5 |
|  |  | 施工燃油废气 | 对施工机械及运输车辆定期检修与保养，及时清洗、维修 | 2 |
|  |  | 淤泥翻晒、干化恶臭 | 对周边有敏感点的渠段进行围挡，喷洒生石灰、除臭剂等，淤泥及时清运 | 6 |
|  | 废水 | 生产废水 | 本项目在施工工区设置1座沉淀池（约10m3），本项目产生的车辆冲洗废水等施工废水经沉淀池处理后，回用于洒水降尘，不外排；基坑废水用水泵抽出，经渠道旁临时沉淀池（5m3/个）沉淀后用于洒水降尘；混凝土养护废水自然蒸发，不外排；临时堆土场淋沥水经导流沟收集至沉淀池沉淀处理后，用于洒水降尘，不外排 | 6 |
|  |  | 生活污水 | 利用租用民房污水处理措施收集处理后进入市政污水管网 | / |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 选用底噪设备，做好减振、降噪措施 | 7 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾交由环卫部门处置 | 8 |
|  |  | 建筑垃圾 | 能利用的回收利用，不能利用运至政府指定建筑垃圾处理场 | 5 |
|  |  | 土石方、淤泥、沉淀池沉渣 | 全部运至指定临时堆土场暂存，之后用作成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目农综合利用，或者运至余土摊平处理区回填利用。 | 6 |
|  | 生态措施 |  | 施工结束后对临时占地进行复垦、生态恢复 | 15 |
|  | 环境监理 |  | 检查和监督施工过程中发生的施工扬尘和施工噪声引起的环境问题 | 16 |
|  | 环境监测 |  | 实施施工期扬尘、地表水、环境噪声环境监测，生态监测 | 12 |
|  | 环保验收 |  | 竣工环保验收调查 | 17 |
|  | 合计 |  |  | 125 |

6.2效益分析

6.2.1社会经济效益分析

本工程的实施对于满足粮食安全、生态安全、经济跨越发展的需要都具有重大意义。

通过灌区渠道改造，对水资源进行统筹利用和合理优化配置，因地制宜提出兴修水利工程，解决灌区适时适量供水，增加灌区保灌面积，提升粮食作物和经济作物产量，充分发挥灌区的潜力，将资源和区位优势转化为经济优势，促进当地经济社会的可持续发展。渠道改造后，环城生态带灌排水能力增强，粮食作物和经济作物产量增加，通过灌区建设使人民群众基本生活所需的物质条件到保证，保障粮食生产安全和城乡供水安全，提高人民群众生活水平具有重要作用。经济效益和社会效益非常显著。

同时，本工程建设期间大量施工人员的生活需求将主要由当地的农产品及服务满足，消费需求的增加将在一定程度上促进地方农业、餐饮业和其它服务业的发展，有利于地方农业产业结构调整和第三产业的快速发展。

6.2.2环境效益

本项目环保治理环境收益主要表现在废水、废气、噪声等能够达标排放，固废也能得到有效暂存，环境风险得到控制，不会对环境造成明显不利影响；生活垃圾收集后交环卫部门处理，开挖土石方及淤泥用于农田整治综合利用，建筑垃圾分类收集处置，能回收的回收综合利用，不可回收的交由运至政府指定建筑垃圾堆放场处置，项目固体废物不会对环境产生明显影响；项目的设备噪声通过隔声、减振及消声等措施控制；通过防渗等控制环境风险。工程对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益。

6.3环境保护的技术经济合理性

项目实施将会给项目所在区域环境带来一定的影响，并由此还会带来一定的经济损失；在采取相应的治理措施后，这种对环境的影响是可以接受的。同时，项目施工建设与工程完成后的过程中，建设单位也将采取一定的环境保护措施，将环境影响控制在最小范围和最低程度，并且这些污染防治办法与环境保护措施在经济上是合理的、可行的。

7.环境管理与监测计划

施工期及营运期需设置详细的环境保护管理与监测计划，需实行“领导全面负责、分级落实、分工负责、归口管理”的体制，保证项目在施工期及营运期各项环保措施及对策能够充分落实到位，使项目的环境影响降到最低。

7.1环境管理计划

环境管理就是指工程在施工期、营运期时全面执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，力争把不利影响减小到最低，加强项目环境管理，协调解决实现目标过程中的具体问题，及时调整工程运行方式和环境保护措施，以取得更好的综合环境效益，最终达到保护环境的目的。建设项目环境管理是工程管理的重要组成部分，是工程环境保护工作能够有效实施的关键。

7.1.1环境管理目标

根据有关环保法规及工程特点，工程环境管理总目标为：

（1）确保本工程符合环境保护有关法律法规的要求；

（2）以适当的环境保护投资确保本工程各项环保措施的实施；

（3）环境影响报告书中所确认的不利影响应得到有效缓解或消除，制定的环保措施得以落实；

（4）实现工程建设的环境效益、社会效益和经济效益的统一

7.1.2环境管理机构设置及职责

1、环境管理机构设置

项目施工期的环境管理机构为施工单位，建设单位对其进行监督；营运期的环境管理机构为建设方。为了保证环境管理工作的有效性和公正性，应成立与工程无利益冲突的独立于施工部门的环境管理机构，机构中设置专职的环境管理人员，安排专业环保人员负责施工中的环境管理工作。而运营期的环境管理是长期、复杂的工作，该项目应设立环保管理部门，设专职人员2人。环境监测可委托地方环境监测站进行。

2、环境管理机构职责

（1）项目施工期

①环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期环境管理职责。

②对施工队伍实行职责管理，要求施工队文明施工，并做好监督检查教育工作。

③按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

④土建工程中土石方的挖掘与运输、施工建材机械等产生粉尘，对产生的扬尘应及时洒水、及时清除弃土，避免二次扬尘。配备专人负责。

⑤对于装运含尘物料的运输车应该加盖篷布，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装的高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落，以避免因为道路颠簸和大风天气起尘而对沿途的大气环境造成影响。

⑥按国家关于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，凡是噪声达到85dB（A）及以上的作业，均禁止夜间施工。

⑦工程若涉及到文物，建设单位和施工单位应及时报告文物保护部门处理。

（2）项目营运期

①负责宣传、组织贯彻国家有关环境保护主方针、政策、法令和条例，制定项目营运期环保管理规章制度，配合当地环保主管部门搞好项目环境保护工作；

②负责该项目营运期环境监测工作，委托相关环境监测部门定期对水域水质进行监测，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案，如发现严重超标时应及时向上汇报，管理部门可与相关部门协调共同解决污染问题。

7.1.3环境管理制度

1、分级管理制度

建立环境保护责任制，在施工招标文件、承包合同中，明确污染防治设施与措施条款，由各施工承包单位负责组织实施，建设单位环境保护办公室负责定期检查，并将检查结果上报环境保护领导机构，对检查中所发现的问题通报监理部门，由监理部门督促施工单位整改。

2、监测和报告制度

环境监测是环境管理部门获取施工区环境质量信息的重要手段，是进行环境管理的主要依据。从节约经费开支和保证成果质量的角度出发，建议采用合同管理的方式，委托当地具备相应监测资质的单位，对工程施工区及周围的环境质量按环境监控计划要求进行定期监测。并对监测成果实行月报、年报和定期编制环境质量报告书以及年审的制度。同时，应根据环境质量监测成果，对环保措施进行相应调整，以确保环境质量符合国家所确定的标准和省、地市确定的功能区划要求。

3、“三同时”验收制度

根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。有关“三同时”项目必须按合同规定经有关部门验收合格后才能正式投入运行。防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。

4、制定对突发事故的处置措施

工程施工期间，发生污染事故及其它突发性环境事件，除应立即采取补救措施外，施工单位还要及时通报可能受到影响的地区和居民，并报建设单位环保部门与地方环境保护行政主管部门接受调查处理。

7.1.4环境保护管理方案

1、项目设计阶段环境保护管理方案

①设计必要的防噪等工程措施。

②做好景观设计。

③工程设计应注重绿化建设，对施工影响区的生态恢复工作根据实际气候、植被、地形等因素进行因地制宜的设计规划。

④充分做好区域内的截污和清淤设计，阻止水进入。

⑤对项目土方、建材运输线路进行优化设计，尽量减少噪声和扬尘沿途敏感点的影响。

⑥做好项目施工期水保方案，防止水土流失。

2、项目施工阶段环境管理方案

施工阶段，环境保护是建设方的责任。在工程施工、竣工及修补其它缺陷的整个过程中，建设方应当：采取一切合理的步骤，以保护现场及其附近的环境，避免因施工而引起的污染、噪声或其它后果对公众造成人身或财务方面的伤害或妨碍。

（1）大气环境的控制

①施工期间要做到文明施工，根据施工计划制定防止扬尘污染的措施，如架设挡板、洒水，多余土方及时清运，运输车辆在离开现场上路行驶之前车轮用水冲洗、加盖帆布运输等，同时尽量避免在起风情况下装卸物料。

②对违反操作规定施工或有问题不及时整改的采取行政和经济处罚。

（2）水环境的控制

①施工人员生活污水严禁直接排入周边水体。

②施工场地应加强管理，防止土石方、施工材料邻近水域堆放。

（3）噪声环境的控制

①以先进的低噪声施工工艺代替落后的高噪声施工工艺。

②推土机、挖掘机及装卸车辆进出场地应限速，加强设备运输车辆的维修保养。

③合理安排工期及施工时间。

④按规定操作设备，尽量减少碰撞噪声，采用现代通讯指挥设施，尽量少用哨子等指挥作业。

（4）生态环境的控制

①对施工临时占地和影响区，在施工结束后，要进行清理整治，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平并及时进行植被恢复绿化，将水土流失降至最低限度。

②施工场地内临时弃土和建材堆放采取护坡和覆盖措施，防止产生水土流失。

（5）固体废弃物的控制

①弃方应尽量综合利用，需外运的按当地有关部门规定送至指定的临时堆土场或余土摊平处理区统一处置，生活垃圾运至市政环卫部门指定地点统一处理。

②废土堆放场地周围应进行护坡和修建排水沟，保证场地排水通畅，防止雨季堆场雨水不能及时排放而外溢。

③建筑垃圾和废土要及时处置，减少在施工场地的堆放时间。

3、项目运营阶段环境管理方案

运营期环境管理主要是针对水域水质的环境管理，主要包括以下几方面：

①加强水域水质的监控，发现异常情况应及时查明并予以处理。

②对环境卫生的管理，主要是对丢弃垃圾的处理，保持水域的干净。

7.1.5环境保护培训计划

为增强工程建设者（包括管理人员和施工人员）的环境保护意识，施工区环境保护办公室应经常采取广播、宣传栏、专题讲座等方法对工程建设者进行环境保护宣传，提高环保意识，使每一个工程建设者都能自觉地参与环境保护工作，让环境保护从单纯的行政干预和法律约束变成人们的自觉行为。对环境保护专业技术人员应定期邀请环保专家进行讲学、培训，同时组织考察学习，以提高其业务水平。

7.2环境监理

7.2.1监理目的

项目施工期间，应根据当地环保主管部门的要求和环境保护设计要求，委托有环境监理资质的单位开展施工期环境监理，全面监督和检查施工单位环境保护措施的实施和效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件，减少各类污染物对周边环境的污染，以实现工程经济效益、社会效益和环境效益的统一。

7.2.2监理机构

环境工程监理不仅是环境管理的重要组成部分，也是工程监理的重要组成部分，并且具有相对的独立性。工程环境监理机构设置及工作程序见下图。

建设单位：成都天府绿道建设投资集团有限公司

设计单位

施工单位

监理单位

环境监理

水土保持工程

监理工程师

现场监理

图7.2-1环境监理机构设置及工作程序图

7.2.3监理内容

环境监理单位应遵循国家、当地政府有关环境保护的方针、政策、法令、法规及主管部门批准的项目建设文件中环境保护的内容，对工程全过程实施环境监理。

环境监理的主要工作内容包括：

（1）制定施工期建设项目全过程环境监理计划，拟定环境监理项目和内容，经建设单位同意后，由建设单位报环保行政主管部门备案。

（2）全面监督合同中的各项环保措施执行情况，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。

（3）环境监理单位应对建设方的施工现场进行监督检查：监督施工期废水处理设施的完善，保证达标排放；监督施工车辆、机械的清洁及运况，保证尾气达标；监督施工材料运输车辆的行驶路线、行驶时段的合理安排，监督施工单位及时清扫洒落物料，保证路线的清洁；监督降噪措施保质保量实施；监督清淤临时堆土场施工，以防造成二次污染；以确保建设方在施工过程中产生的“三废”（固废、废水、废气）处理和生态恢复符合有关环保文件的要求，全面检查施工单位负责的渣场、施工迹地的处理、恢复情况，包括边坡稳定、迹地恢复和绿化等。

（4）对施工队伍进行监理，施工队伍施工水平直接影响到施工时污染物的产生，应促使施工单位规范施工，有效控制环境污染问题。

（5）环境监理单位对施工区新增的污染源进行调查，摸清新增污染源及其产生的不利影响，并对有较大环境影响的污染源提出污染防治措施和建议。在发现重大环境问题时应及时向环保行政主管部门报告。

（6）日常工作中做好监理记录，定期向建设单位及各级环保行政主管部门提交环境监理报告，便于建设单位及时落实整改和各级环保行政主管部门及时监督管理；竣工验收前提交环境监理总结报告，积极参与竣工验收。

（7）负责落实环境监测的实施，审核有关环境监测报表，根据水质、大气、噪声等监测结果，对施工及管理提出相应要求，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响。

7.3总量控制指标

根据国家环境保护部关于总量控制的有关要求，并结合项目污染物排放特点及周围环境状况，本项目属于生态类建设项目，营运期不涉及总量控制指标要求。

7.4环境监测计划

7.4.1环境监测工作组织

本工程环境监测任务应由工程环境管理机构负责组织实施，大气环境、生态环境及水土保持监测应委托具有相应监侧资质和监测经验的单位进行监测。

环境监测应按国家和地方的环保要求进行，采用国家规定的标准监侧方法，并按照规定。定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

7.4.2环境监测工作内容

根据工程特点及工程区环境特点，工程主要进行污染控制监测、生态环境监侧和水土保持监侧，监侧分施工期和运行期两个时段。

（1）污染控制监测

根据工程内容、工程实施区域环境特点和地环保部门要求，工程污染控制监测主要是针对土壤、植被、施工作业废气、废水和噪声等污染控制监测。

（2）生态环境监测

生态监测的目的是对影响范围内生态现状做出评价，为进行生态恢复措施的实施提供依据。

工程施工期生态环境监测的主要内容有以下几点：由于施工开挖、占地及人员进驻而引发的动、植物资源迁移或破坏造成对生态的影响；由于人员和设备的活动改变了土地的生产能力，造成土地生产能力下降，进而给生态带来影响；由于施工扰动地表及弃土所造成的水土流失。

工程施工运行期生态环境主要为了解工程建设后工程区生态环境状况。分析工程运行对区域生态的影响，验证预侧结果和生态保护措施的效果，运行期生态监测主要是调查工程建成后工程区植被及水生生物的恢复程度。水土流失状况。分析工程建设对工程区生态的影响与生态减缓及恢复措施的效果。

7.4.3施工期环境监测计划

1、监测目的

检查和监督施工过程中发生的施工扬尘和施工噪声引起的环境问题，以便及时进行处理。

2、监测时段

包括施工全过程，着重考虑典型气象条件和重要敏感点地段的施工监测。

3、监测项目

地表水环境监测因子：pH、悬浮物、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类

大气环境监测因子：TSP、PM2.5、PM10

声环境环境监测因子：等效连续A声级

生态环境监测因子：植物物种组成数量、植被覆盖度

4、监测计划

本项目施工期环境监测计划如下表。

表7.4-1施工期环境监测计划一览表

| 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 南五支渠下游（半截河2#支沟） | pH、悬浮物、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类 | 高峰期1次，竣工验收时监测1次，每次连续监测3天。 |
|  | 南五、南六支渠下游（西河） |  |  |
|  | 北支一渠（上）下游 |  |  |
|  | 董家堰补水渠（上、下）下游 |  |  |
| 大气环境 | 施工工区附近，保利湖心岛、北支一渠南侧居民点等敏感点周围 | TSP | 施工期高峰期监测1次，每次连续监测3天。 |
| 声环境 | 保利湖心岛、北支一渠南侧居民点等敏感点周围 | 等效连续A声级 | 施工期每月监测1次，昼夜各监测1次。 |
| 生态环境 | 花果山风景名胜区内的南五、南六支渠周边陆生及水生生态状况 | 陆生植被的物种组成及数量、植被覆盖度、水生生物组成 | 施工期结束后夏季、冬季各1次 |

7.5竣工环境保护验收内容及要求

根据国家相关法律法规要求，要求编制环境影响报告书的建设项目需要在调查基础上提交工程竣工环保验收调查报告。开展调查并编制调查报告的目的是为了贯彻实施国家关于工程项目竣工环保验收的法规，提出项目工程竣工环保验收前期调查结果，为工程竣工环保验收组的验收工作提供依据。工程竣工环境保护验收的主要内容为：

（1）调查环境影响评价文件及工程设计文件中提出的环境保护措施（包括工程措施和环境管理等方面）的落实情况、运行情况，以及环境影响审批文件有关要求的执行情况；

（2）调查工程已采取的生态保护、水土保持及污染控制措施，并通过对区域工程环境现状调查结果的评价，论证、分析环境保护措施的有效性；针对工程建设造成的实际环境影响及潜在的环境影响，提出切实可行的补救措施，对已实施但尚未满足环境保护要求的措施提出整改要求。

（3）通过公众意见调查，了解公众对工程施工期和运营期环境保护工作的意见、对当地经济发展的作用、对工程所在区域居民工作和生活的影响情况，针对公众的合理要求提出解决方案和建议。

（4）根据工程环境影响的调查结果，客观、公正的从技术上论证工程是否符合竣工环境保护验收条件。

本项目竣工环境保护验收的主要内容见表7.5-1

表7.5-1项目环境保护竣工验收一览表

| 时段 | 类别 | 污染物 | 环保设施 | 验收标椎 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 扬尘 | 施工围挡 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  |  | 洗车池及冲洗设备 |  |
|  |  |  | 洒水泵及水管 |  |
|  |  |  | 防尘布、防尘网 |  |
|  |  | 恶臭 | 喷洒除臭剂、密闭设施、绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的无组织排放监控浓度限值 |
|  | 废水 | 施工废水 | 沉淀池 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | 依托当地居民生活污水处理设施处理后进入市政污水管网，经城市污水处理厂处理后外排 | / |
|  | 噪声 | 交通噪声 | 限速、禁鸣标志 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）2类 |
|  |  | 设备噪声 | 选用低噪设备、减振、降噪 |  |
|  | 固体废物 | 底泥 | 临时堆土场暂存、余土摊平处理区回填 | 无害化处置 |
|  |  | 弃土 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，交由环卫部门处置 |  |
| 生态 |  | 水土流失 | 修建排水沟，沉砂池 | 植被覆盖率 |
|  |  | 生态恢复 | 植被恢复 |  |
| 环境管理：有专业人员、相应环境管理和监测制度 |  |  |  | 有环保专员，完善的环境管理制度和监测计划 |

8环境影响评价结论

8.1建设项目概况

成都天府绿道建设投资集团有限公司所拟建的“成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目灌区水利设施建设（二标段）一期”主要对都江堰灌区位于东风渠管理处的支渠及斗渠进行整治。工程包含5条渠道，长6732m，其中整治渠道4471m，拆除重建渠道2261m；新建节制闸和分水闸共11座，其中节制闸5座，分水闸6座；拆除重建箱涵3座；重建排水口2座。

8.2产业政策和相关规划符合性结论

8.2.1产业政策符合性分析

本工程为灌区渠道整治项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中第二条水利“2.节水供水工程：农村供水工程，灌区及配套设施建设、改造，高效输配水、节水灌溉技术推广应用，灌溉排水泵站更新改造工程，合同节水管理，节水改造工程，节水工艺、技术和装备推广应用，城镇用水单位智慧节水系统开发与应用，非常规水源开发利用。”故属于鼓励类，符合国家现行产业政策要求。

8.2.2规划符合性分析

（1）与《成都市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析

本项目为成都市环城生态区渠道改造，项目的建设有利于加快灌区水系修复，与《成都市民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中“加快水润天府蓝网及灌区水系修复，规划建设山溪河水收集利用及渠系景观化提升项目”相符。

（2）与《成都市环城生态区总体规划》符合性分析

本项目对成都市环城生态区灌溉渠进行改造，为水系恢复工程，项目建成后有利于增强区域水资源调蓄能力，符合《成都市环城生态区总体规划》相关内容。

（3）与《成都市“十四五”农业农村现代化规划》符合性分析

本项目渠道都江堰灌区，属于水利基础设施改善项目，项目的建设有力与他提高水资源的利用率和区域节水能力，保障农业生产用水，符合《成都市“十四五”农业农村现代化规划》相关内容。

（4）与《龙泉花果山风景名胜区总体规划（2022-2035年）》符合性分析

本项目为渠道整治，属于水利设施项目，工程仅对原有渠道进行整治，不改变原有线路，不会对风景名胜区内原有景观造成影响；因此，项目与《龙泉花果山风景名胜区总体规划（2022-2035年）》相符。

8.2.3与“三线一单”符合性分析

经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。

8.3环境质量现状评价结论

8.3.1空气环境

本项目位于成都市新都区、龙泉驿区，根据《2022年成都市生态环境状况公报》中监测数据，评价区域属于环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《成都市空气质量达标规划（2018-2027年）》，成都市到2027年，全市环境空气质量全面改善，主要大气污染物浓度稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气。

8.3.2地表水环境

根据成都市生态环境局在成都市生态环境局官方网站上发布的《2023成都市地表水环境质量状况》：成都市岷、沱江水系成都段共设置市控及以上地表水监测断面114个，2023年监测结果表明，岷、沱江水系成都段地表水水质总体呈优，I~Ⅲ类水质断面114个，占100.0%（I类水质断面4个，占比3.6%；Ⅱ类水质断面90个，占比78.9%；Ⅲ类水质断面20个，占比17.5%）。

根据《2023成都市地表水环境质量状况》，区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

另外，根据四川铁环检环境监测技术有限公司2024年3月22日~24日现状监测结果可知，评价地表水断面所监测项目监测指标值均符合《地表水环境质量标准）（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

8.3.3声环境

根据四川卡夫检测技术有限公司于2024年2月23日~24日的声环境现状监测可知，区域声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

8.3.4土壤环境

根据监测结果分析，各渠道底泥中的各重金属项指标经与《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中有关农用地土壤污染风险筛选值和管制值对照，项目区域中各监测点位的重金属监测值均在农用地土壤污染风险筛选值范围内，项目清淤底泥重金属土壤污染风险低。

8.3.6生态环境

项目所在区域属《四川省生态功能区划》中的Ⅰ1-2平原中部城市与都江堰灌区农业生态功能区，评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，不涉及重要生境分布。

评级区内共有维管植物56科，123属，163种；其中蕨类植物共有6科，8属，9种；裸子植物共有2科，3属，3种；被子植物共有48科，112属，151种。评价区蕨类植物中常见的为蜈蚣凤尾蕨（Pterisvittata）。裸子植物中常见的为柏科（Cupressaceae）的侧柏（Platycladusorientalis），被子植物中常见的为菊科（Asteraceae）、豆科（Leguminosae）、禾本科（Poaceae）以及蔷薇科（Rosaceae）。区内植物区系的主体成分是被子植物，被子植物属、种的数量都占总属、种数的90%以上；评价范围内无野生的国家重点保护植物和省级保护植物分布，有一株挂牌的古树名木，树龄约190年的皂荚，未发现分布有珍稀濒危植物（易危、濒危和极危物种）野生种群。评价区分布有中国特有植物17种，其中11种为人工栽培的园林景观植物，其他6种特有种均为当地常见的野生草本植物。评价区未发现极小种群植物物种，项目用地不占用极小种群植物物种及其栖息地。评价区发现入侵植物10种，均为草本植物。

评价区域内，共统计到陆生野生动物	143种，分属于4纲20目46科，其中两栖纲有1目4科8种，爬行纲有2目5科12种，鸟纲有14目31科111种，哺乳纲有3目5科12种。评价区上空有鸟类迁徙通道经过，区内陆生生物多样性较为丰富，以迁徙鸟类为主。其中，重要物种包括国家重点保护野生动物11种，分别为凤头鹰、松雀鹰、白尾鹞、青头潜鸭、鸳鸯、斑头秋沙鸭、棉凫、燕隼、红嘴相思鸟、角䴙䴘和黑颈䴙䴘，均为鸟类生物；四川省重点保护野生动物2种，分别为小和黑水鸡；中国特有种6种，分别为：灰胸竹鸡、黄腹山雀、蹼趾壁虎、四川狭口蛙、钝吻棒花鱼、北草蜥；在《中国生物多样性红色名录》中列为极危（CR）的受威胁物种有青头潜鸭1种、列入濒危（EN）的受威胁物种有棉凫1种、列入易危（VU）的受威胁物种有棘腹蛙、王锦蛇和乌梢蛇3种、列入近危（NT）的受威胁物种有凤头鹰、松雀鹰	、白尾鹞	、鸳鸯	、白眼潜鸭、罗纹鸭、斑头秋沙鸭	、黑头蜡嘴雀、黑颈䴙䴘	、角䴙䴘、黑斑侧褶蛙、沼蛙、乌华游蛇和玉斑锦蛇共计14种。

评价区鱼类的种类和数量较少，约有鱼类5目9科17种。这些鱼类以鲤形目鱼类在种类和数量上占绝对优势，共有10种。评价区野生鱼类中有中国特有种鱼类1种，为钝吻棒花鱼。

评价区水系中浮游藻类种类及数量均较为丰富，调查到的浮游藻类涵盖了7门31科48属81种藻类。其中硅藻门最多，有8科15属30种，占总数的37.04%，绿藻门14科19属28种，占总数的34.57%。本项目调查到的底栖大型无脊椎动物有4门7纲12目15种，主要以腹足纲和昆虫纲生物为主，优势种主要为昆虫纲的蜉蝣目、毛翅目等对水质的敏感程度较高的生物为主，该类生物更偏好清洁水体的生存环境，可表明评价区内水质状况良好，水生生态环境质量较高。

本项目不涉及世界自然遗产，不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、越冬地等，亦不涉及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。

8.4环境影响分析结论

8.4.1大气环境影响分析结论

施工期主要的大气污染物是扬尘、运输车辆汽车尾气。施工扬尘的影响范围大致为其下风各150m左右，建议在环境保护目标周边工程施工时采取围挡、洒水抑尘等措施减少扬尘环境影响；项目施工需要动用一定数量的施工车辆和运输车辆，但数量较少，因而尾气排放量有限，汽车尾气对环境的影响是短暂而有限的。由于各渠道分段施工，每段清淤施工时间相对较短，辅之以除臭措施，对环境影响较小，而随着河道清淤工程的结束，恶臭气味将会逐渐消失，因此本项目清淤过程产生的恶臭对周边敏感目标的影响是短暂而有限的，经过及时清理后，恶臭对环境影响较小。

采取上述措施后，可以将工程施工期对周围环境空气的影响减至最小程度。

8.4.2水环境影响分析结论

本项目施工期不设置施工营地，施工人员租用项目周边民房，产生的生活废水依托民房内现有措施处置后，排入市政污水管网，进入城市污水处理厂进行处理后外排；项目施工废水主要为施工机械、运输车辆冲洗废水，产生量极少，施工废水设沉淀池沉淀处理后可用作运输车辆进出工地的冲洗用水和施工场地洒水防尘用水；围堰导流产生的基坑废水经临时沉淀池沉淀处理后，用于洒水降尘，不外排；临时堆土场产生的淋沥水经导流沟收集至沉淀池沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。项目严格执行上述环保措施、加强施工期的环境管理下，本项目施工期间产生的污水对水环境的影响不大。

8.4.3声环境影响分析结论

施工区域主要敏感点为周边居民区，要求采用消声减振、隔声屏等措施，同时尽可能缩短施工噪声的污染时间，尽量避免夜间施工，必要时对施工点附近居民进行一定的补偿。在此基础上，本项目施工期噪声对周围敏感点影响在可以接受范围内。

8.4.4固废影响分析结论

项目施工期产生的生活垃圾交由环卫部门统一处置，建筑垃圾能利用的回收利用，不能利用的运至政府指定弃土场。开挖弃方用作成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目农综合利用，或者运至余土摊平处理区回填利用。在弃方运输过程中应加强运输车辆的覆盖，防止弃方洒落，同时做好施工道路的洒水降尘工作。对周边环境影响较小。

8.4.5生态影响分析结论

本项目永久占地5.66hm2；临时占地3.25hm2，项目占地范围内面积最大的是水利设施用地，所占比例为58.14%，其次为林地和耕地，所占比例为31.99%。在施工期结束后对其进行绿化恢复，因此不会对评价区的生物量和生产力造成永久损失。

受人为干扰、施工损伤和大气污染、水污染、噪声、灯光、振动等因素的影响，动物资源的分布格局、物种多样性和种群数量将会在一定程度上波动。因施工损伤、施工噪声、环境污染、人为活动等因素，将使两栖类、爬行类、兽类、鸟类等动物远离施工区，对其分布格局造成影响；施工损伤、人为活动和环境污染，将影响其生存和繁殖，致使个体数量有所减少。施工占地将破坏部分动物的栖息环境，使其周边分布的生物数量减少，但随着施工期结束和生态恢复措施的落实，评价区物种多样性指数不会因此降低。

评价区包括了花果山风景名胜区，在施工期结束后，需及时对施工现场进行生态修复，在修复的同时，考虑到风景名胜区内的景观格局一致性，尽可能选择项目区域原有的园林绿化植物品种，保证景观格局的一致性。在生态修复复绿的过程中，注意辨识所选择的植被品种，不要引入潜在的入侵植物。

综上，本项目在选择合适的施工期、遵守各项施工期规章制度及落实了生态保护措施的前提下，对区域生态环境的干扰是有限的、可恢复的，其影响可接受。

8.5环境保护措施

1、水污染防治措施

本项目施工期不设置施工营地，施工人员租用项目周边民房，产生的生活废水依托居民区现有措施处置后，排入市政污水管网，经城市污水处理厂进行处理后外排；加强施工期管理，对施工机械定期检修，施工废水沉淀处理后回用于洒水抑尘；施工材料堆放时要采取遮蔽措施，防止降雨冲刷造成污染；尽可能在规定时间内完成施工进度，非特殊情况不得随意延长工期；施工期间禁止生产废水直接进入周边地表水。

2、大气污染防治措施

对施工场地进行隔挡；在风速超过4m/s应停止施工；运送物料的车辆采用覆盖措施；施工堆场内的运输道路要及时清扫，运输车辆进入施工场地应低速行驶，以减少汽车行驶扬尘；燃油机车和施工机械应使用清洁能源；加强机械、车辆的管理和维修；施工现场在敏感区域段（临时上岸点）应设围栏，减少扬尘的扩散及景观影响。

3、噪声污染防治措施

合理安排施工时间，禁止夜间作业；选用低噪声设备和工艺；加强检查、维护和保养机械设备；施工场地设置围挡，施工作业时应采取减震措施，或设置临时声屏障进行降噪；施工单位在施工现场张贴相关施工通告；运输车辆途经噪声敏感点需适当减速并禁止鸣笛。

4、固体废物处置措施

施工产生的废料首先考虑废料的回收利用，对拆除的设备、钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，送废品回收站，不能利用的砖、石、砂等集中堆置，交政府指定建筑垃圾堆放场处置；弃方运往临时堆土区用作成都市环城生态区农田综合整治及农业灌区设施建设项目农综合利用，或者运至余土摊平处理区回填利用。施工期施工人员产生的生活垃圾集中收集后由当地环卫部门清运处理。

5、生态环境保护措施

（1）优化施工布置和临时占地，尽量减少占用农田和植被。做好工程施工的规划工作，合理安排施工时序，减少雨季施工时间，以减轻水土流失影响。

（2）加强宣传工作，宣传植被保护的重要性，并制订出切实可行的奖罚措施，调动广大群众保护植物的积极性。

（3）为消减施工队伍对植被的影响，拟在工程施工区设置警示牌，标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动，非施工区严禁烟火等活动。

（4）在施工期间对施工人员和附近居民加强施工区生态保护的宣传教育，禁止施工人员捕食蛙类、蛇类、鸟类、兽类，以减轻施工对当地陆生动植物的影响，并采取有效措施抑制鼠类的危害。

（5）为减少施工造成的水土流失，采取截、排水沟、挡渣墙等一系列防护措施进行防护。

（6）为将工程对植被的影响减少到最低限度，应在所有可能的地区采用可能的方法恢复植被，形成完整的生态影响恢复措施体系。

6、环境风险防范措施

制定周密的施工计划；加强施工设备管理，重视设备性能的检查，降低设备事故发生机率；在项目区域附近设置警示牌，同时公布对应单位联系电话及事故应急计划；施工水域一旦发生油品泄漏险情，应立即通知事故应急中心、环保部门及有关单位报告；项目还需配备一定量的应急设备，如围油栏、吸油毡、吸油枪、事故应急储水箱等；建议多部门联动机制，一旦发生风险事故，及时启动应急计划，可避免对水生生态环境带来危害。

8.6环境影响经济效益分析

本项目总投资4460.56万元，其中环保投资125万元，占总投资的2.8%。根据环境经济损益系数计算结果，项目的收益大于费用，说明经济效益是好的，同时还能取得显著的社会和环境效益。

8.7公众参与

建设单位在委托我单位承担本项目的环境影响评价工作后，于2024年3月12日~2024年3月19日在成都天府绿道投资集团有限公司官网进行了该项目环境影响评价公众参与首次公示，在本项目环境影响报告书基本完成，形成征求意见稿后，于2024年3月28日~2024年4月11日在成都天府绿道投资集团有限公司官网发布了第二次公示信息。

公众参与调查期间，未收到反对工程建设的反馈意见，表明公众认为工程的建设是有利的，公众对本项目是持支持态度的。同时，建设单位表示在项目建设、运营过程中会严格落实各项环保措施，确保本项目建设运营过程中废气、废水、噪声达标排放，固体废物妥善处置，并加强日常监管与维护，以降低本项目建设运营对周围环境空气、水环境、声环境、生态环境的影响。经现场调查，本项目施工期已完成，施工期间未收到环保投诉。

8.8综合评价结论

拟建项目符合国家产业政策，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，污染物的排放符合总量控制的要求，预测表明该项目的实施对周围环境的影响在可接受范围内。项目建设得到公众的普遍支持；在充分落实本报告书提出的各项工程环保措施、风险控制措施及环境监督管理措施，从环保角度分析，拟建项目建设具有环境可行性。

8.9要求与建议

8.9.1要求

（1）建设单位在项目实施过程中，认真落实各项污染治理措施，使建设项目的污染物排放达到环境保护的要求。

（2）加强环保管理，进行环境要素的监测工作。

8.9.2建议

（1）严格执行扬尘防治措施，降低扬尘污染。

（2）弃方运输尽量避开人流密集的地方。

（3）合理选择项目弃方去向，尽量作为区内建设项目填方，土方实现区域平衡，减少运距。

（4）淤泥经干化后采用封闭式环保土方运输车运至余土摊平处理区填埋处置，不得随意堆弃。

（5）避开雨季施工，控制降水流失污染。